Załącznik nr 1a – część I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ I

W postępowaniu: Zakup zestawów do ciągników na potrzeby

Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku

część I - Zakup mulczera łańcuchowego na pantografie.

- Mulczer łańcuchowy na pantografie.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE Mulczera łańcuchowego na pantografie |
| --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2025, sprawny technicznie, |
| 2 | Typ urządzenia Mulczer łańcuchowy na wysięgniku pantografowym montowany na ciągniku rolniczym |
| 3 | Szerokość robocza głowicy- min. 1700 mm |
| 4 | Rodzaj elementu roboczego- Łańcuchy stalowe - hartowane |
| 5 | Średnica łańcuchów - Min. 10 mm |
| 6 | Liczba wirników – 1. |
| 7 | Zasięg roboczy od osi ciągnika – min 4,5 m |
| 8 | Typ wysięgnika - Pantograf hydrauliczny |
| 9 | Zakres pracy głowicy - Umożliwiający pracę na poboczu, skarpie, przeciwskarpie oraz w rowie |
| 10 | Zakres wychylenia głowicy - min. 120 stopni |
| 11 | Masa urządzenia – nie większa niż 1150 kg |
| 12 | Zabezpieczenia najazdowe- hydrauliczne lub mechaniczne |
| 13 | Osłony bezpieczeństwa- wymagane |
| 14 | Komplet przewodów hydraulicznych |
| 15 | Oświetlenie transportowe (jeżeli wymagane przepisami |
| 16 | Sterowanie- Wszystkie funkcje robocze urządzenia muszą być obsługiwane z kabiny operatora ciągnika |
| 17 | Instalacja elektryczna - Kompatybilna z instalacją 12 V |
| 18 | Gwarancja min 12 miesięcy |

Opis sprzętu Zamawiającego: Ciągnik John Deere 6130M:

Urządzenie musi być przystosowane do współpracy z ciągnikami będącymi w posiadaniu Zamawiającego o parametrach nie gorszych niż John Deere 6130M lub równoważny

Układ zawieszenia-trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ) kategorii II lub III kompatybilny z ciągnikami John Deere 6130M

Napęd-Napęd z wałka WOM ciągnika 540 obr./min i/lub 1000 obr./min bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów.

Układ hydrauliczny ciągnika- Urządzenie musi współpracować z układem hydraulicznym ciągników wyposażonych w minimum 3 pary wyjść hydraulicznych dwustronnego działania.

Stabilność zestawu - Konstrukcja urządzenia musi zapewniać bezpieczną pracę oraz transport po drogach publicznych z ciągnikami klasy John Deere 6130M bez konieczności stosowania dodatkowych elementów balastowych innych niż zalecane przez producenta ciągnika.

Widoczność i bezpieczeństwo - Urządzenie nie może ograniczać pola widzenia operatora w stopniu uniemożliwiającym bezpieczne wykonywanie prac drogowych.

Wykonawca dostawy jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt na adres Zamawiającego, tj. Obwód Drogowo – Mostowy w Surażu, ul. Piłsudskiego 61, 18-105 Suraż.

Przedmiot zamówienia ma być wolny od wad i uszkodzeń, w pełni sprawny, kompletny i gotowy bezpośrednio do pracy – użytkowania bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych przez Zamawiającego.

Przy dostawie przedmiotu zamówienia należy dołączyć potwierdzenie wykonania przeglądu zerowego, co należy udokumentować w książce gwarancyjnej, bez wnoszenia dodatkowych opłat przez Zamawiającego.

Wykonawca dostawy jest zobowiązany przeprowadzić na swój koszt szkolenie w zakresie obsługi, eksploatacji, konserwacji i bezpieczeństwa pracy przedmiotu zamówienia dla wyznaczonych pracowników w terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca po przeszkoleniu pracowników Zamawiającego jest zobowiązany do wystawienia stosownego dokumentu potwierdzającego udział pracowników w szkoleniu.

Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe i naprawę – nie dłużej niż 10 dni roboczych od chwili zgłoszenia usterki.

Ryzyko i ubezpieczenie na czas transportu przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy.

II.	Parametry składników zamówienia

W przypadku użycia w SWZ lub załącznikach nazw własnych (za wyjątkiem nazw własnych zasobów zamawiającego), odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując opis przedmiotu zamówienia powinien założyć, że każdemu ww. odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważny".

Ewentualne wskazane pochodzenie, nazwy własnych produktów oraz ich producentów zawarte w dokumentacji projektowej mają charakter jedynie poglądowy, przykładowy, stanowiący punkt odniesienia i mają na celu jedynie przybliżyć oraz ułatwić zobrazowanie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych
i zrozumiałych określeń. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności materiałom i produktom wskazanym przez Zamawiającego.

Warunki równoważności rozwiązań:

- ten sam zakres zastosowań,

- ta sama funkcjonalność rozumiana jako zbiór funkcji realizowanych przez rozwiązanie,

- sposób realizacji funkcji zgodny pod względem ergonomicznym,

- nie gorsze parametry techniczne dotyczących trwałości, wydajności, bezpieczeństwa, eksploatacji.

W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

III. Wymogi określone w art. 100 Pzp (dostępność dla osób z niepełnosprawnością)

W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, wymagane jest adekwatnie do przedmiotu zamówienia jego dostosowanie
w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością oraz zaprojektowanie
z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia.