Załącznik Nr 1.5. do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(znak postępowania: RKS.271.12.2026)

CZĘŚĆ 5 ZAMÓWIENIA: AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE – 4 SZT.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE |
| Zastosowanie: | Agregaty prądotwórcze będą stosowane przez terenowe organy i podmioty obrony cywilnej dla zabezpieczenia funkcjonowania przepompowni ścieków położonych na terenie gminy w sytuacjach kryzysowych, w szczególności przerw w dostawach prądu. |
| Typ: | Agregaty prądotwórcze |
| Moc maksymalna: | - Od minimum 6.5 do maksimum7,0 kVA (400V) - Od minimum 3,5 do maksimum 3,7 kVA (230V) |
| Moc minimalna: | - 6,5 kVA (400V) - 3,5 kVA (230V) |
| Gniazda: | - Gniazda AC: - Minimum 2 x 230V 16A, - Minimum 1 x 400V 16A - Gniazdo DC: opcjonalnie (niekoniecznie) |
| Pozostałe parametry: | - LWA/Stopień ochrony: minimum 97dB(A) / minimum IP23 - Rodzaj silnika: czterosuwowy, chłodzony powietrzem, wał poziomy - Moc maks. (norma SAE J1349 lub równoważna): minimum 11 KM - Rozruch: elektryczny - Długość (złożone rączki): 750 -780 mm - Szerokość: minimum 550, maksimum 580 mm - Wysokość (z kółkami): 500 – 550 mm - Masa sucha: od 76,5 kgdo maksymalnie 78,5 kg - Zbiornik paliwa: minimum 6,0 l – maksimum 7,0 l - Czas pracy: od minimum 1h 30 min do maksimum 2 h 00 min |
| Dokumentacja techniczna: | - Całość dokumentacji technicznej wydanej przez producenta w języku polskim |