Załącznik Nr 1.4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(znak postępowania: RKS.271.12.2026)

CZĘŚĆ 4 ZAMÓWIENIA: UBRANIA SPECJALNE – 10 SZT.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | UBRANIE SPECJALNE |
| Zastosowanie: | Ubrania specjalne będą wykorzystywane przez podmioty obrony cywilnej (jednostki OSP) dla zapewnienia bezpieczeństwa i możliwości skutecznego działania strażakom OSP podczas prowadzenia przez nich akcji ratowniczych i gaśniczych (usuwania skutków zdarzeń kryzysowych), odbywających się w warunkach szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia i życia ratowników. |
| Typ: | Ubranie specjalne |
| Model ubrania: | - Dwuczęściowe (kurtka oraz spodnie) |
| Rozmiary: | - gama rozmiarów, pozwalająca dobrać odpowiedni rozmiar – od rozmiaru M do XXL (lub od rozmiaru 2 do rozmiaru 7) |
| Świadectwa i certyfikaty i dopuszczenia CNBOP: | - PN-EN 469:2021-01 lub równoważne, - EN ISO 13688:2013 lub równoważne, - Spełnienie norm wynikających z rozporządzeń MSWiA, - Świadectwo Dopuszczenia CNBOP lub równoważne. |
| Pozostałe parametry: | ### Warstwa zewnętrzna: - tkanina w kolorze piaskowym żółtym w odcieniu naturalnego aramidu, - skład: 93-95 % metaaramid, 4-5% paraaramid, 1-2% antystatyk, - gramatura: minimum 210 g/m². Membrana: - membrana PTFE, - nośnik z włókniny 100% aramidowy, - gramatura: 120-130 g/m². Wkład termoizolacyjny: - podszewka: po ok. 50% aramidowy i viskoza FR, - filc: 100% włókna aramidowe, - łączna gramatura: 195-200 g/m². Perforowane taśmy odblaskowe: tak - taśmy odblaskowe – preferowana szerokość – 50 -75 mm |
| Dokumentacja techniczna: | - Całość dokumentacji technicznej wydanej przez Producenta w języku polskim |