Załącznik Nr 1.2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(znak postępowania: RKS.271.12.2026)

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA:

MOBILNY MASZT OŚWIETLENIOWY Z AGREGATEM PRĄDOTWÓRCZYM – 1 SZT.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | MOBILNY MASZT OŚWIETLENIOWY Z AGREGATEM PRĄDOTWÓRCZYM |
| Zastosowanie: | Mobilny maszt oświetleniowy z agregatem prądotwórczym będzie stosowany przez terenowe organy i podmioty obrony cywilnej głównie tam, gdzie z powodu braku stałej infrastruktury energetycznej lub podczas zaników dostaw prądu, wystąpi potrzeba oświetlenia terenu w celu prowadzenia akcji ratowniczych i ewakuacyjnych, awaryjnych prac drogowych, usuwaniu skutków wypadków i katastrof. Jako źródło oświetlenia awaryjnego zapewni mocne, równomierne światło w trudno dostępnych miejscach, a ze względu na mobilność i możliwość zasilania z agregatu prądotwórczego będzie uniwersalnym rozwiązaniem w sytuacjach kryzysowych powstałych zarówno w okresie pokoju jak i podczas działań militarnych. |
| Typ: | Mobilny maszt oświetleniowy z agregatem prądotwórczym |
| Maszt oświetleniowy | - Reflektory LED o żywotności minimalnej 40 000 godzin (dopuszcza się rozwiązanie typu plug & light z elastycznymi opcjami oświetlenia) - Pokrycie światłem powierzchni od 3000 do 4000 m² - Regulacja głowic lamp pełna 360° i elastyczna - Rama i obudowa trwała, nierdzewna - Bezpieczna praca przy podmuchach wiatru do minimum 50 km/h - Waga: od minimum 100 kg do maksimum 130 kg - Wymiary transportowe: dł. od min 1000 do max 1200 / szer. od min 800 do max 900 / od min 1800 do max 2000 mm - Wysokość robocza masztu: od minimum 4 do maksimum 6 m - Ilość reflektorów: minimum 4 do maksimum 6 - Moc każdego reflektora: minimum 120 W - Napięcie: 230 V - Częstotliwość: od 50 do 60 Hz |
| Agregat prądotwórczy: | - Silnik spalinowy o mocy od minimum 4 do maksimum 6 KM. - Moc nominalna: do 3 kW – pozwalająca na zasilanie masztu i innych urządzeń. - Zużycie paliwa: do 1 litra/h - Preferowane wymiary konstrukcyjne: do maksymalnie 620 x 500 x 500 mm, waga do 50 kg - Częstotliwość: od 50 do 60 Hz |