Załącznik Nr 1.1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(znak postępowania: RKS.271.12.2026)

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA: ZESTAW NARZĘDZI HYDRAULICZNYCH – 1 SZT.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | ZESTAW NARZĘDZI HYDRAULICZNYCH |
| Zastosowanie: | Zestaw narzędzi hydraulicznych będzie wykorzystywany do uwalniania osób uwięzionych w wypadkach drogowych i katastrofach budowlanych poprzez cięcie, rozpieranie i unoszenie elementów konstrukcji przez podmioty obrony cywilnej, zwłaszcza jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w czasie prowadzenia przez nie działań ratowniczych z zakresu ratownictwa drogowego, budowlanego i technicznego, w szczególności ratowania zdrowia i życia wśród ofiar wypadków, katastrof oraz zdarzeń kryzysowych i militarnych. |
| Typ: | Zestaw narzędzi hydraulicznych |
| Elementy składowe zestawu: | 1. Nożyce hydrauliczne (1 szt.) - Ciśnienie robocze: minimum 70 MPa - Siła cięcia: od 700 do 800 kN - Minimalne rozwarcie ostrzy: od 170 mm (zgodnie PN-EN 13204) - Maksymalne rozwarcie ostrzy: do 210 mm - Technologia wykonania ostrzy: wyłącznie odkuwane - Stopień ochrony: IP 58 - Praca pod wodą: (do maksymalnie 4 m głębokości) - Panel kontrolny zawierający minimum: - Wyświetlacz - Wskaźniki: prędkości pracy, statusu (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury - Ostrzeżenie w przypadku nieprawidłowej pracy - Waga z akumulatorem: od minimum 15 kg do maksimum 21 kg 2. Rozpieracz ramieniowy (1 szt.) - Ciśnienie robocze: minimum 70 MPa - Rozwarcie ramion: min. 600 mm - Siła rozpierania: od min. 40 kN, do maks. powyżej 800 kN - Siła ścisku: od 100 kN 150 kN - Stopień ochrony: IP 58 - Praca pod wodą: (do maksymalnie 4 m głębokości) - Panel kontrolny zawierający minimum: - Wskaźniki: prędkości pracy, statusu, rezerwy mocy, temperatury - Ostrzeżenie o nieprawidłowej pracy - Waga z akumulatorem: od minimum 18 kg do maksimum 20 kg 3. Cylinder rozpierający (1 szt.) - Ciśnienie robocze: od 50 MPa do 70 MPa - Długość po rozłożeniu: od 500 mm do 1000 mm - Ilość tłoków: 2 - Stopień ochrony: IP 58 - Praca pod wodą: (do maksymalnie 4 m głębokości) - Wskaźniki: prędkości pracy, statusu, rezerwy mocy, temperatury - Ostrzeżenie o nieprawidłowej pracy - Waga z akumulatorem: od minimum 13kg do maksimum 18 kg 4. Zestaw końcówek przedłużających do cylindra rozpierającego(1 kpl.) - Dopasowany do cylindra zgodnie z dokumentacją techniczną modelu cylindra zapewniający możliwie jak największe zwiększenie długości cylindra 5. Akumulatory - Typ: Li-Ion lub LiFePO4 - Ilość: 4 szt. (2 szt. 9 Ah, 2 szt. 5 Ah) - Napięcie: 25,2 V - Pojemność: - 9 Ah (226,8 Wh każdy) - 5 Ah (126 Wh każdy) - Możliwość montażu pod wodą - Stopień ochrony: IP 68 - Niezbędna odporność na warunki atmosferyczne - Niezbędny wskaźnik naładowania 6. Ładowarka (minimum 2 szt.) - Możliwość podłączenia do sieci 230 V lub instalacji samochodowej 12-24 V 7. Kamera termowizyjna (1 szt.) - Waga do maksymalnie 350 g - Wodoszczelność: zgodnie z Normą IP 67 - Odporność na upadek z wysokości minimum 1,5 m - Rozdzielczość sensora: od 320 x 240 pikseli do 640 x 480 pikseli - Odświeżanie obrazu: od 25 Hz do 50 Hz - Czas pracy: od minimum 4 godzin na jednym ładowaniu - Kąt widzenia: powyżej 60° (widzenie szerokokątne) 8. Deska ewakuacyjna (1 szt.) - Materiał: drewno liściaste - Wymiary: 80 cm (długość), do 45 cm (szerokość) - (+/- 5 cm) - Waga: do 2 kg - Nośność: minimum 200 kg, maksimum 300 kg |
| Dokumentacja: | Certyfikat (świadectwo dopuszczenia itp.) potwierdzające zgodność na wykorzystywanie powyższego sprzętu przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, wydany przez CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy lub równoważny. |