Załącznik nr 5C - OPZ - Masz oświetleniowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”

- Nazwa Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki mobilnego masztu oświetleniowego o podwyższonej stabilności, przeznaczonego do zabezpieczania działań w ramach ochrony ludności oraz doświetlania infrastruktury magazynowej/namiotowej.

- Wymagania ogólne i konstrukcyjne statywu

- System rozkładania: Mechaniczny, realizowany za pomocą zintegrowanej windy (wciągarki) korbowej ze stalową liną i automatyczną blokadą bezpieczeństwa, zapobiegającą niekontrolowanemu zsunięciu się sekcji masztu. Wyklucza się systemy wymagające ręcznego podnoszenia sekcji „siłą rąk”.

- Wysokość robocza: Regulowana płynnie w zakresie od minimum 2,8 m do minimum 4,5 m po pełnym rozłożeniu.

- Materiał konstrukcyjny: Stal ocynkowana ogniowo lub aluminium o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej, zabezpieczone antykorozyjnie, odporne na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, niskie temperatury).

- Konstrukcja podstawy: Stabilna z funkcją regulacji (poziomowania) na nierównym terenie. Rozpiętość podstawy po pełnym rozłożeniu nóg musi wynosić minimum Ø 200 cm w celu zapewnienia stabilności na wietrze.

- Parametry techniczne głowicy oświetleniowej (LED)

- Źródło światła: Panel oświetleniowy składający się z energooszczędnych reflektorów/naświetlaczy wykonanych w technologii LED.

- Strumień świetlny łączny: Minimum 60 000 lumenów (lm), Zamawiający dopuszcza strumień świetlny o wartości wyższej niż minimalna, pod warunkiem bezwzględnego spełnienia parametru maksymalnego poboru mocy (maksymalnie 600W)

- Charakterystyka strumienia: Światło kierunkowe, z możliwością niezależnej regulacji kąta nachylenia i obrotu poszczególnych reflektorów w pionie i poziomie w celu optymalnego oświetlenia placu przed infrastrukturą namiotową.

- Temperatura barwowa: Barwa neutralna lub zimna, minimum 4000K, zapewniająca doskonałą widoczność w trudnych warunkach (np. zadymienie, mgła).

- Klasa szczelności opraw LED: Minimum IP65 (pełna pyłoszczelność i odporność na strugi wody).

- Zasilanie i parametry elektryczne

- Napięcie zasilania: Standardowe 230V / 50Hz, przystosowane do zasilania bezpośrednio z jednofazowego gniazda polowego agregatu prądotwórczego.

- Pobór mocy łączny: Maksymalnie 600W (zapewniający niski pobór prądu i współpracę z agregatami o różnej mocy z dużym zapasem energetycznym).

- Przewód zasilający: O długości minimum 25 metrów, wykonany w izolacji poliuretanowej lub ciężkiej gumowej (typ H07RN-F lub równoważny o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne, najechanie, oleje i niskie temperatury), zakończony hermetyczną wtyczką 230V (IP44/IP67).

- Przystosowanie do trudnego podłoża i akcesoria stabilizujące

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy na podłożu różnorodnym (asfalt, beton, trawa, piasek), zestaw musi zostać dostarczony wraz z kompletem akcesoriów:

- Na podłoże miękkie (trawa, piasek): Stopki statywu muszą posiadać fabryczne otwory kotwiące. W zestawie należy dostarczyć komplet stalowych szpilek/kotw gruntowych do wbijania w ziemię oraz komplet dedykowanych odciągów linowych/pasowych wraz z napinaczami montowanymi do górnej sekcji masztu.

- Na podłoże twarde (beton, asfalt): W zestawie należy dostarczyć dedykowane obciążniki stabilizujące (np. elastyczne worki balastowe na piasek montowane na nogi statywu lub dedykowane ciężarki żeliwne) o łącznej masie balastowej minimum 30 kg na zestaw.

- Logistyka i transport

- Pokrowce transportowe: W zestawie należy dostarczyć dedykowane, wodoodporne pokrowce/torby transportowe z uchwytami, oddzielnie na statyw mechaniczny oraz oddzielnie (walizka transportowa lub dedykowana torba ze sztywnym piankowym wypełnieniem) na głowicę oświetleniową LED, chroniące sprzęt przed uszkodzeniem w czasie transportu pojazdem ratowniczym.

- Waga transportowa: Konstrukcja po złożeniu musi umożliwiać łatwy załadunek i rozładunek przez maksymalnie dwie osoby.

- Gwarancja, certyfikaty i dostawa

- Gwarancja: Minimum 24 miesiące na cały zestaw.

- Certyfikacja: Produkt musi nowy posiadać deklarację zgodności CE. Konstrukcja masztu i windy musi spełniać aktualne normy bezpieczeństwa dla urządzeń podnoszących (np. dyrektywa maszynowa, DGUV 17/18 lub równoważne normy

- Dostawa: Na koszt Wykonawcy, Loco: 78-425 Biały Bór.