Załącznik nr 5B - OPZ - Namiot

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”

1. Nazwa Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem

2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

2.1. Konstrukcja i Wymiary Namiotu

- Typ konstrukcji: Namiot pneumatyczny.

- Powierzchnia użytkowa: Minimum 37 m² oraz maksimum 45 m².

- Wysokość wewnętrzna: W przedziale od 2,6 m do 3,0 m (w najwyższym punkcie).

- Konstrukcja stelaża: Dwupowłokowy, stało-gazowy (utrzymujący ciśnienie bez stałego zasilania pompą).

- Materiał stelaża: Poliuretan (TPU) o gramaturze minimum 330 g/m² pokryty polichlorkiem winylu (PVC) lub rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w specyfikacji.

2.2. Materiały i Poszycie

- Materiał poszycia: Tkanina powlekana PVC o gramaturze minimum 430 g/m² lub rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w specyfikacji

- Odporność ogniowa: Materiał trudnopalny (FR – Flame Retardant), zgodny z normami bezpieczeństwa pożarowego.

- Podłoga: Wykonana z PVC, trwale połączona z poszyciem (zintegrowana) lub doczepiana w sposób zapewniający szczelność (np. rzepy/zamki błyskawiczne).

- Właściwości podłogi: Wykonana z materiału antypoślizgowego, odpornego na ścieranie i przebicia. W zestawie należy dostarczyć dedykowaną matę/wykładzinę termoizolacyjną (np. wykonaną z pianki PE o grubości minimum 5 mm), układaną na całej powierzchni podłogi właściwej namiotu. Mata musi zapewniać skuteczną izolację termiczną od podłoża oraz dodatkową ochronę przed mechanicznymi uszkodzeniami.

2.3. Elementy Funkcjonalne Korpusu

- Wejścia: Dwa niezależne wejścia zlokalizowane na ścianach frontowych (szczytowych), zamykane na zamki błyskawiczne chronione patkami.

- Próg: Wyposażony w wyraźny próg ostrzegawczy (np. w kolorze żółtym lub fluorescencyjnym) podnoszący bezpieczeństwo użytkowania.

- Okna: System okienny potrójny (trójwarstwowy) składający się z:

  - Moskitier siatkowych (ochrona przed owadami),

  - Folii przezroczystej (ochrona przed deszczem przy zachowaniu dopływu światła),

  - Zasłony zaciemniającej z materiału tożsamego z poszyciem.

- Doświetlenie: Wbudowany świetlik dachowy (okno dachowe przezroczyste) zapewniający dopływ światła dziennego.

- Wentylacja: Zintegrowane rękawy/kanały wentylacyjne umożliwiające wprowadzenie przewodów nagrzewnicy lub klimatyzacji oraz naturalną cyrkulację powietrza.

- Podpinka termoizolacyjna: Namiot musi zostać wyposażony w demontowalną podpinkę elektroizolacyjną/termoizolacyjną, montowaną do wewnętrznej konstrukcji namiotu (np. za pomocą systemu rzepów lub klipsów). Podpinka musi tworzyć poduszkę powietrzną między poszyciem zewnętrznym a wnętrzem, ograniczając straty ciepła w okresie zimowym oraz zapobiegając nadmiernemu nagrzewaniu się namiotu latem. Materiał podpinki musi być trudnopalny (zgodny z normami FR) oraz paroprzepuszczalny (zapobiegający nadmiernej kondensacji pary wodnej).

2.4. Osprzęt i Akcesoria Montażowe

Wraz z namiotem Wykonawca musi dostarczyć pełen zestaw akcesoriów niezbędnych do natychmiastowego sprawienia i zakotwiczenia konstrukcji:

- Komplet linek odciągowych o wysokiej wytrzymałości.

- Komplet kotew/szpilek gruntowych dopasowanych do podłoża twardego i miękkiego.

- Młotek montażowy.

- Pompka elektryczna (230V) dedykowana do szybkiego napełniania i opróżniania stelaża stało-gazowego.

- Dedykowana torba/pokrowiec transportowy o wytrzymałości dostosowanej do masy zestawu, wyposażona w uchwyty transportowe.

3. Specyfikacja Wyposażenia Dodatkowego

3.1. System Oświetlenia LED

- Ilość: 2 sztuki lamp oświetleniowych.

- Klasa szczelności: Minimum IP 65 (odporność na pył i strugi wody).

- Konstrukcja: Przystosowana do podwieszenia na elementach konstrukcyjnych namiotu.

- Zasilanie: Wspólny lub indywidualne przewody zasilające o łącznej długości roboczej minimum 10 m, zakończone wtyczką (230V).

3.2. Nagrzewnica Elektryczna

- Moc grzewcza: Minimum 5 kW

- Regulacja: Wbudowany, płynny termostat umożliwiający automatyczną kontrolę temperatury wewnątrz namiotu.

- Wydajność wentylatora: Przepływ powietrza powyżej 400 m³/h.

- Zasilanie: Dostosowane do parametrów urządzenia (z uwagi na moc: zasilanie trójfazowe 400V) lub inne kompatybilne z oferowanym urządzeniem o wskazanej mocy

- Bezpieczeństwo: Zintegrowane zabezpieczenie przed przegrzaniem.

3.3. System podtrzymujący ciśnienie

- Namiot musi być wyposażony w zautomatyzowany system (zasilany elektrycznie lub bateryjnie) monitorujący i automatycznie uzupełniający ewentualne ubytki powietrza w stelażu, gwarantujący utrzymanie właściwego ciśnienia w przypadku długotrwałego użytkowania bez konieczności ciągłego pompowania ręcznego.

WYMAGANIA FORMALNE I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Gwarancja i Serwis

- Wykonawca udzieli gwarancji jakości na namiot oraz osprzęt na okres minimum 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instrukcję obsługi, konserwacji oraz rozkładania namiotu w języku polskim.

2. Warunki Dostawy i Odbioru

- Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.

- Miejsce dostawy: Magazyn Zamawiającego na koszt Wykonawcy, Loco: 78-425 Biały Bór

- Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest do przeprowadzenia krótkiego instruktażu (szkolenia) z zakresu bezpiecznego rozkładania i składania namiotu dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego w dniu dostawy.