Załącznik Nr 1 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

(Znak postępowania: OSP.271.1.2026)

| Zakup mikrobusu do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą dla jednostki OSP KSRG Częstoborowice |  |
| --- | --- |
| OPIS Dane ogólne | Parametry wymagane |
| Samochód fabrycznie nowy - rok produkcji | 2026 |
| Ilość miejsc | 9 |
| Długość całkowita pojazdu | Max. 6000 mm |
| Dopuszczalna masa całkowita | do 3500 kg (dla kategorii prawa jazdy „B”) |
| Kolor nadwozia | Szary |
| Ogumienie wielosezonowe | Ogumienie wielosezonowe na obręczach aluminiowych – zgodnych z parametrami producenta samochodu (rok produkcji 2026), Pełnowymiarowe koło zapasowe. |
| Fotele-wymagana liczba miejsc - 9 (kierowca + 8 pasażerów) | Komfortowy fotel kierowcy – z regulacją przesuwu tył-przód, góra-dół, pochylenia oparcia, pochylenia siedziska oraz wysokości i regulacji podparcia kręgosłupa i podłokietnikiem, wyposażony w pasy bezpieczeństwa Kabina kierowcy - wyposażona w fotel dla 2 pasażerów z trzypunktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa oraz regulowanymi zagłówkami Przestrzeń pasażerska – 6 miejsc / 1 rzęd siedzeń z regulowanymi oparciami, zagłówkami oraz z trzypunktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa, ostatni rząd fotele pojedyńcze - przystosowanie tylnych siedzeń do łatwego demontażu |
| Tapicerka foteli | Wyposażenie standardowe - materiał łatwo zmywalny |
| Przeszklenie pojazdu | Pełne |
| Szyby w przestrzeni pasażerskiej | Termoizolacyjne, przyciemniane do 20% zaciemnienia (Zamawiający dopuszcza oklejanie szyb folią przyciemniającą) |
| Chlapacze | Tylne |
| Drzwi | Przeszklone, w tym: - boczne przesuwne z dodatkowym stopniem ułatwiającym wsiadanie i wysiadanie z części pasażerskiej - drzwi tylne otwierane 90º i 180º |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
| Pojemność skokowa (cm3 ) | 1900 cm3 do 2500 cm3 |
| Moc silnika (KM) | Min. 150 KM |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Napęd | Na przednią oś |
| Autoryzowany serwis | Autoryzowany serwis nie może znajdować się więcej niż 100 km od siedziby Zamawiającego |
| Hak holowniczy | TAK |
| Zabezpieczenia przed kradzieżą | Min. immobiliser i autoalarm |
| Poduszki powietrzne | Poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne, . |
| Układ kierowniczy | Z regulacją i wspomaganiem |
| Systemy wpływające na bezpieczeństwo jazdy | Minimum: – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (np. ABS) – ESP z asystentem hamowania – elektroniczna stabilizacja toru ( np. ESC lub ASR) - system wykrywania zmęczenia kierowcy, - sygnalizator niezapiętych pasów, - system wspomagania nagłego hamowania, - inteligentny system rozpoznający znaki - kamery tył |
| Tempomat | Tak |
| Czujniki parkowania | Przód/bok/tył |
| Kamera cofania | Tak |
| Centralny zamek sterowany z kluczyka oraz przyciskiem z pozycji kierowcy | Min. 2 kluczyki wyposażone w sterowniki centralnego zamka |
| Deska rozdzielcza | Wielofunkcyjna, ze schowkami |
| Światła do jazdy dziennej | Typu LED – światła FULL LED |
| Światła przeciwmgielne | Przód/Tył |
| Trzecie światło stopu | Tak |
| Lusterka boczne | Elektrycznie sterowane i podgrzewane, po stronie kierowcy i pasażera, składane elektrycznie |
| Lusterko wsteczne wewnętrzne | Tak |
| Klimatyzacja | Klimatyzacja manualna z przodu i z tyłu z dodatkową nagrzewnicą, ogrzewanie dodatkowe tylne (nawiewy + sterowanie) |
| Radio | Radio cyfrowe z bluetooth i zestawem głośnomówiącym, kolorowy wyświetlacz, sterowanie z kierownicy, wbudowana nawigacją (Z DAB), usługi online, głośniki w kabinie kierowcy i przestrzeni pasażerskiej |
| Komputer pokładowy | Tak |
| Gniazdo zasilania | Min. 1 - 12V + USB |
| Oświetlenie w podsufitce i przedziału pasażerskiego | Tak - led |
| Podsufitka | Tapicerowana |
| Ściany boczne przedziału pasażerskiego | Zamawiający nie określa |
| Dywaniki | Gumowe w części przedniej pojazdu |
| Podłoga | Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa na całej długości samochodu |
| Oznakowanie pojazdu | Do uzgodnienia z Zamawiającym |
| Uchwyty | Przy drzwiach bocznych przesuwnych ułatwiające wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu |
| Wyposażenie dodatkowe | System kontroli martwego pola, Czujnik światła i deszczu, Półka/przykrycie części bagażowej Podnośnik, klucz do kół, apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, odblaskowa kamizelka ostrzegawcza |
| Gwarancja na powłoki lakiernicze | Min. 24 miesięcy od momentu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu zamówienia |
| Gwarancja dotycząca perforacji nadwozia | Min. 72 miesiące od momentu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu zamówienia |
| Gwarancja na silnik i podzespoły mechaniczne oraz pozostałe elementy auta (bez limitu kilometrów) | Min. 24 miesiące od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego przedmiotu zamówienia |
| Wraz z dostawą przedmiotu wykonawca zobowiązany jest dostarczyć | Karty gwarancyjne lub inny dokument stanowiący dowód udzielenia gwarancji, będący podstawą do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji |
| Homologacja | Świadectwo homologacji potwierdzające przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub fabryczna homologacja samochodu bazowego oraz badania stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji jest to pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, w szczególności dotyczące warunków i/lub wymagań technicznych dla danego typu pojazdu, zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów specjalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1849), oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 502) i warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej zapisane w Dyrektywie Parlamentu i Rady Europy 2007/46/WE dotyczące przewozu osób niepełnosprawnych |
| Do samochodu dołączona zostanie niezbędna dokumentacja | Książka serwisowa oraz inne niezbędne dokumenty wymagane prawem polskim do zarejestrowania i użytkowania samochodu |
|  | Ważne badania techniczne |
|  | Atesty, certyfikaty, gwarancje dotyczące oznaczonych wyżej elementów wyposażenia |
| Specjalne dostawanie pojazdu/zabudowa specjalistyczna | Oświetlenie pojazdu dostosowane dla straży pożarnej z homologacją (ledowa belka 130 cm z certyfikatem R65, R10, R26 z generatorem i głośnikiem, ledy z przodu błyskowe), |
|  | Cyfrowy radiotelefon z anteną i strojeniem anteny (przystosowane do najnowszych wytycznych) zapewniający kompleksową łączność w ramach zintegrowanego systemu transmisji głosu i danych, |
|  | 2 x przenośny cyfrowy radiotelefon zapewniający kompleksową łączność w ramach zintegrowanego systemu transmisji głosu i danych |