Załącznik nr 1 do umowy nr……..z dnia…...

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

    - opracowanie projektu budowlanego: zagospodarowania terenu, architektoniczno budowlanego oraz technicznego, spełniającego wymogi projektu wykonawczego, zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

    - opracowanie szczegółowego kosztorysu Inwestorskiego wraz z przedmiarem robót,

    - opracowanie specyfikacji technicznej,

    - opracowanie dokumentacji geotechnicznej,

    - opracowanie planu gospodarki zielenią,

    - opracowanie czasowej oraz docelowej organizacji ruchu, wraz z decyzją zatwierdzającą,

    - wykonanie mapy do celów projektowych,

    - wykonanie operatu wodnoprawnego, wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego,

    - uzyskanie prawomocnej decyzji zezwalającej na realizacje zadania, jeżeli w trakcie trwania prac projektowych okaże się, że zakres projektowy wykracza poza działki będące w zarządzie Zamawiającego, należy uzyskać decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

    - założenie dziennika budowy,

    - sporządzenie oświadczenia dla każdej z branż, przez projektanta i sprawdzającego, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, o sporządzeniu projektu technicznego.

- Dla następującego zadania:

- Odbudowa dwóch murów oporowych w ciągu drogi powiatowej nr 1407S Tresna - Roztoka w km 1+582 do km 1+675 w Czernichowie.

- Opracowania należy wykonać zgodnie z wymogami polskiego prawa, polskimi normami, w szczególności zgodnie z:

    - ustawą z dnia 7 lipca 1994r prawo budowlane,

    - ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody,

    - ustawą z dnia 11 września 2019r prawo zamówień publicznych,

    - ustawą z dnia 20 lipca 2017r prawo wodne,

## rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

    - rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

    - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dotyczących dróg publicznych,

    - rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

    - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Wymogi techniczne dla przedmiotu zamówienia

    - Projekt winien zmierzać do doprowadzenia parametrów drogi do zgodności z wymogami przepisów prawa obowiązujących na dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizacje robót.

    - Projekt powinien obejmować następujące elementy:

      - Odbudowę dwóch murów oporowych wzdłuż potoku Roztoka, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w celu stabilizacji korpusu drogi na całej długości zadania.

      - W zależności od potrzeb należy przewidzieć w niezbędnym zakresie remont lub przebudowę przepustów podłużnych i poprzecznych, odtworzenie, oczyszczenie i regulacje rowów, poboczy, przykanalików itd.

      - Należy przewidzieć wykonanie odwodnienia drogi wraz z odwodnieniem projektowanej konstrukcji.

      - W związku z dużą różnicą wysokości terenu, należy przewidzieć odpowiednie urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

    - Klasę drogi należy przyjąć zgodnie z uchwała nr XX/249/2020 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego oraz pozbawienia niektórych dróg statusu dróg powiatowych, wraz z późniejszymi zmianami.

- Droga posiada klasę L.

    - Należy przewidzieć odbudowę konstrukcji drogi na całym projektowanym odcinku.

    - Należy przewidzieć, w niezbędnym zakresie, przebudowę urządzeń obcych. W przypadku konieczności przebudowy, należy uzyskać odpowiednie warunki przebudowy.

    - Należy przewidzieć dostosowanie projektowanego odcinka drogi, do dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej pojazdu na nawierzchnie drogi – 115kN, zgodnie z Dyrektywą Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996r.

    - Należy przewidzieć w niezbędnym zakresie, przebudowę przepustów podłużnych i poprzecznych, odtworzenie, oczyszczenie i regulacje rowów, poboczy, przykanalików itd.

    - W docelowej organizacji ruchu należy przeanalizować konieczność oznakowania odcinków drogi znakami A-18. Do analizy należy wykorzystać statystykę zgłoszeń kolizji ze zwierzętami.

- Należy także przewidzieć wyminę oznakowania pionowego, dla znaków których tarcze utraciły wymagane parametry.

    - W zakres zadania wchodzi regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 X 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, w zakresie prac geodezyjnych.

      - Projektant wraz z Geodetą, przed przystąpieniem do właściwych prac projektowych winien przeanalizować zajętość działek pod drogą powiatową oraz drogami gminnymi na dzień 31 XII 1998r., spełniających warunki przejęcia na rzecz odpowiednio Powiatu lub Gminy w oparciu powyższą ustawę. Wynik swojej analizy winien przedłożyć do uzgodnienia przez Zamawiającego.

      - W oparciu o powyższe uzgodnienie, Geodeta winien wykonać i zatwierdzić projekty podziałów nieruchomości, które stanowić będą podstawę do przejęcia ich w ramach przywołanej ustawy. Dalszą część procedury prowadzić będzie odpowiednio Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Starostwa Powiatowego w Żywcu oraz Gmina Łodygowice. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Wydziałem oraz Gminą w trakcie trwania procedury, w tym do udzielania wyjaśnień, merytorycznego wsparcia oraz korekty swoich opracowań jeśli zajdzie taka potrzeba.

      - Nieruchomości nie podlegające pod ustawę z dnia 13 X 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, a które w chwili obecnej są zajęte lub w wyniku prac projektowych zostaną zajęte pod drogę powiatową, należy wydzielić zgodnie z zasadami ustawy z dnia 10 IV 2003 roku, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

    - Należy opracować plany gospodarki zielenią w zakresie bieżącego utrzymania zieleni przydrożnej, obejmujące:

      - inwentaryzację drzew przewidzianych do wycinki, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji właściwego organu, zezwalające na ich usuniecie,

      - inwentaryzację drzew przewidzianych do wycinki, dla których nie wymagane jest uzyskanie decyzji właściwego organu, zezwalające na ich usuniecie,

      - inwentaryzację drzew przewidzianych do wykonania cięć technicznych w skrajni drogi oraz cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew,

      - inwentaryzację zakrzaczeń wraz z podrostami drzew (samosiejki), do wycinki i karczowania.

    - Projektant w oparciu o sporządzoną inwentaryzację drzew i krzewów do wycinki, winien sporządzić kompletny wniosek o zezwolenie na wycinkę i uzyskać decyzję zezwalającą na wycinkę.

- Punk niniejszy nie ma zastosowania w przypadku uzyskania decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej (ZRID). Wycinka drzew winna stanowić element tej decyzji.

    - Należy przeanalizować, a następnie określić technologię wykonania odtworzenia drogi. Zamawiający nie dopuszcza układania nawierzchni asfaltowej metodą połówkową. W ramach organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, należy przewidzieć całkowite zamknięcie ruchu, na czas układania nawierzchni asfaltowej.

    - Należy wykonać kosztorys Inwestorski oddzielnie dla zakresu każdego muru oporowego, tak by można było wykonać pojedynczy mur oporowy jako samodzielne zadanie.

- Kosztorys winien być sporządzony z zastosowaniem: Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR), Katalogów Scalonych Nakładów Rzeczowych (KSNR), Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), lub równoważnych katalogów.

- Pozycje Kalkulacja Własna, dopuszcza się jedynie dla robót nietypowych, nie mających odpowiedników w opracowanych katalogach.

- Ceny robocizny, materiałów, sprzętu itd., należy przyjąć w oparciu o uznane publikacje, jak np. SEKOCENBUD, dla kwartału poprzedzającego kwartał w którym dokumentacja przekazywana jest do odbioru końcowego.

    - Należy przewidzieć odpowiednią formułę prawną umożliwiająca rezygnację z budowy kanałów technologicznych.

- Sposób organizacji opracowań będących przedmiotem zamówienia

  - Sposób organizacji opracowań przekazywanych Zamawiającemu określa standard techniczny Sposób zorganizowania dokumentacji projektowej.

  - Wykonany projekt oraz pozostałe opracowania stanowić będą podstawę wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu publicznego.

  - Mając na uwadze przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności art. 99 ustawy, Zamawiający wymaga aby w wykonanych opracowaniach nie przywoływać nazw własnych i aby nie zawierać innych zapisów utrudniających konkurencje.

- Konsultacje w trakcie realizacji zamówienia

  - Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji przyjętych rozwiązań projektowych oraz do przesyłania Zamawiającemu, drogą e-mail miesięcznych raportów o postępie prac oraz podejmowanych przez Wykonawcę działaniach. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu i bieżącego nadzoru nad prowadzonymi przez Wykonawcę pracami.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwoływania spotkań konsultacyjnych, na dowolnym etapie prac.

  - Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przeprowadzenia następujących spotkań konsultacyjnych:

    - Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, nie później niż trzy tygodnie od podpisania umowy, celem omówienia założeń.

    - Minimum trzy tygodnie przez zakończeniem terminu realizacji zadania, celem przedłożenia do akceptacji przez Zamawiającego kompletnych opracowań.

    - Projektant może także zażądać przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych w trakcie realizacji zamówienia, w miarę występujących potrzeb.

  - W spotkaniach konsultacyjnych wezmą udział:

    - Ze strony Powiatowego Zarządu Dróg – upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego (pracownicy  Powiatowego Zarządu Dróg).

    - Ze strony Wykonawcy Projektant wskazany przez Wykonawcę oraz inne osoby biorące udział w realizacji umowy po stronie Wykonawcy.

  - Z wnioskiem o przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego, występuje Strona inicjująca spotkanie. Spotkanie, jeżeli strony nie ustalą inaczej, odbędzie się w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu w terminie 14 dni roboczych. Termin spotkania wyznacza Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu.

  - Na spotkaniu wymagana jest obecność Projektanta, w przypadku jego nieobecności, Zamawiający może odwołać spotkanie konsultacyjne, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy ze strony Wykonawcy

  - Osobą odpowiedzialną za realizacje umowy ze strony Wykonawcy jest Projektant wpisany do umowy. Projektant jest osobą która na bieżąco konsultuje i omawia szczegóły zadania. Zamawiający nie konsultuje rozwiązań projektowych z innymi osobami poza Projektantem.