Załącznik nr 4 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa sprzętu w ramach zadania  tworzenie i utrzymywanie na obszarze gminy, zasobów ochrony ludności oraz  infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej”

- Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu pojazd na swój koszt tj.: siedzibą
ul. Zamkowa 57 34-116 Spytkowice

- Zamówienie zostało podzielone na 2 części tj.:

  - Część I - Dostawa nowego ciągnika o mocy min. 110 KM - 2 szt,

  - Część II – Dostawa nowego pługu śnieżnego strzałkowego - 1 szt.

- Wymagane parametry techniczne:

Część I - Dostawa nowego ciągnika o mocy min. 110 KM - 2 szt:

Wymagane parametry techniczne

1. Ciągnik nowy, rok produkcji 2026

2. Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji spalin Stage V

3. Moc silnika min. 110 KM

4. Trzy stopniowy wzmacniacz momentu obrotowego

5. Maksymalny moment obrotowy powyżej 410 Nm

6. Skrzynia biegów z półbiegami i z rewersem elektro – hydraulicznym

7. Napęd na cztery koła + błotniki przednie+ blokada mechanizmu różnicowego

8. Regulowana kierownica i wspomaganie układu kierowniczego

9. TUZ tylny II kategoria wg ISO 730-1 + co najmniej 6 szybkozłącza hydrauliczne zasilające osprzęt. Udźwig w całym zakresie min. 35 kN (3569 kg) , udźwig maksymalny co najmniej 40 kN (4078,86 kg). Możliwość ustawienia rozstawu osi kul na 870 mm

10. TUZ przedni II kategoria wg ISO 730-1 + obciążenie + co najmniej 2 szybkozłącza hydrauliczne do sterowania pługiem wielokierunkowym

11. Rozdzielacz z Joystickiem do sterowania osprzętem zewnętrznym z kabiny kierowcy

11. Obroty WOM 540/540E, niezależne i zależne

12. Układ hamulcowy sterowany hydraulicznie

13. Dwuobwodowy układ pneumatycznych hamulców przyczepy

14. Fotel kierowcy regulowany i amortyzowany pneumatycznie

15. Podgrzewane lustra i tylna szyba

16. Klimatyzowana i ogrzewana kabina z radioodbiornikiem

17. Wycieraczki przedniej i tylnej szyby ze spryskiwaczem

18. Co najmniej 6 lamp zewnętrznych – roboczych na kabinie + lampa błyskowa ostrzegawcza

19. Instalacja elektryczna zasilająca wyposażenie 12V, w tym co najmniej 1 x gniazdo 3 piny i 1 x gniazdo 7 piny

20. Skrzynka narzędziowa

21. Okres gwarancji min. 24 miesiące. Wymagana homologacja kompletnego pojazdu lub dopuszczenie jednostkowe poszczególnych podzespołów i elementów, lub certyfikat zgodności CE lub równoważny. Dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu

22. Instrukcja użytkownika i serwisowa wraz ze schematami wszystkich instalacji w języku polskim

Informacje dodatkowe:

- Do 7 dni od daty przekazania pojazdu, Wykonawca przeszkoli wskazanych przez Zamawiającego pracowników w obsłudze sprzętu.

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny, w tym wymagane przeglądy techniczne zgodne z harmonogramem przewidzianym przez producenta ponosząc wszystkie koszty wynikłe w czasie przeglądu.

- Wykonawca zagwarantuje co najmniej jedną stację ASO realizującą naprawy pojazdu w odległości nie przekraczającej 100 km od siedziby Zamawiającego, oraz serwis mobilny z możliwością rozpoczęcia naprawy w miejscu powstania usterki w czasie 48 h (z wyłączeniem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy).

- W przypadku unieruchomienia pojazdu trwającego dłużej niż 72 h (za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach, którego udostępni w ciągu 48 h od momentu stwierdzenia braku możliwości naprawy pojazdu w czasie 72 h.

Część II – Dostawa nowego pługu śnieżnego strzałkowego - 1 szt.:

Wymagane parametry techniczne

1. Pług nowy, rok produkcji 2026.

2. Możliwość wyboru co najmniej 4 kierunków odśnieżania

3. Szerokość pracy od 2350-2600 mm, wysokość od 800 do 900 m

4. Zawieszenie TUZ kat. II wg ISO 730-1 z szybkozłączami hydraulicznymi umożliwiającymi pełne sterownie pługiem

5. Zasilanie hydrauliczne oraz instalacja elektryczna 12 V. Sterowanie z kabiny kierowcy

6. Listwa zgarniająca gumowa.

7. Ślizgi 2 szt.

8. Zapotrzebowanie mocy 80 do 150 KM.

9. Dopuszczalna prędkość pracy 10 km/h

10. Okres gwarancji 24 miesiące. Wymagana homologacja i certyfikat CE lub równoważny

11. Instrukcja użytkownika i serwisowa w języku polskim.

Informacje dodatkowe:

- Do 7 dni od daty przekazania pojazdu, Wykonawca przeszkoli wskazanych przez Zamawiającego pracowników w obsłudze sprzętu.

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny, w tym jeśli są wymagane, przeglądy techniczne zgodne z harmonogramem przewidzianym przez producenta ponosząc wszystkie koszty wynikłe w czasie przeglądu.

- Wykonawca zagwarantuje co najmniej jedną stację ASO realizującą naprawy sprzętu w odległości nie przekraczającej 100 km od siedziby Zamawiającego, oraz w razie potrzeby serwis mobilny z możliwością rozpoczęcia naprawy w miejscu powstania usterki w czasie 48 h (z wyłączeniem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy).

- Kody CPV:

Część I - 16700000-2 – Ciągniki, 16710000-5 Ciągniki rolnicze pedałowe

Część II - 43313100-1 – Pługi odśnieżające lemieszowe

- Termin realizacji zamówienia, gwarancji

  - Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: 60 dni od daty podpisania umowy.

  - Zamawiający określa wymagania względem okresu gwarancji w następujący sposób: co najmniej 24 miesiące. Pożądany okres gwarancji wynosi 48 miesięcy.