Numer sprawy  RG 271.7.2026   				Załącznik Nr  5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla

samochodu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Głuchów

| Minimalne wymagania techniczno – użytkowe samochodu | Pole do uzupełnienia ( TAK/NIE lub opisać) spełnianie minimalnych wymagań oferowanego pojazdu lub zastosowanego wyposażenia |
| --- | --- |
| - Rok produkcji: min. 2025 r. – fabrycznie nowy |  |
| - Silnik spełniający normę emisji spalin Euro 6, moc minimum 190 KM |  |
| - Skrzynia biegów: Automatyczna |  |
| - Stały napęd 4x4. DMC: 5500 kg |  |
| - KABINA ZAŁOGI (3-6) - Jednomodułowa, czterodrzwiowa, (2+4) lub przystosowana do przewozu 6 ratowników |  |
| - Klimatyzacja automatyczna |  |
| - Ogrzewanie postojowe z rozprowadzeniem na przedział sprzętowy |  |
| - Radiostacja przewoźna z GPS cyfrowa |  |
| - Zestaw radiotelefonów przenośnych cyfrowych 6 szt. |  |
| - Latarki oraz ładowarki 6 szt. |  |
| - Belka sygnalizacyjna LED z napisem „STRAŻ”, lampy ostrzegawcze LED przednie, boczne i tylne oraz generator sygnałów dźwiękowych zgodny z obowiązującymi przepisami |  |
| - Oświetlenie pola pracy wykonane w technologii LED obejmujące minimum boki i tył pojazdu włączane z panelu sterowania umieszczonego w kabinie lub z poziomu zabudowy |  |
| - Zabudowa: |  |
| - Zabudowa wykonana z profili aluminiowych anodowanych z poszyciem aluminiowym, |  |
| - Skrytki sprzętowe zamykane żaluzjami aluminiowymi pyło- i wodoszczelnymi, |  |
| - Oświetlenie skrytek wykonane w technologii LED uruchamiane automatycznie po otwarciu, |  |
| - Półki regulowane umożliwiające dostosowanie rozmieszczenia sprzętu, |  |
| - Dach użytkowy umożliwiający wejście ratowników oraz transport sprzętu, |  |
| - Drabina wejściowa na dach wykonana z aluminium, |  |
| - Sygnalizacja stanu otwarcia skrytek w kabinie kierowcy |  |
| - Zabudowa przystosowana do montażu wyposażenia będącego własnością Zamawiającego, |  |
| - Zbiornik wody: 1000 l wyposażony w falochrony, przewód przelewowy oraz układ spustu wody |  |
| - Wyciągarka, udźwig min. 5,5 t sterowana przewodowo lub bezprzewodowo |  |
| - Pneumatyczny maszt oświetleniowy min. 30 000 lm z automatycznym składaniem i zasilaniem z instalacji pojazdu |  |
| - Oświetlenie przedziału sprzętowego typu LED, |  |
| - Gniazdo zasilania 230 V wraz z automatyczną ładowarką akumulatorów pojazdu |  |
| - Przetwornica napięcia 12/230 V |  |
| - Oświetlenie skrytek sprzętowych LED |  |
| - Ogrzewanie postojowe kabiny oraz przedziału sprzętowego min. 4kW z rozprowadzeniem ciepłego powietrza do przedziału sprzętowego |  |
| - Minimalne dodatkowe wyposażenie: |  |
| - Układ wodno-pianowy: |  |
| - Agregat wysokociśnieniowy o wydajności nie mniejszej niż 30 l/min przy ciśnieniu roboczym minimum 100 bar, z elektrycznym i ręcznym rozruchem |  |
| - Linia szybkiego natarcia |  |
| - Dozownik środka pianotwórczego |  |
| - Linia zasilania zewnętrznego |  |
| - Akumulatorowy zestaw narzędzi hydraulicznych ratownictwa drogowego (min. rozpieracz kolumnowy, rozpieracz ramieniowy, nożyce hydrauliczne, mata sprzętowa, zestaw ładowarek i akumulatorów) |  |
| - zestaw do stabilizacji pojazdów ( w tym zestaw klinów oraz dwie podpory techniczne) |  |
| - zestaw poduszek ratowniczych w wersji pneumatycznej |  |
| - cztery aparaty ODO z maskami oraz czujnikami bezruchu |  |
| - cztery zapasowe butle |  |
| - przecinacz pedałów |  |
| - jedna pilarka do drewna |  |
| - jedna piła beton - stal |  |
| - linka ratownicza wraz z zestawem szekli i pasów |  |
| - zestaw kanistrów na paliwo oraz mieszankę i olej |  |
| - zestaw ratownictwa R1 wraz z deską oraz szynami Kramera |  |
| - parawan osłaniający miejsce akcji |  |
| - agregat prądotwórczy |  |
| - zestaw słupków ostrzegawczych wraz z dyskami ostrzegawczymi min. 6 szt. |  |
| - drabina nasadkowa 3-y elementowa |  |
| - zestaw narzędzi podręcznych wraz z Hooliganem w wersji dielektrycznej |  |
| - zestaw narzędzi ręcznych: 1szt szpadla, 1szt łopaty, 2szt mioteł |  |
| - bosak ratowniczy |  |
| - oznakowanie samochodu |  |
| - Zestaw ratownictwa wysokościowego do prowadzenia działań na wysokości zgodny z wytycznymi KG PSP dla zakresu podstawowego KSRG. Zestaw powinien być kompletny, fabrycznie nowy oraz zgodny z obowiązującymi normami PN-EN dla sprzętu do ratownictwa wysokościowego i obejmujący co najmniej: |  |
| - worek transportowy na sprzęt – 1 szt. |  |
| - worek transportowy na liny – 2 szt. |  |
| - lina półstatyczna 50 m – 1 szt. |  |
| - lina półstatyczna 25 m – 2 szt. |  |
| - taśmy stanowiskowe – 10 szt. |  |
| - karabinki stalowe – 15 szt. |  |
| - bloczki podwójne – 2 szt. |  |
| - bloczek pojedynczy – 1 szt. |  |
| - szelki bezpieczeństwa – 3 szt. |  |
| - przyrządy zjazdowe – 2 szt. |  |
| - lonże regulowane – 3 szt. |  |
| - trójnóg ratowniczy – 1 szt. |  |
| - statyw bezpieczeństwa – 1 szt. |  |
| - rękawice do pracy na linach – 3 pary. |  |
| - osłony lin – 1 szt. |  |
| - Klasa „A” efektywności paliwowej opon, w które wyposażony jest pojazd |  |
| - Tpms – system monitorowania ciśnienia w oponach |  |
| - Wyposażenie pojazdu w biodegradowalne środki chemiczne, sorbenty i neutralizatory: min. 1 worek sorbentu 20 kg, preparat Sintan 10 litrów |  |

Podane w opisach nazwy własne mają jedynie za zadanie sprecyzować oczekiwania techniczne, jakościowe, funkcjonalne i estetyczne Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia.