# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiOR)

dla zadania:

# „Dostosowanie i poprawa bezpieczeństwa lądowiska przy SOR SPZOZ w Radzyniu Podlaskim”

## Zakres objęty zamówieniem:

Modernizacja pomieszczeń Centrum Zdrowia Psychicznego wraz z wykonaniem robót budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych oraz dostawą i montażem systemu monitoringu wizyjnego

# 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

## 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) określa wymagania dotyczące wykonania, jakości, kontroli oraz odbioru robót budowlanych i instalacyjnych realizowanych w ramach zadania:

„Dostosowanie i poprawa bezpieczeństwa lądowiska przy SOR SPZOZ w Radzyniu Podlaskim”.

Dokument stanowi podstawę do przygotowania oferty, realizacji robót, kontroli wykonania oraz dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie ochrony zdrowia, dlatego wszystkie prace należy prowadzić z zachowaniem szczególnych wymagań dotyczących:

- bezpieczeństwa pacjentów,

- bezpieczeństwa personelu medycznego,

- ograniczenia emisji hałasu i pyłu,

- zachowania ciągłości funkcjonowania jednostek szpitalnych,

- zabezpieczenia istniejących instalacji i wyposażenia,

- przestrzegania przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.

# 1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja obejmuje wymagania dla:

- robót przygotowawczych i zabezpieczających,

- robót rozbiórkowych,

- robót murarskich i konstrukcyjnych,

- robót tynkarskich i wykończeniowych,

- robót posadzkarskich,

- montażu wykładzin PCV wraz z cokołami,

- montażu stolarki drzwiowej,

- wykonania sufitów podwieszanych,

- robót sanitarnych,

- robót wentylacyjnych,

- robót elektrycznych,

- robót teletechnicznych,

- wykonania instalacji monitoringu CCTV,

- dostawy i montażu urządzeń,

- uruchomienia i konfiguracji systemów.

# 1.3. Charakterystyka inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest dostosowanie i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury SPZOZ w Radzyniu Podlaskim poprzez modernizację pomieszczeń Centrum Zdrowia Psychicznego oraz wykonanie instalacji i wyposażenia zwiększającego bezpieczeństwo pacjentów i personelu.

Roboty realizowane będą etapowo.

# 2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM

## 2.1. Etap I – Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i instalacyjne

### 2.1.1. Izba Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego

Zakres obejmuje:

- wykonanie robót rozbiórkowych,

- demontaż istniejących elementów kolidujących z projektowaną funkcją pomieszczeń,

- zamurowanie nieużywanego otworu drzwiowego,

- wykonanie konstrukcji ścian wydzielających gabinety,

- przygotowanie podłoży pod wykonanie posadzek,

- wykonanie warstw podkładowych,

- wykonanie tras instalacyjnych:

  - instalacji sanitarnych,

  - instalacji elektrycznych,

  - instalacji teletechnicznych,

- wykonanie napraw i uzupełnień tynków,

- przygotowanie powierzchni ścian pod dalsze roboty wykończeniowe.

## 2.1.2. Oddział Psychiatryczny Męski – parter

Zakres obejmuje:

- roboty rozbiórkowe,

- wykonanie otworów adaptacyjnych,

- przygotowanie pomieszczeń pod wykonanie sali obserwacyjnej,

- przygotowanie podłoży pod posadzki,

- przygotowanie pod montaż wykładzin,

- wykonanie tras instalacyjnych:

  - sanitarnych,

  - elektrycznych,

  - teletechnicznych,

- wykonanie robót tynkarskich,

- przygotowanie pomieszczenia palarni pod wykonanie instalacji wentylacyjnej.

## 2.1.3. Oddział Psychiatryczny Kobiecy – I piętro

Zakres obejmuje:

- roboty rozbiórkowe,

- przygotowanie pod wymianę posadzek,

- wykonanie prac wyrównujących,

- naprawę powierzchni ścian,

- przygotowanie tras instalacji wentylacyjnej.

# 2.2. Etap II – Roboty wykończeniowe i wyposażeniowe

## Izba Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego

Zakres:

- montaż sufitów podwieszanych,

- wykonanie instalacji oświetleniowej,

- wykonanie posadzek,

- montaż wykładzin PCV wraz z wywinięciem cokołów,

- montaż drzwi stalowych,

- montaż drzwi dymoszczelnych,

- wykonanie dwóch łazienek, w tym łazienki dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami

- depozyt ubrań wraz z szafa

- wymiana grzejników

- instalacje.

Roboty sanitarne obejmują:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,

- przygotowanie podłoży,

- wykonanie okładzin,

- montaż armatury,

- montaż urządzeń sanitarnych,

- wykonanie białego montażu.

## Depozyt odzieży

Zakres:

- wykonanie ścian działowych,

- wykonanie tynków,

- wykonanie posadzki,

- montaż drzwi,

- montaż wyposażenia stałego – szaf.

# 2.3. Oddział Psychiatryczny Męski

Zakres:

- wykonanie magazynu brudnego,

- wykonanie ścian,

- wykonanie tynków,

- montaż drzwi,

- wykonanie instalacji wentylacyjnej palarni, posadzka, malowanie, sufit podwieszany, instalacje

- montaż stolarki drzwiowej,

- wykonanie posadzek w nowych pomieszczeniach sal,

- montaż wykładzin PCV wraz z cokołami w nowych salach chorych,

- korytarz: naprawa ubytków w ścianach, malowanie, montaż narożników

- modernizacja jadalni obejmująca:

  - uzupełnienie tynków,

  - zabezpieczenia akrylowo-winylowe,

  - malowanie,

  - roboty wykończeniowe,

  - modernizację oświetlenia.

# 2.4. Oddział Psychiatryczny Kobiecy

Zakres:

- wymiana posadzek,

- montaż wykładzin PCV,

- montaż sufitów podwieszanych,

- wymiana drzwi,

- modernizacja jadalni:

  - naprawa tynków,

  - malowanie,

  - zabezpieczenie narożników,

  - montaż odbojnic,

  - modernizacja oświetlenia,

- modernizacja palarni:

  - wentylacja,

  - drzwi,

  - malowanie, wymiana posadzek

  - instalacje

- modernizacja pomieszczenia porządkowego:

  - drzwi,

  - wykładzina.

# 2.5. Etap III – Roboty końcowe

Zakres obejmuje:

- zakończenie robót budowlanych,

- montaż pozostałej armatury sanitarnej,

- montaż baterii umywalkowych,

- montaż baterii natryskowych,

- wykonanie uszczelnień stref mokrych,

- wykonanie prac wykończeniowych,

- montaż brakujących punktów oświetleniowych,

- regulację i sprawdzenie instalacji.

# 2.6. Etap IV – System monitoringu wizyjnego

Zakres obejmuje wykonanie kompletnego systemu monitoringu CCTV dla pomieszczeń:

- gabinet badań pacjenta spokojnego,

- gabinet badań pacjenta pobudzonego,

- sala obserwacyjna (2 łóżka).

Roboty obejmują:

- dostawę urządzeń,

- montaż kamer,

- montaż urządzeń rejestrujących,

- wykonanie połączeń teletechnicznych,

- konfigurację systemu,

- integrację z infrastrukturą szpitalną,

- wykonanie testów funkcjonalnych.

System musi zapewniać:

- poprawę bezpieczeństwa pacjentów,

- możliwość prowadzenia nadzoru klinicznego,

- ochronę personelu,

- niezawodną pracę w warunkach ciągłego użytkowania.

# 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

## 3.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały zastosowane podczas realizacji przedmiotu zamówienia muszą:

- posiadać właściwości użytkowe odpowiadające wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiOR oraz obowiązujących przepisach prawa,

- być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane,

- posiadać wymagane deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty potwierdzające ich jakość,

- być fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od wad,

- posiadać parametry techniczne umożliwiające zastosowanie w obiektach ochrony zdrowia.

Materiały stosowane w pomieszczeniach szpitalnych powinny charakteryzować się w szczególności:

- odpornością na intensywne użytkowanie,

- łatwością utrzymania czystości,

- odpornością na środki dezynfekcyjne,

- ograniczoną emisją substancji szkodliwych,

- odpowiednią klasą odporności ogniowej.

Wykonawca zobowiązany jest przed zastosowaniem materiałów przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich parametry techniczne.

# 3.2. Materiały budowlane

## 3.2.1. Materiały murowe i ściany działowe

Do wykonania ścian należy stosować materiały:

- zgodne z dokumentacją techniczną,

- posiadające wymagane parametry izolacyjności akustycznej,

- odporne na uszkodzenia mechaniczne,

- przeznaczone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej.

Ściany należy wykonać w sposób zapewniający:

- stabilność konstrukcji,

- odpowiednią geometrię,

- przygotowanie powierzchni pod dalsze prace wykończeniowe.

## 3.2.2. Tynki i materiały wykończeniowe

Stosowane tynki powinny:

- zapewniać równą powierzchnię,

- posiadać dobrą przyczepność do podłoża,

- umożliwiać wykonanie powłok malarskich,

- być odporne na eksploatację w obiektach medycznych.

Materiały malarskie powinny być:

- przeznaczone do pomieszczeń intensywnie użytkowanych,

- odporne na zmywanie i dezynfekcję,

- posiadać niską emisję lotnych związków organicznych.

# 3.3. Posadzki i wykładziny

W pomieszczeniach objętych modernizacją należy stosować wykładziny PCV przeznaczone do obiektów ochrony zdrowia.

Wymagane właściwości:

- odporność na ścieranie,

- odporność na środki dezynfekcyjne,

- właściwości antypoślizgowe,

- możliwość wykonywania szczelnych połączeń,

- odporność na intensywne użytkowanie.

Wykładziny należy wykonać z zastosowaniem:

- wywiniętych cokołów,

- szczelnych połączeń,

- właściwego przygotowania podłoża.

# 3.4. Stolarka drzwiowa

Drzwi zastosowane w ramach inwestycji powinny:

- odpowiadać wymaganiom użytkowym pomieszczeń,

- posiadać odpowiednią odporność mechaniczną,

- spełniać wymagania ochrony przeciwpożarowej tam, gdzie jest to wymagane,

- posiadać wymagane oznaczenia i dokumenty dopuszczenia.

Drzwi dymoszczelne należy montować zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

# 3.5. Materiały instalacji sanitarnych

Materiały instalacyjne muszą być:

- przeznaczone do instalacji wewnętrznych,

- odporne na korozję,

- posiadać wymagane atesty,

- zapewniać szczelność i trwałość instalacji.

Zakres obejmuje:

- przewody instalacji wodociągowych,

- przewody kanalizacyjne,

- armaturę sanitarną,

- elementy wyposażenia łazienek,

- elementy instalacji wentylacyjnych.

# 3.6. Materiały instalacji elektrycznych

Materiały elektryczne powinny:

- posiadać wymagane certyfikaty bezpieczeństwa,

- być dostosowane do pracy w obiektach ochrony zdrowia,

- zapewniać bezpieczeństwo użytkowników.

Dotyczy w szczególności:

- przewodów,

- osprzętu elektroinstalacyjnego,

- opraw oświetleniowych,

- zabezpieczeń elektrycznych.

# 3.7. Materiały systemu monitoringu CCTV

System monitoringu powinien obejmować urządzenia profesjonalne przeznaczone do pracy ciągłej.

Zakres:

- kamery IP,

- urządzenia rejestrujące,

- dyski archiwizacji,

- elementy transmisji danych,

- urządzenia sieciowe.

System powinien zapewnić:

- zapis obrazu,

- możliwość konfiguracji uprawnień,

- zabezpieczenie danych,

- współpracę z istniejącą infrastrukturą Zamawiającego.

# 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

## 4.1. Wymagania ogólne

Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt:

- sprawny technicznie,

- posiadający wymagane przeglądy,

- zapewniający prawidłową realizację robót.

Sprzęt nie może powodować:

- uszkodzeń istniejącej infrastruktury,

- nadmiernego hałasu,

- zagrożenia dla pacjentów i personelu.

# 4.2. Sprzęt do robót budowlanych

Dopuszcza się stosowanie:

- elektronarzędzi,

- urządzeń do wykonywania bruzd,

- sprzętu do montażu ścian,

- urządzeń do przygotowania podłoży,

- sprzętu malarskiego.

# 4.3. Sprzęt instalacyjny

Roboty instalacyjne należy wykonywać przy użyciu:

- urządzeń pomiarowych,

- narzędzi montażowych,

- sprzętu do wykonywania połączeń instalacyjnych.

# 5. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

## 5.1. Transport

Transport materiałów należy prowadzić w sposób zabezpieczający je przed:

- uszkodzeniem,

- zawilgoceniem,

- zabrudzeniem,

- utratą właściwości technicznych.

## 5.2. Składowanie

Materiały należy przechowywać:

- zgodnie z instrukcjami producentów,

- w miejscach zabezpieczonych,

- poza dostępem osób nieuprawnionych.

Na terenie szpitala należy ograniczyć magazynowanie materiałów do niezbędnego minimum.

# 6. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA WYKONANIA ROBÓT

# 6.1. Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać:

- etapowo,

- z zabezpieczeniem pomieszczeń sąsiednich,

- przy ograniczeniu zapylenia.

Wykonawca zobowiązany jest:

- zabezpieczyć instalacje istniejące,

- usuwać odpady zgodnie z przepisami,

- utrzymywać porządek na stanowisku pracy.

# 6.2. Roboty murarskie i konstrukcyjne

Ściany należy wykonywać:

- zgodnie z dokumentacją,

- zachowując pion i poziom,

- z właściwym przygotowaniem podłoży.

# 6.3. Roboty posadzkarskie

Przed wykonaniem posadzek należy:

- oczyścić podłoże,

- usunąć nierówności,

- wykonać wymagane warstwy przygotowawcze.

Wykładziny należy montować:

- zgodnie z technologią producenta,

- z zachowaniem szczelności,

- z wykonaniem cokołów.

# 6.4. Roboty sanitarne

Roboty obejmują:

- wykonanie podejść instalacyjnych,

- montaż urządzeń sanitarnych,

- montaż armatury,

- wykonanie prób szczelności.

# 6.5. Roboty wentylacyjne

Wykonanie wentylacji obejmuje:

- montaż przewodów,

- montaż urządzeń,

- regulację instalacji,

- sprawdzenie działania.

# 6.6. Roboty elektryczne

Zakres obejmuje:

- wykonanie tras kablowych,

- montaż przewodów,

- montaż opraw,

- wykonanie pomiarów elektrycznych.

# 6.7. Roboty teletechniczne i CCTV

Wykonawca wykona:

- okablowanie,

- montaż kamer,

- konfigurację urządzeń,

- testy transmisji i zapisu.

# 7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola obejmuje:

- zgodność wykonania z dokumentacją,

- jakość zastosowanych materiałów,

- prawidłowość wykonania robót,

- wyniki badań i pomiarów.

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić:

- dokumentację odbiorową,

- protokoły badań,

- certyfikaty materiałowe.

# 8. BADANIA I POMIARY ODBIOROWE

Przed odbiorem należy wykonać:

## Instalacje elektryczne:

- pomiary ochrony przeciwporażeniowej,

- pomiary rezystancji izolacji,

- sprawdzenie działania zabezpieczeń.

## Instalacje sanitarne:

- próby szczelności,

- sprawdzenie działania armatury.

## Monitoring:

- test kamer,

- test zapisu,

- test dostępu,

- sprawdzenie konfiguracji.

# 9. ODBIÓR ROBÓT

## 9.1. Odbiór częściowy

Obejmuje sprawdzenie:

- etapów robót,

- robót zanikających,

- wykonania instalacji przed zakryciem.

## 9.2. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy nastąpi po:

- zakończeniu wszystkich robót,

- usunięciu wad,

- przekazaniu dokumentacji powykonawczej.

# 10. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca przekaże:

- dokumentację powykonawczą,

- instrukcje obsługi urządzeń,

- karty gwarancyjne,

- protokoły badań,

- deklaracje zgodności,

- protokoły uruchomień.

# 11. ROZLICZENIE ROBÓT

Rozliczenie nastąpi zgodnie z warunkami umowy.

Cena obejmuje:

- robociznę,

- materiały,

- sprzęt,

- transport,

- wykonanie badań,

- uporządkowanie terenu,

- dokumentację odbiorową.

# 12. WYMAGANIA BHP I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Wykonawca zobowiązany jest:

- przestrzegać przepisów BHP,

- zapewnić szkolenia pracowników,

- stosować środki ochrony indywidualnej,

- zabezpieczyć miejsce prowadzenia robót.

Ze względu na prowadzenie prac w obiekcie medycznym należy:

- ograniczyć dostęp osób postronnych,

- prowadzić prace w uzgodnieniu z personelem Zamawiającego,

- stosować zabezpieczenia przeciwpyłowe,

- utrzymywać drogi komunikacyjne wolne.

# 13. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE

Roboty należy wykonywać zgodnie z:

- ustawą Prawo budowlane,

- ustawą Prawo zamówień publicznych,

- przepisami BHP,

- przepisami ochrony przeciwpożarowej,

- obowiązującymi normami PN i PN-EN,

- wymaganiami producentów zastosowanych materiałów i urządzeń.

W szczególności należy uwzględnić wymagania dotyczące:

- obiektów ochrony zdrowia,

- instalacji elektrycznych,

- instalacji sanitarnych,

- wentylacji,

- systemów bezpieczeństwa,

- ochrony danych w systemach monitoringu.