ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

Gmina

Iwanowice

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Środowiskowego Domu Samopomocy oraz budynku Urzędu Gminy Iwanowice

w ramach jednego budynku wielofunkcyjnego.

Znak postępowania: IGKR.271.5.32.2026

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Środowiskowego Domu Samopomocy oraz budynku Urzędu Gminy Iwanowice w ramach jednego budynku wielofunkcyjnego.

2. Miejsce inwestycji: Działki nr 639/2, 640/2, 641, 642/2, 642/5, 643/1 i 644/1 Obręb: Iwanowice Włościańskie, Jednostka Ewidencyjna: 120603_2 Iwanowice

3. Kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa powinna zawierać w szczególności:

- Zaktualizowane mapy do celów projektowych w skali 1:500

- Wykonanie badań geologicznych gruntu.

- Wykonanie dokumentacji budowlanej wielobranżowej budowy budynku wielofunkcyjnego 3 -kondygnacyjnego w ramach którego siedzibę będą miały Środowiskowy Dom Samopomocy (parter i I piętro) oraz GOPS w Iwanowicach (II piętro) wraz z infrastrukturą techniczną - opis techniczny, zwymiarowane rzuty kondygnacji, przekroje (z rzędnymi posadzek, wysokościami), widoki elewacji.

Projektowany obiekt ma posiadać łączną powierzchnię użytkową w przedziale od 400m2 do 450m2.

- Projekt zagospodarowania terenu z zaprojektowaną zielenią, w tym inwentaryzacja, ocena biologiczna istniejącej zieleni, ew. przeznaczonej do wycinki, zlokalizowanie miejsca gromadzenia odpadów itd. oraz lokalizację wejść i wyjść ewakuacyjnych.

- Projekty przekładek mediów kolidujących z inwestycją.

- Zaprojektowanie miejsc postojowych, również dla osób niepełnosprawnych; wejść/podjazdów do budynku w taki sposób, aby nie tworzyły barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

- Opracowanie projektu budowlanego (w tym projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, konstrukcyjny w niezbędnym zakresie, projekty branżowe) wraz z uwzględnieniem OZE z analizą możliwości zastosowania instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła oraz innych rozwiązań energooszczędnych obniżających koszty eksploatacji obiektu.

- Opracowanie projektu aranżacji wnętrz (rozmieszczenie wyposażenia, określenie kolorystyki, określenie parametrów materiałów wykończeniowych). Projekt aranżacji powinien uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wymagania określone dla Środowiskowych Domów Samopomocy.

- Przygotowanie wykazu wyposażenia obiektu w elementy takie jak meble, sprzęt specjalistyczny pracowni, sprzęt komputerowy, AGD, teletechniczny, nagłośnieniowo-akustyczny, oświetleniowy itp. - wykaz winien zawierać parametry sprzętu tj. wymiary, kolorystykę, materiał z jakiego jest wykonany, opisany w sposób jednoznaczny nie zaburzając konkurencyjności, z określeniem równoważności. Wykonawca dokumentacji ma bezwzględny obowiązek określenia precyzyjnych, mierzalnych parametrów minimalnych (kryteriów równoważności) dla każdego wskazanego rozwiązania równoważnego.

- Projekt przyłączy do sieci wod-kan, elektrycznej, gazowej, kanalizacji deszczowej, światłowodowej lub instalacji zalicznikowych itp.

- Projekt instalacji sanitarnych (c.o., c.w.u., wodno - kanalizacyjna, wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna, klimatyzacja), instalacji dla celów p. poż. (m.in. hydrantowa, tryskaczowej).

- Projekt instalacji: elektroenergetycznych, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego typu LED, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, fotowoltaicznej, instalacji odgromowej.

- Projekt instalacji teletechnicznych, niskoprądowych oraz innych np. sieć okablowania strukturalnego, dozorowa, antyoblodzeniowa, internetowa, domofonowa, RTV, alarmowa, sygnalizacji pożaru- jeżeli okaże się, że jest wymagana., teleinformatyczna, monitoringu zewnętrznego oraz monitoringu wewnątrz budynku (korytarze, wejścia).

- Projekt dźwigu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz klatki schodowej.

- Wykonanie badań geotechnicznych gruntu w zakresie niezbędnym dla właściwego posadowienia projektowanego obiektu.

- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla całości wymienionego projektu budowlanego – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych.

- wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z późn. zm.).

- Opracowanie przedmiarów robót dla celów przetargu i kosztorysów inwestorskich robót dla całości projektu budowlanego – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 z późn. zm.). Kosztorysy powinny być przygotowane odrębnie dla budynku, zagospodarowania terenu, przyłączy i wyposażenia.

- Wykonanie min. 2 wizualizacji obiektu.

- Wytyczne do prowadzenia robót budowlanych.

- Wykonanie inwentaryzacji zieleni oraz przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, a następnie reprezentowanie Zamawiającego w tym postępowaniu na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.

- Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii w tym p-poż, BHP, sanitarnych, zjazdu/zjazdów, niezbędnych przyłączy itp.

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, polskimi normami i normami branżowymi oraz przepisami: Prawa Budowlanego, Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także wymaganiami technicznymi niezbędnymi do wykonania zadania inwestycyjnego w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad. Całość zamówienia powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i powinna zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia. Projektowany budynek powinien spełniać wymogi warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki, obowiązujących przepisów w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia psychicznego, ochrony przeciwpożarowej i dróg pożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarno – higienicznych, dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz koncepcji architektoniczno - przestrzennej budynku wielofunkcyjnego w którym swoje pomieszczenia będą miały: Środowiskowy Dom Samopomocy oraz GOPS w Iwanowicach, wraz z zagospodarowaniem terenu – w następujących terminach:

#### Etap I – opracowanie koncepcji projektowej (rozwiązania przestrzenne, dane ogólne, program funkcjonalny, komunikację wewnętrzną, węzły sanitarne, dźwig osobowy, ogólne założenia p.poż., wyposażenie w instalacje, główne założenia konstrukcyjne, materiały wykończeniowe) oraz szacunkowej wyceny robót budowalnych w terminie do 10 października 2026 r.

#### Etap II- opracowanie projektu budowlanego wraz z wymaganym pozwoleniem na budowę w terminie do 29 grudnia 2026 r.

#### Etap III – opracowanie projektów wykonawczych i kosztorysowych – do dnia 31 marca 2027 r.

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań obejmujących opracowanie koncepcji projektowej, koordynację międzybranżową oraz opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego.

Wykonawca zobowiązany jest do osobistego przedstawienia koncepcji Zamawiającemu podczas spotkania roboczego oraz uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania minimum dwóch aktualizacji koncepcji zgodnie z uwagami Zamawiającego. Koncepcja po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego będzie stanowić podstawę do kontynuowania prac projektowych.

Wykonawca powinien zawrzeć w docelowej dokumentacji wszelkie niezbędne do wykonania roboty budowlane konieczne do wykonania kompleksowej budowy przedmiotu zamówienia.

Wykonawca opisze w dokumentacji technologię robót oraz materiały budowlane, urządzenia i inne wyroby w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie uczestników postępowania przetargowego na wykonanie robót wg. przedmiotowej dokumentacji. Wykonawca w trakcie sporządzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zobowiązany jest uwzględnić przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacje w zakresie technologii wykonania robót, rozwiązań technicznych, doboru materiałów i urządzeń, zawarte w dokumentacji projektowej powinny określać przedmiot umowy o roboty budowlane bez używania nazw własnych, patentów, znaków towarowych i nazw producentów a poprzez określenie parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne dane.

Wykonawca zobowiązuje się stosować w dokumentacji optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania właściwych standardów. W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane (materiały) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

Wykonawca zobowiązany jest do opisu przedmiotu zamówienia z zastosowaniem nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień. Wykonawca przygotuje listę kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień objętych przedmiotem zamówienia. W opracowaniach Wykonawca nie może wskazać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu muszą wówczas towarzyszyć wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca zobowiązany jest również do wskazania kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności.

Wykonawca zaprojektuje obiekt w sposób niewykluczający możliwości rozbudowy w przyszłości. Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z dokumentacją oświadczenia projektantów i sprawdzających o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego zawierające podstawę prawną - art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy Prawo Budowlane.

Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie przeznaczonym do budowy budynku wielofunkcyjnego. W wizji lokalnej razem z Wykonawcą może brać udział przedstawiciel UG Iwanowice po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem telefonu: 12 388 40 03 w godzinach od 8.00 do 15.00.

5. W opracowaniu należy uwzględnić:

- Projekt budowlany budynku:

-    technologia ścian murowanych, stropów żelbetowych,

- izolacja termiczna fundamentów i zewnętrznych przegród budowlanych zgodnie z obowiązującymi normami wymaganego współczynnika ciepła,

-  izolacja p. wilgociowa pionowa i pozioma,

-  izolacja akustyczna

-  wyposażenie w stolarkę okienną i drzwiową,

-  sufity podwieszane umożlwiające prowadzenie instalacji/kanałów,

- tynki gipsowe lub cem.-wap. z wykończeniem gładzią gipsową, w pom. higieniczno-sanitarnych do wys. 2m okładziny ścian jako powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci,

- posadzki wykończone strukturami odpowiednimi w stosunku do przeznaczonego pomieszczenia (dla pom higieniczno-sanitarnych posadzki powinny być zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie itp.)

- możliwość rozbudowy w przyszłości

- Na projekcie zagospodarowania terenu powinny zostać uwzględnione m. in.:

- zjazdy, miejsca postojowe (również dla osób niepełnosprawnych), ciągi piesze i pieszo-jezdne (z likwidacją barier architektonicznych),

- droga pożarowa wraz z ekspertyzą przeciwpożarową.

- nasadzenia zieleni w nawiązaniu do istniejących drzew,

- odwodnienie terenu,

- oświetlenie terenu,

- monitoring.

- Zaprojektowanie instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu (m.in. instalacje: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, elektrycznej, elektroenergetycznej, grzewczej, p.poż, odgromowej, wentylacyjnej/klimatyzacyjnej, gazowej, fotowoltaicznej, w zależności od zaprojektowanego źródła ciepła, rejestracja czasu pracy, kontrola dostępu)

- Rozdzielenie instalacji i wyposażenie w podliczniki dla każdego z ośrodków osobno

- Przedstawienie koncepcji min. 2 wariantów układu funkcjonalno-użytkowego pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku

- Zinwentaryzowanie i wykorzystanie istniejącej na działkach pod zabudowę zieleni wysokiej do zagospodarowania terenu w przestrzeń rekreacyjną z uwzględnieniem potrzeb uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy lub ew. wycinkę drzew i krzewów wraz z nasadzeniami rekompensacyjnymi.

- Projekt powinien uwzględniać rozwiązania służące retencji i zagospodarowania wód opadowych na terenie inwestycji.

6. Podstawowe parametry budynku:

Budynek z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy oraz pomieszczenia dla UG Iwanowice i GOPS Iwanowice należy zlokalizować na działkach nr 639/2, 640/2, 641, 642/2, 642/5, 643/1 i 644/1 Obręb: Iwanowice Włościańskie, Jednostka Ewidencyjna: 120603_2 Iwanowice. ob. Iwanowice zgodnie z założeniami MPZP.

Planuje się obiekt o łącznej powierzchni użytkowej w przedziale od 400 m2 do 450 m2, trzykondygnacyjny o kondygnacjach nadziemnych z dźwigiem osobowym przy przewiązce łączącej projektowany budynek z istniejącym budynkiem Urzędu Gminy Iwanowice i klatką schodową. Budynek docelowo ma być podzielony na trzy części. Część przeznaczoną dla Środowiskowego Domu Samopomocy przewiduje się na parterze i I piętrze budynku. Ponadto na parterze budynku powinny być zlokalizowane pomieszczenia dla UG Iwanowice. Na II piętrze należy zlokalizować pomieszczenia dla GOPS Iwanowice. Funkcjonowanie tych placówek będzie należało przewidzieć w projekcie jako niezależnie działających od siebie instytucji, począwszy od oddzielenia lokalizacyjnego, po wykonanie niezależnych od siebie wszelkich instalacji wraz z urządzeniami mierzącymi wysokość zużycia mediów umożliwiające rozliczanie kosztów eksploatacyjnych dla poszczególnych jednostek.

- Część budynku Środowiskowego Domu Samopomocy – parter i I piętro:

- przeznaczony będzie dla max 40 podopiecznych z możliwą niepełnosprawnością, również starszych w wieku ok. 60 lat, nieaktywnych zawodowo oraz max 8 opiekunów.

| Pomieszczenie | Zalecana liczba | Zalecana powierzchnia |
| --- | --- | --- |
| Sala ogólna / wielofunkcyjna | 1 | 60–80 m² |
| Pracownia plastyczna i rękodzieła | 1 | 25-35 m² |
| Pracownia komputerowa | 1 | 20-25 m² |
| Pracownia kulinarna z zapleczem | 1 | 30–40 m² |
| Sala rehabilitacji / fizjoterapii | 1 | 30–40 m² * |
| Pokój wyciszenia / relaksu | 1 | 12–15 m² |
| Gabinet psychologa | 1 | 12–15 m² |
| Gabinet kierownika | 1 | 12–15 m² |
| Pokój pracowników socjalnych i terapeutów | 1 | 20–25 m² |
| Pokój pielęgniarki | 1 | 10–12 m²* |
| Sekretariat/archiwum/miejsce dla księgowej | 1 | 15–20 m² |
| Szatnia uczestników | 1 | 20–25 m² |
| Toalety dla uczestników (w tym dostępna ON) | 3–4 kabiny | ok. 50 m² łącznie |
| Toaleta personelu | 1 | 4–6 m² |
| Magazyn materiałów terapeutycznych/ew. żywnościowy…inny techniczny | 1 | 10–15 m² |
| Pomieszczenie porządkowe/magazyn środków czystości | 1 | 4–5 m² |
| Kotłownia / pomieszczenia techniczne | wg potrzeb | 10–20 m² |
| Komunikacja (korytarze, wiatrołap) | — | ok. 25–30% powierzchni |

- Pomieszczenia dla GOPS Iwanowice – II piętro

| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Ilość osób | Powierzchnia w m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pokój pracowników socjalnych | 2 | 20 – 25 |
| 2 | Pokój pracowników socjalnych | 2 | 20 – 25 |
| 3 | Pokój pracowników socjalnych + asystent rodziny | 2 | 20 – 25 |
| 4 | księgowość | 1 | 12 – 15 |
| 5 | kierownik | 1 | 12 – 15 |
| 6 | zastępca | 1 | 12 - 15 |
| 7 | administracja i projekty | 3 | 25 - 30 |
| 8 | Świadczenia rodzinne | 2 | 20 – 25 |
| 9 | Dziennik podawczy | 1 | 15 |
| 10 | Sala konferencyjna | Ok.15-20 | 30 |
| 11 | Pokój specjalisty (psycholog, prawnik) |  | 10 – 12 |
| 12 | Toaleta dla personelu |  | 2 – 3 |
| 13 | Toaleta ogólnodostępna (w tym ON) |  | 3 - 5 |
| 14 | Pomieszczenie socjalne |  | 15 |
| 15 | Pomieszczenie typu schowek |  | 5 |
| 16 | Archiwum |  | 10 |

W budynku powinno przewidzieć się również pomieszczenie na serwerownię.

Obecnie ilość osób zatrudnionych w GOPS wynosi 17 (w tym 4 osoby do obsługi transportu)

- Budynek wielofunkcyjny powinien został połączony przewiązką z obecnym budynkiem UG Iwanowice, zapewniając bezpieczną komunikację pomiędzy budynkami. Połączenie należy zaprojektować z uwzględnieniem windy w sposób zapewniający dostępność dla osób z niepełnosprawnością  oraz osób ze szczególnymi potrzebami oraz zgodność z przepisami przeciwpożarowymi.

7. Wszystkie projekty (PZT, PAB i Projekt techniczny) i opracowania określone w Umowie, należy wykonać w wersji papierowej w czterech (4) egzemplarzach. Koncepcję projektową należy wykonać w jednym egzemplarzu i uzgodnić z Zamawiającym. Kosztorysy, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - w jednym egzemplarzu. Całość dokumentacji należy przedłożyć Zamawiającej dodatkowo w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierowa, na płycie CD lub pendrive, w tym: część rysunkowa w edytowalnych formatach wektorowych (.dwg lub .dxf) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf); część opisowa w otwartych edytowalnych formatach plików tekstowych (np. .doc, .docx, .odt) i arkuszy kalkulacyjnych (np. .xls, .xlsx, .ods); część kosztorysowa – zapisana w powszechnym formacie wymiany danych kosztorysowych (np. .ath lub .xml) oraz formacie nieedytowalnym (.pdf).

Projekt budowlany zatwierdzony wydaną decyzją pozwolenia na budowę powinien zostać wiernie skopiowany i także dołączony do dokumentacji w wersji elektronicznej.

Całość dokumentacji w wersji papierowej należy przedłożyć Zamawiającemu spakowaną w pudle archiwizacyjnym, opisanym zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do 3-krotnej aktualizacji kompletnego kosztorysu inwestorskiego w ramach Zamówienia w okresie 36 miesięcy od odbioru dokumentacji, po wezwaniu Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania.

Wykonawca zobowiązany jest do udzielania, na wniosek Zamawiającego, odpowiedzi na pytania oraz wszelkich wyjaśnień dotyczących treści opracowanej dokumentacji w trakcie przeprowadzanego przez Zamawiającego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację robót budowlanych na podstawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi do końca siódmego dnia roboczego od dnia przekazania pytań przez Zamawiającego.

8. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej z najwyższą starannością, a także w sposób zgodny ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i złożoną ofertą (stanowiącymi integralną część umowy), aktualnie obowiązującymi programami, dokumentami umożliwiającymi uzyskanie dofinansowania ze środków Krajowych i Unijnych, wymaganiami ustaw i obowiązującymi przepisami, w szczególności:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm).

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1411 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 249).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. poz. 1630).

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 917).

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1214 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454).

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).

9. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, o którym 		mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.), w szczególności do:

a) kontroli zgodności realizacji projektu z dokumentacją w toku wykonywanych robót budowlanych;

b) wnioskowania o wprowadzenie zmian w dokumentacji;

c) ścisłej współpracy z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą Robót Budowlanych;

d) pełnienie funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie objętym dokumentacją;

e) udzielania wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji wynikających z dokumentacji;

f) udział w komisjach, naradach technicznych, Radach Budowy lub spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych lub Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego - po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru (min. 5 wizyt na budowie, pozostałe w drodze telekonferencji).

Sprawowanie nadzoru autorskiego nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia i nie podlega wycenie w ofercie. Szczegółowy zakres obowiązków, liczba wizyt na budowie, terminy realizacji oraz wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego zostaną określone w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przed realizacją robót budowlanych.

Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego na warunkach określonych w odrębnej umowie, o której mowa powyżej.

Wykonawca nie może bez uzasadnionej przyczyny odmówić zawarcia umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego dotyczącego dokumentacji opracowanej w ramach niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób umożliwiający prawidłowe przeprowadzenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych.

10. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do całej dokumentacji projektowej wraz z prawem do jej wielokrotnego wykorzystania, aktualizacji, modyfikacji i realizacji inwestycji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych