Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Zamawiający:

Miasto st. Warszawa / Zarząd Zieleni m. st. Warszawy

Adres siedziby Zamawiającego:

00-528 Warszawa, ul. Hoża 13a

Nazwa Inwestycji:

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie oświetlenia parkowego w wybranych lokalizacjach na terenie Parku Pole Mokotowskie

Lokalizacja Inwestycji:

Prace będą prowadzone w Warszawie na terenie Parku Pole Mokotowskie, na terenie dzielnicy Ochota na fragmentach działek ew. nr 18/15; 35/3; 33 z obrębu 2-01-06.

Kody CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

45000000-7 - Roboty budowlane

- Uwarunkowania planistyczne i konserwatorskie:

Uwarunkowania planistyczne

Na obszarze objętym inwestycją obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pola Mokotowskiego (uchwała nr LVII/1706/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2009 r.)

Przeznaczenie terenu C4 ZP i C5 ZP – tereny zieleni urządzonej.

Rys. 1, Rys. 2, Rys 3. Wyrys z MPZP dla opracowywanego terenu. Źródło: https://smapa.um.warszawa.pl/

Uwarunkowania konserwatorskie

Obszar objęty robotami budowlanymi znajduje się w gminnej ewidencji zabytków m. st. Warszawy pod numerem OCH35458 i podlega ochronie konserwatorskiej.

- Zakres prac

Przedmiotem zamówienia jest budowa i przebudowa oświetlenia w wybranych lokalizacjach na terenie Parku Pole Mokotowskie zgodnie z dokumentacją projektową.

Zamówienie realizowane będzie w zakresie:

- opracowanie i uzgodnienie czasowej organizacji ruchu,

- demontaż latarni parkowych,

- montaż instalacji oświetlenia,

- wykonanie badań pomontażowych,

- przywrócenie do stanu pierwotnego, uporządkowanie terenu wraz z odtworzeniem terenu po zrealizowanych pracach.

Rys. 4. Przebieg projektowanego oświetlenia. Źródło: https://smapa.um.warszawa.pl/

Wszystkie roboty wskazane w zamówieniu należy wykonać zgodnie z:

- Projektem budowlanym – załącznik nr 1 do OPZ;

- Projektem wykonawczym – załącznik nr 2 do OPZ;

- Przedmiarem robót– załącznik nr 3 do OPZ, który jest jedynie materiałem pomocniczymi przy realizacji umowy

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 4 do OPZ

- Decyzją nr 232/OCH/2020 z dnia 08.10.2020 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielająca pozwolenia na budowę, stanowiącym załącznik nr 5 do OPZ;

- Rysunkiem schematyczny przedstawiający zakres oświetlenia do realizacji, stanowiącym załącznik nr 6 do OPZ;

- Zaleceniami Zamawiającego oraz powszechna wiedzą techniczno-budowlaną oraz ogrodniczą;

- Z zachowaniem należytej ostrożności i bezpieczeństwa w stosunku do istniejącej zieleni (drzew, krzewów, trawników, itp.) oraz istniejących obiektów na terenie;

- Zarządzeniem nr 1911/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30.12.2022 r. w sprawie przyjęcia Standardu ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy.

Link do zarządzenia wraz z załącznikami: Zarządzenie nr 1911/2022 z 2022-12-30 - Prezydent m.st. Warszawy - BIP

- Zarządzeniem nr 698/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14.04.2023 r. w sprawie wprowadzenia oznakowania wizerunkowego inwestycji miejskich o szczególnej uciążliwości dla mieszkańców.

Link do zarządzenia wraz z załącznikami: Zarządzenie nr 698/2023 z 2023-04-14 - Prezydent m.st. Warszawy - BIP

- Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Realizacja przedmiotu zamówienia wymaga:

- dokonania wizji lokalnej terenu, przeprowadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu oraz terenów otaczających i przekazania jej Zamawiającemu na nośniku USB/przesłania drogą elektroniczną przed rozpoczęciem robót;

- przygotowania, uzgodnienia oraz wprowadzenia w teren projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót uwzględniającego zajęcie terenu związane z obsługą technologiczną prowadzenia robót (czasowa organizacja ruchu);

- protokolarnego przejęcia terenu;

- przed przystąpieniem do realizacji robót, przygotowania projektu organizacji terenu budowy uwzględniającego wszystkie niezbędne elementy zagospodarowania placu budowy, w tym:

- organizację robót budowlanych,

- rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pracy,

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy,

Zaplecze winno być zlokalizowane w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

- zabezpieczenie interesów osób trzecich,

- tymczasową organizację ruchu,

- ogrodzenie terenu budowy.

Podczas realizacji inwestycji należy wyznaczyć miejsce składowania wszystkich odpadów.

- ustanowienia kierownika budowy, który będzie uczestniczył w każdej naradzie koordynacyjnej oraz prowadził na bieżąco dziennik budowy;

- wykonania zabezpieczenia zieleni zgodnie z dokumentacją projektową – PROJEKT OCHRONY ZIELENI: obszar K, L, M oraz uwagami Zamawiającymi wniesionymi podczas przekazania terenu i wskazanymi poniżej.

Roboty należy prowadzić w sposób, który nie będzie kolidować z systemami korzeniowymi dużych drzew i ich nie uszkodzi.

Niektóre uwagi w zakresie prac w strefie ochrony drzew (SOD):

- podczas korytowania w SOD należy wykonywać prace ręcznie, a w przypadku napotkania korzeni, prace kontynuować przy delikatnym wykorzystaniu technologii sprężonego powietrza. Przy pracach należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie pozbawić korzeni naturalnej osłony macierzystej ziemi w okresie naturalnej mikoryzacji.

- korzenie odkryte podczas korytowania należy zabezpieczyć z dodatkiem macierzystej ziemi z ich otoczenia.

- prace w zasięgu oddziaływania drzew i krzewów, obejmujących w szczególności wykonanie przyłącza metodą bezwykopową, wykonanie komór przewiertowych i wykopów kontrolnych, montaż słupów oświetleniowych oraz wszelkie inne roboty mogące mieć wpływ na stan istniejącej zieleni prowadzić pod nadzorem dendrologicznym z uprawnieniami do pełnienia tym zakresie.

- W strefie SOD zabroniony jest ruch kołowy oraz postój pojazdów, praca sprzętem mechanicznym, odkładanie urobku, składowanie materiałów budowlanych i sprzętu, zanieczyszczenie gleby poprzez wylewanie cieczy i resztek zaprawy cementowej, zmiany poziomu gruntu i jego zagęszczania; należy wyznaczyć tymczasowy szlak komunikacyjny umożliwiający ruch pieszy poza SOD; droga powinna być odpowiednio przygotowana, m.in. poprzez wysypanie warstwą ok. 10-15 cm drewnianych zrąbków, przekompostowanej gleby lub kruszywa naturalnego.

- W przypadku konieczności parkowania pojazdów lub ustawiania ciężkiego sprzętu w obrębie terenów zieleni, nakazuje się rozłożyć uprzednio maty antykompresyjne, tak aby trawniki oraz korzenie drzew i krzewów nie zostały zniszczone, a grunt rozjeżdżony.

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów; liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.

- przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- w przypadku konieczności przeprowadzania wykopów lub innych prac ziemnych w obrębie systemu korzeniowego drzew i odsłonięcia korzeni lub w przypadku natrafienia na korzenie drzew poza strefą SOD wszystkie prace należy wykonywać ręcznie.

W przypadku konieczności pozostawienia otwartego wykopu w obrębie stref korzeniowych na czas prowadzenia robót, niezbędne jest zastosowanie ekranów korzeniowych – osłony chroniącej przesuszeniem i przemarznięciem korzeni. Zarówno odkryte korzenie przed założeniem ekranu, jak i sam ekran korzeniowy powinny być regularnie podlewane.

- niedopuszczalne jest przycinanie korzeni o średnicy powyżej 1,5 cm. Grubsze korzenie należy wpuścić głębiej i zabezpieczyć przed wysychaniem. Wszelkie absolutnie konieczne cięcia korzeni, jak również gałęzi drzew, powinny być na bieżąco konsultowane z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy.

Cięcia korzeni (zabieg specjalistyczny) powinny być wykonywane na czysto, ostrym narzędziem i mieć możliwie najmniejszą powierzchnię (cięcie prostopadłe do korzenia).

Nie należy zabezpieczać powierzchni cięcia dostępnymi na rynku preparatami chemicznymi.

- W przypadku odsłonięcia korzeni zabronione będzie pozostawienia otwartego wykopu na okres dłuższy niż jeden dzień.

- Po redukcji systemu korzeniowego należy wspomóc jego regenerację poprzez zastosowanie biostymulatorów i / lub starterów oraz szczepionek mikoryzowych.

Po redukcji systemu korzeniowego nie należy nawozić roślin do momentu zaobserwowania nowych przyrostów.

- Zagęszczenie warstw podbudowy w obrębie strefy korzeniowej powinno być ograniczone do minimum.

- zapewnienia nadzoru podczas wykonywania robót przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia;

- kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania, przed rozpoczęciem robót budowlanych, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

- zapewnienie nadzoru dendrologicznego podczas wykonywania robót.

Nadzór dendrologiczny musi być sprawowany przez osobę posiadającą kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie ochrony drzew podczas realizacji inwestycji budowlanych.

Inspektor Nadzoru Dendrologicznego zobowiązany jest do stałej obecności na terenie budowy podczas prowadzenia robót wykonywanych w strefie oddziaływania drzew oraz do bieżącego monitorowania sposobu prowadzenia prac pod kątem ich wpływu na drzewa i krzewy.

Nadzór dendrologiczny należy prowadzić zgodnie z obowiązującym na terenie m.st. Warszawy „Standardem ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym na terenie m.st. Warszawy”, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 1911/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 grudnia 2022 r., wraz z późniejszymi zmianami, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy dendrologicznej.

- W ramach sprawowanego nadzoru Inspektor Nadzoru Dendrologicznego zobowiązany jest w szczególności do:

- przeprowadzenia wizji lokalnej przed rozpoczęciem robót;

- wskazania drzew i krzewów podlegających ochronie oraz wyznaczenia stref ochronnych, zgodnie z wymaganiami Standardu;

- określenia sposobu zabezpieczenia pni, koron oraz systemów korzeniowych i nadzoru nad prawidłowym wykonaniem oraz utrzymaniem tych zabezpieczeń przez cały okres prowadzenia robót;

- sprawowania bieżącego nadzoru nad robotami prowadzonymi w pobliżu drzew, w szczególności podczas wykonywania przewiertów metodą bezwykopową, wykonywania komór przewiertowych, wykopów kontrolnych, montażu słupów oświetleniowych oraz pracy sprzętu budowlanego;

- kontroli przestrzegania zasad ochrony drzew;

- bieżącej współpracy z przedstawicielami Zamawiającego oraz do stosowania się do zaleceń i wytycznych przekazywanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji robót, jak również przed ich rozpoczęciem. Zalecenia i wytyczne Zamawiającego dotyczące ochrony drzew, krzewów i pozostałej zieleni oraz sposobu prowadzenia robót w ich bezpośrednim sąsiedztwie powinny być przez Inspektora niezwłocznie uwzględniane i wdrażane w zakresie jego obowiązków.

- oceny stanu drzew po zakończeniu robót oraz wskazania, w razie potrzeby, zakresu niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych lub naprawczych.

Z przebiegu nadzoru dendrologicznego Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację obejmującą:

- dziennik nadzoru dendrologicznego zawierający terminy kontroli, opis prowadzonych robót, wydane zalecenia oraz informacje o sposobie ich realizacji;

- dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan drzew przed rozpoczęciem robót, w trakcie realizacji robót oraz po ich zakończeniu, w tym zastosowane zabezpieczenia.

- Po zakończeniu robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport końcowy z nadzoru dendrologicznego, podpisany przez Inspektora Nadzoru Dendrologicznego. Raport stanowi element dokumentacji odbiorowej i powinien zawierać co najmniej:

- opis przebiegu robót prowadzonych w sąsiedztwie drzew;

- opis zastosowanych zabezpieczeń drzew oraz ocenę ich skuteczności;

- wykaz przeprowadzonych kontroli oraz wydanych zaleceń;

- ocenę stanu drzew po zakończeniu robót;

- opis ewentualnych uszkodzeń wraz ze wskazaniem działań naprawczych;

- kompletną dokumentację fotograficzną z poszczególnych etapów realizacji robót.

Przekazanie raportu końcowego z nadzoru dendrologicznego jest warunkiem odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do zaleceń Zamawiającego dotyczących ochrony drzew. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla drzew Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wstrzymania robót w zakresie wskazanym przez Zamawiającego oraz ich wznowienia dopiero po usunięciu przyczyn zagrożenia lub zastosowaniu rozwiązań zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- zapewnienia na każdym etapie realizacji pełnej i kompleksowej obsługi geodezyjnej i po jej zakończeniu (np. wytyczenia, inwentaryzacja, dokumentacja powykonawcza);

- zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, wymogami oraz normami;

- realizacji robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników terenu.

W związku z tym, że realizacja obejmuje fragment parku i w pobliżu terenu budowy odbywać się będzie ruch pieszy należy zabezpieczyć miejsce budowy, aby zapewnić bezpieczeństwo pieszych. Również w trakcie wykonywania prac budowlanych Wykonawca kluczowe jest utrzymywanie porządku wokół terenu budowy, w stanie estetycznym wygrodzeń oraz zapewnienie ciągłości przejść komunikacyjnych, w tym ścieżek pieszo-rowerowych.

- w pobliżu infrastruktury podziemnej realizowania prac pod nadzorem gestorów poszczególnych sieci.

W przypadku uszkodzenia uzbrojenia podziemnego, wszelkie koszty oraz obowiązek naprawy ponosi Wykonawca. Wykonawca ma także obowiązek zabezpieczenia oraz oznaczenia ewentualnych zaworów, studzienek lub innych elementów sieci uzbrojenia podziemnego.

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót budowlanych;

- renowacji i odtworzenia zniszczonych w trakcie prac nawierzchni dróg lub chodników. W tym również nawierzchni trawiastych poprzez założenie trawnika z siewu po zakończeniu robót budowlanych. Wszelkie dodatkowe prace renowacyjne wymagane na skutek uszkodzenia w trakcie robót budowlanych, Wykonawca wykona na swój koszt zgodnie z zgodnie z wymaganiami określonymi w „Standardzie ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych m.st. Warszawy” (załącznik nr 4) stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1911/2022 z 2022-12-30 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

- zapewnienie wszelkich niezbędnych nadzorów wynikających z uzyskanych opinii, zgód, pozwoleń i decyzji;

- utrzymanie nawierzchni na terenie budowy w stanie zapewniającym bezpieczny ruch pieszych od daty przejęcia terenu budowy;

- opracowania dokumentacji powykonawczej dla inwestycji, w tym badania pomontażowekj oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

- przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego.

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się elementy istniejącej instalacji oświetleniowej.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową;

- zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki zamówienia oraz jego przeznaczenia - w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób korzystających z tego terenu;

- doprowadzenia potrzebnych mediów, ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót;

- zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz terenu budowy oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych budowy;

- utrzymywania terenu bez przeszkód komunikacyjnych, a także usuwania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;

- odpowiedniego oznakowania terenu robót i zaplecza budowy oraz dodatkowego niezbędnego obszaru przy uwzględnieniu wymagań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przepisów BHP oraz bezpiecznego wykonania robót;

- zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy wszystkich elementów oznakowania. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność i zobowiązany jest do likwidacji szkód wyrządzonych osobom trzecim na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy, na skutek własnej działalności lub swoich podwykonawców, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego;

- uzyskania przepustek na wjazd dla pojazdów koniecznych do prowadzenia prac;

- czyszczenia kół pojazdów wyjeżdżających z miejsca budowy oraz ulic dojazdowych;

- zapewnienia obsługi geotechnicznej, w tym badania gruntu i pomiarów zagęszczenia gruntów (jeśli będą konieczne);

- stosowania przy wykonywanych pracach sprzętu, który nie spowoduje hałasu i wibracji ponad dopuszczalne normy, ograniczenia pracy maszyn na tzw. „jałowym biegu”;

- zastosowania środków organizacyjnych i technicznych w celu ochrony środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzącymi od pracujących maszyn i urządzeń pracujących w ramach realizacji przedmiotu zamówienia;

- poniesienia wszelkich kosztów związanych z: wykonaniem dróg dojazdowych, montażowych i innych niezbędnych do realizacji zamówienia, zapewnienie niezbędnych nadzorów technicznych ze strony właścicieli urządzeń obcych oraz ze strony służb miejskich w celu prawidłowego prowadzenia robót;

- koordynowania robót ewentualnych podwykonawców;

- stosowania i proponowania najkorzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań z punktu widzenia ekonomicznego i technicznego;

- zapewnienia nadzoru prac w terenie przez osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz przez dendrologa;

- zapewnienie własnym staraniem zabezpieczenia przeciwpożarowego, ochrony znajdującego się na terenie robót budowlanych mienia oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa, w tym również przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ponoszenia pełnej odpowiedzialności za pracowników w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót do czasu przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu;

- Wymagania materiałowe

- Oprawa słupowa

wymiary (+/- 3%): 400 x 135 x 750 mm.

oprawa o kształcie elipsoidalnym. Wykonana z odlewu aluminiowego, aluminium i stali nierdzewnej lub materiałów o niegorszych parametrach wytrzymałościowych i odporności korozyjnej,

kolor antracytowy lub grafitowy. Klosz z tworzywa sztucznego o strukturze optycznej,

moc oprawy LED do 14 W,

strumień świetlny oprawy nie mniejszym niż 1699 lm,

temperatura barwowa 3000 K,

współczynnik oddawania barw (CRI) > 80,

montaż na słupie o zakończeniu do Ø 76 mm, przy średnicy wewnętrznej słupa w zakresie od 62 do 70 mm, - oprawa powinna być kompatybilny z zaproponowanym słupem oświetleniowym,

stopień ochrony nie niższy niż IP 66,

odporność na uderzenia nie niższa niż IK10,

możliwość regulacji kąta nachylenia padania światła w zakresie 0° lub 15°.

Rys. 5. Poglądowy wygląd oprawy.

- Słup oświetleniowy z fundamentem

wymiary (+/- 3%): wysokość: 5m

przekrój: okrągły

zakończenie słupa do Ø 76 mm, przy średnicy wewnętrznej słupa w zakresie od 62 do 70 mm – słup powinien być kompatybilny z zaproponowaną oprawą słupową,

wykonanie z aluminium anodowanego lub malowanego fabrycznie, anodowanie klasy minimum Cl65 lub równoważne pod względem trwałości i odporności środowiskowej,

kolor warstwy wykończeniowej kolor antracytowy lub grafitowy,

posadowienie: na fundamencie prefabrykowanym wykonanym z betonu klasy nie niższej niż C30/37,

Słupy powinny być kompatybilne z oprawami oświetleniowymi oraz zastosowanym systemem fundamentowania.

- Przewiduje się na całej projektowanej trasie ułożenie kabli YKY (żo) 5x16 w rurach ochronnych typu DVK110. Kable układać na głębokości 0,7m a pod powierzchniami utwardzonymi 1m na trasie określonej na mapie. Ze względu na występujący w parku starodrzew trasy projektuje się w odległości ok. 1,5 m od pnia drzewa lub przeciski. Rury ochronne DVK110 w kolorze niebieskim należy układać na dnie oczyszczonego wykopu. Ułożone rury należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, a następnie warstwa gruntu rodzimego o grubości 15cm oraz ułożyć folię kalandrowaną koloru niebieskiego.

Trasom poszczególnych linii zapewniono drugostronne zasilenie z innego obwodu lub sąsiedniej szafy oświetleniowej.

Ze względu na mały pobór mocy opraw oraz brak prądów rozruchowych dobrano kabel YKY (żo) 5x16 o Idop = 92A.

Trasy linii kablowych przedstawiono na rysunkach.

Całość robót wykonać zgodnie z N SEP-E-004.

- Wszystkie słupy należy oznakować w postaci trwałej tabliczki znamionowej zawierającej co najmniej typ słupa, datę produkcji oraz tabliczkę ostrzegawczą oraz zabezpieczyć antykorozyjnie z zastosowaniem elastomeru dwuskładnikowego, do wysokości dolnej krawędzi wnęki kablowej.

Część latarni (zakładana ilość do 16 sztuk) należy oznaczyć wg Systemu Identyfikacji Wizualnej Oznaczania Wykonanych Zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

Kolorystyka: C 100 M 85 Y 0 K 30 / R 0 G 10 B 90

Czcionka: ENGRAM WARSAW Black Fonty/ ENGRAM WARSAW Bold/ ENGRAM WARSAW Light

Materiał: dibond

Treść, dokładne wymiary nośnika, materiał powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym.

Rys 6, Rys. 7. Przykładowe oznaczenia.

Rys 8. Przykładowe umieszczenie oznaczenia na latarni.

- Dodatkowe materiały

- Link do Standardu ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy:

Standardy Ochrony Zieleni Warszawa

- Link do standardów dostępności i projektowania infrastruktury dla pieszych m.st. Warszawy:

Standardy dostępności Warszawa

- Link do standardów dostępności i projektowania infrastruktury dla pieszych m.st. Warszawy:

https://transport.um.warszawa.pl/-/standardy-projektowania-infrastruktury-dla-pieszych-1

- Norma SEP N SEP-E 004:2022-08 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

- Załączniki

- Dokumentacja projektowa – projekt budowlany;

- Dokumentacja projektowa – projekt wykonawczy;

- Przedmiar robót - który jest jedynie materiałem pomocniczymi przy realizacji umowy;

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;

- Decyzją nr 232/OCH/2020 z dnia 08.10.2020 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielająca pozwolenia na budowę;

- Rysunkiem schematyczny przedstawiający zakres oświetlenia do realizacji.