Załącznik nr 7 do Formularza oferty

(wzór)

Wymagane parametry techniczne – oświadczenie Wykonawcy

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.:

"Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie oświetlenia parkowego w wybranych lokalizacjach na terenie Parku Pole Mokotowskie” oświadczam co następuje:

| L.P. | NAZWA PRODUKTU | WYMAGANE PARAMETRY | PRODUKT PROPONOWANY Należy wskazać: - nazwę producenta, - model produktu, - opis parametrów oferowanego produktu w odniesieniu do wymagań określonych przez Zamawiającego. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oprawa słupowa | - wymiary (+/- 3%): 400 x 135 x 750 mm. - oprawa o kształcie elipsoidalnym. Wykonana z odlewu aluminiowego, aluminium i stali nierdzewnej lub materiałów o niegorszych parametrach wytrzymałościowych i odporności korozyjnej, - kolor antracytowy lub grafitowy Klosz z tworzywa sztucznego o strukturze optycznej, - moc oprawy LED do 14 W, - strumień świetlny oprawy nie mniejszym niż 1699 lm, - temperatura barwowa 3000 K, - współczynnik oddawania barw (CRI) > 80, - montaż na słupie o zakończeniu do Ø 76 mm, przy średnicy wewnętrznej słupa w zakresie od 62 do 70 mm, - oprawa powinna być kompatybilna z zaproponowanym słupem oświetleniowym, - stopień ochrony nie niższy niż IP 66, - odporność na uderzenia nie niższa niż IK10, - możliwość regulacji kąta nachylenia padania światła w zakresie 0° lub 15°. | - Nazwa producenta ……………………………………… - Model ………………………………………. - Parametry 1…………………………………….. 2…………………………….………. 3……………………………………… (…) 11……………………………………. |
|  | Słup oświetleniowy z fundamentem | - wymiary (+/- 3%): wysokość: 5m - przekrój: okrągły - zakończenie słupa do Ø 76 mm, przy średnicy wewnętrznej słupa w zakresie od 62 do 70 mm – słup powinien być kompatybilny z zaproponowaną oprawą słupową, - wykonanie z aluminium anodowanego lub malowanego fabrycznie, anodowanie klasy minimum Cl65 lub równoważne pod względem trwałości i odporności środowiskowej, - kolor antracytowy lub grafitowy, - posadowienie: na fundamencie prefabrykowanym wykonanym z betonu klasy nie niższej niż C30/37 | - Nazwa producenta ……………………………………… - Model ………………………………………. - Parametry 1…………………………………….. 2…………………………….………. (…) 6………………….…………………. |

UWAGA: Niniejszy załącznik Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.

Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia ww. wymogi/parametry Zamawiającego poprzez załączenie do oferty przedmiotowych środków dowodowych - tj. stosownych dokumentów określonych w SWZ (karty techniczne lub karty katalogowe lub opisy lub rysunki z opisem lub projekty zaproponowanych produktów, z których jasno wynikać będą oferowane parametry produktów).

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą.

………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 	                            ………………………………………

Podpis osoby lub osób upoważnionych