SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ: ZBIORNIKIEM WODY CZYSTEJ, ODSTOJNIKIEM POPŁUCZYN, STUDZIENKĄ NEUTRALIZACYJNĄ, PRZEWODAMI MIĘDZYOBIEKTOWYMI WODOCIĄGOWYMI, KANALIZACYJNYMI, ENERGETYCZNYMI, KABLAMI STEROWNICZYMI, UTWARDZENIEM TERENU ORAZ ODCINKAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, W CELU ZAOPATRZENIA W WODĘ MIEJSCOWOŚCI HUZELE

| Obiekt: | STACJA UZDATNIANIA WODY, SIEĆ WODOCIĄGOWA |  |
| --- | --- | --- |
| Kategoria: | XXX, XXVI |  |
| Lokalizacja/adres: | HUZELE |  |
| Działki: | 824, 898/4, 899/2,900/2, 844, 902, 903, 910, 740, 911/2, 912, obręb 0007 Huzele |  |
| Inwestor: | GMINA MIASTO LESKO UL. PARKOWA 1 38-600 LESKO |  |

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	4

1.1.	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych	4

1.2.	Przedmiot STWiORB	4

1.3.	Zakres stosowania STWiORB	4

1.4.	Zakres robót objętych specyfikacją	5

1.4.1.	Roboty przygotowawcze w zakresie Inwestora	5

1.4.2.	Roboty przygotowawcze w zakresie Wykonawcy	5

1.4.3.	Roboty zasadnicze w zakresie Wykonawcy	5

1.4.4.	Roboty końcowe w zakresie Wykonawcy	6

1.4.5.	Szkolenie, rozruch, przejęcie robót od Wykonawcy	6

1.4.6.	Instrukcje	6

1.4.7.	Serwis	7

1.5.	Określenia podstawowe (definicje)	7

1.5.1.	Określenia podstawowe	7

1.5.2.	Przyjęte oznaczenia i skróty	10

1.6.	Ogólne wymagania dotyczące realizacji robót	10

1.6.1.	Podstawa wykonania robót	10

1.6.2.	Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych	10

1.6.3.	Organizacja robót	11

1.6.4.	Informacje o terenie budowy	11

1.6.5.	Przekazanie terenu budowy	12

1.6.7.	Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB	12

1.6.8.	Zabezpieczenie terenu budowy	13

1.6.9.	Ochrona środowiska	13

1.6.10.	Utylizacja odpadów	13

1.6.11.	Materiały	14

1.6.12.	Ochrona przeciwpożarowa	14

1.6.13.	Ochrona własności publicznej i prywatnej	14

1.6.14.	Organizacja robót budowlanych	15

1.6.15.	Warunki dostawy urządzeń i materiałów	15

1.6.16.	Przestrzeganie przepisów BHP	15

1.6.17.	Ochrona i utrzymanie robót	16

1.6.18.	Pracownicy	16

1.6.19.	Stosowanie przepisów prawa i norm	17

1.6.20.	Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego	17

2.	MATERIAŁY	18

2.1.	Wymagania ogólne dla materiałów i urządzeń	18

2.1.1.	Wymagania podstawowe	18

2.1.2.	Źródła pozyskiwania i dostawy materiałów	19

2.1.3.	Pozyskiwanie materiałów	19

2.1.4.	Inspekcja wytwórni materiałów	19

2.1.5.	Materiały nieodpowiadające wymaganiom	20

2.1.6.	Przechowywanie i składowanie materiałów	20

2.1.7.	Wariantowe stosowanie materiałów	20

2.1.8.	Akceptacja materiałów i urządzeń przez Inspektora	21

3.	SPRZĘT	21

4.	TRANSPORT	22

5.	WYKONANIE ROBÓT	23

5.1.	Ogólne zasady wykonywania robót	23

5.2.	Polecenia Inspektora	23

5.3.	Obowiązki Wykonawcy	24

5.4.	Roboty przygotowawcze	24

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	24

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót	24

6.2.	Program Zapewnienia Jakości (PZJ)	25

6.3.	Badania i pomiary	26

6.4.	Raporty z badań	26

6.5.	Atesty jakości materiałów i urządzeń	26

7.	OBMIAR ROBÓT	26

7.1.	Zasady ogólne	26

7.2.	Jednostki obmiarowe	26

8.	ODBIÓR ROBÓT	27

8.1.	Rodzaje odbioru robót	27

8.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	27

8.3.	Odbiór częściowy	28

8.4.	Odbiór końcowy	28

8.5.	Dokumenty do odbioru końcowego	29

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	29

- WSTĘP

  - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest zbiorem wymagań w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania: „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą: zbiornikiem wody czystej, odstojnikiem popłuczyn, studzienką neutralizacyjną, przewodami międzyobiektowymi wodociągowymi, kanalizacyjnymi, energetycznymi, kablami sterowniczymi, utwardzeniem terenu oraz odcinkami sieci wodociągowej, w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Huzele”.  Zakres robót obejmuje w szczególności:

- wykonanie technologii uzdatniania wody,

- wykonanie systemu sterowania i AKPiA,

- wykonanie instalacji elektrycznej,

- rozruch kompletnej technologii uzdatniania wody,

- szkolenie personelu

- budowa odcinków sieci wodociągowej.

  - Przedmiot STWiORB

Dla zadań przewidzianych przetargiem obowiązuje następujący główny kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. Kody związane: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane; 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych; 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów; 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków; 45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody; 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach; 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne; 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych; 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego; 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 45314310-7 Układanie kabli; 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; 45315700-5 Rozdzielnice (szafy) i instalacja AKPiA; 45230000-8 Sieć elektroenergetyczna.

  - Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ujętych w pkt. 1.1. opracowania. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w Dokumentacji Projektowej .

  - Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót w ramach realizacji zadania „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą: zbiornikiem wody czystej, odstojnikiem popłuczyn, studzienką neutralizacyjną, przewodami międzyobiektowymi wodociągowymi, kanalizacyjnymi, energetycznymi, kablami sterowniczymi, utwardzeniem terenu oraz odcinkami sieci wodociągowej, w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Huzele”, w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową. Specyfikacja uwzględnia aktualne normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do wymienionych robót.

    - Roboty przygotowawcze w zakresie Inwestora

Przed przekazaniem placu budowy Inwestor wykonana następujące prace przygotowawcze:

- zabezpieczenie i oznaczenie miejsc prowadzonych robót,

- uprzątnięcie terenu robót przed przekazaniem Wykonawcy.

    - Roboty przygotowawcze w zakresie Wykonawcy

Wraz z przekazaniem placu budowy Wykonawca wykonana następujące prace przygotowawcze:

- zabezpieczenie i oznaczenie miejsc prowadzonych robót,

- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu,

- inne prace techniczne, konieczne do przeprowadzenia robót w zakresie opisanym w STWiORB.

    - Roboty zasadnicze w zakresie Wykonawcy

W ramach robót zasadniczych Inwestor wykona następujące czynności:

- montaż nowych pomp głębinowych wraz z obudowami w studniach głębinowych H2 i H3,

- wykonanie podziemnych zbiorników wód popłucznych, pełniących rolę zbiorników buforowych odbierających chwilowy napływ wód popłucznych przed dalszym ich odprowadzeniem do kanalizacji,

- wykonanie naziemnego, dwukomorowego żelbetowego zbiornika wody uzdatnionej,

- montaż kontenerowej stacji uzdatniania wody, wyposażonej we wszystkie urządzenia techniczne, zgodnie z Dokumentacją Projektową,

- montaż rurociągów wewnętrznych, doprowadzających i odprowadzających media, wraz z armaturą,

- montaż urządzeń kontrolno-pomiarowych,

- montaż wewnętrznych kabli zasilających i sterowniczych,

- montaż systemu sterowania i rozdzielni RZS,

- montaż rurociągów między obiektowych w obrębie działki,

- montaż systemu monitoringu stacji.

    - Roboty końcowe w zakresie Wykonawcy

- sprawdzenie szczelności instalacji,

- sprawdzenie poprawności działania instalacji,

- oznakowanie urządzeń technologicznych i rurociągów,

- przeprowadzenie rozruchu instalacji

- opracowanie dokumentacji powykonawczej.

    - Szkolenie, rozruch, przejęcie robót od Wykonawcy

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń, Próby Eksploatacyjne i eksploatację próbną, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykona także inne zobowiązania konieczne do Przejęcia Robot od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania, w tym co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem rozruchu wyposaży obiekt w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy według standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych oraz zapewni kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania. Szkolenie będzie odbywało się na obiekcie. Zakres wymaganych kontraktem dostaw wyposażenia BHP, P-poż. i narzędzi eksploatacyjnych obejmuje wyposażenie obiektów objętych przedmiotowym zadaniem w sprzęt ratunkowy, dostosowany do występującego zagrożenia, w stopniu zapewniającym bezpieczną eksploatację oraz umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania.

    - Instrukcje

Wykonawca opracuje w cenie kontraktowej wszelkie niezbędne instrukcje dotyczące prawidłowego funkcjonowania obiektu zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami BHP i przeciwpożarowymi, a w szczególności:

- instrukcję eksploatacji obiektu,

- instrukcje stanowiskowe,

- instrukcje techniczno – ruchowe,

- instrukcje BHP.

Wraz z zakończeniem robót Wykonawca dostarczy kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Instrukcje te winny być dostarczone wraz z dostawą urządzenia/systemu na plac budowy. Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora w dostarczonych instrukcjach zostaną niezwłocznie uzupełnione przez Wykonawcę. Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych.

    - Serwis

Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny Urządzeń i Instalacji do końca okresu gwarancji i rękojmi.

  - Określenia podstawowe (definicje)

    - Określenia podstawowe

Użyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

- Atest PZH – aktualny (ważny w dniu przedłożenia oferty) dokument potwierdzający dopuszczenie urządzenia do użytku z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny.

- Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z odpowiednią zharmonizowaną normą europejską.

- Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami, jakich oczekuje się od wyrobu.

- Krajowa Ocena Techniczna (KOT) to dokument potwierdzający pozytywne właściwości użytkowe wyrobów budowlanych nieobjętych normami zharmonizowanymi, umożliwiający ich legalne wprowadzenie do obrotu i znakowanie znakiem budowlanym B.

- Dokumentacja Powykonawcza Budowy – składa się z Dokumentacji Budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, Dziennika budowy, Geodezyjnej Dokumentacji Powykonawczej, instrukcji i DTR urządzeń, protokołów prób i badań przeprowadzonymi na etapie budowy i w trakcie odbiorów, karty zatwierdzenia materiałowego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, protokoły uzgodnień z gestorami sieci, a także wszystkimi dokumentami niezbędnymi do zgłoszenia zakończenia robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

- Dokumentacja Projektowa – dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Dokumentacja projektowa obejmuje Projekt Zagospodarowania terenu, Projekt Architektoniczno-Budowlany i Projekty Techniczne – projekt budowlany oraz Przedmiary robót .

- Dziennik Budowy –dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń między uczestnikami procesu inwestycyjnego: Inspektorem, Wykonawcą i Projektantem. Dziennik Budowy jest opatrzonym pieczęcią organu budowlanego zeszytem z ponumerowanymi stronami.

- Dziennik Robót – dokument, w którym Wykonawca wpisuje szczegóły zaangażowania w roboty, warunki pogodowe, dane wykonywanych badań, dostawy materiałów, opis nieprzewidzianych okoliczności oraz informacje o przebiegu robót. Forma i zawartość dziennika budowy będzie podlegała akceptacji Inspektora. Inspektor ma prawo bieżącego wglądu do dziennika celem kontroli wykonywanych robót. Szczegółowe dane na temat dziennika robót zamieszczono w dalszej części niniejszej Specyfikacji.

- Harmonogram realizacji robót – zdefiniowano pod pojęciem zamiennym „Program”.

- Inspektor – osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako Inspektor Nadzoru w niniejszym kontrakcie.

- Karta katalogowa – dokument wydany przez Producenta, potwierdzający, że urządzenie charakteryzuje się określonymi cechami i parametrami pracy zgodnymi z wymogami dokumentacji projektowej, SWZ i STWiORB.

- Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, służące do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości Materiałów i Robót.

- Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją Przetargową i Specyfikacjami Technicznymi, Wykazem Głównych Urządzeń zaakceptowane przez Inspektora.

- Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

- Plan BIOZ – Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

- Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, potwierdzone w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji i odbioru Robót oraz innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

- Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy.

- Prawo Budowlane – Ustawa, regulująca działalność obejmująca projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

- Program – (inaczej: Harmonogram realizacji robót) to dokument opracowany przez Wykonawcę i podlegający akceptacji Inspektora, przedstawiający rozplanowanie robót budowlanych na poszczególne etapy w czasie przewidzianym na realizację Kontraktu wraz z płatnościami za ich wykonanie.

- PZJ – Program Zapewnienia Jakości, szczegółowo opisany w dalszej części Wymagań Ogólnych.

- Projekt Budowlany – dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę.

- Projektant – uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

- Próby – próby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych.

- Próby końcowe – rozruch technologiczny obejmujący: rozruch mechaniczny, hydrauliczny, technologiczny.

- Przedmiar Robót – zestawienie asortymentów Robót wiodących (Czynności, Dostaw...) przewidzianych do wykonania przez Wykonawcę, które to Roboty są powiązane z Wymaganiami Zamawiającego oraz Warunkami Kontraktu.

- Przywrócenie do stanu poprzedniego – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji i zagospodarowania terenom naruszonym w czasie prowadzenia robót budowlanych.

- Roboty elektryczne – zakres Robót mających na celu podłączenie zasilania urządzeń do obiektów technologicznych wraz z oświetleniem, instalacją odgromową, zabezpieczeniami i niezbędnym wyposażeniem oraz sposobem ich wykonania.

- Roboty technologiczne – zakres Robót mających na celu wyposażenie obiektu budowlanego w urządzenia technologiczne, wraz z wykonaniem przyłączy do sieci międzyobiektowych oraz sposobem ich wykonania.

- Rodzaje Robót – Roboty ze względu na swoją specyfikę właściwe dla danej branży, np. geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.

- Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystyki i wymiary obiektu będącego przedmiotem zadania inwestycyjnego.

- STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Stanowi zbiór wytycznych i wymagań do prawidłowego robót budowlanych, w zgodności z oczekiwaniami Zamawiającego.

- SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia.

- Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

- Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym gruntu.

- Woda do spożycia przez ludzi (woda pitna) – woda spełniająca wymagania jakościowe, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną obiektów będących przedmiotem robót zasadniczych lub ich elementu.

    - Przyjęte oznaczenia i skróty

- PN-75/B-06520 – Polska Norma z … roku/numer…,

- PN-EN 558-1:2001 – Polska Norma wprowadzająca Normę Europejską o numerze … z roku …,

- BN-80/8836-02 – Branżowa norma z … roku/numer…,

- KB – Katalog Budownictwa,

- ITB – Instytut Techniki Budowlanej,

- PZH – Państwowy Zakład Higieny,

- PZJ – Program Zapewnienia Jakości,

- WO – Wymagania ogólne STWiORB (Część ogólna),

- WS – Wymagania szczegółowe STWiORB (Cześć szczegółowa),

- DTR – Dokumentacja techniczno-ruchowa.

  - Ogólne wymagania dotyczące realizacji robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość robót przewidzianych Umową oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi.

    - Podstawa wykonania robót

Podstawą wykonania Robót wchodzących w zakres inwestycji są:

- Umowa na wykonanie robót,

- Dokumentacja Projektowa, pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą: zbiornikiem wody czystej, odstojnikiem popłuczyn, studzienką neutralizacyjną, przewodami międzyobiektowymi wodociągowymi, kanalizacyjnymi, energetycznymi, kablami sterowniczymi, utwardzeniem terenu oraz odcinkami sieci wodociągowej, w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Huzele”,

- STWiORB,

- SWZ,

    - Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany ustawą „Prawo budowlane” oraz postanowieniami Umowy, na wykonanie stacji uzdatniania wody w zakresie niniejszego STWiORB, w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań dotyczących:

  - bezpieczeństwa konstrukcji,

  - bezpieczeństwa pożarowego,

  - bezpieczeństwa użytkowania,

  - odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych,

  - ochrony przed hałasem,

  - oszczędności energii,

  - warunków użytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu,

  - możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego,

  - warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

  - warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

    - Organizacja robót

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inspektorowi do akceptacji następujących dokumentów:

  - harmonogram rzeczowo-finansowy,

  - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

  - program zapewnienia jakości.

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i instytucje oraz użytkownika. Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Przy wykonywaniu robót na czynnym obiekcie Wykonawca będzie współpracował z personelem wskazanym przez Zamawiającego oraz z Inspektorem Nadzoru. Podczas prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje, urządzenia, wyposażenie w obszarze prowadzonych robót.

    - Informacje o terenie budowy

Teren budowy zlokalizowany jest w obrębie działek 824, 898/4, 899/2,900/2, 844, 902, 903, 910, 740, 911/2, 912, obręb 0007 Huzele.

    - Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w SWZ przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Dokumentację Projektową oraz STWiORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za przekazane dokumenty. Wykonawca zabezpieczy teren budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i oznakuje tablicą informacyjną. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo pracowników własnych i osób postronnych w zakresie terenu budowy.

Wykonawca odpowiada za ochronę punktów i znaków geodezyjnych do chwili odbioru końcowego robót.

    - Zapoznanie Podwykonawców z treścią wymagań Zamawiającego

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z ewentualnych wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał wszystkie dokumenty Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowego i terminowego wykonania Robót. Koszty związane z wyposażeniem Podwykonawców w wyżej wymienione dokumenty ponosi Wykonawca.

    - Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB

W zakresie zgodności robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Dokumentacja Projektowa, STWiORB, pozostałe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora są istotnymi elementami Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby występowały we wszystkich dokumentach.

- W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów Wykonawca jest zobowiązany ustalić w porozumieniu z Zamawiającym wartość prawidłową, przy zachowaniu obowiązującej kolejności ważności dokumentów (kolejność od najważniejszego): umowa, dokumentacja projektowa, STWiORB.

- Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB. Dane (cechy) określone w Dokumentacji Projektowej, STWiORB odnośnie materiałów i elementów robót, będą uważane zawartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji zgodnie z wymaganiami. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione.

- Każdy dostarczony na plac budowy materiał podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje materiały i wyroby bez zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, to takie materiały będą niezwłocznie usunięte z terenu budowy, a roboty wykonane z ich pomocą te rozebrane. Koszty materiałów, ewentualnej rozbiórki robót i przywrócenia robót stanu do zgodnego z wymaganiami Inwestora obciążą Wykonawcę.

    - Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i Przejęcia Robót, a w szczególności:

- Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

- Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza terenem budowy a także jego likwidacja po zakończeniu zadania nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową w cenach jednostkowych Robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w całym okresie realizacji Kontraktu.

    - Ochrona środowiska

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlany.

Podczas realizacji budowy należy:

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy,

- unikać uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających z zanieczyszczenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania(w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane należy prowadzić w porze dziennej, między godziną 6:00 a 22:00).

Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia zostały określone w decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta Lesko.

    - Utylizacja odpadów

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport i utylizację odpadów powstałych podczas robót budowlanych. Koszty muszą być uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Poprzez utylizacje odpadów budowlanych w postaci gruzu z prac budowlanych, a także ziemi pochodzącej z wykopów rozumie się ich gospodarowanie, tj. zbieranie, transport oraz przetworzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą o odpadach.

    - Materiały

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne, określone odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po wbudowaniu ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.

    - Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności:

- Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalnych.

- Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

    - Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak: rurociągi, kable i tym podobne oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Uznaje się, że w cenę kontraktową włączone są wszelkie opłaty za nadzór użytkowników i właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie zabezpieczenia lub przełożenia kolidujących sieci i urządzeń podziemnych i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót z tym związanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane służby oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania uszkodzenia sieci i urządzeń podziemnych właściwie wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

    - Organizacja robót budowlanych

Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi, w terminie ustalonym w warunkach Umowy na wykonanie Robót Budowlanych. Wykonawca, w ramach umowy na wykonanie robót budowlanych, opracuje Harmonogram rzeczowo - finansowej (HRF) organizacji robót budowlanych. Harmonogram rzeczowo - finansowy obejmować będzie swoim zakresem całość zakresu robót objętego Umową wraz z planem sprzedaży tych robót. Harmonogram podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Termin przedłożenia HRF zostanie określony przez Zamawiającego w SWZ. W przypadku wystapienia zmian w zatwierdzonym HRF Wykonawca zobligowany jest przedłożyć Zamawiającemu nowy Harmonogram i uzyskać jego zatwierdzenie.

    - Warunki dostawy urządzeń i materiałów

Wszystkie materiały dostarczone na budowę muszą posiadać stosowne do ich przeznaczenia świadectwa zgodności z obowiązującymi normami, krajowe oceny techniczne, świadectwa jakości, deklaracje zgodności, atesty PZH, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i tym podobne dokumenty. Dostarczone materiały podlegają sprawdzeniu pod względem ilości, kompletności i zgodności z danymi podanymi przez Producenta. Każdy towar dostarczony przez Wykonawcę na budowę podlega uprzedniemu zatwierdzeniu. Zatwierdzenie odbywać się będzie na podstawie Karty Zatwierdzenia Materiału (KZM). Wzór Karty Zatwierdzenia Materiału opracuje Wykonawca i uzgodni z Inspektorem Nadzoru. KZM powinna być opracowana w 3 egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Wykonawca powinien powiadomić Inwestora o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy.

    - Przestrzeganie przepisów BHP

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca w szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w cenie Kontraktu.

Do obowiązku Wykonawcy Robót należy:

- zastosowanie niezbędnych środków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zabezpieczenie miejsca pracy przed pożarem i wyposażenie w sprzęt P-poż,

- ogrodzenie terenu lub zabezpieczenie zastawami ochronnymi i oznakowanie w porze nocnej,

- zapewnienie urządzeń zabezpieczających i środków ochrony indywidualnej dla pracowników,

- prowadzenie pomiarów składu powietrza w miejscach potencjalnego zagrożenia gazowego zawsze przed przystąpieniem i w trakcie wykonywania prac,

- w projekcie organizacji robót uwzględnienie bezpiecznych metod wykonywania prac oraz sposobów zabezpieczenia pracowników i mienia zakładowego,

- przeszkolenie swoich pracowników z zakresu zagrożeń występujących na budowie.

    - Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót i całość terenu budowy od przekazania terenu budowy przez Zamawiającego do podpisania końcowego protokołu odbioru robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas. W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejęcia Robót Wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości za szkody powstałe na tym terenie z jego winy. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków eksploatatora obiektu w związku z powstałymi szkodami. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien przystąpić do utrzymania Robót nie później niż w 72 godziny po otrzymaniu takiego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor może natychmiast zatrzymać Roboty.

    - Pracownicy

W celu realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia personelu o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu. Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy powinni używać odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów, na których winna być umieszczona nazwa Wykonawcy. Pracownicy muszą przestrzegać wytycznych BHP związanych z przebywaniem na terenie budowy i wykonawstwem robót budowlano-montażowych. Personel Wykonawcy powinien zostać wyposażony w środki ochrony indywidualnej wymagane przepisami BHP w zależności od rodzaju wykonywanych czynności. Ubrania robocze powinny być dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków i warunków pogodowych. Ubiór i środki ochrony indywidualnej powinny być utrzymywane w należytym stanie i czystości.

    - Stosowanie przepisów prawa i norm

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca przestrzegać będzie Praw Patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i na bieżąco informować będzie Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Gdziekolwiek w Umowie przytaczane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczone towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy przytoczone normy lub przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi, co najmniej na 3 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę ich zatwierdzenia. W przypadku gdy Inspektor stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

    - Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego

Celem szkoleń jest zapewnienie wybranemu Personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy związanej z eksploatacją obiektów. Program szkolenia powinien obejmować przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i metod eksploatacyjnych obiektów jak również zagadnień BHP i P-poż. z nimi związanych. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń Wykonawca powinien ująć w cenie umownej. Zamawiający pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu delegowanego na szkolenia. Termin szkolenia należy ustalić z odpowiednim wyprzedzeniem z Inspektorem.

- MATERIAŁY

  - Wymagania ogólne dla materiałów i urządzeń

    - Wymagania podstawowe

Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone:

- wyroby budowlane i materiały, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,

- wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

- wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną norma europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową.

Należy stosować materiały i urządzenia do wbudowania zgodne z dokumentacją projektową, SWZ i poleceniami Inspektora. Materiały przed ich sprowadzeniem i użyciem muszą uzyskać akceptację Inspektora w postaci zatwierdzonej KZM. W stosunku do wbudowanych materiałów i zamontowanych urządzeń Wykonawca ma obowiązek dostarczyć: certyfikaty, aprobaty techniczne itp. Inspektorowi. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi lub Dokumentacja Projektową, wówczas takie materiały zostaną odrzucone. Dla wszelkich odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w Art 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, Prawa zamówień publicznych występujących w Dokumentacji Projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesienia powyższe należy czytać ze sformułowaniem „lub równoważne”. Zastosowanie rozwiązań równoważnych podlega pisemnej akceptacji Projektanta sprawującego nadzór autorski. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

    - Źródła pozyskiwania i dostawy materiałów

Co najmniej na siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Kartę Zatwierdzenia Materiałowego oraz udzieli wszelkich informacji na temat źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiałów. Do uzyskania akceptacji niezbędne będzie przedstawienie odpowiednich świadectw, certyfikatów dopuszczających do stosowania w budownictwie, atestów, zezwoleń oraz jeśli wymaga tego specyfika materiału – dostarczenie próbek materiału. W uzasadnionych przypadkach Inspektor będzie wymagał odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

    - Pozyskiwanie materiałów

Wykonawca odpowiada za uzyskanie zatwierdzenia na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem pozyskiwania materiałów z danego źródła. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia (pozyskiwania) i selekcji materiałów i przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i inne związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Celem obniżenia kosztów eksploatacyjnych Wykonawca zapewni możliwie największą unifikację stasowanych urządzeń. Zamawiający wymaga zastosowania urządzeń tego samego producenta w zakresie: pomp głębinowych, pompy płucznej i pomp sieciowych.  Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w Umowie, będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora. Z wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie placu budowy, poza tymi, które zostały wyszczególnione w Umowie. Pozyskiwanie materiałów z danego źródła, będzie zgodne z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

    - Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości, jeśli specyfika materiału będzie tego wymagać lub na to pozwalać. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:

- Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

- Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do prowadzenia robót budowlanych i realizacji Kontraktu.

    - Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem, a także kosztami demontażu i utylizacji.

    - Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót oraz były składowane zgodnie z instrukcją, lub wytycznymi Producenta i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składowania powinny być zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych, zabezpieczonych i utrzymywanych przez Wykonawcę.

    - Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB w sposób jednoznaczny przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.

    - Akceptacja materiałów i urządzeń przez Inspektora

Wszystkie główne materiały i urządzenia  przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez Inspektora przed ich zamówieniem – zatwierdzenie w postaci KZM. Ponadto:

- Wykonawca przedstawi na życzenie Inspektora próbki do jego akceptacji, jeśli specyfika materiału będzie tego wymagać.

- Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp.

- Materiały, których specyfika wymaga przeprowadzenia skomplikowanych i kosztownych badań (np. armatura, materiał przewodów), będą zatwierdzane na podstawie dokumentacji dostarczonej Wykonawcy przez Producenta. Wymaganą do zatwierdzenia dokumentację materiału (certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp.) określi Inspektor.

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w innych językach.

- SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu gwarantującego właściwą jakość robót, w pełni sprawnego i dostosowanego do technologii robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Ponadto:

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp.

- Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

- Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem.

- Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

- Wszelki sprzęt i maszyny budowlane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne techniczne i bezpieczne dla Wykonawcy oraz osób trzecich.

- Na żądanie Inspektora Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

- Wykonawca musi posiadać stosowne i ważne uprawnienia dla obsługi i eksploatacji sprzętu i poszczególnych maszyn budowlanych.

- Jeżeli Dokumentacja Projektowa i STWiORB przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru, co najmniej 20 dni przed jego użyciem i uzyska akceptację Inspektora przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

- Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

- TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do używania środków transportu gwarantującego właściwą jakość robót. Ponadto:

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu poziomego i pionowego, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów elementów i urządzeń.

- Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora w terminach przewidzianych w Umowie i harmonogramie robót oraz innych terminach przewidzianych Kontraktem.

- Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.

- Inspektor będzie miał prawo polecić Wykonawcy usunięcie z terenu budowy pojazdów niespełniających wymagań obowiązujących przepisów lub warunków Kontraktu. Pozostałe środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora również będą usunięte z terenu budowy.

- Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonywania robót

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację Robót Budowlanych, zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymogami STWiORB.

- Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Zamówienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich interpretacji lub wskaże sposób postępowania.

- Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowlanych muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad związanych z realizacją robót objętych Umową i powstałych z winy Wykonawcy.

- Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty wyspecyfikowane w Umowie oraz niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie roboty.

- Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy.

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów, Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu budowy odpady.

  - Polecenia Inspektora

Polecenie Inspektora rozumie się jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej w tym wpisy do dziennika budowy, protokoły Rad Budowy i inne, dotyczące realizacji Robót lub innych spraw związanych z realizacją Kontraktu, w tym prowadzenia budowy. Polecenia Inspektora będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu wykonania robót.

  - Obowiązki Wykonawcy

Poniżej przedstawiono wyszczególnienie zadań jakie musi spełnić Wykonawca w trakcie trwania procesu inwestycyjnego dotyczącego określonych robot:

- Dostarczenie wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Uzgodnienie z Inwestorem terminów, sposobu i organizacji realizacji prac.

- Wykonanie zadania zgodnie z SWZ, Dokumentacją Projektową i STWiORB.

- Przeprowadzenie prób i badań instalacji, urządzeń i obiektów.

- Przeprowadzenie rozruchu instalacji.

- Przeprowadzenie płukania i dezynfekcji aż do uzyskania pozytywnych wyników badań.

- Osiągnięcie wymaganych wyników w zakresie parametrów jakości wody.

  - Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla robót zasadniczych objętych kontraktem obejmują:

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego, przed przystąpieniem do robót.

- Zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu.

- Ewentualną przebudowę urządzeń kolidujących.

- Oznakowanie Robót.

- Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.

- Inne prace techniczne konieczne do przeprowadzenia robót zasadniczych w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną, jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i Jakości Materiałów, prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową oraz jakościową ich dostaw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w Programie Zapewnienia Jakości.

  - Program Zapewnienia Jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Inspektorowi Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWIORB i przytoczonymi w nich normami.

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:

- część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za kontrolę jakości terminowość poszczególnych branż robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi;

- część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- metodę magazynowania materiałów,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

  - Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, kiedy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne. Przed przystąpieniem do badań lub pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki Inspektorowi.

  - Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ).

  - Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości Materiałów przez Wykonawcę, Inspektor dopuści do użycia Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Dokumentację Projektową lub STWiORB, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Inspektor może dopuścić do użycia wyłącznie Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami kontraktu. Materiały posiadające atesty na urządzenia, ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

- OBMIAR ROBÓT

  - Zasady ogólne

Zasady rozliczania ilości robót zostaną określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać cały zakres określony Umową i opisany Dokumentacja Projektową.

  - Jednostki obmiarowe

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest:

1) kpl. (komplet) – dla:

- dla zamontowanych i odebranych urządzeń technologicznych

- zbiornika wody czystej

- uzbrojonych studni głębinowych

- odstojnika popłuczyn

- studzienki neutralizacyjnej

- studni kanalizacyjnych

- armatury wodociągowej

- ogrodzenia wraz z bramą

2) m (metr) - dla :

- dla zamontowanych rurociągów z osprzętem;

- dla zamontowanych przewodów energetycznych

3) m2 (metr kwadratowy) – dla :

- Powierzchnia utwardzenia terenu

- ODBIÓR ROBÓT

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inspektora i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robót i obiektów do czasu przejęcia przez Zamawiającego. Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie klauzule warunków Kontraktu. Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie w terminie określonym w Umowie.

  - Rodzaje odbioru robót

W zależności od ustaleń w odpowiednich STWiORB, Roboty podlegać będą następującym etapom odbioru (przejęcia robót), dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi końcowemu.

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną demontażowi (roboty zanikające) lub zakryciu (roboty ulegające zakryciu). Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca w Dzienniku Budowy i na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inspektor winien przystąpić do sprawdzenia, badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu o dokumenty zawierające wyniki badań, prób i pomiarów będących w zgodzie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca Robót może kontynuować Roboty bez odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu przez Inspektora pod warunkiem, że Inspektor nie przystąpi do ich odbioru w terminie powyżej 3 dni od daty pisemnego powiadomienia Inspektora.

  - Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych robót lub obiektów określonych Specyfikacjami Technicznymi, które będą rozliczane etapami zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo Finansowym. Wykonawca przed częściowym fakturowaniem jest zobowiązany do zgłoszeni zakresu robót, jaki będzie rozliczany do odbioru. Odbioru częściowego dokonuje Inspektor.

Pozytywny odbiór częściowy jest podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

  - Odbiór końcowy

Odbiór końcowy robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:

- Odbiór końcowy (przejęcie robót) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu i założonych efektów.

- Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.

- Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów.

- Odbioru robót dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego – sporządzając protokół odbioru Robót.

- Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z SWZ .

- W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

  - Dokumenty do odbioru końcowego

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót (jeśli występują) - Dokumentacja Powykonawcza,

- Dziennik Budowy

- Inwentaryzacja powykonawcza przyjęta przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

- Komplet dokumentów konieczny do zgłoszenia zakończenia robót w PINB

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających,

- protokoły odbiorów częściowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze STWiORB (jeśli występują),

- Karty Zatwierdzenia Materiałowego potwierdzone przez Inspektora i Zamawiającego zawierające Krajowe Oceny Techniczne, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakościowe na wbudowane materiały i urządzenia,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących nieprzewidzianych oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót,

- wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych,

- instrukcje obsługi i konserwacji dostarczonej armatury i urządzeń (DTR), sporządzone w języku polskim i zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi, łącznie z wykazem części zamiennych, akcesoriów, narzędzi specjalnych,

- karty gwarancyjne,

- instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

- protokoły szkoleń obsługi.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawy płatności zostaną ustalone w umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo lub etapami określonymi w umowie. Ostateczne rozliczenie umowy między Inwestorem a wykonawcą następuje po podpisaniu Końcowego Protokółu Odbioru Robót.

Wykonawcę obowiązują ustawy, rozporządzenia i normy:

- Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. Dz. U. z 2025 r. poz. 960, 1535,

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 188.

- Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483.

- Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418, 1080, 1535, 1673, 1847.

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151, 1824, z 2025 r. poz. 1019, 1542, 1792.

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757.

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 13.

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292, 1907, z 2025 r. poz. 537, 1168, 1673

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889.

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292, 1907, z 2025 r. poz. 537, 1168, 1673.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg dojazdowych, Dz. U. Nr 124 poz. 1030,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U. 2023 poz. 822 z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, Dz. U. Nr 8, poz. 70 z 2002 r.,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401,

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia Warszawa, dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz.U. 2017 poz. 2294

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia Warszawa, dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz.U. 2019 poz. 1311

- BN-66/6774/01. Żwir i pospółka.

- PN-B-10736: 1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenie, symbole, podział i opis gruntów.

- PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania.

- BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

- PN-91/E-05009. Ochrona przeciwporażeniowa.

- PN-82/B-02001. Zaprawy cementowe.

- ZN-96/TP S.A.-004. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A. – 025. Taśmy ostrzegawczo – lokalizacyjne. Wymagania i badania.

- PN-B-02480. Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

- PN-B/-4481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

- PN-B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.

- PN-B-06714/28. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą bromową.

- PN - B - 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN - EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.

- PN-92 B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,

Specyfikacja Techniczna w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały.

Uznaje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest obowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.