Załącznik nr 1a do SWZ

(pełna nazwa/firma)

(adres)

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL

REGON

(KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko)

(stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Spytkowice”

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4
dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach

KOD CPV: 34144210 – 3  Wozy strażackie

| Oferujemy: MARKA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MODEL PODWOZIA |  |  |  |
| ROK PRODUKCJI |  |  |  |
| L.P. | PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD | UWAGI | PROPOZYCJE WYKONAWCY |
| 1 | PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFEROWANY SAMOCHÓD | Uwagi | Podwozie z kabiną |
| 1.1. | - Wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi. - Wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002, z 2010 r. poz. 553 z 2018 r. poz. 984 oraz z 2022 r. poz. 2282). - Wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2019 poz. 594). - Pojazd musi być oznakowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Pojazd musi być oklejony w numery operacyjne, które zostaną nadane w trakcie realizacji zamówienia. - Pojazd musi być oklejony w dodatkowe pasy odblaskowe i graficzne (nazwa jednostki i herb), których wzór i miejsce zostanie określone przez Zamawiającego w momencie realizacji zamówienia: - Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochranie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002 ze zm.) lub równoważną Opinię Techniczną. Na dzień składania ofert dostarczyć do dokumentacji przetargowej kopię aktualnego świadectwa. - Musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z normą PN-EN 1846-2; - Musi posiadać aktualne (opłacone) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC; - Musi posiadać aktualne ważne okresowe badanie techniczne (tzw.: przegląd); - Pojazd używany musi być zarejestrowany w wydziale komunikacji oraz posiadać czyste, zalegalizowane tablice rejestracyjne – przejechane maksymalnie 9 000 km. - Pojazd oraz podwozie dopuszcza się używane, rok produkcji podwozia i zabudowy min. 2016. - Podwozie i kabina tego samego producenta (należy wskazać markę producenta oraz parametry) |  |  |
| 1.2. | Samochód musi spełniać wymagania dla klasy ciężkiej S (wg PN-EN 1846-2) |  |  |
| 1.3. | Samochód kategorii – terenowa lub uterenowiona (wg PN-EN 1846-2) |  |  |
| 2 | PODWOZIE Z KABINĄ | Uwagi | Podwozie z kabiną |
| 2.1. | Dopuszczalna Masa Całkowita pojazdu (DMC) gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej nie może przekroczyć 18 000 kg | Należy podać wartość |  |
| 2.2. | Masa własna pojazdu nie może przekroczyć 10 000 kg | Należy podać wartość |  |
| 2.3. | Pojazd gotowy do akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) powinien mieć: - Wysokość całkowita pojazdu: max. 3450 mm (z drabiną dwuprzęsłową); - Długość całkowita: max 8000 mm; - Dwie osie; - Największy dopuszczalny nacisk osi 112,7 kN |  |  |
| 2.4. | Układ napędowy pojazdu składa się z: - napędu na wszystkie osie (4x4); - skrzyni redukcyjnej; - możliwość rozłączenia napędu przedniej osi; - możliwość blokady mechanizmów każdej osi; - możliwość blokady międzyosiowej; - biegi kroczące, tzw. „pełzający”; |  |  |
| 2.5. | Koła i ogumienie: Koła pojedyncze na przedniej osi, na tylnej bliźniacze o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz do max. prędkości pojazdu, z bieżnikiem terenowym. Na przedniej osi szerokości minimum 385/65/22,5, tylnej 295 mm. |  |  |
| 2.6. | Silnik: Zapłon samoczynny przystosowany do ciągłej pracy; Podwójnie doładowany (BI-CDI); Minimalna moc silnika: 250 kW; Pojemność silnika min. 6800 cm3; Silnik spełniający normy czystości spalin min. EURO 5. Silnik i podwozie tego samego producenta. Rodzaj paliwa: olej napędowy. Skrzynia biegów zautomatyzowana (automatyczna). Ponadto pojazd wyposażony w: - system ABS, - zawieszenie w formie w resorów parabolicznych. |  |  |
| 2.7. | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, z szkieletem z blachy cynkowanej zapewniająca dostęp do silnika z systemem zabezpieczającym przed jej przypadkowym odchyleniem w czasie jazdy, o układzie miejsc 1 + 1 + 4. Podłoga kabiny musi mieć powierzchnię antypoślizgową wraz z fabrycznym jej odwodnieniem. Wyklucza się możliwość zastosowania kabiny załogowej osiągniętej poprzez skręcenie/sklejenie kabiny dziennej z modułem kabiny brygadowej. Kabina wyposażona minimum w: - indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy; - poprzeczny uchwyt do trzymania dla załogi w tylnej części kabiny; - elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich z możliwością sterowania elektrycznym podnoszeniem i zamykaniem z pozycji kierowcy; - podnoszone i opuszczane szyby w drzwiach załogi; - lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony; - lusterko rampowe – dojazdowe, przednie; - lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane (sferyczne i główne); - odbiornik radiowy FM; - siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości; - wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe wraz z zagłówkami; - tempomat; - kamerę cofania; - radiotelefon przewoźny zamontowany przez Wykonawcę, spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 (w przypadku systemu Tetra – w załączniku nr 6) do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej. Samochód wyposażony w instalacje antenową wraz z anteną. - sterowanie autopompą, zraszaczami podwozia, oświetleniem oraz falą świetlną poprzez panel sterujący z poziomu kierowcy; - wewnątrz kabiny nocne podświetlenie; - wskaźnik czasu pracy autopompy z włączoną przystawką; - walizka lub półka na dokumenty dla KDR; - szafka lub półka kabinowa dla załogi; - kabina powinna być oświetlona po otwarciu drzwi z możliwością włączenia oświetlenia w przypadku gdy drzwi są zamknięte; - zderzak przedni stalowy o wytrzymałości min. 80 kN na narożach i 160 kN na wysokości podłużnic. - sterowanie ogrzewaniem przedziału autopompy z pozycji kierowcy. |  |  |
| 2.8. | Kolorystyka: - podwozie – czarne lub grafitowe; - błotniki i zderzaki – białe RAL 9010; - kabina, zabudowa – czerwone RAL 3000; - drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium; - boczne ściany zabudowy posiadają taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu; - oznakowanie pojazdów numerami operacyjnymi zgodnie z wykazem dostarczonym przez Zamawiającego; - dodatkowe oklejenie pojazdu (wzór ustalony z Zamawiającym). |  |  |
| 2.9. | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: od - 20ºC do + 40º C. |  |  |
| 2.10. | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz powinien być umieszczony za kabiną pojazdu i skierowany w lewo. |  |  |
| 2.11. | Pojemność zbiornika paliwa min. 130 litrów Zbiornik paliwa zlokalizowany poza obrysem zabudowy i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. |  |  |
| 2.12. | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy, tzw.: „paszczowy” posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa. |  |  |
| 2.13. | Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (klucze do kół, trójkąt, gaśnica, itp.) w tym dwa kliny pod koła zamocowane na tylnym zwisie pojazdu. |  |  |
| 2.14. | Zaczepy do mocowania lin do wyciągania samochodu z przodu i z tyłu, dostosowane do masy własnej pojazdu. |  |  |
| 2.15. | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. Możliwość załączania/wyłączania przystawki z poziomu przedziału autopompy na panelu sterowniczym. |  |  |
| 2.16. | Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. Belka powinna posiadać stały podest w wykonaniu antypoślizgowym umożliwiający bezpieczną obsługę autopompy. |  |  |
| 3. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA ORAZ OSTRZEGAWCZA |  |  |
| 3.1. | Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza pojazdu składa się z - oświetlenia ostrzegawczego; - sygnalizacji dźwiękowej; - akumulatorów oraz alternatora do ich ładowania podczas jazdy; - systemu ładowania pojazdu podczas postoju; - oświetlenia zewnętrznego z przodu, z tyłu oraz po bokach pojazdu; - oświetlenia wewnętrznego; - oświetlenia dalekosiężnego z przodu kabiny – belka z 4 reflektorami halogenowymi min. 9 cali umieszczonymi na belce nierdzewnej pokrytej malowaniem proszkowym w kolorze czarnym; |  |  |
| 3.2. | Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: - belka ostrzegawcza wykonana w technologii LED, zamontowana na dachu kabiny kierowcy wyposażona w pełne moduły LED; - cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego; - lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane min. po jednej na bok pojazdu w przedniej oraz tylnej części; - lampa sygnalizacyjna niebieskia wykonana w technologii LED, zamontowane z tyłu pojazdu; - urządzenie dźwiękowe (min. 4 modulowane tony + „poganiacz Air Horn”); - wzmacniacz o mocy min. 100 W wraz z głośnikiem o mocy 100 W. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. - zestaw żółtych lamp na tylnej ścianie zabudowy do kierowanie ruchem pojazdów wykonanych w technologii LED; - sygnalizacja świetlna i dźwiękowa włączonego biegu wstecznego; - dodatkowy pneumatyczny sygnał dźwiękowy z możliwością sterowania przez kierowcę oraz dowódcę (Air Horn); |  |  |
| 3.3. | Instalacja elektryczna 24 V wyposażona w główny wyłącznik prądu. |  |  |
| 3.4. | Układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230V. System powinien być kompletny, gotowy do ładowania akumulatorów bez użycia zewnętrznych układów prostowniczych. W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. Przewód automatycznie odłącza się w momencie uruchomienia samochodu. Wtyczka do instalacji w komplecie z gniazdem. Długość przewodu min. 4 m. |  |  |
| 3.5. | Oświetlenie zewnętrzne (pola pracy): Pojazd powinien posiadać oświetlenie typu LED pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 15 luksów w odległości 1 m od pojazdu. |  |  |
| 3.6. | Oświetlenie wewnętrzne: Skrytki na sprzęt, przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie wewnętrzne. Oświetlenie wykonane w technologii pasków LED zamocowanych wzdłuż prowadnicy żaluzji. |  |  |
| 4. | ZABUDOWA POŻARNICZA | Uwagi | Zabudowa pożarnicza: |
| 4.1. | Rama pośrednia spawana, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez proces galwanizacji, wyposażona w zintegrowane mocowanie autopompy elastycznie mocowana w przedniej części do ramy głównej. |  |  |
| 4.2. | Zabudowa samonośna wykonana w technologii skręcanej, w całości wykonana z aluminium (szkielet). Zabudowa powinna być zamontowana na ramie pośredniej. |  |  |
| 4.3. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym z blachy ryflowanej, dodatkowo na dachu pojazdu jedna długa skrzynia wykonana z materiałów odpornych na korozję (aluminium), szczelnie zamykana (do przewożenia m. in. łopat, wideł). Konstrukcja dachu zabudowy oświetlona. Skrzynia o wymiarach szer. 70, dł. 180, wys. 40 cm (+/- 5 cm). Dodatkowo na dachu zamontowana: - drabina, zabezpieczona przed otwarciem oraz przed samoistnym przesunięciem, z prowadnicami rolkowymi ułatwiającymi zdjęcie drabiny; - min. 2 węże ssawne fi 110; - skrzynia na mostek przejazdowy. |  |  |
| 4.4. | Aluminiowa drabina wejścia na dach umieszczona na tylnej ścianie zabudowy po prawej stronie (od strony chodnika) umożliwiająca bezpieczne wejście na dach. Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym. Górna część drabinki wyposażona w uchwyty ułatwiająca wchodzenie. |  |  |
| 4.5. | Podesty robocze wzdłuż zabudowy, muszą być wytrzymałe na obciążenie min. 180 kg, wykonane z powierzchnią antypoślizgową w formie blachy ryflowanej. Podesty robocze zabezpieczone przed otwarciem za pomocą żaluzji. Otwieranie/zamykanie podestów wspomagane siłownikami gazowymi. |  |  |
| 4.6. | Boczne skrytki w układzie 3+3 (lewa i prawa strona) zamykane żaluzjami bryzo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków żaluzji. Wymiary skrytek min.: - 2 x 50 cm; - 2 x 60 cm; - 2 x 120 cm; (ze względu na posiadany sprzęt podane szerokości skrytek są minimalnymi szerokościami, dopuszcza się odstępstwo +/- 2 cm); Skrytki umożliwiające przewożenie min.: - węży W 52 – min. 7 szt.; - węży W 75 – min. 12 szt.; - motopompy szlamowej – 1 szt.; - motopompy pływającej – 1 szt.; - pompy zanurzeniowej – 1 szt. - torby medycznej – 1 szt.; - deski ortopedycznej – 1 szt.; - armatury pożarniczej (rozdzielacz, smok ssawny, prądownica – min. 2 szt., - gaśnica – min. 2 szt.; - stożków drogowych, tzw. pachołki – min. 6 szt.; - podręczny sprzęt burzący; - kaseton wężowy (min. 2 x W 75) – min. 1 szt. - piły spalinowej – min. 1 szt.; - agregat prądotwórczy – min. 1 szt. z zapasem paliwa. |  |  |
| 4.7. | Aranżacja skrytek powinna być wykonana w sposób ergonomiczny umożliwiający jego późniejszą modyfikację przez użytkownika końcowego. Zastosowane półki sprzętowe wykonane z aluminium, z możliwością regulacji wysokości półek. |  |  |
| 4.8. | Zabudowa wyposażona w min. dwie szuflady-tace wysuwane przeznaczone do transportu sprzętu i wyposażenia. Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. Zabudowa powinna posiadać dodatkowo mocowanie na motopompę pływającą klasy NIAGARA-2 |  |  |
| 4.9. | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza poprzez kanały technologiczne. |  |  |
| 4.10. | Elementy wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |  |
| 5. | UKŁAD WODNO-PIANOWY |  |  |
| 5.1. | Pojazd wyposażony w układ wodno-pianowy składający się z: - zbiornika środków gaśniczych; - autopompy; - dozownika środka pianotwórczego; - zwijadła szybkiego natarcia; - działko wodno-pianowego (zamontowanego na dachu pojazdu); - systemu zraszania podwozia (przód oraz boki pojazdu); - 2 (dwie) nasady 2 x DN75 typu STORZ z zaworem do napełniania zbiornika z hydrantu z zaworem kulowym; - 4 (cztery) nasady tłocznych 4 x DN 75 typu STORZ skierowanych po dwie na każdą stronę; - wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m zakończony prądownicą; - 1 (jedna) nasada ssawna 1 x DN 110 typu STORZ służąca do geodezyjnego tankowani zbiornika wodnego. | - |  |
| 5.2. | Zbiornik wody Wykonany z materiału kompozytowego lub polipropylenu, usytuowany wzdłuż zabudowy, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien: - posiadać właz rewizyjny; - pojemność min. 5 000 l (+/- 5%); - spełniać nadciśnienie testowe 20 kPa; - konstrukcja zbiornika nie może wychodzić powyżej powierzchni roboczej dachu; - umieszczony być w ramie pośredniej zabudowy; |  |  |
| 5.3. | Autopompa Zlokalizowana z tyłu pojazdu o nominalnej wydajności: min. 2000 l/min Autopompa smarowana olejami i smarami stałymi w celu poprawnego funkcjonowania. Autopompa od spodu zabezpieczona demontowana osłoną chroniącą przed przedostawaniem się dużych zanieczyszczeń oraz od frontu przed dostępem do obszarów niebezpiecznych dla operatora. | Należy podać wartości |  |
| 5.4. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.: - 4 (czterech) nasad tłocznych 4 x DN 75 skierowanych po dwie na każdą stronę; - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia; - działka wodno-pianowego; - zraszaczy; Na wlotach ssawnych i do napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych. Autopompa wyposażona w system zrzutu ciśnienia / odwodnienia bez konieczność ściągania pokrywy nasady. |  |  |
| 5.5. | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do -25oC, działający niezależnie od pracy silnika. System ogrzewania sterowany z kabiny kierowcy. |  |  |
| 5.6. | Samochód musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodną o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Zwijadło wyposażone w silnik elektryczny pozwalające na zwijanie węża w trybie ciągłym lub przerywanym. Awaryjnie wyposażone w zwijanie ręczne przy pomocy korby. |  |  |
| 5.7. | Pojazd musi być wyposażony w system dysz dolnych, (minimum 4 dysze) do podawania wody w czasie jazdy: - min. dwie dysze zamontowane z przodu pojazdu; - min. dwie dysze zamontowane po bokach pojazdu; Sterowanie z kabiny kierowcy. |  |  |
| 5.8. | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - wskaźnik poziomu wody, - miernik prędkości obrotowej autopompy, - START/STOP silnika, - ZAŁĄCZ / WYŁĄCZ przystawkę (bez konieczności jej załączania z poziomu kabiny), - regulacja obrotów autopompy, - sterowanie oświetleniem pola pracy z podziałem na strony, oświetleniem skrytek oświetleniem dachu, falą świetlną, - manowakuometr, - manometr. |  |  |
| 6. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
| 6.1. | Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami halogenowymi lub LED, minimum 3 sekcyjcny. Wysokość min. 5,4 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w dwóch płaszczyznach. Urządzenie powinno mieć funkcję automatycznego składania oraz odporny na zabrudzenia przewodowy panel sterowania. |  |  |
| 6.2. | Zabudowa pojazdu wyposażona w dodatkowe mocowania na sprzęt i wyposażenie zgodnie z specyfikacją zamawiającego w formie stałych uchwytów, stojaków, mocowań zabezpieczających. |  |  |
| 6.3. | Mocowanie stożków ostrzegawczych na tylnej ścianie zabudowy. Minimum 6 stożków ostrzegawczych. |  |  |
| 6.4. | Drabina wysuwana 2 – przęsłowa o długości min 9 m |  |  |
| 6.5. | Kamera cofania: Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową (brzęczyk – sygnał przerywany) włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizacja świetlna służy światło cofania. Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy o natężeniu min. 80 dB. Pojazd wyposażony dodatkowo w kamerę cofania monitorująca strefę martwą (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. Przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski. Obraz z kamery wyświetlany na dodatkowym wyświetlaczu z ekranem o przekątnej min.4”, którego miejsce montażu zostanie uzgodnione podczas inspekcji produkcyjnej. Kamera uruchamiana automatycznie po załączeniu biegu wstecznego. |  |  |
| 7. | Inne |  |  |
| 7.1. | Minimalna gwarancja na zabudowę: 24 miesięcy |  |  |
| 7.2. | Minimalna gwarancja na podwozie: 24 miesiące |  |  |
| 7.3. | W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia kierowców z obsługi i eksploatacji pojazdu. |  |  |
| 7.4. | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: - Świadectwo Dopuszczenia (Certyfikat) lub Opinię Techniczną wydane przez CNBOP-PIB w Józefowie. - Instrukcję obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia. - Dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. - Instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim. |  |  |