Opisy Fontann

- Fontanna w Parku Papieskim

pomiędzy Al. Armii Krajowej i Al. Sikorskiego

UWAGA! Fontanna przewidziana jest do remontu i czasowo może być wyłączona z obsługi. O terminach wyłączenia Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

Fontanna w kształcie strumyka wyłożona kamieniem nieregularnym tworząca efekt „żywego strumyka” poprzez płynącą wodę i elementy roślinne dodatkowo wzbogacone o obrazy wodne wraz z oświetleniem. Oświetlenie obrazów wodnych współdziała z każdym agregatem osobno za pośrednictwem sterowników. Natomiast oświetlenie zamocowane do dna fontanny pracuje niezależnie dając światło jednobarwne. W każdej niecce jest inny efekt wizualny. W pierwszej niecce A (najwyższej) znajduje się dysza typu „płaszczowa” wspomagana dodatkowo dyszami napływowymi wraz z oświetleniem zamontowanym w dnie fontanny. Następnie woda grawitacyjnie spływa dwoma spływami do dwóch większych niecek fontanny B i C. W trakcie spływu woda jest podświetlona. W dwóch najniższych, a zarazem najgłębszych nieckach (B i C) zamontowane są agregaty fontannowe tworzące obrazy wodne za pomocą dysz typu spieniającego, gejzeru, wulkanu i piruetu.

Dane techniczne:

Niecka najwyższa A:

- Dysza płaszczowa FAN JET ML 150, stal nierdzewna – 1 szt.

- Reflektor XL 300 LED koloru białego, podwodny, oświetlający na całej wysokości wytryskujący strumień wodny – 1 szt.

- Pompa monoblokowa żeliwo EBARA – 3D/H 65-125/5,5 kW – 1 szt. w maszynowni

Niecka najgłębsza B:

- Agregat z dyszami typu gejzer – 6 szt. (1 pompa + 3 dysze typu gejzer + 3 LED RGB = łącznie 6 pomp, 18 dysz i 18 LED RGB):

  - Dysza MK 100 – 3 szt. na każdym agregacie,

  - Lampa UL 300 RGB – 3 szt. na każdym agregacie,

  - Kosz filtrujący FK 3000 Professional,

  - Pompa EBARA BEST 4, 1,1 kW,

  - element dekoracyjny – kwiat zamontowany na każdym koszu filtrującym.

- Agregat z dyszami typu wulkan – 3 szt. (1 pompa + 1 dysza typu wulkan + 3 LED RGB = łącznie 3 pompy, 3 dysze i 9 LED RGB):

  - Dysza KC 115,

  - Lampa UL 300 RGB – 3 szt. na każdym agregacie,

  - Kosz filtrujący FK 3000 Professional,

  - Pompa EBARA BEST 4, 1,1 kW,

  - element dekoracyjny – kwiat zamontowany na każdym koszu filtrującym.

- Agregat z dyszą typu piruet – 1 szt. (1 pompa + 1 dysza typu piruet + 3 LED RGB = łącznie 1 pompa, 1 dysza i 3 LED RGB):

  - Dysza rotacyjna MR 110,

  - Lampa UL 300 RGB – 3 szt. na agregacie,

  - Kosz filtrujący FK 3000 Professional,

  - Pompa EBARA BEST 4, 1,1 kW,

  - element dekoracyjny – kwiat zamontowany na koszu filtrującym.

Niecka najgłębsza C:

- Agregat z dyszami typu spienionego – 12 szt. (1 pompa + 1 dysza typu spienionego + 1 LED RGB = łącznie 12 pomp, 12 dysz i 12 LED RGB):

  - Dysza FIZZ JET MZ 100,

  - Lampa UL 600 RGB,

  - Kosz filtrujący FK 3000 Professional,

  - Pompa EBARA BEST 5, 1,5 kW,

Maszynownia:

- Zbiornik filtracyjny 750 mm z dnem kolektorowym z zaworem sześciodrogowym i pompą Victoria Plus wyposażoną w prefiltr Astral Pool.

- Urządzenie kontrolno – pomiarowe wody Astral Pool, pomiar pH, wolny Cl, auto-kalibracja elektrody pH oraz celi wolnego chloru, 4-20 mA wyjście do podłączenia zewnętrznego urządzenia rejestrującego, galwaniczną separację, kurek spustowy.

- Elektroniczna pompa dozująca korektor pH do montażu na ścianie Astral Pool - dozowanie korektora pH 2-5 l/h przy 5-10 barach ciśnienia.

- Elektroniczna pompa dozująca podchloryn sodu do montażu na ścianie Astral Pool - dozowanie korektora pH 2-5 l/h przy 5-10 barach ciśnienia.

- Pompa zatapialna Ebara Optima MS z wyłącznikiem magnetycznym.

- Kosze ssawne ø238 mm – 2 szt.

- Jednostka sterująca BS-ST-DIN-V03

- Szafa główna zasilająco sterująca, szafa transformatorów, szafa falowników z falownikami typu ABB ACS 150.

- Anemometr

Powierzchnia fontanny do mycia:

- Fontanna o długości: 77,50 m

- Szerokości niecek zmienne: od 1,7 do 5,5 m

- Powierzchnia fontanny: 527,2 m2

- Łączna objętość wody w fontannie: 165 m3

- Fontanna na skwerze im. Kazimierza Górskiego

pomiędzy ul. Króla Kazimierza i ul. Słowackiego

UWAGA! Fontanna przewidziana jest do remontu i czasowo może być wyłączona z obsługi. O terminach wyłączenia Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

Fontanna na planie dwóch trójkątów zwróconych do siebie przeciwprostokątnymi. W każdej niecce znajdują się cztery dysze: 1 dysza pieniąca o wysokości strumienia wody do 1,5 m oraz 3 dysze pieniące o wysokości strumienia wody do 1,0 m i kształtem obrazu wodnego przypominające „trójkąt”. Cokół wykonany z bloczków granitowych na placu w kształcie kwadratu z kostki kamiennej.

Dane techniczne:

- Dysza pieniąca typ C110 T – 2 szt.

- Dysza pieniąca typ C90 T – 6 szt.

- Reflektory podwodne typ UWS TS 111 w kolorze białym – 12 szt.

- Pompa EBARA 3M 50-125/2,2

- Pompa EBARA 3M HS 50-125/3

- Pompa TUV

- Kosz ssawny SF 350/185/80/100E

- Kosz ssawny SF 350/350/125E

- Skimmer SK z regulatorem poziomu

- Skimmer SB z przelewem burzowym

- Zestaw filtracyjny FRM400

- Zestaw dozujący Dossi 3

- Szafa sterownicza

Powierzchnia fontanny do mycia:

- Dno 4,50 m2

- Ściany wewnętrzne 6,65 m2

- Elementy zewnętrzne 8,92 m2

- Suma 20,07 m2 x 2 fontanny = 40,14 m2

- Fontanna statyczna – okrągła w Parku Jedności Polonii z Macierzą

pomiędzy Al. Cieplińskiego i ul. Pułaskiego

UWAGA! Fontanna przewidziana jest do remontu i czasowo może być wyłączona z obsługi. O terminach wyłączenia Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

Fontanna na planie koła o średnicy 12 m oraz z obrazem wodnym na planie gwiazdy trójramiennej. Każde z ramion tworzy 14 dysz o zróżnicowanej wysokości strumienia wody od 1 m do 6 m w centralnym punkcie fontanny. Niecka w miejscach najniższych strumieni wodnych wysunięta jest poza jej główny obrys. Fontanna otoczona jest ciągiem ławek tworzącym kompozycyjną całość.

Dane techniczne:

- Pompa TYP TUM 364F nr 025748GG

- Pompa TYP TUM 364F nr 025750GG

- Pompa TYP TUM 364F nr 025752GG

- Pompa BETTAR 14 We o wysokości podnoszenia H=16,5 m o nr 14421/18

- Pompa o wysokości podnoszenia H=22,5 m typ5P2RF-3

- Dysze z zaworami – 43 szt.

- Reflektory podwodne Power LED mono, IP68, stal nierdzewna – 24 szt.

- Filtr piaskowy

- Zawór sześciodrogowy

- Regulator do pomiaru chloru i ph

- Pompa zatapialna

Powierzchnia fontanny do mycia:

- Dno 83,55 m2

- Ściany 16,10 m2

- Czapa 22,4 m2

- Element wewnętrzny 8,65 m2

- Suma 130,70 m2

- Fontanna kaskadowa w Parku Jedności Polonii z Macierzą

pomiędzy Al. Cieplińskiego i ul. Pułaskiego

Fontanna w formie płynącego trzema kaskadami strumienia wody, który jest równocześnie osią alei i fontanny. Woda wypływająca z najwyższego punktu fontanny spływa wąskim korytem do niecki, następnie kolejnym korytem do niecki usytuowanej w poziomie przylegającej alei. Symetrycznie po obu stronach cieków wodnych powstały cztery kwatery z zielenią niską, trawiastą.

Dane techniczne:

- Pompa BADU 90/13Dr nr 16698/5. Jest to pompa obiegowa z filtrem wstępnym o wydajności 12 m3/h, wysokości podnoszenia wody 10 m, mocy 0,55 kW i napięciu 400 V (DN40/40) materiał tworzywo sztuczne,

- Pompa BADU 90/15Dr nr 16885/3. Jest to pompa obiegowa atrakcji z filtrem wstępnym o wydajności 15 m3/h, wysokości podnoszenia wody 11 m, mocy 0,8 kW i napięciu 400 V. (DN40/40) materiał tworzywo sztuczne,

- Dysze główne – 1 szt.

- Tablica sterownicza – Szafa zasilająco – sterująca o mocy 0,01 kW i napięciu 230 V dla urządzeń technologicznych mieszcząca regulator poziomu z czujnikami poziomu, sterowniki wraz z zegarami oraz zabezpieczenia.

- Filtr piaskowy z zaworem sześciodrogowym o średnicy filtra 410 mm a wysokości całkowitej 810 mm. Filtr wykonany z tworzywa sztucznego dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną o prędkości filtracji 25 m/h. Zbiornik filtracyjny wyposażony jest we właz potrzebny do usypania i usunięcia złoża piaskowego, manometr oraz niezbędne króćce.

- Pompa zatapialna Ebara Optima MS z wyłącznikiem magnetycznym, 9 m3

Powierzchnia fontanny do mycia:

- Dno wypływ = 0,84 m2, spływy = 15,07 m2 + 29,55 m2, zbiornik duży = 55,14 m2, zbiornik mały = 3,53 m2 Całość 104,13 m2

- Ściana wypływ = 0,74 m2, spływy = 1,00 m2 + 1,95 m2, zbiornik duży = 16,97 m2, zbiornik mały = 1,89 m2,  Całość 22,55 m2

- Czapy 66,81 m2

- Ściany zewnętrzne 27,50 m2

- Suma 220,99 m2

- Fontanna w Parku Miejskim im. „Solidarności”

przy ul. Dąbrowskiego

Fontanna na planie koła wyniesiona ponad teren ok. 50 cm i wpisana w plac o kształcie kwadratu. Dysza środkowa tzw. dysza gejzer o wysokości podnoszenia wody do 4 m oraz po okręgu ułożone dysze tworzące efekt paraboli o wysokości podnoszenia wody do 1,5 m i długości 1,5 m w ilości 24 szt.

Dane techniczne:

- Pompa TIPO BP-75 nr 655X55649

- Pompa BT 2,2 kW MD 40 152/2,2

- Pompa EBARA 3D/l 50-152/3,0

- Dysza główna G60 T – 1 szt.

- Dysze małe Kometa 10-14T – 24 szt.

- Stacja dozowania podchlorynu składająca się z pompki dozującej typ PKX-MA/A znak E13E05279 o wydajności maksymalnej 2 l/h o mocy 0,04 kW i napięciu 230V – 1 szt.

- Stacja dozowania korektora pH składająca się z pompki dozującej typ PKX-MA/A znak E13E05116 o wydajności maksymalnej 2 l/h o mocy 0,04 kW i napięciu 230V – 1 szt.

- Regulator do pomiaru i regulacji chloru i pH firmy Tebas Cuemodata Eurodos pH/Rx znak 071314 wraz z celami i sondami pomiarowymi o mocy 0,02 kW i napięciu 230V w skład którego wchodzi:

  - Armatura przepływowa z łapaczem zanieczyszczeń i kontrolą przepływu

  - Cela pomiarowa z elektrodą chloru

  - Elektroda pH

- Kosz ssawny SF 350/185/80/100E

- Reflektor podwodny Power LED mono, IP68, stal nierdzewna – 10 szt.

- Skimmer SK 250

- Zestaw filtracyjny FRM 400

- Śluza dozująca DOSSI 3

- Czujnik poziomu wody WSS 20-4

- Szafa sterownicza SZS 3P10R

- Pompa zatapialna Ebara Optima MS z wyłącznikiem magnetycznym, 9 m3

Powierzchnia fontanny do mycia:

- Dno 45,85 m2

- Ściany 13,17 m2

- Czapa 7,99 m2

- Suma 67,01 m2

- Fontanna (staw) w Parku Miejskim im. „Solidarności”

przy ul. Dąbrowskiego od strony ul. Chrzanowskiej

Fontanna – staw zlokalizowana jest w Parku Miejskim od stronu ul. Chrzanowskiej. Obraz wodny i świetlny fontanny zlokalizowane są na murku wewnątrz stawu o powierzchni całkowitej ok 560 m2 i objętości 500 m3 wody. Fontannę tworzy łuk murku z rozmieszczonymi równomiernie dyszami spienionymi podświetlonymi reflektorami LED o barwie białej ciepłej. Nie przewiduje się dozowania chemii z uwagi na nasadzania roślinności w wodzie stawu.

Dane techniczne:

- Filtr biologiczny Encobead EB100 – 3 szt. wraz z zaworem sześciodrogowym ręcznym o średnicy filtra 750 mm a wysokości całkowitej 1130 mm. Filtr o prędkości filtracji 25 m3/h.

- Pompa obiegowa Ebara DWO400 – filtracyjna – 1 szt.  z filtrem wstępnym o wydajności 50 m3/h, wysokości podnoszenia wody 10 m, mocy 3,0 kW,

- Pompy atrakcji Ebara DWO400 – 3 szt. wraz z falownikami o wydajności 36 m3/h, wysokości podnoszenia wody 14 m, mocy 3,0 kW,

- Pompa zatapialna Ebara Optima

- Lampa UV TMA AM3 o mocy 0,48 kW i wydajności 66 m3/h

- Przepływomierz Blue White

- Wentylator kanałowy TD

- Elektrozawór Cepex

- Dysza denna typu 1.4401 – 4 szt.

- Spust denny – 1 szt.

- Zasys boczny/Skimer – 3 szt.

- Dysza szampan 1” – typ 55-10E – (3 zespoły x 3 dysze = 9 szt.)

- Lampa fontannowa LED typu PX373 PX Aqua 6 SH 12-24

- Rozdzielnica i automatyka fontanny ze sterownikami PLC

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Instrukcja obsługi stacji technologii fontannowej

- Fontanna przy Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego

przy ul. Dąbrowskiego

Fontanna z niecką w kształcie kwadratu z wpisanym kołem znajduje się na osi budynku Uniwersytetu. Wewnątrz centralnie umieszczono fontannę składającą się z dwóch mis o średnicy 200 i 120 cm oraz z dziesięcioma dyszami umieszczonymi w górnej misie i kierującymi wodę do góry na wysokość do 3 m od terenu. Woda spływa z misy górnej poprzez misę dolną do niecki fontanny. Całość fontanny wykonana jest ze złocistego marmuru z wnętrzem niecki wyłożonym zielonym granitem dodającym niezwykłego kolorytu znajdującej się wewnątrz wodzie.

Dane techniczne:

- Pompa nr 806452NTL-A11 (EBARA)

- Pompa Speck BADU 40/25 G nr 13270/2

- Reflektory mosiężne z żarówką halogenową 12V/100W/300 – 8 szt.

- Dekle proste i z koszami ze stali kwasoodpornej otworowanej ø 15 cm – 6 szt. i ø 20 cm – 2 szt.

- Dysze SPRINGFIT Gejzer 20 T – 10 szt.

- Ręczna stacja uzdatniania wody

- Pompa zatapialna Ebara Optima MS z wyłącznikiem magnetycznym, 9 m3

Powierzchnia fontanny do mycia:

- Dno 31,36 m2

- Ściana 6,56 m2

- Elementy przestrzenne 9,79 m2

- Czapa 10,53

- Suma 58,24 m2

- Fontanna na Placu Wolności

UWAGA! Fontanna jest wyłączona z eksploatacji. W przypadku uzyskania środków finansowych zostanie wyremontowana i uruchomiona O terminie uruchomienia Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

Fontanna o nieregularnym kształcie

Dane techniczne:

- Pompa o wydajności 3600 l/min i wysokości podnoszenia strumienia wody min 10 m.

- Dysza kaskada 90

- Reflektory halogenowe 300 W 12 V zmienno kolorowe – 4 szt.

- Zasilacz no: DE – 105 – 12 W

Powierzchnia fontanny do mycia:

- Dno ok. 87,00 m2

- Ściany 30,22 m2

- Suma 117,22 m2

- Fontanna przy ul. Raginisa

UWAGA! Fontanna jest wyłączona z eksploatacji. W przypadku uzyskania środków finansowych zostanie wyremontowana i uruchomiona O terminie uruchomienia Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

Kaskada wodna to dwa zbiorniki o nieregularnym kształcie połączone ciągiem stopni wodnych po których spływa woda.

Dane techniczne:

- Pompa zatapialna do wody brudnej o wydajności 300 l/min i wysokości podnoszenia strumienia wody max 12 m.

- Zegar sterujący PCZ-522,2

- Sterownik LC-108

- Naświetlacze MH LED 50W ZB

Powierzchnia fontanny do mycia:

– ok. 60,00 m2

- Fontanna pływająca na stawie w Parku im. Szafera na Słocinie

przy ul. Paderewskiego

Na stawie w parku im Szafera na Słocinie zastosowano fontannę pływającą, oświetloną reflektorami LED wykonanymi ze stali nierdzewnej na podstawce i wyposażonymi w profesjonalną optykę skupiającą światło. Zadaniem fontanny jest napowietrzenie istniejącego stawu.

Dane techniczne:

- Agregat pływający o wydajności 12 000 l/min i wysokości podnoszenia strumienia wody max 8 m

- Reflektory Power Led QL-21 6W wykonane ze stali nierdzewnej na podstawce

- Fontanna na Placu Dworcowym przy ul. Artura Grottgera

Fontanna na planie prostokąta o wymiarach 3,25 x 4,25 m

Na wierzchu ścian fontanny znajdują się płyty betonowe o wymiarach 30x5 cm

Fontanna wykończona folią basenową

Dane techniczne:

- Pompa VICTORIA PLUS SILENT (65557)

- Reflektory podwodne

- Filtr piaskowy ASTER D.500 (19781)

- Zawór sześciodrogowy

- Pompy dozujące Ph i RX Control Optima

- Zbiornik przelewowy/wyrównawczy

- Skimmer slim 450 (3460)

- Szafa sterująca Control Box (74992)

- Kontroler oświetlenia DMX (74099)

Powierzchnia fontanny do mycia: ok 12-15 m2

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA fontanny na placu Dworcowym

- Fontanna na terenie ogrodu kieszonkowego

w rejonie ulic Rejtana i Kopisto

Fontanna składa się z dwóch wodotrysków przelewowych wyposażonych w pompy solarne (2 szt. – jedna pompa na każdy wodotrysk).

Wymiary wodotrysków:

I – długość 870 cm, szerokość 230 cm, wysokość 75/165 cm

II – długość 760 cm, szerokość 120 cm, wysokość 80/115 cm

Dane techniczne:

- Pompa Aqua Max Eco Premium 12 000 l/h 12V firmy Oase – 2 szt.

- Zestaw solarny z magazynem energii do dwóch pomp o mocy w sumie 150 W na 12V

- Zegar sterujący PCZ-531 LED

- Hydrant mrozoodporny model 8002 firmy Jafar

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku INSTRUKCJA OBSŁUGI fontanny przy ul. Rejtana