DOKUMENT UZUPEŁNIAJĄCY DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

dla zadania pn.

„Dostosowanie Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”

Zamawiający:
Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu
ul. Krakowska 24
45-075 Opole

Lokalizacja inwestycji:
Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu
ul. Krakowska 24, 45-075 Opole

Formuła realizacji: „zaprojektuj i wybuduj”

1. Cel i status Dokumentu uzupełniającego

- Niniejszy Dokument uzupełniający stanowi integralną część opisu przedmiotu zamówienia dla zadania pn. „Dostosowanie Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”.

- Dokument uzupełnia i doprecyzowuje Program Funkcjonalno-Użytkowy z dnia 27 listopada 2025 r., w szczególności w zakresie:
a) zakresu rzeczowego zamówienia;
b) wymaganych rezultatów funkcjonalnych;
c) zakresu prac objętych bieżącą realizacją;
d) sposobu interpretacji wskazanych w PFU parametrów i ilości;
e) rozstrzygnięcia rozbieżności pomiędzy PFU a wymaganym zakresem rzeczowym zadania.

- Celem niniejszego Dokumentu jest zapewnienie, aby zakres zaprojektowany i wykonany przez Wykonawcę odpowiadał w całości zatwierdzonemu zakresowi rzeczowemu i celom zadania, dla którego Zamawiający uzyskał dofinansowanie. Niniejszy Dokument został opracowany przez Zamawiającego z uwzględnieniem obowiązującej dokumentacji dotyczącej dofinansowania i służy doprecyzowaniu sposobu wykonania zakresu objętego zamówieniem. Dokumentacja dotycząca dofinansowania, w tym umowa o dofinansowanie, jej załączniki 
i zmiany, nie stanowi dokumentacji postępowania i nie jest dokumentem wiążącym Wykonawcę. Wykonawca jest związany wymaganiami wynikającymi z dokumentów zamówienia udostępnionych w postępowaniu. Niniejszy Dokument nie może być interpretowany jako rozszerzenie zakresu zadania poza zakres objęty zamówieniem.

- Program Funkcjonalno-Użytkowy pozostaje wiążącym dokumentem technicznym w zakresie, w jakim jego postanowienia nie są sprzeczne z niniejszym Dokumentem uzupełniającym.

- W przypadku rozbieżności, różnicy, niezgodności albo możliwości odmiennej interpretacji pomiędzy niniejszym Dokumentem uzupełniającym a PFU, w zakresie rzeczowym, funkcjonalnym, rezultatów oraz wyraźnie wskazanych minimalnych parametrów pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Dokumentu uzupełniającego.

- Powyższa zasada dotyczy w szczególności:
a) zakresu rzeczowego;
b) wymaganej funkcjonalności;
c) minimalnych ilości i parametrów wskazanych wprost w niniejszym Dokumencie;
d) lokalizacji i przeznaczenia wykonywanych elementów;
e) rezultatu, jaki ma zostać osiągnięty po zakończeniu realizacji.

- W sprawach technicznych nieuregulowanych niniejszym Dokumentem zastosowanie mają wymagania PFU.

- Niniejszego Dokumentu nie należy interpretować jako ograniczenia obowiązku Wykonawcy wykonania robót pomocniczych, towarzyszących, instalacyjnych, wykończeniowych, pomiarowych i odbiorowych, które są technicznie niezbędne do wykonania zakresu określonego poniżej.

PFU samo wskazuje, że jego wymagania mają stanowić minimalny standard wykonania, a zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj.

2. Cel funkcjonalny inwestycji

- Podstawowym celem inwestycji jest kompleksowe zwiększenie dostępności obiektu Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu dla osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację działań infrastrukturalnych eliminujących bariery architektoniczne i komunikacyjne.

- Rozwiązania należy zaprojektować i wykonać w sposób umożliwiający osobom:
a) o ograniczonej mobilności;
b) poruszającym się na wózkach;
c) z niepełnosprawnością wzroku;
d) posiadającym inne szczególne potrzeby

możliwie samodzielne, bezpieczne i komfortowe korzystanie z przestrzeni Filharmonii.

- Wymagany rezultat obejmuje w szczególności:
a) usunięcie kluczowych barier architektonicznych;
b) zapewnienie dostępu do kondygnacji objętych działaniem platformy schodowej;
c) stworzenie spójnego systemu nawigacji dla osób z niepełnosprawnością wzroku;
d) zapewnienie dostępnego pomieszczenia sanitarnego;
e) zwiększenie samodzielności i bezpieczeństwa użytkowników;
f) umożliwienie pełniejszego korzystania z działalności kulturalnej, edukacyjnej i społecznej prowadzonej w obiekcie.

Zatwierdzony zakres zadania wskazuje wprost na trzy elementy pozostające do wykonania: modernizację toalety dostępnej, ścieżki dotykowe oraz dostawę i montaż platformy schodowej. Jednocześnie wymaganym efektem jest m.in. samodzielne poruszanie się osób z niepełnosprawnością wzroku i równy dostęp osób o ograniczonej mobilności do kondygnacji budynku.

3. Zakres rzeczowy objęty zamówieniem

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać trzy podstawowe zakresy funkcjonalne.

3.1. Modernizacja toalety dostępnej

- Wykonawca zaprojektuje i wykona modernizację toalety przeznaczonej do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami.

- Zakres obejmuje w szczególności:
a) przebudowę istniejącego układu funkcjonalnego;
b) powiększenie przestrzeni manewrowej;
c) dostosowanie wejścia;
d) wykonanie pola manewrowego o wymiarach zapewniających możliwość korzystania z pomieszczenia przez osobę poruszającą się na wózku, przy czym należy przyjąć minimum 150 × 150 cm;
e) odpowiednie dostosowanie drzwi i przejść;
f) przebudowę lub dostosowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej;
g) przebudowę lub dostosowanie instalacji elektrycznej;
h) zapewnienie właściwej wentylacji;
i) wykonanie odpowiedniej hydroizolacji;
j) wykonanie powierzchni antypoślizgowych;
k) montaż miski ustępowej dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
l) montaż umywalki;
m) montaż właściwej armatury;
n) montaż uchwytów wspomagających;
o) montaż lustra umożliwiającego korzystanie przez osoby o różnym wzroście i osoby poruszające się na wózkach;
p) wykonanie systemu alarmowego umożliwiającego wezwanie pomocy;
q) wykonanie oznakowania dostępności, w tym piktogramu i oznaczenia dotykowego;
r) wykonanie wszystkich robót wykończeniowych;
s) wykonanie prób, regulacji i pomiarów;
t) sprzątanie i przygotowanie pomieszczenia do użytkowania.

- W odniesieniu do szczegółowych rozwiązań technicznych zastosowanie mają wymagania PFU, o ile nie prowadzą do ograniczenia funkcjonalności określonej w niniejszym Dokumencie.

PFU dla toalety przewiduje m.in. pole 150 × 150 cm, miskę podwieszaną, uchwyty, umywalkę, lustro uchylne, alarm, instalację wod.-kan., elektryczną i wentylację.

Doprecyzowanie względem PFU

Zasadnicza różnica ma charakter nie tyle rzeczowy, ile funkcjonalny.

PFU przedstawia szczegółowy katalog robót i ilości. Natomiast wiążącym rezultatem jest uzyskanie w pełni funkcjonalnej toalety dostępnej, zapewniającej osobie z niepełnosprawnością możliwość korzystania z pomieszczenia w sposób bezpieczny, komfortowy i możliwie samodzielny.

Jeżeli więc dla uzyskania tego rezultatu rozwiązanie projektowe będzie wymagało wykonania robót towarzyszących niewymienionych w poszczególnych pozycjach PFU, należy je przewidzieć w dokumentacji i wykonać.

3.2. Ścieżki dotykowe i system informacji dostępnej

- Przedmiotem tego zakresu nie jest wyłącznie dostarczenie określonej ilości elementów dotykowych.

- Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać spójny system nawigacji i informacji dostępnej, umożliwiający osobom z niepełnosprawnością wzroku samodzielną i czytelną orientację w kluczowych przestrzeniach obiektu.

- System obejmuje w szczególności:

A. Elementy prowadzące i ostrzegawcze

a) prefabrykowane elementy prowadzące – co najmniej 50 mb;

b) prefabrykowane elementy ostrzegawcze – w ilości wynikającej z prawidłowo zaprojektowanego systemu, nie mniej niż 30 mb. przy czym łączny zakres pasów ostrzegawczych przy drzwiach i schodach określony w PFU wynosi około 50 mb. Dla uniknięcia wątpliwości: wskazane 30 mb prefabrykowanych elementów ostrzegawczych stanowi zakres odrębny od pasów ostrzegawczych przy drzwiach i schodach określonych w PFU w łącznym wymiarze około 50 mb, chyba że zatwierdzona dokumentacja projektowa wykaże ich funkcjonalne pokrywanie się, a Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie.

c) rozmieszczenie elementów w miejscach kluczowych dla orientacji w przestrzeni.

PFU określa 50 mb elementów prowadzących oraz 30 mb prefabrykowanych elementów ostrzegawczych, a dodatkowo pasy ostrzegawcze przy wejściach i schodach.

System ścieżek dotykowych i informacji dostępnej należy zaprojektować i wykonać na 2 kondygnacjach objętych tym zakresem w PFU, z zapewnieniem połączenia kluczowych punktów funkcjonalnych i komunikacyjnych wskazanych w dokumentacji projektowej.

B. Schody i ciągi komunikacyjne

Należy wykonać:

a) oznakowanie kontrastowe pierwszego i ostatniego stopnia schodów – 20 szt.;

b) fakturowe oznakowanie ostrzegawcze przy schodach;

c) tablice informacyjne z numeracją kondygnacji i informacją dostępną dotykowo;

d) uzupełnienie poręczy o oznakowanie pozwalające osobom z niepełnosprawnością wzroku rozpoznać poziom lub kierunek komunikacji;

e) oznakowanie kierunkowe niezbędne do orientacji w budynku.

C. Plany tyflograficzne

Należy wykonać i zamontować minimum:

3 tablice tyflograficzne – plany dotykowe budynku.

D. Wejścia oraz powierzchnie przeszklone

W zakresie wynikającym z systemu dostępności należy wykonać:

a) kontrastowe oznaczenie powierzchni szklanych;

b) oznaczenia drzwi;

c) pasy ostrzegawcze;

d) oznaczenie urządzeń przywoławczych;

e) rozwiązania ograniczające występujące na trasach komunikacyjnych różnice poziomów lub progi, jeżeli są konieczne dla osiągnięcia wymaganej dostępności.

E. Informacja wewnętrzna

Należy zastosować – w zakresie wymaganym dla stworzenia kompletnego systemu:

a) piktogramy;

b) oznaczenia Braille'a;

c) oznaczenia kierunkowe;

d) tablice identyfikujące podstawowe przestrzenie dostępne dla publiczności;

e) odpowiedni kontrast kolorystyczny.

Doprecyzowanie względem PFU

PFU rozpisuje ten zakres znacznie szerzej niż ogólny opis zadania i wymienia m.in. rampy progowe, maty, tablice, oznaczenia szyb, Braille'a, nawierzchnie kontrastowe oraz rozwiązania antypoślizgowe.

Nie należy tych elementów traktować jako odrębnego od ścieżek dotykowych zakresu inwestycji.

Są one elementami jednego systemu poprawy orientacji i dostępności komunikacyjnej.

Wykonawca ma obowiązek wykonać elementy określone w PFU w zakresie:

- wskazanym ilościowo jako wymagany,

- wynikającym z dokumentacji projektowej,

- oraz koniecznym do uzyskania spójnego systemu nawigacji.

Nie dopuszcza się rozwiązania polegającego wyłącznie na ułożeniu 50 mb elementów prowadzących, jeżeli nie tworzą one funkcjonalnego systemu pozwalającego osobie z niepełnosprawnością wzroku poruszać się pomiędzy kluczowymi przestrzeniami.

3.3. Platforma schodowa dla osób z niepełnosprawnościami

- Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować, dostarczyć, zamontować i uruchomić platformę schodową przeznaczoną dla osób poruszających się na wózkach oraz innych osób o ograniczonej mobilności.

- Wymaganym rezultatem funkcjonalnym jest umożliwienie osobom poruszającym się na wózkach pokonywania różnic poziomów i uzyskania dostępu do wszystkich kondygnacji objętych przebiegiem projektowanej platformy.

- W ramach realizacji należy uwzględnić w szczególności:
a) demontaż i zagospodarowanie istniejącej platformy kolidującej z rozwiązaniem projektowanym;
b) wykonanie niezbędnej inwentaryzacji;
c) opracowanie wymaganej dokumentacji;
d) dostawę urządzenia;
e) wykonanie konstrukcji wsporczej lub mocującej;
f) wykonanie toru jazdy;
g) wykonanie robót budowlanych towarzyszących;
h) wykonanie niezbędnego zasilania;
i) wykonanie pomiarów elektrycznych;
j) uruchomienie i regulację;
k) wymagane badania i próby;
l) przeprowadzenie wymaganej procedury dopuszczenia urządzenia do eksploatacji;
m) organizację badania odbiorczego przez Urząd Dozoru Technicznego oraz uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji UDT zezwalającej na eksploatację platformy schodowej;
n) przekazanie dokumentacji urządzenia oraz instrukcji użytkowania;
o) przeszkolenie wskazanych osób z obsługi urządzenia.

- Podstawowe wymagania funkcjonalno-techniczne:

| Parametr | Wymaganie |
| --- | --- |
| Rodzaj toru | krzywoliniowy |
| Miejsce montażu | wewnątrz budynku |
| Długość toru | ok. 20 m, z dostosowaniem do rzeczywistych warunków |
| Liczba kondygnacji obsługiwanych | 3 |
| Liczba przystanków | 5 |
| Przystanki pośrednie | 3 |
| Składanie/rozkładanie | Automatyczne |
| Sposób obsługi Udźwig | umożliwiający samodzielne korzystanie przez uprawnionego użytkownika nie mniej niż 225 kg |
| System przeciwzgnieceniowy | wymagany |
| Podest antypoślizgowy | wymagany |
| Zabezpieczenie przed zjechaniem | wymagane |
| Awaryjny STOP | wymagany |
| Sterowanie/przywołanie | z poszczególnych przystanków |
| Montaż | rozwiązanie dostosowane do konstrukcji istniejącego obiektu |

PFU wskazuje tor ok. 20 metrów, 5 przystanków, automatyczne składanie, system przeciwzgnieceniowy i montaż toru na słupkach samonośnych.

Pozostałe minimalne parametry techniczne platformy określone w PFU pozostają wiążące, o ile niniejszy Dokument uzupełniający wyraźnie ich nie zmienia lub nie dopuszcza ich dostosowania na podstawie inwentaryzacji.

- Wymagane rozwiązanie musi być dostosowane przede wszystkim do osoby poruszającej się na wózku.

- Ostateczne parametry geometryczne toru, liczba i kąty zakrętów oraz wymiary podestu Wykonawca ustali na podstawie inwentaryzacji, pod warunkiem zachowania wymaganej funkcjonalności oraz liczby obsługiwanych poziomów i przystanków.

4. Zestawienie rozbieżności i sposób ich interpretacji

| Zagadnienie | PFU | Wiążące doprecyzowanie |
| --- | --- | --- |
| Zakres podstawowy | PFU szczegółowo opisuje wiele pojedynczych robót i elementów | Przedmiot zamówienia tworzą 3 zakresy: toaleta dostępna, system ścieżek dotykowych/informacji, platforma |
| Ścieżki dotykowe | Oprócz ścieżek PFU wymienia liczne elementy oznakowania, rampy, maty, Braille'a itd. | Elementy te stanowią części jednego systemu dostępności i należy je wykonać zgodnie z wymaganiami niniejszego Dokumentu i PFU |
| Cel systemu dotykowego | PFU podaje elementy i ilości | Nadrzędnym rezultatem jest możliwość samodzielnej i czytelnej nawigacji osoby z niepełnosprawnością wzroku |
| Platforma | Szczegółowe parametry urządzenia | Nadrzędnym wymaganiem jest pokonanie barier pionowych i dostęp do wszystkich kondygnacji obsługiwanych projektowanym urządzeniem |
| Platforma – zakres | 3 kondygnacje / 5 przystanków | Parametry te są wiążące jako minimalny zakres funkcjonalny |
| Toaleta | Szczegółowy przedmiar robót | Nadrzędnym wymaganiem jest pełna funkcjonalność toalety dostępnej; PFU określa minimalny techniczny zakres realizacji |
| Zakres istniejący | PFU opisuje stan istniejący, w tym istniejącą platformę i toaletę na parterze | Nie należy ponownie wykonywać elementów wcześniej zrealizowanych, poza pracami koniecznymi dla wykonania obecnego zamówienia |
| Ilości | PFU zawiera wartości dokładne i orientacyjne | Minimalne ilości wskazane w niniejszym Dokumencie są wiążące; wielkości geometryczne zależne od istniejącego obiektu wymagają sprawdzenia przez Wykonawcę |

6. Zasada projektowania i odpowiedzialności Wykonawcy

- Wykonawca przed sporządzeniem dokumentacji dokona wymaganych pomiarów i inwentaryzacji.

- Dokumentacja projektowa musi obejmować wszystkie rozwiązania niezbędne do osiągnięcia funkcjonalności określonych w niniejszym Dokumencie.

- Wykonawca nie może ograniczyć zakresu projektowanego rozwiązania wyłącznie do ilości wskazanych w PFU, jeżeli rzeczywiste uwarunkowania obiektu wymagają wykonania większego zakresu dla osiągnięcia rezultatu określonego dokumentami zamówienia.

- Jednocześnie Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonywania niezwiązanych z opisanym zadaniem nowych elementów infrastruktury dostępności niewynikających z niniejszego Dokumentu, PFU lub technicznej konieczności realizacji objętych nimi rozwiązań.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnić wzajemną kompatybilność i funkcjonalność wszystkich wykonanych elementów.

Roboty niewymagające uzyskania pozwolenia na budowę ani innej decyzji administracyjnej warunkującej ich rozpoczęcie mogą być rozpoczynane sukcesywnie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego odpowiedniej części dokumentacji projektowej i wymaganych rozwiązań materiałowych, bez konieczności oczekiwania na zatwierdzenie kompletnej dokumentacji dla wszystkich trzech zakresów funkcjonalnych. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zachowania spójności całej dokumentacji i wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w umowie.

7. Wymagania odbiorowe

Odbiór przedmiotu zamówienia będzie obejmował nie tylko sprawdzenie ilości wykonanych robót, ale również ocenę osiągnięcia wymaganych funkcjonalności.

Warunkiem odbioru jest w szczególności:

- uzyskanie funkcjonalnej toalety dostępnej;

- wykonanie kompletnego systemu ścieżek dotykowych i informacji dostępnej;

- umożliwienie osobie z niepełnosprawnością wzroku orientacji w kluczowych ciągach komunikacyjnych;

- uruchomienie platformy schodowej i zapewnienie jej działania na wszystkich wymaganych przystankach;

- ; uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającej na eksploatację platformy schodowej oraz innych wymaganych prawem odbiorów i dopuszczeń;

- przekazanie dokumentacji powykonawczej;

- przekazanie wymaganych deklaracji, certyfikatów, instrukcji i protokołów badań;

- przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzeń wymagających instruktażu.

8. Hierarchia dokumentów

Dla potrzeb przygotowania oferty, projektowania oraz realizacji robót przyjmuje się następującą hierarchię interpretacyjną dokumentów:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz Projektowane Postanowienia Umowy – w zakresie zasad i warunków realizacji zamówienia, w szczególności terminów, obowiązków stron, procedur zatwierdzania, odbiorów, odpowiedzialności i rozliczeń;

2. Dokument uzupełniający do PFU – w zakresie zakresu rzeczowego, funkcjonalnego, rezultatów 
i wyraźnie wskazanych minimalnych parametrów;

3. Program Funkcjonalno-Użytkowy – w zakresie szczegółowych wymagań technicznych, jakościowych i wykonawczych niesprzecznych z Dokumentem uzupełniającym;

4. dokumentacja opracowana przez Wykonawcę i zatwierdzona zgodnie z warunkami zamówienia.

W przypadku rozbieżności pomiędzy Dokumentem uzupełniającym a PFU Wykonawca zobowiązany jest zastosować postanowienie Dokumentu uzupełniającego. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami zamówienia dotyczących różnych obszarów regulacji Wykonawca jest zobowiązany zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie przed przyjęciem rozwiązania projektowego lub wykonawczego.

Dokumentacja dotycząca dofinansowania pozostaje dokumentacją wewnętrzną Zamawiającego. Wszelkie wymagania z niej wynikające, które mają wpływ na zakres lub sposób wykonania zamówienia, Zamawiający określa w dokumentach zamówienia udostępnionych Wykonawcom.

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca jest zobowiązany zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie przed przyjęciem rozwiązania projektowego.