Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie

| L.p. | Wymagane minimalne parametry techniczno-użytkowe | Podać zastosowane rozwiązania lub/i parametry techniczne lub/i potwierdzić spełnienie warunków* |
| --- | --- | --- |
|  | Podwozie z kabiną |  |
|  | Samochód - fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w roku dostarczenia. Podać producenta i typ nadwozia |  |
|  | Pojazd musi posiadać: - ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania(Dz. U. z dnia 2007 r. Nr 143, poz.1002 z poźn. zm.) Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych |  |
|  | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r. poz. 3) ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 marca 2021 r oraz logotypami instytucji finansujących (logotypy oraz informacje dotyczące cech identyfikacyjnych zostaną podane przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia) |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekraczać 3500kg. Wymiary zewnętrzne pojazdu kompletnego Długość nie większa niż 6700 mm Wysokość nie większa niż 2650 mm Szerokość nie większa niż 2500 mm ( z lusterkami ) rozstaw osi minimum 3600 mm |  |
|  | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno -ostrzegawcze akustyczne i świetlne - belka świetlna z napisem „ STRAŻ " montowana na dachu Dostosowana do szerokości dachu kabiny - lampa sygnalizacyjna niebieska błyskowa z tyłu pojazdu, - dwie lampy błyskowe niebieskie zamontowane w zderzaku przednim - 4 lampy błyskowe niebieskie po bokach zabudowy, lampy wykonane w technologii LED Zestaw dodatkowych sygnałów niskotonowych typu Rumbler |  |
|  | Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbo-doładowaniem. Silnik o mocy maksymalnej, minimum 115 kW i maksymalnym momencie obrotowym, minimum 380 Nm, spełniający normę emisji spalin EURO 6 |  |
|  | Napęd 4x2 na oś tylną wyposażoną w koła bliźniacze i w blokadę mechaniczną mechanizmu różnicowego tylnego mostu |  |
|  | Pojazd wyposażony w ogumienie całoroczne dostosowane do różnych warunków panujących na drodze |  |
|  | Zawieszenie tylnej osi resor piórowy i dodatkowo wzmocnione miechami pneumatycznymi z możliwością regulacji ciśnienia w układzie miechów |  |
|  | Układ hamulcowy wyposażony w ABS, układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy ESP, hamulce tarczowe na obu osiach |  |
|  | Samochód przystosowany do przewozu min.6 osób, wyposażony w 4 drzwi: - drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu - układ foteli w kabinie 1+1+4 - podłoga przedziału załogi i ładunkowego wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową, trwałą, łatwo zmywalną. -oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego - dodatkowe gniazdo zapaliczki w kabinie kierowcy - wskaźnik temperatury zewnętrznej - boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, składane ręcznie - światła przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów - fotel kierowcy oraz pasażera z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia oraz podłokietnikiem - fotele wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa - siedzenia muszą być pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym, - radio samochodowe z pilotem sterującym umieszczonym w zasięgu kierowcy - system multimedialny z ekranem dotykowym o przekątnej min. 10” i możliwością bezprzewodowego podłączenia aplikacji Android Auto lub AppleCar - poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera - elektrycznie regulowane szyby przednie w kabinie kierowcy - układ kierowniczy ze wspomaganiem - miejsce dowódcy wyposażone w lampkę ułatwiającą czytanie mapy - kabina wyposażona w ogrzewanie i w klimatyzację - wszystkie drzwi kabiny wyposażone w centralny zamek sterowany z przycisku w kluczyku. - samochód wyposażony w kamerę cofania z monitorem w zasięgu wzroku kierowcy - w kabinie przygotowana instalacja elektryczna i półka do zamontowania ładowarek dla radiostacji i latarek - kabina wyposażona w niezależny od pracy silnika układ ogrzewania przestrzeni załogi Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, - główny wyłącznik oświetlenia skrytek, - sygnał pneumatyczny Statusy poszczególnych urządzeń oraz sterowanie oświetleniem zabudowy i urządzeniami tam zamontowanymi ma się odbywać przez monitor dotykowy zamontowany w miejscu wstecznego lusterka samochodu |  |
|  | W kabinie zainstalowany radiotelefon o parametrach nie niższych niż: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA ,min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków |  |
|  | Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy |  |
|  | Kolorystyka - błotniki i zderzaki - białe; - kabina, zabudowa - RAL 3000 lub zbliżony Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi w kolorze białym wg wymagań zamawiającego. |  |
|  | Pojazd wyposażony w hak typu kulowego z tyłu pojazdu do holowania przyczepy oraz znormalizowane gniazdo elektryczne do przyczepy |  |
|  | Zabudowa samonośna wykonana z materiałów odpornych na korozję - aluminium. Pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej anodowanej. Wymiary zewnętrzne zabudowy: - wysokość i szerokość równa wysokości i szerokości kabiny pasażerskiej |  |
|  | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół nadwozia sprzętowego zapewniające oświetlenie min. 5 luksów w odległości 1 m w warunkach słabej widoczności, oraz oświetlenie powierzchni platformy dachowej w technologii LED |  |
|  | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym z mocowaniami na sprzęt |  |
|  | Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona drabinka umożliwiająca wejście na dach pojazdu z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym |  |
|  | Na dachu pojazdu zamontowana skrzynia na drobny sprzęt typu: szpadle, łopaty o wymiarach min 160 cm x50 cm x 40 cm |  |
|  | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi wykonane z aluminium anodowanego. Układ skrytek 2+2+1, szerokość żaluzji bocznych minimum 1180 mm, tylnej minimum 800 mm. Zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków |  |
|  | Poniżej linii podłogi, po obu stronach zabudowy skrytki o nośności min 80 kg zamykane na klucz |  |
|  | Skrytki na sprzęt muszą być wyposażone w oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki |  |
|  | Schowki wyposażone w regały, półki, palety wysuwne lub obrotowe: na urządzenie ratownicze, agregat prądotwórczy, sprzęt ratowniczy, w zależności od potrzeb i możliwości zamontowania danego sprzętu |  |
|  | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej, posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem |  |
|  | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze |  |
|  | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach |  |
|  | Półka stała zamontowana w przedniej części przedziału sprzętowego nad wysuwanymi szufladami |  |
|  | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, szczególnie tych w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem. |  |
|  | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym |  |
|  | Pojazd wyposażony w system ładowania akumulatora z gniazdem samo wypinającym, kontrolką sygnalizującą ładowanie na desce rozdzielczej i blokadą rozruchu silnika w trakcje ładowania akumulatora. |  |
|  | Instalacja elektryczna dodatkowego osprzętu wyposażona w wyłącznik głównego zasilania |  |
|  | Maszt pneumatyczno-elektryczny LED o mocy min. 250W i strumieniu świetlnym min.30000lm zasilany z instalacji elektrycznej samochodu, sterowany z poziomu podłoża, zasilany sprężarką z układu elektrycznego. Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora minimum 2 m, stopień ochrony reflektorów minimum IP 55 . Parametry potwierdzić sprawozdaniem z badań |  |
|  | Wyciągarka elektryczna o sile uciągu minimum 6200 kg i mocy silnika minimum 7,5 KM z orurowaniem wzmacniającym przedni zderzak Parametry potwierdzić sprawozdaniem z badań |  |
|  | Fala świetlna wykonana w technologii LED służąca do sterowania ruchem zamontowana nad tylną żaluzją. Panel sterowania umiejscowiony w ergonomicznym miejscu w uzgodnieniu z Zamawiającym |  |
|  | Cena pojazdu musi uwzględniać montaż sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego podczas realizacji zamówienia oraz koszty przeszkolenia min 6 przedstawicieli Użytkownika |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie: - Radio nasobne 6 sztuk o parametrach nie mniejszych niż: - 6 programowalnych przycisków (3 z boku, 3 z przodu radiotelefonu) - wymiary: 132 x 56 x 35 mm - Waga: 316 g - Transmisja przerwa kodowanie: Tak - Wzmocniona redukcja szumów (SINC+): Tak - Tryb wyciszenia: Tak - Poziomowanie dźwięku odbioru: Tak - Tekst na mowę: Tak - Transmit inhibit: Tak - Response inhibit: Tak - MDC i 5-ton: Tak - Cyfrowy patch telefoniczny: Tak - Blokada/wyłączenie radia: Tak - Autoryzowany wyłącznik radiowy/zdalny monitor: Tak - Aplikacje osób trzecich: Tak - Modele iskrobezpieczne (UL/TIA4950): Tak - Podstawowa ochrona prywatności: Tak - Zwiększona ochrona prywatności: Tak - Analogue conventional: Tak - Digital conventional: Tak - IP Site Connect: Tak - Latarki kątowe 6 sztuk o parametrach nie mniejszych niż: - Klasa wodoszczelności IP66 - Wytrzymałość na upadek z wysokości 2 m - 175 lumenów - czas pracy 8 h - Agregat prądotwórczy jednofazowy inwentorowy o parametrach: - Moc nominalna 3 kw, - Gniazda: 2x230V 16A, 1xUSB, gniazdo i przewody do ładowania akumulatora 12V 8.3A, - Hałas Lwa: 96dB(A), - Waga nie przekraczająca 29 kg, - Motopompa pożarnicza Typ M16/8 o parametrach - Silnik benzynowy chłodzony wodą, - Jednostrumieniowa pompa turbinowa - Zastosowanie pompy próżniowej łopatkowej - Wydajność dla wysokości ssania 1,5 metra przy ciśnieniu 8 bar minimum 2000 l/min dla wysokości 7,5 m przy ciśnieniu 8 bar min 1150 l/min - Motopompa szlamowa WT30X o parametrach: - Masa nie większa niż 65 kg, - Maksymalna wydajność ok 1200 l/min, - Moc silnika min. 6 KW, - Czas pracy na zbiorniku min.1 h. - Pilarka spalinowa o parametrach: - Moc silnika min 2,5 kw - Długość prowadnicy min. 40 cm - Mostek przejazdowy drewniany do węży 2xØ75 – 2 szt. - Szpadel prosty STANDARD – 2 szt. - Szczotka do zamiatania (ulicówka) ze stylem, szer. 50cm – 2 szt. - Łopata sitowa – 2 szt. - Łopata do piasku STANDARD – 2 szt. - Klucz do łączników typ K2 – 1 szt. - Klucz do hydrantu nadziemnego typ K4 – 1 szt. - Klucz do hydrantu podziemnego/zasuw "T" – 1 szt. - NEO Zestaw Kluczy Nasadowych 216 el. – lub równoważny - Wąż ssawny PCV 75/2,5m 2-łączniki - 2 szt. - Smok ssawny skośny 75 – 1 szt. - Pożarniczy wąż tłoczny WV-75-20-ŁA/PCV – 5 szt. - Szelki bezpieczeństwa rozmiar M-XL – 2 szt. - Linka strażacka LF101 20 + AZ 003 – 2 szt. - Pływak z zatrzaskiem - Łom Łapka Młot Wyciągacz 762mm,– 1 szt. - Młot 5 kg – 1 szt. - Siekiera 1,6 kg– 1 szt. - Hełm ratowniczy (lekki) – 6 szt. - Drabina ratownicza nasadkowa aluminiowa czteroelementowa A+B+B+B – 1 szt. - Bosak lekki BLS-1 z drążkiem aluminiowym składanym 2+2m – 1 szt. - Wózek do rozsiewania sorbentu 12L - lub1 – szt. - Przedłużacz bębnowy 25m 3x2.5 IP44 230V – 1 szt. - Spodniobuty – 2 szt. - Kamizelka ostrzegawcza żółta STRAŻ – 6 szt. - Pachołek drogowy 50cm odblaskowy – 6 szt. - Zbiornik na wodę 30 litrów z kranikiem - Tablet Amor Pad 4 Ultra - Łódź Wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego o parametrach: - długość od 400 do 420 cm - szerokość od 145 do 155 cm - waga od 90 do 105 kg - kuty kilt z przyczepą dedykowaną do przewożenia i silnikiem o parametrach - silnik o mocy od 7 km do 8 KM - sterowanie rumplem - krótka kolumna |  |

Pojazd musi spełniać wymagania normy PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 lub norm równoważnych, zapewniającej co najmniej taki sam poziom wymagań w zakresie bezpieczeństwa, właściwości użytkowych i parametrów technicznych.

Parametry oferowanego pojazdu oraz wyposażenia dodatkowego (które tego wymaga) winny być potwierdzone poprzez załączenie do oferty kopi świadectwa dopuszczenia i sprawozdania z badań  w CNBOP. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zgłoszenia pojazdu do odbioru przedłożyć Zamawiającemu komplet tych dokumentów. Brak powyższych dokumentów uprawnia Zamawiającego do odmowy dokonania odbioru pojazdu do czasu ich przedstawienia.

*Prawą stronę tabeli, należy wypełnić poprzez wskazanie wpisu określonych parametrów (należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno-użytkowe) i/lub stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę lub zostawi pole puste oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy PZP ).

Zamawiający dopuszcza rozwiązania z lepszymi parametrami, od tych, które określono w powyższej tabeli (w przypadku, gdy jednoznacznie nie określono, że są to wymagania minimalne). Wykazanie równoważności dostawy spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca musi w ofercie przedstawić charakterystykę porównawczą, która będzie zawierała dokładny opis oferowanego towaru, z podaniem jego konfiguracji technicznej lub użytkowej w odniesieniu do wymagań szczegółowych Zamawiającego.

Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania założonych ofert.