OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont pomostu spacerowego z wieżą dla ratowników (molo), w Majdanie Sopockim Drugim

Przedmiotem zamówienia jest remont pomostu spacerowego z wieżą dla ratowników. W ramach remontu zakłada się:

- Wymianę konstrukcji pomostu na belki z drewna dębowego klasy D24 (bez wymiany pali i głowic).

- Wymianę pokrycia pomostu z desek drewnianych na deski ryflowane z kompozytu tekstylno-tworzywowego z recyklingu o gr. 4cm – 443,52m2

- Wymianę balustrad drewnianych na balustrady z drewna dębowego klasy D24.

- Malowanie wieży dla ratowników.

- Demontaż oraz ponowny montaż masztu flagowego.

- Wymianę ławek z oparciem  o dł. 180cm – 20szt.

- Wymianę koszy śmietnikowych – 6szt.

- Malowanie słupów oświetleniowych i wymianę opraw oświetleniowych – 10szt.

- Wymianę systemu monitoringu składającego się z 2 kamer zewnętrznych, rejestratora oraz stacji bazowej wraz z wymianą okablowania.

Zakres robót przedstawiono na rys. „PZT”

- Rozwiązania konstrukcyjno – wykończeniowe:

- Dźwigar pomostu DP1, DP2– dźwigary drewniane w postaci 2 równolegle ustawionych bali o przekroju 12x18cm, dźwigar DP1 o długości L=500cm / pomost spacerowy / , dźwigar DP2 o długości L=700cm / pomost wieży dla ratowników /. Drewno kl. D24 / dębowe /. Dźwigar połączony z palami przy pomocy głowicy stalowej, mocowanie sztywne na śruby M16/400 kl.8.8.

- Miecze M1 – miecze o przekroju 12x18cm łączą pale z dźwigarem pomostu. Połączenie mieczy z palem na wrąb oraz śrubę M16/420 kl.8.8, z dźwigarem pomostu na 2 śruby M16x400 kl. 8.8. Drewno kl. D24 /dębowe/.

- Belki pomostu BP1÷BP6 – belki pomostu usytuowane w poprzek dźwigarów o przekroju 14x14cm, wykonać jako 1 i 2 przęsłowe / usytuowanie belek wg rzutu konstrukcji pomostu /. Belki mocować do dźwigarów za pomocą wkrętów do drewna z łbem sześciokątnym 12/240 w rozstawie 1,20m / patrz przekrój A-A /. Drewno kl. C24 /sosnowe/. Zabezpieczenie do trzeciej klasy ( elementy użytkowane na zewnątrz bez kontaktu z gruntem.

- Legary pomostu - legary pomostu wykonać z ryflowanych desek kompozytowych pełnych
o wymiarach 4x15cm. Legary ułożone poprzecznie do osi mola na belkach pomostowych, pomiędzy legarami pozostawić odstęp 1 cm w celu odprowadzenia wód opadowych
z pomostu. Mocowanie legarów do belek za pomocą wkrętów do drewna 6,5x120mm
z wgłębieniem imbusowym / po 2 wkręty na 1 legar /.

- Balustrada– zaprojektowano balustrady obustronne mola o wys. 110cm / licząc
od poziomu pomostu / wykonane w formie prostokątnych segmentów z kantówek/. Słupki balustrady wykonane z krawędziaka o przekroju 12x12cm, / w miejscu połączenia słupka
z dźwigarem pomostu DP zwężenie słupka na długości 18cm o wym. 8x12cm/, długość całkowita L= 164cm. Ostre krawędzie słupków należy sfrezować frezem wypukłym ø10mm. Głowica o wys. 15cm jest odznaczona od słupka frezem poziomym trójkątnym o kącie 45° głębokości 15mm. Górne wykończenie głowicy trzema frezami poziomymi wypukłymi ø10mm. Mocowanie słupka do dźwigarów za pomocą 2 śrub M14x400 kl.8.8. Do słupka zamocowane są po dwie pary złączy kątowych L 105x105x90x3 służące do mocowania segmentów barierek. Mocowanie złączy kątowych ze słupkami za pomocą 3 śrub M10/150,
z balustradami za pomocą śruby M10/150. Drewno klasy D24 /dębowe/. Odkosy słupków / miecze M2 / o przekroju 10x10cm, dolna część odkosu o wym. 8x10cm połączona z dźwigarem pomostu za pomocą śruby M16/400 kl. 8.8, górna część odkosu połączona ze słupkiem balustrady za pomocą wkrętów do drewna M8x120.
Elementy balustrad: zaprojektowano z sześciu rodzajów segmentów barier różniące się długością:

  - segment balustrady SB1 szt.65 o długości L=236cm, składający się
z elementów: belka górna BG1 i dolna BD1_ o wym.10x10cm, słupki S1
o wym. 10x10cm, krzyżulce K1 o wym.10x10cm. Wysokość segmentu H=95cm.

  - segment balustrady SB2 szt.4 o długości L=179cm, składający się
z elementów: belka górna BG1 i dolna BD1_ o wym.10x10cm, słupki S1
o wym. 10x10cm, krzyżulce K1 o wym.10x10cm. Wysokość segmentu H=95cm.

  - segment balustrady SB3 szt. 2 o długości L=94cm, składający się
z elementów: belka górna BG1 i dolna BD1_ o wym.10x10cm, słupki S1
o wym. 10x10cm, krzyżulce K1 o wym.10x10cm. Wysokość segmentu H=95cm.

  - segment balustrady SB4 szt. 2 o długości L=267cm, składający się
z elementów: belka górna BG1 i dolna BD1_ o wym.10x10cm, słupki S1
o wym. 10x10cm, krzyżulce K1 o wym.10x10cm. Wysokość segmentu H=95cm.

  - segment balustrady SB5 szt. 2 o długości L=256cm, składający się
z elementów: belka górna BG1 i dolna BD1_ o wym.10x10cm, słupki S1
o wym. 10x10cm, krzyżulce K1 o wym.10x10cm. Wysokość segmentu H=95cm.

  - segment balustrady SB6 szt. 1 o długości L=186cm, składający się
z elementów: belka górna BG1 i dolna BD1_ o wym.10x10cm, słupki S1
o wym. 10x10cm, krzyżulce K1 o wym.10x10cm. Wysokość segmentu H=95cm.

  - segment balustrady SBF1 /furtka wejściowa przy wieży dla ratowników/
o szerokości S=120cm, składający się z elementów: belka górna BG1 i dolna BD1_ o wym.10x10cm, słupki S1 o wym. 10x10cm, krzyżulce K1
o  wym.10x10cm. Wysokość segmentu/furtki H=95cm.

Schemat konstrukcji oraz detale elementów i połączeń zawarte są w części rysunkowej

- Zabezpieczenia impregnacyjne i antykorozyjne:

- elementy drewniane konstrukcji pomostu – zabezpieczyć do trzeciej klasy zagrożenia / drewno bez kontaktu z ziemią, które jest narażone na wpływ warunków atmosferycznych /, impregnację wykonać środkami ochrony drewna o oznaczeniu kontrolnym: P - działa zapobiegawczo przeciwko grzybom niszczącym drewno (zgnilizna), Iv - działa zapobiegawczo przeciwko owadom technicznym szkodnikom drewna, W – zabezpieczenie drewna narażonego na działanie warunków atmosferycznych, jednakże nie będącego w ciągłym kontakcie z ziemią oraz wodą. Ostatnią warstwę impregnatu nałożyć powierzchniowo poprzez malowanie lub spryskiwanie po zakończeniu prac montażowych – kolor ciemny orzech lub brąz.

- elementy wieży dla ratowników oczyścić i zabezpieczyć dwiema warstwami farby wodoodpornej do drewna w kolorze zbliżonym do konstrukcji pomostu.

- Elementy małej architektury

- Ławki wykonać na nogach stalowych lub żeliwnych o kształcie zbliżonym do istniejących. Ławki z oparciem o dł. 180cm. Pokrycie ławek wykonać zaimpregnowanymi i polakierowanymi listwami dębowymi o gr. 4cm. Mocowanie do pomostu na śruby M12.

Grafika poglądowa

- Kosze na śmieci wykonać na konstrukcji stalowej z obudową z zaimpregnowanych listew dębowych lub sosnowych. Mocowanie do pomostu na śruby M12.

Grafika poglądowa

- Oświetlenie

- Demontaż istniejących słupów oświetleniowych z oprawami oraz okablowania.

- Malowanie słupów oświetleniowych farbami antykorozyjnymi w kolorze czarnym.

- Ponowny montaż okablowania i słupów.

- Montaż nowych opraw oświetleniowych o następujących parametrach:

  - Klasa szczelności (IP): min.IP65,

  - Odporność na uderzenia (IK): min.IK08,

  - Strumień świetlny:, min. 4000lm,

  - Dioda lub żarówka z gwintem E27, min.30W - max. 50W

  - Napięcie zasilania:  230V AC

  - Obudowa: aluminium,

  - Mocowanie od góry na istniejących słupach. Słupy i oprawy zintegrowane.

- Monitoring

- Technologia: IP;

- Rozdzielczość: min. 3Mpx;

- Obudowa:   Obrotowa;

- Widoczność w  nocy: do min. 15m;

- Łączność:  4G/LTE ;

- Gniazdo karty pamięci: Tak;

- Rozdzielczość: min.2K ;

- Inteligentne wykrywanie ruchu osób ;

- Kolorowa obserwacja nocna;

- Aktywna ochrona / odstraszanie z wykorzystaniem światła i dźwięku;

- Wbudowany głośnik i mikrofon;

- Odporność  na niekorzystne warunki atmosferyczne: min. IP65;

- Obsługa kart microSD (max. 512GB ) w chmurze. Karta SD w zestawie.

- Zasilanie kablowe;

- W zestawie wszystkie niezbędne komponenty do uruchomienia i działania kamery;