Załącznik nr 1a

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Parametry techniczne oferowanego ciągnika rolniczego:

Marka:………………………………………….…

Model: ………………………………………………….

Parametry techniczne oferowanej przyczepy rolniczej:

Marka:………………………………………….…

Model: ………………………………………………….

| Specyfikacja ciągnika rolniczego – opis wymagań |  | Oferowany parametr (wypełnia Wykonawca) *niepotrzebne skreślić **podać oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |  |
|  | Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy | TAK / NIE* |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2025 rok | …………………………….. ** |
|  | Rozstaw osi: 2300 mm – 2600 mm | …………………………….. ** |
|  | Masa własna: 4500 kg – 6500 kg | …………………………….. ** |
|  | Zbiornik paliwa: minimum 165 l. | …………………………….. ** |
|  | Fabryczny monitoring ciągnika zbierający dane o pracy silnika, zużyciu paliwa, lokalizacji GPS oraz błędach technicznych | TAK / NIE* |
|  | Koła przednie rozmiar: minimum 340/85 R28 | …………………………….. ** |
|  | Koła tylne rozmiar: minimum 420/85 R38 | …………………………….. ** |
|  | Dwuprzewodowy, pneumatyczny układ hamulcowy przyczep | TAK / NIE* |
| II | Silnik i napęd |  |
|  | Silnik wysokoprężny | TAK / NIE* |
|  | Moc silnika: minimum 100 kM | …………………………….. ** |
|  | Pojemność silnika: 4300 cm3 – 5000cm3 | …………………………….. ** |
|  | Norma emisji spalin: STAGE V | TAK / NIE* |
|  | Liczba cylindrów: 4 szt. | TAK / NIE* |
|  | Napęd 4 x 4 | TAK / NIE* |
|  | System wspomagania rozruchu zimnego silnika | TAK / NIE* |
|  | Ręczna i nożna regulacja obrotów silnika | TAK / NIE* |
|  | Mechaniczna skrzynia biegów z automatyczną zmianą półbiegów minimum 32/16 | …………………………….. ** |
|  | System obniżonej prędkości obrotowej silnika przy maksymalnej prędkości jazdy | TAK / NIE* |
|  | Elektrohydrauliczny mechanizm zwolnic planetarnych napędu kół przednich | TAK / NIE* |
|  | Automatyczne złącze napędu kół przednich | TAK / NIE* |
| III | Hamulce, hydraulika i układ odbioru mocy |  |
|  | Hamulce hydrauliczne, mokre tarcze, samonastawne | TAK / NIE* |
|  | Układ hydrauliczny z otwartym przepływem w położeniu neutralnym | TAK / NIE* |
|  | Wydajność pompy hydraulicznej: minimum 70 l./min. | …………………………….. ** |
|  | Prędkość obrotowa tylnego WOM 540/540E/1000 | TAK / NIE* |
|  | Złącze tylne hydrauliczne: minimum 3 pary | …………………………….. ** |
| IV | Podnośniki |  |
|  | Przedni podnośnik 3-punktowy o udźwigu: minimum 2500 kg | …………………………….. ** |
|  | Przedni podnośnik 3-punktowy, z co najmniej jedną parą wyjść hydraulicznych i jednym gniazdem elektrycznym | TAK / NIE* |
|  | Trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ) tylni o udźwigu: 5500 kg – 6500 kg | …………………………….. ** |
|  | Dodatkowa regulacja wieszaków tylnego podnośnika | TAK / NIE* |
|  | Blokada automatyczna tylnego podnośnika | TAK / NIE* |
|  | Elektroniczne sterowanie tylnego podnośnika z zewnątrz | TAK / NIE* |
|  | Zaczep rolniczy | TAK / NIE* |
|  | Automatyczny zaczep transportowy przyczepy | TAK / NIE* |
| V | Kabina i wyposażenie |  |
|  | Kabina zamknięta z osłoną przeciwsłoneczną | TAK / NIE* |
|  | Drzwi boczne prawe i lewe ze schodkami | TAK / NIE* |
|  | Gniazdo elektryczne zewnętrzne | TAK / NIE* |
|  | Fotel kierowcy – siedzisko z pneumatyczną amortyzacją | TAK / NIE* |
|  | Dodatkowe siedzisko z pasem bezpieczeństwa | TAK / NIE* |
|  | Panel sterowania ze wskaźnikami analogowo-cyfrowymi (licznik godzin pracy, prędkościomierz, wskaźniki ostrzegawcze, prędkości WOM, wskaźnik paliwa) | TAK / NIE* |
|  | Radio | TAK / NIE* |
|  | Kabina klimatyzowana | TAK / NIE* |
|  | Lusterka teleskopowe zewnętrzne prawe i lewe z lusterkiem szerokokątnym | TAK / NIE* |
|  | Oświetlenie wewnętrzne | TAK / NIE* |
|  | Oświetlenie robocze przednie: minimum 4 szt. lamp | …………………………….. **. |
|  | Oświetlenie robocze tylne: minimum 4 szt. lamp | …………………………….. **. |
|  | Lampa ostrzegawcza | TAK / NIE* |
|  | Gaśnica | TAK / NIE* |
|  | Trójkąt ostrzegawczy | TAK / NIE* |
| VI | Wymagane dokumenty |  |
|  | Świadectwo homologacji oraz dokumenty niezbędne do zarejestrowania ciągnika rolniczego zgodne z obowiązującymi przepisami | TAK / NIE* |
|  | Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim w formie elektronicznej i papierowej | TAK / NIE* |
|  | Karta gwarancyjna | TAK / NIE* |
| Specyfikacja przyczepy rolniczej – opis wymagań |  | Oferowany parametr (wypełnia Wykonawca) *niepotrzebne skreślić **podać oferowane parametry |
| I | Wymagania ogólne |  |
|  | Przyczepa rolnicza dwuosiowa fabrycznie nowa | TAK / NIE* |
|  | Rok produkcji: 2026 | …………………………….. ** |
|  | Masa własna: minimum 2000 kg | …………………………….. ** |
|  | Ładowność: 6000 kg – 7000 kg | …………………………….. ** |
|  | Wewnętrzna długość skrzyni ładunkowej: minimum 3900 mm | …………………………….. ** |
|  | Wewnętrzna szerokość skrzyni ładunkowej: minimum 2000 mm | …………………………….. ** |
|  | Wysokość burt: minimum 500mm | …………………………….. ** |
|  | Zawieszenie: – resory paraboliczne | TAK / NIE* |
|  | System wywrotu - trójstronny | TAK / NIE* |
|  | Dyszel typu Y z zaczepem sztywnym z okiem 40mm | TAK / NIE* |
|  | Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa | TAK / NIE* |
|  | Postojowy hamulec ręczny z korbą | TAK / NIE* |
|  | Rozmiar ogumienia – minimum 11,5/80-15,3 | …………………………….. ** |
| II | Wymagane dokumenty |  |
|  | Świadectwo homologacji oraz dokumenty niezbędne do rejestracji przyczepy zgodne z obowiązującymi przepisami | TAK / NIE* |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i papierowej | TAK / NIE* |
|  | Karta gwarancyjna | TAK / NIE* |

*niepotrzebne skreślić

**podać oferowane parametry

............................., dnia ........................

PODPIS ELEKTRONICZNY

kwalifikowany, zaufany lub osobisty