OPIS TECHNICZNY

Teleinformatyczne zmiany do projektu PM2.

(elementy dodatkowe)

- aktualnie w przyszłym pomieszczeniu serwerowni (Piwnica) znajduje się szafka teleinformatyczna 5U w której zakończone jest okabalowanie do sieci WiFi Mesh. W przedszkolu na sufitach zainstalowanych jest 4 szt. AP. W związku z tym należy zdemontować urządzenia z pomieszczeń przedszkola na czas remontu a następnie zamontować je po remoncie w miejscach zaznaczonych na projekcie i je uruchomić. W związku z tym Wykonawca musi położyć nowe okablowanie, oddzielne do każdego AP (zaznaczono na załączniku)

- do serwerowni (Piwnica) powinien być wprowadzony kanał teletechniczny z rury RHDPE50 z uszczelnieniem umożliwiający podłączenie łącza światłowodowego do szafy RACK z najbliższej mufy światłowodowej

- dodatkowo dodanie 4 szt. odbiornika-monitora instalacji videodomofonowej w: pokoju intendenta, gabinecie dyrektora, kuchni, pokoju administracji

- W przedszkolu powinna być zakupiona, wdrożona w szafie RACK dodatkowo centrala telefoniczna (centrala telefoniczna o następujących parametrach minimalnych:

  - Typ centrali: hybrydowa (analog + IP)

  - Porty wewnętrzne (FXS): minimum 6 portów FXS do podłączenia telefonów analogowych

Centrala telefoniczna musi obsłużyć co najmniej 14 numerów wewnętrznych zatem jeśli jest taka konieczność Wykonawca musi zamontować w centrali odpowiednią liczbę kart rozszerzających.

  - Porty wewnętrzne IP (SIP): minimum 6 kont SIP do podłączenia telefonów IP

  - Porty miejskie analogowe (FXO): minimum 4 porty FXO do podłączenia analogowych linii miejskich POTS

  - Obsługa VoIP / SIP trunk: centrala musi umożliwiać podłączenie zewnętrznych linii VoIP, z możliwością jednoczesnej obsługi minimum 5 kanałów rozmów

  - DDI / numery bezpośrednie: możliwość przypisania numerów publicznych (DDI) do numerów wewnętrznych w przypadku linii VoIP

  - Telefony cyfrowe: możliwość obsługi telefonów systemowych Slican (CTS) – opcjonalnie

  - Funkcje centrali: Przekierowania połączeń, Parkowanie rozmów, Transfer rozmów wewnętrznych i zewnętrznych, Grupowanie numerów wewnętrznych, Obsługa voicemail / sekretarki elektronicznej

  - Porty LAN: minimum 1 port Ethernet RJ45 do podłączenia centrali do sieci IP i VoIP

  - Zasilanie: standardowe 230 V / 50 Hz, możliwość podłączenia UPS

  - Obudowa: do montażu w szafie RACK 19" 2U

  - Język obsługi: polski w menu i dokumentacji

  - Gwarancja: minimum 24 miesiące producenta

  - Możliwość aktualizacji oprogramowania centrali przez LAN / USB

  - Możliwość rozbudowy centrali o dodatkowe karty FXS / FXO w przyszłości

Dodatkowo Wykonawca dostarczy oprogramowanie w języku polskim do zarządzania 
i konfiguracji centrali oraz oprogramowanie do rejestracji i rozliczania połączeń telefonicznych w centrali. Wykonawca po wdrożeniu przekaże również dane dostępowe do centrali oraz wszystkie licencje niezbędne do prawidłowego działania centrali.

Wykonawca również dostarczy i skonfiguruje 1 szt. aparat systemowy tego samego producenta co centrala telefoniczna w gabinecie dyrektora oraz 13 szt. bezprzewodowych aparatów telefonicznych.

Minimalne parametry telefonu systemowego:

- Telefon musi umożliwiać podłączenie bezpośrednio co centrali telefonicznej poprzez dedykowane styki cyfrowe UPN/Upn

- ekran dotykowy i programowalne przyciski BLF

- obsługę kilku linii / wewnętrznych numerów

- podgląd stanu innych użytkowników (BLF)

- książki telefoniczne i historia rozmów

- wsparcie dla headsetów przewodowych / adapter EHS

- funkcje centrali (transfer, konferencje, itp.)

- możliwość rozbudowy o konsolę programowalną, która dodaje przestrzeń na dodatkowe przyciski BLF i funkcje.

W związku ze zwiększeniem liczby punktów gniazd internetowych RJ-45 należy uwzględnić dodatkowe punkty w większej ilości switchy i patchpaneli

Uwzględniając zwiększenie punktów gniazd, w szafie z osprzętu sieciowego powinno znaleźć się dodatkowo

- 2 szt. 24 portowych patchpaneli

- 1 dodatkowy przełącznik 24 portowy

- 1 dodatkowy wieszak na kable.

- Zabezpieczyć bądź wymienić istniejącą puszkę abonencką telekomunikacyjną wraz z kablem zasilającym zlokalizowaną pod elewacją w okolicy pomieszczenia biurowego (0/9), tak, aby jej krawędź licowała się z przyszłą, gotową warstwą tynku. Z puszki telekomunikacyjnej poprowadzić do serwerowni kabel FTP zakończony wtykiem Rj-45 lub kabel telefoniczny zakończony wtykiem RJ11, długość z zapasem około 70 m. Załącznik – Przyłącze telekomunikacyjne