Opis Przedmiotu Zamówienia – kontener mieszkalny

- Kontener mieszkalny całoroczny o wymiarach zewnętrznych minimalnych. szerokość 2400 mm, długość 6000 mm, wysokość 2800 mm, z wydzielonym pomieszczeniem na łazienkę i WC.

- Konstrukcja stalowa, samonośna kolor szary antracytowy RAL 7016.

- Ściany i dach wykonane z płyty warstwowej termoizolacyjnej o grubości min. 100 mm 
z rdzeniem poliuretanowym, ściany kolor winchester RAL 8001.

- Podłoga: konstrukcja nośna (wsporcza) zwiększająca sztywność́ podłogi, płyta warstwowa termoizolacyjna o grubości min. 100 mm z rdzeniem poliuretanowym, styropianowym lub z wełny mineralnej, wykładzina PCV, listwa przypodłogowa.

- Dach jednospadowy, płyta warstwowa o gr. min. 100 mm.

- Obróbka blacharska: zewnętrzna i wewnętrzna.

- Okna min. 3 sztuki w tym: 2 szt. Wym. min. 900 mm x 1200 mm uchylne/otwierane, ciepłochronne białe plastikowe z żaluzjami, 1 sztuka okno łazienkowe o wymiarze 800 mm x 600 mm, uchylne, dwuszybowe, kolor szary RAL 7016.

- Drzwi sztuk 2 :

- zewnętrzne: min. 900 mm x 2000 mm stalowe, jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz, ocieplone w kolorze dachu i ścian, wyposażone w klamkę, zamek patentowy z wymienną wkładką patentową, trzy klucze, szyldy, otwierane ́na zewnątrz, sztuk 1, kolor szary RAL 7016..

- drzwi wewnętrzne do łazienki z ościeżnicą.

- Ogrzewanie: grzejniki elektryczne z możliwością ustawienia temperatury w zakresie od 5 do 25°C. grzejnik elektryczny min. 2kw w części mieszkalna i 1kw łazienka.

- Instalacja elektryczna:

- przyłącze na bazie gniazda i wtyku siłowego 5x32A;

- instalacja oświetleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych 220V z bolcem uziemiającym prowadzona (8 podwójnych gniazd, 2 gniazda w aneksie kuchennym, 
2 gniazda w łazience, 4 gniazda w pozostałej części), skrzynka rozdzielcza 
z bezpiecznikami.

- Wentylacja w części mieszkalnej i łazience: grawitacyjna i elektryczna uruchamiana 
z oddzielnego włącznika.

- Wyposażenie kontenera:

  - Aneks kuchenny

- Meble kuchenne – szafki stojące sztuk 3,

- szafki wiszące sztuk 3, z podświetleniem,

- zlewozmywak jednokomorowy stalowy z ociekaczem,

- kuchenka elektryczna dwupalnikowa,

- okap z wyciągiem.

  - Salon/sypialnia:

- Łózko jednoosobowe z materacem i pojemnikiem na pościel szt. 2

- Stół okrągły szt. 1

- Krzesła szt. 2

- Szafa ubraniowa z wieszakami i półkami szt. 1,

  - Łazienka i WC

- miska WC wraz ze zbiornikiem sztuk 1;

- umywalka z baterią szt. – 1,

- szafka umywalkowa szt. 1, lustro szt. 1,

- kabina prysznicowa, brodzik, bateria prysznicowa

- bojler o poj. min. 50 l – szt. 1, moc. min. 1500 W,

- nietłukące się lustro szt. – 1;

- Schody z kraty WEMA – 1 kpl, z poręczami.

- Zbiornik na nieczystości – fekalia:

  - zbiornik wykonany ze stali, wymiary minimalne: szerokość 2400 mm, długość 6000 mm i wysokości 650 mm, kolor szary,

  - połączenie kontenera z szambem w zasilanie nieczystości za pomocą rury kanalizacyjnej o średnicy 110 mm.

  - przyłącze do wysysania nieczystości zakończone złączem 4 cale GW

- Dokumentacja techniczna, pomiarowa, schematy połączeń.

- Kontener rok produkcji 2025 lub młodszy, nowy.

- Okres gwarancji min. 24 miesiące.