Opis przedmiotu zamówienia – kontener sanitarny

- Kontener sanitarny całoroczny o wymiarach zewnętrznych min. 290 cm x 240 cm, wysokość 280 cm, ze zbiornikiem na fekalia.

- Konstrukcja stalowa, samonośna, zabezpieczona antykorozyjnie (kontener podzielony na WC damskie i męskie), dwa oddzielne wejścia umieszczone na dłuższym boku kontenera, konstrukcja w kolorze białym.

- Ściany i dach wykonane z płyty warstwowej termoizolacyjnej o grubości min. 80 mm 
z rdzeniem poliuretanowym, kolor biały.

- Podłoga konstrukcja nośna (wsporcza) zwiększająca sztywność́ podłogi, płyta warstwowa termoizolacyjna o grubości min. 80 mm z rdzeniem poliuretanowym, styropianowym lub z wełny mineralnej, wykładzina PCV.

- Okna: okna PCV sanitarne o wymiarze min 80 cm x 60 cm, jednoskrzydłowe, uchylne, dwuszybowe, sztuk 2, umieszczone na krótszych bokach kontenera.

- Drzwi: zewnętrzne o wymiarach mn. 90 cm x 200 cm stalowe, jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz, ocieplone w kolorze dachu i ścian umiejscowione na dłuższym boku kontenera, dwa zamki patentowe z wymiennymi wkładkami bębenkowymi. Drzwi otwierane ́na zewnątrz, sztuk 2, kolor biały.

- Ogrzewanie: grzejniki elektryczne sterowane odrębną̨ instalacją automatycznej regulacji temperatury z możliwością ustawienia temperatury w zakresie od 5 do 25°C.

- Instalacja elektryczna: instalacja oświetleniowa oraz gniazd wtykowych 220V z bolcem uziemiającym prowadzona (dwa podwójne gniazda w każdej części kontenera) natynkowo w korytkach PCV. Oświetlenie jarzeniowe, skrzynka rozdzielcza z bezpiecznikami.

- Wentylacja: grawitacyjna i elektryczna uruchamiana z oddzielnego włącznika.

- Wyposażenie kontenera – część́ damska:

- miska ustępowa - sztuk 1 (kompletna kabina WC),

- umywalka z baterią - sztuk 1,

- podgrzewacz wody - sztuk 1,

- nietłukące się lustro - sztuk 1;

- Wyposażenie kontenera część́ męska:

- miska ustępowa wraz ze zbiornikiem sztuk 1 (kompletna kabina WC),

- pisuar - sztuk 1,

- osłona pisuaru – sztuk 1,

- umywalka z baterią sztuk – 1,

- podgrzewacz wody - sztuk 1,

- nietłukące się lustro sztuk – 1;

- Schody 4 stopniowe z kraty WEMA – 1 kpl, z poręczami.

- Zbiornik na fekalia o wymiarach zewnętrznych zgodnych z wymiarami zewnętrznymi kontenera sanitarnego i wysokości min.  650 cm, kolor szary

- Dokumentacja techniczna, pomiarowa, schematy połączeń.

- Kontener rok produkcji 2025 lub młodszy, nowy.

- Okres gwarancji min. 24 miesiące.