Program funkcjonalno-użytkowy

dla zadania:

„Budowa instalacji fotowoltaicznej obiektu o mocy 49,56 kWp”

Adres obiektu elektrowni :   Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Żarnowcu
dz nr. 180704_5.0010.1490 
38-460 Żarnowiec

Kody robót wg wspólnego Słownika zamówień Publicznych - CPV:

- 71220000-0  Usługi projektowania architektonicznego

- 71232310-0  Usługi projektowania systemów zasilania energia elektryczną

- 45000000-7  Roboty budowlane

- 45316000-5   Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

- 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

- 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii                energetycznych

- 45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych

- 45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 45315700-5  Instalowanie rozdzielni elektrycznych

- 45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

- 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

- 09332000-5 Instalacje słoneczne

- 45251100-2 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni

Zamawiający:

JEDLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.  ul. Marii Konopnickiej 10, 38-460 Jedlicze

Autor Opracowania:

VEELMAN SP. Z O.O. ul. Tysiąclecia 14A, 38-400 Krosno

Krosno, Lipiec 2026r.

Spis treści

1. Część opisowa	3

1.1. Przedmiot  programu funkcjonalno-użytkowego	3

1.2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia	3

1.3. Warunki realizacji zamówienia	5

2. Przedmiot zamówienia	5

2.1.Aktualne uwarunkowania wykonania Przedmiotu Zamówienia	7

2.2.Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe	7

3. Zakres robót budowlanych objętych programem oraz wymagania techniczne	8

3.1. Budowa elektrowni fotowoltaicznej	8

3.1.1. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe	8

3.1.2. Przygotowanie terenu budowy	9

3.1.3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe	9

3.1.4. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	9

3.1.5. Charakterystyka techniczna	10

3.1.5.1. Okablowanie w części prądu stałego	11

3.1.5.2. Okablowanie w części prądu zmiennego	11

3.1.5.3. Złącze kablowe „ZK-PV”	11

3.1.5.4. Komunikacja i zdalne sterowanie	12

3.1.5.5. Układ pomiarowo-rozliczeniowy	12

3.1.6. Wyposażenie elektrowni fotowoltaicznej	12

3.1.6.1. Moduły fotowoltaiczne	12

3.1.6.2. Falowniki	13

3.1.6.3. Konstrukcje wsporcze	14

3.1.6.4. Ochrona przed porażeniem.	14

3.2. Montaż Systemu Nadzoru	15

3.3.Dostawa oprogramowania do wizualizacji i bilansowania	15

4. Realizacja robót	15

4.1.Przygotowanie terenu budowy	15

4.2.Transport materiałów	16

4.3.Odbiory	16

5. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej	17

6. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego	19

6.1.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	19

6.2.Pozostałe ustalenia	19

# 1. Część opisowa

## 1.1. Przedmiot  programu funkcjonalno-użytkowego

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego są wymagania dotyczące wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej oraz budowy instalacji fotowoltaicznej dla Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Planowane przedsięwzięcie służyć będzie produkcji energii elektrycznej, która zostanie wykorzystana na potrzeby własne obiektu Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Żarnowcu, dalej zwanego „PSZOK” .

Przewidywane prace instalacyjne i budowlane nie będą stanowiły źródła zagrożenia dla ochrony środowiska i nie będą przedsięwzięciem mogącym oddziaływać w sposób szkodliwy na środowisko naturalne. Program funkcjonalno-użytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy i stanowi Załącznik do  zapytania ofertowego.

Podstawowym kryterium oceny będzie kryterium ekonomiczne, w głównej mierze związane jest z efektywnością przedsięwzięcia. Oferta dostarczona przez Oferentów winna obejmować komplet dostaw i usług koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia aż do przekazania Zamawiającemu. Oferta powinna być zgodna z niniejszą dokumentacją. Oferent ujmie w swoim zakresie również te dodatkowe roboty i elementy instalacji, które według wiedzy Oferenta są ważne i niezbędne do poprawnego funkcjonowania, stabilności i stabilnego działania, jak również dla spełnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania.

## 1.2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie systemu paneli fotowoltaicznych służącego do wytwarzania energii elektrycznej, wraz z niezbędnym okablowaniem, oraz przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez właściwy Zakład Energetyczny.

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca sporządzi kompletny projekt obejmujący:

- Projekt techniczny z podziałem na branże (2 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej – płytę CD lub pamięć USB),

- Projekt wykonawczy z podziałem na branże (2 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej – płytę CD lub pamięć USB),

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (2 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej – płytę CD lub pamięć USB),

- Instrukcję obsługi i konserwacji elektrowni w języku polskim (2 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej – płytę CD lub pamięć USB).

- Zapewnieni nadzór autorski w przypadku konieczności aktualizacji lub zmian.

Dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, uwzględniając niniejszy program funkcjonalno-użytkowy. Projekt powinien być również sporządzony w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru i kosztorysu robót. Projekt powinien zawierać opinię konstruktora dotyczącą montażu lub projekt uwzględniający montaż instalacji fotowoltaicznej.

Przez Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia  2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Przedmiar robót zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub ze wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wraz ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)

Kosztorys powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458).

Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 418), instalacje fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW wymagają spełnienia dodatkowych obowiązków formalnych, w tym:

- uzgodnienia projektu instalacji z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,

- zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej o zamiarze rozpoczęcia użytkowania instalacji – zgodnie z art. 56 ust. 1a Prawa budowlanego.

## 1.3. Warunki realizacji zamówienia

- Maksymalny termin realizacji robót związanych z rozbudową instalacji fotowoltaicznej wynosi 2 miesiące od  daty podpisania umowy.

- Rozliczenie z Wykonawcą następować będzie na podstawie faktury obejmującej dostawę urządzeń oraz wykonanie montażu instalacji.

- Kwestie formalno-prawne (m.in. zgłoszenia, uzgodnienia, procedury przyłączeniowe) będą procedowane odrębnie, w późniejszym terminie ustalonym przez Zamawiającego.

- Odbiór robót nastąpi po fizycznym wykonaniu i zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej, zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym.

# 2. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia składa się z II etapów:

Etap I:

Wykonanie prac projektowych.

Dokumentacja powinna zawierać :

- Projekty techniczne branżowe,

- Projekty wykonawcze branżowe,

- Informację BIOZ – jeśli wymagane,

- Uzgodnienie rozwiązań projektowych i technicznych z Zamawiającym,

- Wystąpienie w imieniu Zamawiającego o zwiększenie mocy przyłączeniowej obiektu oraz modernizację układu pomiarowego zgodnie z warunkami wydanymi przez Zakład Energetyczny,

- Uzgodnienie zmian parametrów i zmiany warunków przyłączenia z Zakładem Energetycznym,

- Uzgodnienie projektów wykonawczych zgodnie z uzyskanymi warunkami przyłączenia z Zakładem Energetycznym,

- Uzyskanie stosownych dokumentów umożliwiających zgłoszenie użytkowania do Państwowej Straży Pożarnej.

Etap II:

Roboty budowlano – montażowe

- Budowa systemu paneli fotowoltaicznych wraz z dostawą oprzyrządowania oraz okablowania. Montaż modułów na dachu na odpowiedniej konstrukcji w orientacji na stronę południowo-zachodnią.

- Wykonanie trasy kablowej DC w korytach kablowych pomiędzy modułami a falownikiem oraz wykonanie wyłącznika przeciwpożarowego DC dla instalacji.

- Montaż falownika. Urządzenie umieścić w przy ścianie budynku od strony zachodniej (zgodnie z rys. 1 w pkt 2.2) lub w miejscu wskazanym przez Inwestora.

- Montaż i podłączenie rozdzielnicy ZK-PV z zabezpieczeniami instalacji, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie falownika..

- Wykonanie trasy przewodów z rozdzielnicy „ZK-PV” do rozdzielnicy głównej nN obiektu wraz z przyłączeniem instalacji PV do sieci wewnętrznej obiektu.

- Sprawdzenie zgodności istniejących elementów układu pomiarowego, wykonanie niezbędnych modernizacji elementów zgodne z warunkami przyłączenia dla Zakładu wytwarzania energii do sieci dystrybucyjnej.

- Montaż odpowiedniego systemu nadzoru i monitoringu pracy elektrowni. Wykonanie komunikacji falowników z urządzeniami sterującym i innymi niezbędnymi urządzeniami zarządzającymi pracą instalacji.

- Budowa niezbędnej infrastruktury komunikacyjnej,

- Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do istniejącego systemu przeciwpożarowego obiektu – zadziałanie przycisku PPOŻ musi powodować bezwzględne odłączenie zasilania z sieci oraz instalacji PV.

- Wykonanie odpowiednich badań i pomiarów oraz sporządzenie protokołów.

- Uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów pozwalających na włączenie instalacji do użytkowania (pozwalające na zawarcie przez Zamawiającego umowy dystrybucyjnej),

- Wykonanie instalacji wg wymagań dla modułów wytwarzania mocy maksymalnej zgodnie z kodeksem sieci dotyczącym wymogów w zakresie przyłączenia jednostek do sieci (NC RfG) w tym dokonania testów i zatwierdzenia ich wyników przez operatora sieci,

- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

- Skuteczne zgłoszenie zakończenia budowy Państwowej Straży Pożarnej oraz właściwemu organowi nadzoru budowlanego,

- Wykonanie oraz przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wykonanej instalacji fotowoltaicznej.

## 2.1.Aktualne uwarunkowania wykonania Przedmiotu Zamówienia

Podstawowym celem inwestycji jest zwiększenie udziału energii elektrycznej pochodzącej z OZE jak również zmniejszenie kosztów, poprzez ograniczenie kosztów funkcjonowania dzięki pozyskiwaniu energii elektrycznej z własnego źródła. Produkowana energia będzie całkowicie wykorzystywana na potrzeby własne obiektu w trakcie pracy instalacji PV, a nadwyżki energii nie będą wprowadzane do sieci elektroenergetycznej. Projektowaną instalację o mocy 49,56 kWp należy przyłączyć do wewnętrznej instalacji obiektu w danym Punktu Poboru Energii (PPE).

W zakresie Wykonawcy jest podłączenie i konfiguracja instalacji fotowoltaicznej obiektu. Instalacja musi zostać wyposażona w automatyczne zabezpieczenie blokujące wypływ energii elektrycznej do sieci. Przewiduje się zainstalowanie urządzeń z możliwością analizowania parametrów produkowanej energii wraz z blokadą oddawanej mocy z instalacji fotowoltaicznej. Przewidziane rozwiązanie techniczne powinno samoczynnie blokować wypływ nadwyżki energii elektrycznej produkowanej przez instalację do sieci operatora.

## 2.2.Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe

Przedmiotem projektu jest kompleksowe uzyskanie przez Zamawiającego dostępu do alternatywnego źródła energii pochodzącego z energii słonecznej, które przyczyni się do obniżenia kosztów zużywanej energii w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Przedsięwzięcie pozwoli również na redukcję ilości energii elektrycznej pochodzącej z energetyki zawodowej, znacząco wpływając na zmniejszenie emisji CO2.

Rysunek 1. Usytuowanie planowanej inwestycji na terenie obiektu.

# 3. Zakres robót budowlanych objętych programem oraz wymagania techniczne

## 3.1. Budowa elektrowni fotowoltaicznej

## 3.1.1. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Montaż instalacji fotowoltaicznej planowany jest na dachu obiektu w miejscowości Żarnowiec, obręb ewidencyjny: 0010, numer działki ewidencyjnej: 1490. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane posiada Zamawiający na podstawie przysługującego mu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Inwestor wymaga od wykonawcy zadania, kompleksowego przygotowania inwestycji od strony formalnej, przygotowania dokumentacji i uzgodnienia wymaganych zmian warunków przyłączenia. Wymaga uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, pozwoleń i uzgodnień oraz realizacji inwestycji łącznie z wszystkimi próbami technicznymi, podłączeniem do sieci, ewentualnymi pracami związanymi z przystosowaniem sieci wewnętrznej Inwestora, układów sterowania, spełnienia wszelkich wymagań zawartych w warunkach przyłączenia wydanych przez operatora sieci. Po zakończeniu prac dokonać aktualizacji zgłoszeń w Zakładzie Energetycznym instalacji. Wszystkie zmiany i ewentualne adaptacje istniejącej infrastruktury muszą zostać zatwierdzone przez Inwestora lub osobę upoważnioną przez Inwestora.

## 3.1.2. Przygotowanie terenu budowy

- Wykonanie zaplecza budowy – pomieszczenie dla pracowników, magazynu na materiały, tymczasowych dojść i dojazdów itp.

## 3.1.3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Instalacja do wykonania składać się będzie z modułów (paneli) o następujących parametrach zapisanych w pkt. 3.1.6.1. Moc pojedynczego modułu min: 590W. Zamawiający dopuszcza mniejszą ilość modułów przy założeniu wyższej mocy jednostkowej. Zastosowane moduły dla nowej instalacji będą współpracować z inwerterami (przetwornicami), o łącznej mocy min. 50,00kWp. W celu zapewnienia optymalnych warunków pracy instalacji należy dobrać odpowiednią ilość i typ inwerterów z uwzględnieniem zapisów pkt. 3.1.6.2. Ewentualna zmiana ilości inwerterów w stosunku do założeń niniejszego PFU wymaga akceptacji Inwestora.

## 3.1.4. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Projektowana Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 49,56 kWp stanowić będzie własność Zamawiającego na potrzeby własne obiektu „PSZOK”. Elektrownia przyłączona zostanie do wewnętrznej rozdzielnicy niskiego napięcia 0,4kV i nie będą wprowadzać energii do sieci elektroenergetycznej. Elektrownię należy zaprojektować zgodnie z obowiązującą w Polsce normą PN-HD 60364-7-712:2016-05, która określa wymagania dotyczące układów zasilania instalacji fotowoltaicznych.

Wymagana ilość wytworzonej energii z projektowanej instalacji (49,56kWp) musi odpowiadać ograniczeniu zużycia na poziomie min. 48800kWh/rok oraz powodować zmniejszenie emisji CO2 o min. 21,75 kg/rokCO2eq.  Do dokumentacji należy dołączyć obliczenia wykonane w programie do symulacji instalacji potwierdzające spełnienie wymagań przy założonych parametrach paneli fotowoltaicznych i inwerterów.

## 3.1.5. Charakterystyka techniczna

Okablowanie w części stałoprądowej (połączenia paneli między sobą, oraz połączenie do inwerterów) należy zaprojektować przy użyciu przewodów specjalistycznych przeznaczonych do instalacji fotowoltaicznych. Przewody muszą spełniać kryteria: wysokiej odporności na działanie promieniowania UV, niskich i wysokich temperatur oraz działania warunków atmosferycznych. Przewody muszą być dostosowane do pracy przy podwyższonej temperaturze co jest niezbędne przy instalacjach fotowoltaicznych, oraz przy napięciu do 1000V DC. Przewody ułożyć w rurze osłonowej z zachowaniem profili gięcia lub w specjalnych korytach kablowych z uwzględnieniem ochrony przed promieniami słonecznymi. Miejsca lokalizacji falowników, rozdzielnic i złącz kablowych zabezpieczyć ogniowo stosując materiały zabezpieczające przed pożarem.

Do budowy instalacji należy przewidzieć 1 inwerter. Przed każdym inwerterem zlokalizować rozdzielnice, w których muszą się znaleźć następujące zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej PV:

Dla strony DC

- zabezpieczenia łańcuchów paneli PV wykonane za pomocą wkładek topikowych o charakterystyce gPV DC (tzw. I poziom zabezpieczenia instalacji PV), lub innym systemem dopuszczonym do stosowania w instalacjach fotowoltaicznych,

- zabezpieczenie inwertera po stronie DC wykonane za pomocą wkładek topikowych o charakterystyce gPV DC (tzw. II poziom zabezpieczenia instalacji PV), lub innym systemem dopuszczonym do stosowania w instalacjach fotowoltaicznych. Możliwość zastosowania zabezpieczenia zintegrowanego z inwerterem,

- ogranicznik przepięć DC T1+T2 przeznaczony do zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznych.

Dla strony AC

- zabezpieczenie inwertera po stronie AC wykonane za pomocą wkładek topikowych o charakterystyce gG AC, lub innym systemem dopuszczonym do stosowania w instalacjach fotowoltaicznych,

- rozłącznik izolacyjny (remontowy, w celu odłączenia serwisowego falownika),

- ogranicznik przepięć AC klasy T1+T2.

Ochronę przeciwprzepięciową dla instalacji fotowoltaicznej wykonać zgodnie z normą PN-EN 61173:2002.

## 3.1.5.1. Okablowanie w części prądu stałego

Okablowanie w części prądu stałego (pomiędzy panelami fotowoltaicznymi, a falownikami) należy zaprojektować z użyciem przewodów miedzianych jednożyłowych o przekroju min. 6mm2. Zakończenia przewodów od strony paneli oraz inwerterów należy zaprojektować z użyciem standardowych wtyków MC-4. Przewody prowadzić w korytach kablowych lub odpowiednich rurach osłonowych odpornych na promieniowanie UV. Zabezpieczyć poszczególne obwody wykorzystując odpowiednie ograniczniki przepięć po stronie DC.

## 3.1.5.2. Okablowanie w części prądu zmiennego

Połączenia między falownikiem a rozdzielnicą DC/AC zabezpieczającym falownik oraz między rozdzielnią zabezpieczającą falownik a główną rozdzielnicą niskiego napięcia należy wykonać kablami o przekroju żył dostosowanym do obciążenia na danym odcinku instalacji. Zamontować odpowiednie urządzenia przeciwprzepięciowe chroniące falownik po stronie AC i DC. Połączenia przewodów zabezpieczyć przed wilgocią stosując specjalne rozdzielnice hermetyczne.

## 3.1.5.3. Złącze kablowe „ZK-PV”

Złącze kablowe powinno posiadać odpowiednie zabezpieczenia nadmiarowo prądowe oraz ochronniki przepięciowe falownika. Złącze kablowe zastosować w celu bezpiecznego i trwałego połączenia. W sytuacji montażu większej ilości falowników niż jeden, dla każdego zainstalowanego urządzenia należy zastosować wyłącznik bezpiecznikowy o prądzie znamionowym obliczonym odpowiednio do mocy urządzenia wytwórczego. Złącze zlokalizować na ścianie obiektu w pobliżu falownika. Obudowa złącza powinna posiadać wysoki stopień ochrony oraz nadawać się do montażu zewnętrznego. Jako zabezpieczenie linii kablowej wyprowadzenia mocy z złącza kablowego do przyłącza elektroenergetycznego należy zastosować wyłącznik mocy o prądzie znamionowym obliczonym odpowiednio do mocy elektrowni fotowoltaicznej.

## 3.1.5.4. Komunikacja i zdalne sterowanie

Monitorowanie pracy elektrowni powinno być prowadzone za pomocą aplikacji pozwalającej na monitorowanie i rejestrację danych produkcji z falownika. Monitoringiem objęte muszą być projektowane falowniki w celu zapewnienia dokładnego kontrolowania pracy całej instalacji. Jeśli na terenie obiektu nie jest dostępna sieć bezprzewodowa (Wi-Fi), należy wykonać połączenia przewodowe zapewniające komunikację falownika z siecią lokalną. Instalacja kablowa powinna spełniać wymagania dotyczące separacji od instalacji energetycznych oraz odporności na zakłócenia elektromagnetyczne. Falowniki należy wyposażyć w urządzenia umożliwiające ich podłączenie do sieci przewodowej. Połączenie sieciowe kablowe musi zapewniać nieprzerwaną, bezawaryjną i stabilną pracę systemu monitorowania i sterowania falownikami. Ewentualne rozwiązania dotyczące komunikacji falowników ustalić z Inwestorem.

## 3.1.5.5. Układ pomiarowo-rozliczeniowy

Ewentualne modernizacje układu pomiarowego należy wykonywać zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia. Potrzebne modernizacje układu należy ustalić z inwestorem. Układ wyposażyć w odpowiednie urządzenia służące do kontroli mocy. Urządzenia wchodzące w skład układu pomiarowo-rozliczeniowego muszą spełniać wymagania prawa oraz posiadać odpowiednie legalizacje. Należy zwrócić szczególną uwagę na parametry licznika i przekładników prądowych urządzeń zamontowanych w obiekcie. Wszystkie wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego muszą być zgodne z wydanymi dla obiektu warunkami przyłączenia.

## 3.1.6. Wyposażenie elektrowni fotowoltaicznej

## 3.1.6.1. Moduły fotowoltaiczne

W elektrowni należy zastosować moduły monokrystaliczne, montowane na dachu. Moduły należy umieścić w orientacji połaci dachu w kierunku południowo-zachodnim.

Moduły fotowoltaiczne muszą charakteryzować się co najmniej parametrami o następujących wartościach:

W standardowych warunkach testowych:

- Technologia – monokrystaliczna,

-  Moc: min. 590W,

- Sprawność modułu: min. 22,80%,

- Maksymalne napięcie modułów: min 1500V,

- Obciążenie wiatrem (obciążenie statyczne, przód): min5000Pa,

- Obciążenie śniegiem (obciążenie statyczne, tył):min.2000Pa,

- Gwarancja liniowa na moc: min 30 lat,

- Złącze: MC4,

- Stopień ochrony min. IP68

- Gwarancja na produkt: min 20lat.

Ewentualne zmiany dotyczące ilości modułów oraz powyższych parametrów muszą zostać uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora.

## 3.1.6.2. Falowniki

W instalacji należy zastosować falownik (inwerter) mające na celu przetworzenie prądu stałego z wyjścia paneli na prąd przemienny sieci dystrybucyjnej. Inwerter winny być wyposażony w standardowe złączki MC4, pozwalające w sposób szybki i bezpieczny dokonywać przyłączenia paneli przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia ochrony IP66. Zastosowany falownik muszą charakteryzować się stopniem ochrony minimum IP66, uwzględniające należytą odporność na warunki atmosferyczne oraz wysokie bezpieczeństwo dla użytkowników. Inwerter winny zostać wyposażony w system kontroli izolacji w części DC, monitoring awarii łańcucha, pozwalający wykryć wszelkie uszkodzenia przewodów w panelach dając wysokie bezpieczeństwo użytkowania.	Należy uwzględnić konieczność zastosowania co najmniej 1 szt. falownika o mocy znamionowej łącznej min 50 kWp dla nowopowstałej instalacji. Ewentualne zastosowanie większej ilości falowników o mniejszej mocy ustalić z Inwestorem. Zastosowany falownik ma być w pełni zautomatyzowane, posiadające własne zabezpieczenia oraz spełniać wymagane prawem normy. Falownik powinny umożliwiać wizualizację parametrów w aplikacji.

Falownik fotowoltaiczny musi charakteryzować się co najmniej parametrami o następujących wartościach:

- zakres napięcia roboczego startowego:<200,

- maks. napięcie wejściowe: 1100 V,

- liczba MPPT min:4,

- liczba wejść na MPPT: 4,

- ilość faz: inwerter 3 fazowy,

- częstotliwość: 50/60Hz,

- sprawność: min 98,0%

- współczynnik zawartości harmonicznych: <3%,

- Zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym: TAK,

- Wykrywanie rezystancji izolacji: TAK,

- Monitoring awarii łańcucha modułów: TAK.

Falownik zlokalizować od strony zachodniej budynku obiektu na których będą zamontowane panele. Dokładną lokalizację falownika lub zmiany lokalizacji urządzeń ustalić z inwestorem.

## 3.1.6.3. Konstrukcje wsporcze

Montaż paneli na dedykowanej, systemowej konstrukcji wsporczej umieszczonej na dachu obiektu. Konstrukcja powinna być zamontowana do połaci dachu w sposób trwały lub poprzez specjalną systemową konstrukcję wsporczą. System montażu ustalić z inwestorem. Moduły zamontować na konstrukcji systemowej skierowane w stronę południowo-wschodnią.

Przed rozpoczęciem prac projektowych należy wykonać badania nośności i sposobu obciążenia konstrukcji dachu. Badania te muszą zostać przeprowadzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Dobór sposobu montażu konstrukcji wsporczej powinien być dostosowany do ilości paneli i wielkości instalacji, a także wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz instrukcją producenta systemu montażowego.

## 3.1.6.4. Ochrona przed porażeniem.

Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym należy zapewnić poprzez:

- zachowanie odległości izolacyjnych,

- izolację roboczą,

- szybkie samoczynne wyłącznie w układzie sieciowym.

W instalacji należy również powiązać instalacje fotowoltaiczną z istniejącymi głównymi wyłącznikami przeciwpożarowymi obiektu. Instalacje należy powiązać z głównym rozłącznikiem obiektu podłączonym do poszczególnych przycisków na obiekcie. Wyzwolenie przycisków obiektu powinno przekazać sygnał na wyłącznik PPOŻ tak aby rozłączyć za pomocą jednego wyłącznika zasilanie całego obiektu wraz z instalacjami fotowoltaicznymi.

## 3.2. Montaż Systemu Nadzoru

Całością pracy elektrowni fotowoltaicznej powinien zarządzać system , którego zadaniem byłoby:

- Zarządzanie pracą elektrowni fotowoltaicznej, rejestrację zdarzeń i danych.

- System dostępny w technologii przeglądarki internetowej (bez potrzeby instalacji na stacjach roboczych).

- Możliwość obsługi wybranych funkcji systemu na urządzeniach przenośnych.

- Możliwość ograniczenia mocy oddawanej do sieci z falowników lub całkowitej blokady możliwości oddawania energii elektrycznej,

## 3.3.Dostawa oprogramowania do wizualizacji i bilansowania

Dostarczone oprogramowanie powinno umożliwiać wizualizację zużycia i produkcji energii oraz zapewnić właściwą obsługę systemu instalacji  na terenie przepompowni wody.

# 4. Realizacja robót

## 4.1.Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać i umieścić na swój koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, które będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Na czas wykonania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć na swój koszt, tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, światła ostrzegawcze, sygnały, rusztowania itp. o ile będą wymagane.

Do zadań Wykonawcy należy również wykonanie badań i sprawdzeń obligatoryjnych w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz ochrony mienia w obrębie terenu budowy.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzonym projektem i aktualnymi polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt, należy zrealizowanie inwestycji zgodnie z Prawem budowlanym a w szczególności:

- wyłączne stosowanie do robót budowlanych materiałów najwyższej jakości, dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane, koordynacja robót branżowych wykonywanych na obiekcie,

- zapewnienie dostaw urządzeń zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym,

- wykonanie wszystkich wymaganych: normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót   budowlano-montażowych zawartymi w niniejszym programie oraz  stosownymi przepisami: pomiarów, badań, prób oraz rozruchów,

- udział w odbiorach technicznych i odbiorach częściowych robót budowlanych oraz w Odbiorze

- Końcowym Przedmiotu Zamówienia,

- przeszkolenie obsługi w zakresie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej.

## 4.2.Transport materiałów

Transport materiałów na plac budowy zapewnia Wykonawca na własny koszt.

## 4.3.Odbiory

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanych robót.,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia projektu technicznego oraz przyjętych w nim rozwiązań technicznych,

- Zgłoszenie do Odbioru Końcowego robót po ich zakończeniu następuje na piśmie (możliwość pocztą elektroniczną) Zamawiającemu,

- Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania Odbioru Końcowego na wykonane roboty w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu Umowy. Przy Odbiorze Końcowym Przedmiotu  Zamówienia.

- Zamawiający dokonuje  rozliczenia ilościowego i jakościowego Wykonawcy z wykonanych robót. Warunkiem dokonania Odbioru Końcowego jest posiadanie przez Wykonawcę wszelkich wymaganych prawem protokołów odbiorów technicznych, uzyskaniem oświadczenia możliwości świadczenia usług dystrybucyjnych z Zakładu Energetycznego oraz kompletna dokumentacja powykonawcza, obejmująca w szczególności projekty, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na materiały, gwarancje, DTR, instrukcje, protokoły pomiarów.

# 5. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi:

-	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 póz. 1596) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz.

313) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 poz. 930),

-    Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. (Dz.U. 2021 poz. 1210),

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. 2022 poz. 1392),

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia  10 lutego  1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30).

-	Prace projektowe i budowlane muszą być prowadzone zgodnie z prawem budowlanym, przepisami BHP i  Ppoż., obowiązującymi przy prowadzeniu tego typu prac, w tym w szczególności:

-	Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 poz 725.).

-   Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679.)

-    Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679). Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88 i 1557.)

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008r. Dz. U. Nr 25, Póz. 150 z późn. zm.),

-	 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa             i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. Nr 47, Póz. 401),

-  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, Póz. 719),

-    Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z 2009r. Dz. U. Nr 178, Póz. 1380 z późn. zm.),Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2024 poz. 275),

-  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków  technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, Póz. 690),

-	Polskimi Normami.

W przypadku zmian powołanych przepisów prawa, zamówienie należy wykonać z obowiązującym stanem prawnym na dzień udzielenia zamówienia.

# 6. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

## 6.1.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Adres administracyjny obiektu objętego zamówieniem:

Miejscowość: Żarnowiec

38 – 480 Żarnowiec dz nr. 180704_5.0010.1490

Teren: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

- ………………………….

- ………………………….

Uwagi w zakresie realizacji zamówienia:

- Zamawiający wymaga od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia szczegółowego zapoznania się w terenie z warunkami wykonania zamówienia po uzgodnieniu z Zamawiającym.

## 6.2.Pozostałe ustalenia

- Prace wykonywane będą zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram realizacji prac.

- Materiały stosowane przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne atesty dopuszczające je do stosowania.

- Kierownik budowy lub jego zastępca winni przebywać na budowie lub być osiągalni na żądanie,

- Wykonawca zostanie wprowadzony na teren budowy protokołem i od tej  chwili będzie

odpowiedzialny za utrzymanie należytego porządku na terenie robót i przestrzeganie przepisów BHP oraz prawnie odpowiadał za bezpieczeństwo swoich pracowników i osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia niepotrzebnych materiałów, odpadów i pustych pojemników z terenu zamawiającego.