Opis Przedmiotu Zamówienia Część III - dostawa sprzętu do odseparowanej bezpiecznej sieci WIFI na sali konferencyjnej UG Szczecinek

## 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń sieciowych zgodnych z poniższymi wymaganiami technicznymi. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych.

## 2. Wymagania ogólne

Wykonawca zobowiązany jest do:

- dostarczenia urządzeń zgodnych ze wskazanymi modelami lub równoważnych o nie gorszych parametrach technicznych,

- dostarczenia oryginalnego opakowania producenta wraz z akcesoriami,

- zapewnienia gwarancji producenta na dostarczone urządzenia,

- dostarczenia dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi (dopuszczalna forma elektroniczna).

## 3. Wykaz urządzeń

# Pozycja 1: Bramka sieciowa/router

Ilość: 1 szt.

| Parametr | Wymagana wartość / opis |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Kompaktowa bramka chmurowa (Cloud Gateway) — wersja bez wbudowanego dysku SSD |
| Procesor | Czterordzeniowy ARM Cortex-A53, 1,5 GHz |
| Pamięć RAM | 3 GB DDR4 |
| Pojemność na dysk NVMe | Gniazdo M.2 — obsługa dysków NVMe SSD do 2 TB (wersja NS bez dysku) |
| Porty LAN | 4 × 2,5 GbE RJ45 (10/100/1000/2500 Mbps) |
| Port WAN | 1 × 2,5 GbE RJ45 (domyślny WAN); dowolny port LAN konfigurowalny jako WAN |
| Maks. liczba portów WAN | 4 |
| Przepustowość IDS/IPS | 2,3 Gbps |
| Obsługiwane urządzenia UniFi | 30+ urządzeń |
| Maks. liczba klientów | 300+ |
| Zasilanie | USB Type-C, 5V DC / 5A (zasilacz w zestawie) |
| Zakres napięć | 100–240 V AC |
| Maks. pobór mocy | 16,1 W |
| Wyświetlacz | Wyświetlacz statusu OLED 0,96" |
| Obudowa | Poliwęglan, kolor jasny |
| Wymiary | nie większe niż 141,8 × 127,6 × 30 mm |
| Masa | 460 g (bez dysku SSD) |
| Temperatura pracy | -10 do +40°C |
| Wilgotność pracy | 5–95% (bez kondensacji) |
| VPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN, WireGuard, L2TP, Teleport, Identity Endpoint |
| Bezpieczeństwo | Zapora stanowa, zapora L7 (application-aware), IPS/IDS, DPI, filtrowanie treści, blokowanie reklam, segmentacja VLAN |
| Routing | OSPF, wielosieciowe load balancing, Policy-based routing |
| Redundancja WAN | Failover i load balancing (w tym obsługa kopii zapasowej LTE) |
| Zarządzanie | UniFi Network Application (wersja 8.0 i nowsza), Bluetooth, Ethernet |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Zgodność NDAA | Tak |
| Gwarancja producenta | Min. 12 miesięcy |

# Pozycja 2: Punkt dostępowy WiFi 7

Ilość: 1 szt.

| Parametr | Wymagana wartość / opis |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Sufitowy/ścienny punkt dostępowy WiFi 7 do użytku wewnętrznego |
| Standard WiFi | WiFi 7 (IEEE 802.11be) + wsteczna zgodność z WiFi 6/6E, 5, 4 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Liczba strumieni przestrzennych | 6 (2×2 na każde pasmo) |
| Pasma radiowe | Trójpasmowy: 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz |
| MIMO | 2×2 DL/UL MU-MIMO na każde pasmo |
| Maks. przepustowość 6 GHz | 5,8 Gbps (BW320) |
| Maks. przepustowość 5 GHz | 4,3 Gbps (BW240) |
| Maks. przepustowość 2,4 GHz | 688 Mbps (BW40) |
| Łączna przepustowość | Do 9,3 Gbps (sumarycznie) |
| Szerokości kanałów | HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160, EHT 20/40/80/160/240/320 MHz |
| Zysk anteny 6 GHz | 5,8 dBi |
| Zysk anteny 5 GHz | 6,0 dBi |
| Zysk anteny 2,4 GHz | 4,0 dBi |
| Maks. moc TX 6 GHz | 23 dBm |
| Maks. moc TX 5 GHz | 26 dBm |
| Maks. moc TX 2,4 GHz | 23 dBm |
| Port uplink | 1 × 1/2,5 GbE RJ45 |
| Zasilanie | PoE+ (802.3at), 44–57 V DC |
| Maks. pobór mocy | 21 W |
| Zasięg | Do 140 m² |
| Maks. liczba klientów | 300+ |
| Maks. BSSID na radio | 8 |
| Montaż | Sufit lub ściana (uchwyt w zestawie) |
| Obudowa | Poliwęglan i metal |
| Wymiary | 206 × 46 mm |
| Masa | 680 g |
| Temperatura pracy | -30 do +40°C |
| Wilgotność pracy | 5–95% (bez kondensacji) |
| Funkcje bezprzewodowe | Mesh, Band Steering, 802.11r Fast Roaming, 802.11k RRM, 802.11v BSS Transition, MLO (Multi-Link Operation), PPSK, Captive Portal, RADIUS/RadSec, VLAN dynamiczne |
| Zarządzanie | UniFi Network Application v8.0.28 lub nowszy |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Zgodność NDAA | Tak |
| Gwarancja producenta | Min. 12 miesięcy |

# Pozycja 3: Uchwyt ścienny do bramki

Ilość: 1 szt.

| Parametr | Wymagana wartość / opis |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Magnetyczny uchwyt ścienny (Floating Mount) do bramek internetowych |
| Zgodność | UCG-Max, UCG-Ultra, UXG-Max |
| Sposób montażu | Magnesy (mocowanie do powierzchni metalowych) lub 4 wkręty (mocowanie stałe do ściany) |
| Odległość urządzenia od ściany | 17 cm (ramię dystansowe) |
| Materiał obudowy | Poliwęglan, silikon gumowy |
| Wykończenie | Malowane, kolor jasny |
| Wymiary | 127,7 × 113,5 × 5,1 mm |
| Masa | 125 g |
| Zawartość zestawu | Uchwyt, magnesy, wkręty montażowe, kołki rozporowe |
| Gwarancja producenta | Min. 12 miesięcy |

# Pozycja 4: Przełącznik zarządzalny PoE

Ilość: 1 szt.

| Parametr | Wymagana wartość / opis |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | 8-portowy zarządzalny przełącznik gigabitowy z PoE, warstwy 2 |
| Liczba portów | 8 × 1 GbE RJ45 (10/100/1000 Mbps) |
| Porty PoE | 4 × 802.3af (PoE, 48V) — porty 1–4 |
| Maks. moc PoE na port | 15,4 W (standardowe 802.3af) |
| Łączna dostępna moc PoE | 48 W |
| Przepustowość przełączania | 16 Gbps |
| Przepustowość nieblokująca | 8 Gbps |
| Szybkość przekazywania | 12 Mpps |
| Obsługiwane sieci VLAN | 256 |
| Rozmiar tablicy MAC | 16 000 wpisów |
| Bufor pakietów | 1,5 MB |
| Funkcje L2 | LACP, STP/RSTP, IGMP Snooping, IGMP Querier, 802.1X, DHCP Snooping, Port Mirroring, Storm Control, Voice VLAN, Loop Protection, Jumbo Frames, LLDP-MED, Port Isolation |
| ACL | 128 reguł IPv4, 128 reguł MAC |
| Zasilanie | Zasilacz AC/DC w zestawie |
| Zakres napięć PoE | 44–57 V DC |
| Maks. pobór mocy urządzenia | 12 W (bez obciążenia PoE) |
| Chłodzenie | Pasywne (bezwentylatorowe) |
| Obudowa | Stal SGCC, kolor jasny |
| Forma | Desktop / montaż ścienny |
| Wymiary | 148 × 100 × 31 mm |
| Masa | 432 g |
| Temperatura pracy | -5 do +45°C |
| Wilgotność pracy | 5–95% (bez kondensacji) |
| Zarządzanie | UniFi Network Application v6.3.51 lub nowszy, Ethernet |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Zgodność NDAA | Tak |
| Gwarancja producenta | Min. 12 miesięcy |