Załącznik nr 9 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/

Wykaz oferowanego sprzętu

UWAGA:
W kolumnie 3 należy podać pełną nazwę oferowanego rozwiązania poprzez wskazanie nazwy producenta oraz modelu tam gdzie jest to wymagane, a w pozostałych miejscach wpisać czy zaoferowany parametr jest spełniony, poprzez wpisanie odpowiedzi TAK lub NIE w każdym wierszu.

# UTM – 1 szt.

Zamawiający wymaga rozbudowania posiadanego przez siebie rozwiązania StormShield SN320 do postaci klastra wysokiej dostępności poprzez dostarczenie nowego urządzenia objętego licencjami Premium UTM Security Pack oraz przedłużeniem wsparcia na posiadane rozwiązanie na trzy lata.

Zamawiający dopuszcza dostarczenie rozwiązania równoważnego, składającego się z dwóch urządzeń i niezbędnych licencji, każde z nich spełniających poniższe wymagania:

| Lp. | Parametry techniczne - wymagania minimalne | Producent: …………………… Model: …………………………. (wpisuje Wykonawca) Spełnia wymogi Tak/Nie (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | OBSŁUGA SIECI Urządzenie ma posiadać wsparcie dla protokołu IPv4 oraz IPv6 co najmniej na poziomie konfiguracji adresów dla interfejsów, routingu, firewall, systemu IPS oraz usług sieciowych takich jak np. DHCP. |  |
| 2. | ZAPORA KORPORACYJNA (Firewall) Urządzenie ma być wyposażone w Firewall klasy Stateful Inspection. Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT n:1, NAT 1:1 oraz PAT. Urządzenie ma umożliwiać ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej, jako bridge warstwy drugiej oraz hybrydowo (częściowo jako router, a częściowo jako bridge). Interface (GUI) do konfiguracji firewall ma umożliwiać tworzenie odpowiednich reguł przy użyciu prekonfigurowanych obiektów. Przy zastosowaniu takiej technologii osoba administrująca ma mieć możliwość określania parametrów pojedynczej reguły (adres źródłowy, adres docelowy, port docelowy, etc.) przy wykorzystaniu obiektów określających ich logiczne przeznaczenie. Administrator ma mieć możliwość budowania reguł firewall na podstawie: interfejsów wejściowych i wyjściowych ruchu, źródłowego adresu IP, docelowego adresu IP, geolokacji hosta źródłowego bądź docelowego, reputacji hosta, usług internetowych (web services), użytkownika bądź grupy z bazy LDAP, pola DSCP nagłówka pakietu, przypisania kolejki QoS, określenia limitu połączeń na sekundę, godziny oraz dnia nawiązywania połączenia. Urządzenie ma umożliwiać filtrowanie jedynie na poziomie warstwy 2 modelu OSI tj. na podstawie adresów mac. Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania minimum 10 różnych, niezależnie konfigurowalnych, zestawów reguł firewall. Edytor reguł firewall ma posiadać wbudowany analizator reguł, który wskazuje błędy i sprzeczności w konfiguracji reguł. Urządzenie ma umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o bazę LDAP (wewnętrzną oraz zewnętrzną), zewnętrzny serwer RADIUS, zewnętrzny serwer Kerberos. Urządzenie ma umożliwiać wskazanie trasy routingu dla wybranej reguły niezależnie od innych tras routingu (np. routingu domyślnego). System musi umożliwiać budowanie reguł bezpieczeństwa w oparciu o definiowane przez administratora harmonogramy czasowe. |  |
| 3. | INTRUSION PREVENTION SYSTEM (IPS) System detekcji i prewencji włamań (IPS) ma być zaimplementowany w jądrze systemu i ma wykrywać włamania oraz anomalie w ruchu sieciowym przy pomocy analizy protokołów, analizy heurystycznej oraz analizy w oparciu o sygnatury kontekstowe. Moduł IPS ma być opracowany przez producenta urządzenia. Nie dopuszcza się, aby moduł IPS pochodził od zewnętrznego dostawcy. Moduł IPS ma zabezpieczać przed co najmniej 10 000 ataków i zagrożeń. Administrator ma mieć możliwość tworzenia własnych sygnatur dla systemu IPS. Moduł IPS ma nie tylko wykrywać, ale również usuwać szkodliwą zawartość w kodzie HTML oraz JavaScript żądanej przez użytkownika strony internetowej nie blokując dostępu do tej strony po usunięciu zagrożenia. Urządzenie ma umożliwiać inspekcję ruchu tunelowanego wewnątrz protokołu SSL, co najmniej w zakresie analizy HTTPS, POP3S oraz SMTPS. Administrator ma mieć możliwość konfiguracji jednego z trybów pracy urządzenia, to jest: IPS, IDS lub Firewall dla wybranych adresów IP (źródłowych i docelowych), użytkowników, portów (źródłowych i docelowych) oraz na podstawie pola DSCP. Urządzenie ma umożliwiać ochronę między innymi przed atakami typu SQL Injection, Cross Site Scripting (XSS) oraz złośliwym kodem Web2.0. Moduł IPS ma zapewniać analizę protokołów przemysłowych co najmniej takich jak: Modbus, UMAS, S7 200-300-400, EtherNet/IP, CIP, OPC UA, OPC (DA/HDA/AE), BACnet/IP, PROFINET, SOFBUS/LACBUS, IEC 60870-5-104, IEC 61850 (MMS, Goose & SV). Urządzenie musi zapewniać automatyczną aktualizację sygnatur kontekstowych. |  |
| 4. | KSZTAŁTOWANIE PASMA (Traffic Shapping) Urządzenie ma umożliwiać kształtowanie pasma w oparciu o priorytetyzację ruchu oraz minimalną i maksymalną wartość pasma. Ograniczenie pasma lub priorytetyzacja reguły firewall ma być możliwe względem pojedynczego połączenia, adresu IP, zautoryzowanego użytkownika, pola DSCP. Urządzenie ma umożliwiać tworzenie tzw. kolejki nie mającej wpływu na kształtowanie pasma, a jedynie na śledzenie konkretnego typu ruchu (monitoring). Urządzenie ma umożliwiać kształtowanie pasma na podstawie aplikacji generującej ruch. |  |
| 5. | OCHRONA ANTYWIRUSOWA Urządzenie ma być dostarczone wraz z komercyjnym, zaawansowanym skanerem antywirusowym oraz umożliwiać skanowanie plików w oparciu o sandboxing zlokalizowany w Internecie na serwerach producenta i na terenie Unii Europejskiej. Nie dopuszcza się aby analiza sandboxingu była przeprowadzana na urządzeniu lub wymagała instalacji dodatkowego urządzenia lub oprogramowania. Nie dopuszcza się również żeby analiza sandboxingu była przeprowadzana przez firmy trzecie. Skaner antywirusowy ma być dostarczany przez firmy trzecie (inne niż producent rozwiązania). Administrator ma mieć możliwość określenia akcji w przypadku wykrycia zagrożenia bądź gdy analiza skanerem antywirusowym została zakończona błędem. Skaner antywirusowy ma pochodzić od europejskiego producenta. Administrator ma mieć możliwość określenia maksymalnej wielkości pliku jaki będzie poddawany analizie skanerem antywirusowym. Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania treści komunikatu dla użytkownika o wykryciu infekcji, osobno dla infekcji wykrytych wewnątrz protokołu POP3, SMTP i FTP. W przypadku SMTP i FTP ponadto ma być możliwość zdefiniowania 3-cyfrowego kodu wykrycia infekcji. |  |
| 6. | OCHRONA ANTYSPAM Urządzenie ma posiadać mechanizm klasyfikacji poczty elektronicznej określający czy jest pocztą niechcianą (SPAM). Ochrona antyspam ma działać w oparciu o: - białe/czarne listy, - DNS RBL, - Skaner heurystyczny. W przypadku ochrony w oparciu o DNS RBL administrator ma mieć możliwość modyfikowania listy serwerów RBL znajdujących się w domyślnej konfiguracji urządzenia. Wpis w nagłówku wiadomości zaklasyfikowanej jako spam ma być w formacie zgodnym z formatem programu Spamassassin. |  |
| 7. | WIRTUALNE SIECI PRYWATNE (VPN) Urządzenie ma umożliwiać stworzenie sieci VPN typu client-to-site (klient mobilny – lokalizacja) lub site-to-site (lokalizacja-lokalizacja). Urządzenie ma wspierać co najmniej następujące typy sieci VPN: - IPSec VPN, - SSL VPN. SSL VPN ma działać w trybie tunelu. Producent urządzenia ma umożliwiać pobranie klienta VPN współpracującego z oferowanym rozwiązaniem. Klient SSL VPN ma być dostępny z poziomu portalu uwierzytelniania (captive portal) Urządzenie ma umożliwiać funkcjonalność przełączenia tunelu na łącze zapasowe na wypadek awarii łącza dostawcy podstawowego (VPN Failover). W ramach licencji dostępny jest klient SSLVPN pod systemy: Windows, Linux, macOS objęty gwarancją i wsparciem równolegle ze wsparciem dla rozwiązania UTM. Urządzenie ma umożliwiać wsparcie dla technologii XAuth, Hub ‘n’ Spoke oraz modconf. Urządzenie ma umożliwiać tworzenie tuneli IPSec Policy Based oraz Route Based. Rozwiązanie ma umożliwiać wykorzystanie algorytmów post-kwantowej kryptografii w szyfrowaniu IPSec w standardzie ML-KEM. |  |
| 8. | FILTR DOSTĘPU DO STRON WWW Urządzenie ma posiadać wbudowany filtr URL. Filtr URL ma działać w oparciu o klasyfikację URL zawierającą co najmniej 77 kategorii tematycznych stron internetowych. Rozszerzony URL Filtering posiada miliony sklasyfikowanych stron internetowych. Klasyfikacja URL musi się odbywać w oparciu o komunikację z serwerami producenta znajdującymi się w sieci Internet, a nie na bazie danych przechowywanej lokalnie w urządzeniu. Administrator ma mieć możliwość dodawania własnych kategorii URL. Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania akcji w przypadku zaklasyfikowania danej strony do konkretnej kategorii. Do wyboru ma być przynajmniej: - blokowanie dostępu do adresu URL, - zezwolenie na dostęp do adresu URL, - blokowanie dostępu do adresu URL oraz wyświetlenie strony HTML zdefiniowanej przez administratora. Administrator ma mieć możliwość skonfigurowania co najmniej 4 różnych stron z komunikatem o zablokowaniu strony. Strona blokady ma umożliwiać wykorzystanie zmiennych środowiskowych. Filtr URL musi uwzględniać komunikację po protokole HTTPS. Urządzenie ma umożliwiać identyfikację i blokowanie przesyłanych danych z wykorzystaniem typu MIME. Urządzenie ma umożliwiać stworzenie listy stron dostępnych po protokole HTTPS, które nie będą deszyfrowane. Urządzenie musi oferować możliwość filtrowania wyników wyszukiwania z użyciem SafeSearch. |  |
| 9. | UWIERZYTELNIANIE Urządzenie ma umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników co najmniej w oparciu o: - lokalną bazę użytkowników (wewnętrzny LDAP), - zewnętrzną bazę użytkowników (zewnętrzny LDAP), - usługę katalogową Microsoft Active Directory. - Microsoft Entra ID, opartej na protokole OpenID Connect. Urządzenie ma umożliwiać równoczesne użycie co najmniej 5 różnych baz LDAP. Urządzenie ma umożliwiać uruchomienie specjalnego portalu (captive portal), który ma zezwalać na autoryzację użytkowników co najmniej w oparciu o protokoły: - SSL, - Radius, - Kerberos. Urządzenie ma umożliwiać transparentną autoryzację użytkowników w usłudze katalogowej Microsoft Active Directory w oparciu o co najmniej dwa mechanizmy. Co najmniej jedna z metod transparentnej autoryzacji nie może wymagać instalacji dedykowanego agenta. Autoryzacja użytkowników z Microsoft Active Directory nie może wymagać modyfikacji schematu domeny. Rozwiązanie musi mieć możliwość transparentnego uwierzytelniania użytkowników w ramach infrastruktury VDI (Virtual Desktop Infrastructure) poprzez dedykowanego agenta. Metoda ta musi wspierać co najmniej technologie Citrix Virtual Apps i Microsoft Remote Desktop Services (RDS). Urządzenie musi posiadać wbudowany moduł zapewniający podwójne uwierzytelnianie 2FA poprzez zastosowanie czasowych haseł jednorazowych (TOTP). Wbudowany moduł 2FA musi dawać możliwość wykorzystania haseł TOTP w ramach tuneli SSLVPN, IPSec, jak również logowania do portalu uwierzytelniania, webowego interfejsu administracyjnego i SSH. Rozwiązanie musi zapewniać Zero-Trust Network Access (ZTNA), dając dostęp do zasobów na podstawie analizy polityk bezpieczeństwa w oparciu co najmniej o weryfikację wersji systemu operacyjnego, statusu zapory sieciowej czy zainstalowanego programu antywirusowego na stacji roboczej. |  |
| 10. | ADMINISTRACJA ŁĄCZAMI DO INTERNETU (ISP) Urządzenie ma umożliwiać wsparcie dla mechanizmów równoważenia obciążenia łączy do sieci Internet (tzw. Load Balancing). Mechanizm równoważenia obciążenia łącza internetowego ma działać w oparciu o następujące dwa mechanizmy: - równoważenie względem adresu źródłowego, - równoważenie względem połączenia. Mechanizm równoważenia obciążenia ma uwzględniać wagi przypisywane osobno dla każdego z łączy do Internetu. Urządzenie ma umożliwiać przełączenie na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego (tzw. Failover). Urządzenie ma wspierać mechanizm SD-WAN zapewniając automatyczną optymalizację i wybór najkorzystniejszego łącza. W zakresie SD-WAN urządzenie ma zapewniać obsługę mechanizmu SLA (monitorowanie opóźnienia, jitter, wskaźnika utraty pakietów). Monitorowanie dostępności łącza musi być możliwe w oparciu o ICMP oraz TCP. |  |
| 11. | ROUTING (TRASOWANIE) Urządzenie ma umożliwiać statyczne trasowanie pakietów. Urządzenie ma umożliwiać trasowanie połączeń IPv6 co najmniej w zakresie trasowania statycznego oraz mechanizmu przełączenia na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego. Urządzenie ma umożliwiać trasowanie pakietów z poziomu wybranej reguły firewall (tzw. Policy Based Routing). Urządzenie ma umożliwiać dynamiczne trasowanie pakietów w oparciu co najmniej o protokoły: RIPv2, OSPF oraz BGP. Rozwiązanie musi dawać możliwość wybrania predefiniowalnego obiektu typu blackhole. |  |
| 12. | ADMINISTRACJA URZĄDZENIEM Konfiguracja urządzenia ma być możliwa z wykorzystaniem polskiego interfejsu graficznego. Interfejs konfiguracyjny ma być dostępny poprzez przeglądarkę internetową, a komunikacja ma być możliwa zarówno poprzez niezaszyfrowany protokół HTTP, jak zaszyfrowany protokół HTTPS. Administrator ma mieć możliwość wskazania do komunikacji innego portu niż 443 TCP. Urządzenie ma umożliwiać zarządzanie przez dowolną liczbę administratorów z różnymi (także nakładającymi się) uprawnieniami. Urządzenie musi oferować możliwość wykorzystania wbudowanych profili administracyjnych określających dostęp do poszczególnych modułów systemu na prawach: brak dostępu, dostęp tylko do odczytu lub pełen odczyt i zapis. Urządzenie ma umożliwiać zarządzenia z poziomu konsoli (SSH) Urządzenie ma umożliwiać zarządzanie poprzez dedykowaną platformę centralnego zarządzania. Interfejs konfiguracyjny platformy centralnego zarządzania ma być dostępny poprzez przeglądarkę internetową, a komunikacja ma być zabezpieczona za pomocą protokołu HTTPS. Wbudowany webowy, graficzny interfejs administracyjny urządzenia musi oferować narzędzia diagnostyczne, co najmniej ping, traceroute, nslookup. Wbudowany webowy, graficzny interfejs administracyjny musi oferować narzędzia do przechwytywania pakietów, wyświetlania otwartych połączeń sieciowych. Wbudowany webowy, graficzny interfejs administracyjny musi oferować możliwość zdefiniowania polityki haseł stosowanych w całym systemie w zakresie minimalnej ilości znaków czy złożoności hasła. Wbudowany webowy, graficzny interfejs administracyjny musi oferować możliwość generowania skryptów z czynności wykonywanych przez administratora ( script recording ). System musi oferować możliwość zdefiniowania własnych obiektów sieciowych, obiektów URL, certyfikatów, usług internetowych (web services). Urządzenie musi oferować portal uwierzytelniania (captive portal) dla użytkowników. Urządzenie ma umożliwiać eksportowanie logów na zewnętrzny serwer (syslog) z wykorzystaniem transmisji nieszyfrowanej jak i szyfrowanej (TLS). Urządzenie ma umożliwiać eksportowanie logów za pomocą protokołu IPFIX. Urządzenie ma umożliwiać eksportowanie backupu konfiguracji (kopia zapasowa) co najmniej w zakresie: - manualnego eksportu do pliku w dowolnym momencie czasu, - automatycznego eksportu do serwerów producenta lub na dedykowany serwer zarządzany przez - administratora, z możliwością wyboru częstotliwości co najmniej: raz dziennie, - raz w tygodniu, raz w miesiącu. Urządzenie ma umożliwiać odtworzenie backupu konfiguracji pochodzących bezpośrednio z serwerów producenta lub z dedykowanego serwera zarządzanego przez administratora. Urządzenie ma umożliwiać anonimizację logów co najmniej w zakresie adresu źródłowego oraz nazwy użytkownika. Rozwiązanie musi dawać możliwość ręcznej aktualizacji baz zabezpieczeń poprzez wskazanie pliku aktualizacji w trybie offline z poziomu interfejsu graficznego. |  |
| 13. | RAPORTOWANIE Urządzenie ma posiadać wbudowany w interfejs administracyjny system raportowania i przeglądania logów zebranych na urządzeniu. System raportowania i przeglądania logów wbudowany w system nie może wymagać dodatkowej licencji do swojego działania. System raportowania ma posiadać predefiniowane raporty dla co najmniej ruchu WEB, modułu IPS, skanera Antywirusowego, skanera Antyspamowego. System raportowania ma umożliwiać wygenerowanie co najmniej 25 różnych raportów. System raportowania ma umożliwiać edycję konfiguracji bezpośrednio z poziomu raportu. System raportowania ma umożliwiać eksport wyników raportu do formatu CSV. Urządzenie musi posiadać możliwość rozbudowy o dedykowany system zbierania logów i tworzenia raportów w postaci wirtualnej maszyny pochodzący od tego samego producenta. Urządzenie ma umożliwiać monitorowanie swojego stanu w wykorzystanie protokołu SNMP w wersji 2 i 3. Urządzenie ma umożliwiać monitorowanie ruchu sieciowego bezpośrednio w konsoli GUI, a także z poziomu konsoli (SSH). |  |
| 14. | POZOSTAŁE USŁUGI I FUNKCJE Urządzenie ma umożliwiać stworzenie interfejsu zagregowanego w oparciu o protokół LACP. Urządzenie ma posiadać wbudowany serwer DHCP z możliwością dynamicznego przypisywania adresów jak i statycznego przypisywania adresu IP do adresu MAC karty sieciowej. Urządzenie ma pozwalać na przesyłanie zapytań DHCP do zewnętrznego serwera DHCP (tzw. DHCP Relay). Konfiguracja serwera DHCP ma być niezależna dla IPv4 i IPv6. Urządzenie ma umożliwiać stworzenia różnych konfiguracji DHCP dla różnych podsieci skonfigurowanych zarówno na interfejsach fizycznych jak i wirtualnych (VLAN) w zakresie określenia bramy, serwerów DNS, nazwy domeny). Urządzenie ma posiadać usługę DNS Proxy. Urządzenie ma posiadać wsparcie dla Spanning-tree protocol (RSTP/MSTP). Urządzenie musi oferować wsparcie dla IEEE 802.1Q VLAN. Urządzenie musi mieć możliwość wykorzystania REST API. Urządzenie ma posiadać dwie niezależne partycje np. w celu zapewnienia działania na wypadek awarii podczas aktualizacji oprogramowania układowego (firmware). W tym celu ma być możliwe zsynchronizowanie aktywnej partycji z zapasową przed aktualizacją firmware lub w dowolnym innym momencie. |  |
| 15. | PARAMETRY SPRZĘTOWE Urządzenie ma być pozbawione dysku twardego, a oprogramowanie wewnętrzne musi działać na wbudowanej pamięci flash. Urządzenie ma być wyposażone w zintegrowany port na kartę microSD. Liczba portów Ethernet 2,5Gbps – min. 8. Liczba portów światłowodowych 1Gbps – min. 1. Urządzenie ma umożliwiać dostęp do Internetu za pomocą modemu 3G oraz 4G pochodzącego od dowolnego producenta. Przepustowość Firewall (1518 bajtów UDP) – minimum 10Gbps. Przepustowość Firewall wraz z włączonym systemem IPS (1518 bajtów UDP) – minimum 6Gbps. Przepustowość typu Threat Prevention – minimum 740Mbps. Przepustowość tunelu VPN przy szyfrowaniu AES – minimum 3Gbps. Liczba tuneli VPN IPSec – minimum 300. Liczba tuneli typu SSL VPN (tryb tunelu) – minimum 300. Obsługa interfejsów 802.11q (VLAN) – minimum 393. Liczba równoczesnych sesji – minimum 300 000 i nie mniej niż 39 000 nowych sesji/sekundę. Urządzenie ma umożliwiać budowanie klastrów wysokiej dostępności HA co najmniej w trybie Active-Passive. Urządzenie nie ma limitu na liczbę użytkowników. Liczba reguł filtrowania – minimum 8 192. Liczba tras statycznego routingu – minimum 512. Liczba tras dynamicznego routingu – minimum 10 000. Urządzenie ma umożliwiać podłączenie zewnętrznego nadmiarowego zasilacza (zasilanie redundantne). Stan pracy każdego zasilacza musi być sygnalizowany bezpośrednio na obudowie urządzenia. Urządzenie musi być wyposażone w moduł TPM. |  |
| 16. | GWARANCJA I SERWIS Urządzenie ma być objęte 36-miesięczną gwarancją producenta na dostarczone elementy systemu oraz licencję dla wszystkich funkcji bezpieczeństwa. W okresie obowiązywania gwarancji ma być zapewnione wsparcie techniczne świadczone co najmniej drogą e-mail lub przez dedykowany do tego portal. |  |

# Przełącznik sieciowy – 4 szt.

| Lp. | Parametry techniczne - wymagania minimalne | Producent: …………………… Model: …………………………. (wpisuje Wykonawca) Spełnia wymogi Tak/Nie (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ obudowy: Obudowa do montażu w szafie RACK 19” – 1U wraz z zestawem montażowym. |  |
| 2. | Porty: - Minimum 48 portów 1GbE RJ45 - Minimum 4 porty 10GbE SFP+ - Minimum 4 porty 25Gbps SFP28 - Minimum 1 port zarządzający z interfejsem RJ45 z sygnalizacją RS232 - Minimum 1 port zarządzający z interfejsem RJ45 10/100/1000Base-T |  |
| 3. | Wydajność: - Minimalna przepustowość przełącznika: 185 Gbps - Minimalna wydajność przełączania: 275 Mpps - Urządzenie musi obsługiwać minimum 64 000 adresów MAC - Urządzenie musi obsługiwać minimum 4 000 sieci VLAN |  |
| 4. | Zasilanie oraz chłodzenie: Urządzenie musi być wyposażone we wbudowany zasilacz dostosowany do napięcia zmiennego 220-230V. Zasilacz ten musi być wbudowany, nie dopuszcza się zasilaczy zewnętrznych. Przepływem powietrza w schemacie od przodu do tyłu. Za przód urządzenia przyjmuje się stronę z zabudowanymi interfejsami sieciowymi 1, 10 oraz 25Gbps. |  |
| 5. | Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie opisane niżej funkcjonalności muszą zostać dostarczone wraz z odpowiednim licencjonowaniem, jeżeli jest ono wymagane. Licencje mają mieć charakter wieczysty. Funkcjonalność i protokoły: - Urządzenie musi obsługiwać min. 500. aktywnych wirtualnych sieci lokalnych zgodnych z 802.1Q - Urządzenie musi obsługiwać tzw. „jumbo frames” o wielkości przynajmniej 9000 bajtów dla ramki - Urządzenie musi obsługiwać agregację interfejsów zgodnie z 802.3ad - Urządzenie musi obsługiwać wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree - Urządzenie musi obsługiwać routing statyczny IPv4 oraz IPv6, pakiety muszą być przełączane w warstwie drugiej i trzeciej modelu OSI bez udziału procesora zarządzającego urządzeniem. - Urządzenie musi wspierać protokół 802.1X w celu uwierzytelnienia dołączonego suplikanta (pojedynczego lub większej liczby per interfejs) na serwerze RADIUS oraz akceptować co najmniej przypisanie vlan-u jako wyniku procesu autoryzacji. Dla urządzeń klienckich bez oprogramowania suplikanta, urządzenie musi wykonać uwierzytelnienie wykorzystując adres MAC, a także umożliwiać przekierowanie do portalu uwierzytelniającego (captive portal). - Urządzenie musi posiadać mechanizmy pozwalające na ograniczanie pasma dla ruchu wejściowego na wszystkich interfejsach tranzytowych (z uwzględnieniem filtrów ruchu – ACL). - Urządzenie musi posiadać mechanizmy klasyfikowania i znakowania ruchu w oparciu co najmniej o adresację z nagłówków L3 na wszystkich portach tranzytowych oraz dla poszczególnych sieci VLAN. - Urządzenie musi obsługiwać co najmniej 8 kolejek wyjściowych dla każdego portu tranzytowego z możliwością priorytetyzacji. - Urządzenie musi obsługiwać sieci VLAN zgodnie z IEEE 802.1q. Urządzenie wspiera tunelowanie enkapsulacji 802.1Q (Q-in-Q). - Urządzenie ma możliwość pracy jako pojedynczy, administrowany z pojedynczej konsoli i pod wspólnym adresem IP przełącznik logiczny w grupie do 9 urządzeń; - Szyfrowanie połączeń z wykorzystaniem mechanizmu MACsec. |  |
| 6. | Zarządzanie i monitorowanie: - Urządzenie musi posiadać tekstowy interfejs zarządzania z podpowiedziami kontekstowymi - Urządzenie musi posiadać tekstowy plik konfiguracyjny możliwy do wyeksportowania, edytowania poza przełącznikiem i ponownego zaimportowania do przełącznika - Urządzenie musi umożliwiać edycję konfiguracji wykonywalnej na urządzeniu bez natychmiastowego jej uruchamiania, blokowe uruchamianie zmian konfiguracyjnych, cofanie zmian konfiguracyjnych do poprzedniej wersji, a także automatyczne cofnięcie się do poprzedniej wersji konfiguracji w przypadku np. utraty łączności administracyjnej z urządzeniem w wyniku ostatniej wprowadzonej zmiany. W urządzeniu musi być przechowywanych automatycznie (tj. bez dodatkowych poleceń administracyjnych) nie mniej niż 20 poprzednich, kompletnych konfiguracji. - Urządzenie musi umożliwiać dostęp do interfejsu zarządzania z użyciem protokołu SSHv2 - Urządzenie musi umożliwiać bezpośredni dostęp do interfejsu zarządzania z wykorzystaniem dedykowanego portu szeregowego lub jego emulacji - Urządzenie wspiera automatyzację i skryptowanie zarówno w zakresie off-box, jako zewnętrzne oprogramowanie komunikujące się z urządzeniem przez interfejs typu Netconf lub podobny, oraz on-box, jako skrypt podejmujący akcje administracyjne z uwzględnieniem zmiany konfiguracji wykonywalnej własnej lub innego urządzenia jako reakcja na zdarzenia definiowalne na urządzeniu. - Urządzenie musi umożliwiać wysyłanie powiadomień o zdarzeniach z użyciem protokołu SNMP v2c/v3 - Urządzenie musi umożliwiać funkcjonalność SPAN, tzn. wysłanie kopii ruchu na porcie/vlanie na inny port fizyczny. Ponadto musi istnieć możliwość wysłania kopii nagłówków przechwyconego ruchu do oprogramowania zarządzającego na podstawie żądania systemu telemetrycznego gRPC. - Urządzenie musi umożliwiać przesyłanie dzienników zdarzeń z wykorzystaniem protokołu SYSLOG - Urządzenie musi umożliwiać synchronizacji czasu systemowego z użyciem protokołu NTP lub SNTP - Urządzenie musi umożliwiać konfiguracje uwierzytelnienia dostępu administracyjnego do przełącznika w oparciu o protokół RADIUS oraz TACACS+ - Wszystkie ustawienia konfiguracyjne oraz wszystkie monitorowane dane muszą być dostępne przez interfejs API udostępniony przez producenta. |  |
| 7. | Urządzenie musi być zgodne z normami UE i przeznaczone na rynek UE, musi posiadać certyfikat CE. |  |
| 8. | Gwarancja: Przełącznik musi być objęty co najmniej 3-letnim wsparciem producenta. W zakresie wsparcia i gwarancji Zamawiający wymaga przestawienia oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta oferowanego przełącznika, wskazującego, że oferowany przełącznik będzie objęty serwisem producenta i/lub serwisem autoryzowanego serwisu producenta. Niniejsze oświadczenie ma zostać dostarczone wraz z ofertą. |  |

# Access Point – 2 szt.

| Lp. | Parametry techniczne - wymagania minimalne | Producent: …………………… Model: …………………………. (wpisuje Wykonawca) Spełnia wymogi Tak/Nie (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ Obudowy: Obudowa okrągła do montażu na ścianie/suficie w kolorze białym. |  |
| 2. | Porty: 1 szt. 2.5 Gigabit Ethernet (RJ45) |  |
| 3. | Wspierane pasma: - 2,4 GHz – do 680 Mbps (2x2 MU-MIMO), - 5 GHz – do 4.2 Gbps (2x2 MU-MIMO), - 6 GHz – do 5.7 Gbps (2x2 MU-MIMO). |  |
| 4. | Zasilanie: z wykorzystaniem portu PoE (pobór mocy maksymalnie 22W) |  |
| 5. | Funkcjonalności: - Musi obsługiwać następujący protokoły bezpiecznego podłączania do sieci WiFi - WPA-PSK - WPA-Enterprise - Musi obsługiwać następujące standardy WiFi - 802.11n - 802.11ac - 802.11ax - Musi obsługiwać QoS limitujący prędkość per użytkownik, - Musi obsługiwać konfiguracje VLAN, - Musi obsługiwać izolacje komunikacji pomiędzy podłączanymi klientami. |  |
| 6. | Gwarancja: Oferowane urządzenie musi być objęte co najmniej 1-letnim wsparciem producenta lub partnera. |  |

# Macierz dyskowa – 1 szt.

| Lp. | Wymagania Minimalne | Producent: …………………… Model: …………………………. (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Spełnia wymogi Tak/Nie (wpisuje Wykonawca) |
| 1 | Urządzenie musi posiadać minimum dwa (2) kontrolery obsługujące dostęp do dysków, pracujące w trybie Active/Active. Moduł kontrolerów musi umożliwiać instalację minimum 24 dysków 2,5”. Urządzenie musi umożliwiać instalację w szafach RACK 19” i musi być dostarczone z niezbędnym wyposażeniem do wykonania takiej instalacji. |  |
| 2 | Musi istnieć możliwość instalacji dodatkowych modułów dyskowych pozwalających na instalację w danym module minimum: - 24 szt. dysków 2,5” w obudowie max 2U, - 12 szt. dysków 3,5” w obudowie max 2U. |  |
| 3 | Zarządzanie macierzą poprzez minimum przeglądarkę internetową, GUI oparte o HTML5. Powiadamianie mailem o awarii, umożliwiające maskowanie i mapowanie dysków. Macierz powinna zostać dostarczona z licencją umożliwiającą utworzenie minimum 512 LUN’ów oraz 1024 kopii migawkowych na całą macierz. |  |
| 4 | Dwa kontrolery posiadające łącznie minimum osiem (8) portów Ethernet SFP28 25Gbps. Z macierzą należy dostarczyć pochodzące od jej producenta okablowanie DAC (Direct Attach Cable) SFP+ 10Gbps o długości minimum 3m. w ilości 4 szt. |  |
| 5 | Minimum 16GB pamięci na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii. |  |
| 6 | Przestrzeń surowa macierzy (ang. RAW) nie mniejsza niż 28TB zrealizowana na co najmniej 12 dyskach 12Gbps SAS 10k RPM. |  |
| 7 | Możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych do łącznie minimum 270 dysków. Możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy oraz pojedynczej półki. |  |
| 8 | Urządzenie musi wspierać architekturę bezpośredniego podłączania serwerów do macierzy (bez pośrednictwa przełączników SAN) przy pomocy protokołów FC i iSCSI. Musi być to potwierdzone w oficjalnych dokumentach producenta urządzenia. |  |
| 9 | Urządzenie musi umożliwiać zastosowanie dysków SSD, HDD 10k i HDD 7,2k RPM. Wszystkie dyski 2,5" i 3,5" muszą być wyposażone w interfejsy SAS 12Gbps lub wydajniejsze. |  |
| 10 | Konieczne jest posiadanie automatycznego, bez interwencji człowieka, rozkładania danych między dyskami poszczególnych typów (tzw. auto-tiering). Dane muszą być automatycznie przemieszczane między rożnymi typami dysków. |  |
| 11 | Licencja zaoferowanej macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 8 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. |  |
| 12 | Możliwość wykorzystania dysków SSD jako cache macierzy, możliwość rozbudowy pamięci cache do min. 4TB poprzez dyski SSD. |  |
| 13 | Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne. |  |
| 14 | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim |  |
| 15 | Urządzenie musi umożliwiać równoczesną obsługę wielu poziomów RAID, minimum RAID 10, 5, 6. |  |
| 16 | Urządzenie musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001:2008. |  |
| 17 | Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji urządzenia. |  |
| 18 | Urządzenie musi być objęte co najmniej 3-letnią gwarancją. Usługi gwarancyjne świadczone przez producenta i/lub autoryzowany serwis producenta realizowane będą w dni robocze, w miejscu instalacji sprzętu z czasem reakcji minimum Następny Dzień Roboczy (NBD). Musi istnieć możliwość sprawdzenia na stronie WWW producenta serwera, prowadzonej w języku polskim, po podaniu numeru seryjnego urządzenia minimum: - okresu oraz poziomu gwarancji, - zainstalowanych komponentów (w tym m.in. dysków, zasilaczy i kart komunikacyjnych). Adres strony WWW producenta na której można sprawdzić powyższe dane musi być podany w złożonej ofercie. Gwarancja w okresie jej obowiązywania, musi zawierać usługę pozostawiania bez opłat u Zamawiającego uszkodzonych dysków twardych w przypadku ich wymiany. |  |
| 19 | W zakresie wsparcia i gwarancji Zamawiający wymaga przestawienia oświadczenia producenta oferowanego urządzenia, wskazującego, że oferowane urządzenie będzie objęte serwisem producenta i/lub serwisem autoryzowanego serwisu producenta oraz, że uszkodzone dyski w przypadku wymiany z powodu awarii w okresie obowiązywania gwarancji, pozostaną własnością Zamawiającego. Niniejsze oświadczenie ma zostać dostarczone wraz z ofertą. |  |

# Serwer RACK Typ 1 – Wirtualizacja – 1 szt.

| Lp. | Wymagania Minimalne | Producent: …………………… Model: …………………………. Spełnia wymogi Tak/Nie (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnie 2U w konfiguracji umożliwiającej instalację minimum 12 dysków twardych w standardzie 3,5” Komplet wysuwanych szyn i organizer okablowania, umożliwiający montaż w szafie rack i wysuwanie do celów serwisowych. Zamykana na klucz osłona uniemożliwiająca fizyczny dostęp do zainstalowanych dysków twardych. |  |
| 2 | Płyta główna – pozwalająca na zainstalowanie jednego procesora zaprojektowana przez producenta węzła i oznaczona jego znakiem firmowym. |  |
| 3 | Chipset - dedykowany przez producenta procesora do pracy w systemach jednoprocesorowych. |  |
| 4 | Procesor - zainstalowany jeden procesor maksimum 16-rdzeniowy klasy x86 uzyskujący w teście „SPECrate2017_fp_base” dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji z jednym procesorem wyniku min. 345 punktów, dla oferowanego procesora. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanego procesora w oferowanym modelu serwera. Maksymalna liczba rdzeni procesora ograniczona przez licencjonowanie zastosowanego w projekcie oprogramowania. |  |
| 5 | Pamięć RAM – minimum 256GB lub wydajniejszej. Płyta główna powinna obsługiwać do minimum 2TB pamięci RAM. |  |
| 6 | Zabezpieczenia pamięci RAM – obsługa minimum ECC. |  |
| 7 | Gniazda PCI - minimum dwa sloty PCIe x16 piątej generacji o pełnej wysokości |  |
| 8 | Kontroler RAID: Sprzętowy kontroler dyskowy RAID, obsługujący RAID 1. |  |
| 9 | Interfejsy sieciowe: - minimum 4 porty typu Ethernet 10/25Gbps SFP28 |  |
| 10 | Przestrzeń dyskowa: - min. 2 dyski twarde 480GB SSD |  |
| 11 | Wbudowane porty: - minimum 2 porty USB 2.0 - minimum 2 port USB 3.1, - 1 port RJ45 dedykowany do zarządzania, - 1 port VGA z tyłu serwera |  |
| 12 | Video - zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024 |  |
| 13 | Wentylatory – redundantne |  |
| 14 | Zasilacze - nadmiarowe, Hot-Plug, minimum 800W Titanium |  |
| 15 | Karta Zarządzania: Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płyta główną, posiadająca minimalną funkcjonalność: - komunikacja poprzez interfejs RJ45, - podstawowe zarzadzanie poprzez protokół IPMI 2.0, DCMI 1.5, SNMP, VLAN tagging, - wbudowana diagnostyka, - dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń, - monitorowanie temperatury oraz zużycia energii w czasie rzeczywistym, - lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera, - wsparcie dla IPv4 i IPv6, - możliwość zdalnego dostępu do konsoli graficznej, zainstalowanego systemu operacyjnego serwera. |  |
| 16 | Certyfikaty: • Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015, ISO-50001 oraz ISO-14001 • Serwer musi posiadać deklaracja CE. |  |
| 17 | Oferowane urządzenie musi znajdować się na liście kompatybilności Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2025, Microsoft Windows Server 2022. |  |
| 18 | Oprogramowanie systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2025 Standard lub równoważne. Licencje wieczyste zgodne z liczbą fizycznych rdzeni zainstalowanego procesora, umożliwiające legalne uruchomienie zaoferowanego oprogramowania systemu operacyjnego w 6 wirtualnych maszynach uruchomionych na oferowanym serwerze. Wraz z licencjami systemu operacyjnego należy dostarczyć licencje dostępowe dla 30 użytkowników zgodne z oferowanym systemem operacyjnym. Zamawiający wymaga również licencji dostępu zdalnego do usług terminalowych dla 1 użytkownika, zgodnej z oferowanym systemem operacyjnym. Opis równoważności znajduje się pod tabelą. |  |
| 19 | Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane i wyprodukowane najwcześniej w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed dostawą, muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na teren Polski |  |
| 20 | Oferowane urządzenie musi być objęte co najmniej trzyletnią (3) gwarancją producenta sprzętu w dni robocze, czas reakcji w miejscu instalacji sprzętu Następny Dzień Roboczy. Serwis musi zawierać usługę pozostawiania bez opłat u Zamawiającego uszkodzonych dysków w okresie obowiązywania gwarancji. Musi istnieć możliwość sprawdzenia na stronie WWW producenta serwera, prowadzonej w języku polskim, po podaniu numeru seryjnego urządzenia minimum: - okresu oraz poziomu gwarancji, - zainstalowanych komponentów (w tym m.in. procesorów, pamięci RAM, dysków, zasilaczy i kart komunikacyjnych). Adres strony WWW producenta na której można sprawdzić powyższe dane musi być podany w złożonej ofercie. |  |
| 21 | W zakresie wsparcia i gwarancji Zamawiający wymaga przestawienia oświadczenia producenta oferowanego urządzenia, wskazującego, że oferowane urządzenie będzie objęte serwisem producenta i/lub serwisem autoryzowanego serwisu producenta oraz, że uszkodzone dyski w przypadku wymiany z powodu awarii w okresie obowiązywania gwarancji, pozostaną własnością Zamawiającego. Niniejsze oświadczenie ma zostać dostarczone wraz z ofertą. |  |

Opis równoważności dla Oprogramowanie systemu operacyjnego

  - Współpraca z procesorami o architekturze x86-64.

  - Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym.

  - Obsługa dostępu wielościeżkowego do zasobów LAN poprzez kontrolery Gigabit Ethernet, w trybie równoważenia obciążenia łącza (load balancing) i redundancji łącza (failover) – natywnie lub z wykorzystaniem sterowników producenta sprzętu.

  - Zawarta możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie minimum Microsoft Windows Server 2019.

  - Licencja musi uprawniać do uruchamiania wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji.

  - Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci.

  - Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.

  - Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji.

  - Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET.

  - Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.

  - Graficzny interfejs użytkownika. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe.

  - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).

  - Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

  - Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management).

  - Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji:

- Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC.

- Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach,

- Pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe.

- Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.

- Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej.

- PKI (Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające:

  - Dystrybucję certyfikatów poprzez http,

  - Konsolidację CA dla wielu lasów domeny,

  - Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy rożnymi lasami domen.

- Szyfrowanie plików i folderów.

- Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec).

- Serwis udostępniania stron WWW.

- Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6).

- Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows.

  - Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet.

  - Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath).

  - Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty.

  - Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF; W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania.

# Serwer RACK Typ 2 – Backup – 1 szt.

| Lp. | Wymagania Minimalne | Producent: …………………… Model: …………………………. Spełnia wymogi Tak/Nie (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnie 2U w konfiguracji umożliwiającej instalację minimum 12 dysków twardych w standardzie 3,5” Komplet wysuwanych szyn i organizer okablowania, umożliwiający montaż w szafie rack i wysuwanie do celów serwisowych. Zamykana na klucz osłona uniemożliwiająca fizyczny dostęp do zainstalowanych dysków twardych. |  |
| 2 | Płyta główna – pozwalająca na zainstalowanie jednego procesora zaprojektowana przez producenta węzła i oznaczona jego znakiem firmowym. |  |
| 3 | Chipset - dedykowany przez producenta procesora do pracy w systemach jednoprocesorowych. |  |
| 4 | Procesor - zainstalowany jeden procesor maksimum 16-rdzeniowy klasy x86 uzyskujący w teście „SPECrate2017_fp_base” dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji z jednym procesorem wyniku min. 303 punktów, dla oferowanego procesora. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanego procesora w oferowanym modelu serwera. Maksymalna liczba rdzeni procesora ograniczona przez licencjonowanie zastosowanego w projekcie oprogramowania. |  |
| 5 | Pamięć RAM – minimum 64GB lub wydajniejszej. Płyta główna powinna obsługiwać do minimum 2TB pamięci RAM. |  |
| 6 | Zabezpieczenia pamięci RAM – obsługa minimum ECC. |  |
| 7 | Gniazda PCI - minimum dwa sloty PCIe x16 piątej generacji o pełnej wysokości |  |
| 8 | Kontroler RAID: Sprzętowy kontroler dyskowy RAID, obsługujący następujące poziomy RAID : 0, 1, 5, 6. Obsługa dysków 12 Gbps SAS, and 6 Gbps SATA/SAS |  |
| 9 | Interfejsy sieciowe: - minimum 4 porty typu Ethernet 10/25Gbps SFP28 |  |
| 10 | Przestrzeń dyskowa: - min. 10 dysków 12TB HDD - min. 2 dyski 480GB SSD |  |
| 11 | Wbudowane porty: - minimum 2 porty USB 2.0 - minimum 2 port USB 3.1, - 1 port RJ45 dedykowany do zarządzania, - 1 port VGA z tyłu serwera |  |
| 12 | Video - zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024 |  |
| 13 | Wentylatory – redundantne |  |
| 14 | Zasilacze - nadmiarowe, Hot-Plug, minimum 800W Titanium |  |
| 15 | Karta Zarządzania: Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płyta główną, posiadająca minimalną funkcjonalność: - komunikacja poprzez interfejs RJ45, - podstawowe zarzadzanie poprzez protokół IPMI 2.0, DCMI 1.5, SNMP, VLAN tagging, - wbudowana diagnostyka, - dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń, - monitorowanie temperatury oraz zużycia energii w czasie rzeczywistym, - lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera, - wsparcie dla IPv4 i IPv6, - możliwość zdalnego dostępu do konsoli graficznej, zainstalowanego systemu operacyjnego serwera. |  |
| 16 | Certyfikaty: • Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015, ISO-50001 oraz ISO-14001 • Serwer musi posiadać deklaracja CE. |  |
| 17 | Oferowane urządzenie musi znajdować się na liście kompatybilności Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2025, Microsoft Windows Server 2022. |  |
| 18 | Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane i wyprodukowane najwcześniej w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed dostawą, muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na teren Polski |  |
| 19 | Oferowane urządzenie musi być objęte co najmniej trzyletnią (3) gwarancją producenta sprzętu w dni robocze, czas reakcji w miejscu instalacji sprzętu Następny Dzień Roboczy. Serwis musi zawierać usługę pozostawiania bez opłat u Zamawiającego uszkodzonych dysków w okresie obowiązywania gwarancji. Musi istnieć możliwość sprawdzenia na stronie WWW producenta serwera, prowadzonej w języku polskim, po podaniu numeru seryjnego urządzenia minimum: - okresu oraz poziomu gwarancji, - zainstalowanych komponentów (w tym m.in. procesorów, pamięci RAM, dysków, zasilaczy i kart komunikacyjnych). Adres strony WWW producenta na której można sprawdzić powyższe dane musi być podany w złożonej ofercie. |  |
| 20 | W zakresie wsparcia i gwarancji Zamawiający wymaga przestawienia oświadczenia producenta oferowanego urządzenia, wskazującego, że oferowane urządzenie będzie objęte serwisem producenta i/lub serwisem autoryzowanego serwisu producenta oraz, że uszkodzone dyski w przypadku wymiany z powodu awarii w okresie obowiązywania gwarancji, pozostaną własnością Zamawiającego. Niniejsze oświadczenie ma zostać dostarczone wraz z ofertą. |  |

# Serwer RACK Typ 3 – HA – 2 szt.

| Lp. | Wymagania Minimalne | Producent: …………………… Model: …………………………. Spełnia wymogi Tak/Nie (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnie 2U w konfiguracji umożliwiającej instalację minimum 12 dysków twardych w standardzie 3,5” Komplet wysuwanych szyn i organizer okablowania, umożliwiający montaż w szafie rack i wysuwanie do celów serwisowych. Zamykana na klucz osłona uniemożliwiająca fizyczny dostęp do zainstalowanych dysków twardych. |  |
| 2 | Płyta główna – pozwalająca na zainstalowanie jednego procesora zaprojektowana przez producenta węzła i oznaczona jego znakiem firmowym. |  |
| 3 | Chipset - dedykowany przez producenta procesora do pracy w systemach jednoprocesorowych. |  |
| 4 | Procesor - zainstalowany jeden procesor maksimum 16-rdzeniowy klasy x86 uzyskujący w teście „SPECrate2017_fp_base” dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji z jednym procesorem wyniku min. 180 punktów, dla oferowanego procesora. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanego procesora w oferowanym modelu serwera. Maksymalna liczba rdzeni procesora ograniczona przez licencjonowanie zastosowanego w projekcie oprogramowania. |  |
| 5 | Pamięć RAM – minimum 64GB lub wydajniejszej. Płyta główna powinna obsługiwać do minimum 2TB pamięci RAM. |  |
| 6 | Zabezpieczenia pamięci RAM – obsługa minimum ECC. |  |
| 7 | Gniazda PCI - minimum dwa sloty PCIe x16 piątej generacji o pełnej wysokości |  |
| 8 | Kontroler RAID: Sprzętowy kontroler dyskowy RAID, obsługujący następujące poziomy RAID : 0, 1. Obsługa dysków 12 Gbps SAS, and 6 Gbps SATA/SAS |  |
| 9 | Interfejsy sieciowe: - minimum 4 porty typu Ethernet 1Gbps RJ45 |  |
| 10 | Przestrzeń dyskowa: - min. 2 dyski twarde 480GB SSD |  |
| 11 | Wbudowane porty: - minimum 2 porty USB 2.0 - minimum 2 port USB 3.1, - 1 port RJ45 dedykowany do zarządzania, - 1 port VGA z tyłu serwera |  |
| 12 | Video - zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024 |  |
| 13 | Wentylatory – redundantne |  |
| 14 | Zasilacze - nadmiarowe, Hot-Plug, minimum 800W Titanium |  |
| 15 | Karta Zarządzania: Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płyta główną, posiadająca minimalną funkcjonalność: - komunikacja poprzez interfejs RJ45, - podstawowe zarzadzanie poprzez protokół IPMI 2.0, DCMI 1.5, SNMP, VLAN tagging, - wbudowana diagnostyka, - dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń, - monitorowanie temperatury oraz zużycia energii w czasie rzeczywistym, - lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera, - wsparcie dla IPv4 i IPv6, - możliwość zdalnego dostępu do konsoli graficznej, zainstalowanego systemu operacyjnego serwera. |  |
| 16 | Certyfikaty: • Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015, ISO-50001 oraz ISO-14001 • Serwer musi posiadać deklaracja CE. |  |
| 17 | Oferowane urządzenie musi znajdować się na liście kompatybilności Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2025, Microsoft Windows Server 2022. |  |
| 18 | Oprogramowanie systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2025 lub równoważne. Licencje wieczyste umożliwiające legalne uruchomienie zaoferowanego oprogramowania systemu operacyjnego na oferowanym serwerze. Opis równoważności znajduje się pod tabelą. |  |
| 19 | Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane i wyprodukowane najwcześniej w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed dostawą, muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na teren Polski |  |
| 20 | Oferowane urządzenie musi być objęte co najmniej trzyletnią (3) gwarancją producenta sprzętu w dni robocze, czas reakcji w miejscu instalacji sprzętu Następny Dzień Roboczy. Serwis musi zawierać usługę pozostawiania bez opłat u Zamawiającego uszkodzonych dysków w okresie obowiązywania gwarancji. Musi istnieć możliwość sprawdzenia na stronie WWW producenta serwera, prowadzonej w języku polskim, po podaniu numeru seryjnego urządzenia minimum: - okresu oraz poziomu gwarancji, - zainstalowanych komponentów (w tym m.in. procesorów, pamięci RAM, dysków, zasilaczy i kart komunikacyjnych). Adres strony WWW producenta na której można sprawdzić powyższe dane musi być podany w złożonej ofercie. |  |
| 21 | W zakresie wsparcia i gwarancji Zamawiający wymaga przestawienia oświadczenia producenta oferowanego urządzenia, wskazującego, że oferowane urządzenie będzie objęte serwisem producenta i/lub serwisem autoryzowanego serwisu producenta oraz, że uszkodzone dyski w przypadku wymiany z powodu awarii w okresie obowiązywania gwarancji, pozostaną własnością Zamawiającego. Niniejsze oświadczenie ma zostać dostarczone wraz z ofertą. |  |

Opis równoważności dla Oprogramowanie systemu operacyjnego

  - Współpraca z procesorami o architekturze x86-64.

  - Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym.

  - Obsługa dostępu wielościeżkowego do zasobów LAN poprzez kontrolery Gigabit Ethernet, w trybie równoważenia obciążenia łącza (load balancing) i redundancji łącza (failover) – natywnie lub z wykorzystaniem sterowników producenta sprzętu.

  - Zawarta możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie minimum Microsoft Windows Server 2019.

  - Licencja musi uprawniać do uruchamiania wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji.

  - Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci.

  - Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.

  - Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji.

  - Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET.

  - Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.

  - Graficzny interfejs użytkownika. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe.

  - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).

  - Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

  - Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management).

  - Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji:

- Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC.

- Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach,

- Pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe.

- Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.

- Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej.

- PKI (Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające:

  - Dystrybucję certyfikatów poprzez http,

  - Konsolidację CA dla wielu lasów domeny,

  - Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy rożnymi lasami domen.

- Szyfrowanie plików i folderów.

- Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec).

- Serwis udostępniania stron WWW.

- Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6).

- Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows.

  - Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet.

  - Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath).

  - Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty.

  - Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF; W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania.

# Serwer RACK – Typ 4 – Bezpieczeństwo - 1 szt.

| Lp. | Wymagania Minimalne | Producent: …………………… Model: …………………………. Spełnia wymogi Tak/Nie (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnie 2U w konfiguracji umożliwiającej instalację minimum 12 dysków twardych w standardzie 3,5” Komplet wysuwanych szyn i organizer okablowania, umożliwiający montaż w szafie rack i wysuwanie do celów serwisowych. Zamykana na klucz osłona uniemożliwiająca fizyczny dostęp do zainstalowanych dysków twardych. |  |
| 2 | Płyta główna – pozwalająca na zainstalowanie jednego procesora zaprojektowana przez producenta węzła i oznaczona jego znakiem firmowym. |  |
| 3 | Chipset - dedykowany przez producenta procesora do pracy w systemach jednoprocesorowych. |  |
| 4 | Procesor - zainstalowany jeden procesor maksimum 16-rdzeniowy klasy x86 uzyskujący w teście „SPECrate2017_fp_base” dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji z jednym procesorem wyniku min. 180 punktów, dla oferowanego procesora. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanego procesora w oferowanym modelu serwera. Maksymalna liczba rdzeni procesora ograniczona przez licencjonowanie zastosowanego w projekcie oprogramowania. |  |
| 5 | Pamięć RAM – minimum 64GB lub wydajniejszej. Płyta główna powinna obsługiwać do minimum 2TB pamięci RAM. |  |
| 6 | Zabezpieczenia pamięci RAM – obsługa minimum ECC. |  |
| 7 | Gniazda PCI - minimum dwa sloty PCIe x16 piątej generacji o pełnej wysokości |  |
| 8 | Kontroler RAID: Sprzętowy kontroler dyskowy RAID, obsługujący następujące poziomy RAID : 0, 1. Obsługa dysków 12 Gbps SAS, and 6 Gbps SATA/SAS |  |
| 9 | Interfejsy sieciowe: - minimum 4 porty typu Ethernet 1Gbps RJ45 |  |
| 10 | Przestrzeń dyskowa: - min. 2 dyski twarde 480GB SSD |  |
| 11 | Wbudowane porty: - minimum 2 porty USB 2.0 - minimum 2 port USB 3.1, - 1 port RJ45 dedykowany do zarządzania, - 1 port VGA z tyłu serwera |  |
| 12 | Video - zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024 |  |
| 13 | Wentylatory – redundantne |  |
| 14 | Zasilacze - nadmiarowe, Hot-Plug, minimum 800W Titanium |  |
| 15 | Karta Zarządzania: Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płyta główną, posiadająca minimalną funkcjonalność: - komunikacja poprzez interfejs RJ45, - podstawowe zarzadzanie poprzez protokół IPMI 2.0, DCMI 1.5, SNMP, VLAN tagging, - wbudowana diagnostyka, - dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń, - monitorowanie temperatury oraz zużycia energii w czasie rzeczywistym, - lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera, - wsparcie dla IPv4 i IPv6, - możliwość zdalnego dostępu do konsoli graficznej, zainstalowanego systemu operacyjnego serwera. |  |
| 16 | Certyfikaty: • Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015, ISO-50001 oraz ISO-14001 • Serwer musi posiadać deklaracja CE |  |
| 17 | Oferowane urządzenie musi znajdować się na liście kompatybilności Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2025, Microsoft Windows Server 2022. |  |
| 18 | Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane i wyprodukowane najwcześniej w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed dostawą, muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na teren Polski |  |
| 19 | Oferowane urządzenie musi być objęte co najmniej trzyletnią (3) gwarancją producenta sprzętu w dni robocze, czas reakcji w miejscu instalacji sprzętu Następny Dzień Roboczy. Serwis musi zawierać usługę pozostawiania bez opłat u Zamawiającego uszkodzonych dysków w okresie obowiązywania gwarancji. Musi istnieć możliwość sprawdzenia na stronie WWW producenta serwera, prowadzonej w języku polskim, po podaniu numeru seryjnego urządzenia minimum: - okresu oraz poziomu gwarancji, - zainstalowanych komponentów (w tym m.in. procesorów, pamięci RAM, dysków, zasilaczy i kart komunikacyjnych). Adres strony WWW producenta na której można sprawdzić powyższe dane musi być podany w złożonej ofercie. |  |
| 20 | W zakresie wsparcia i gwarancji Zamawiający wymaga przestawienia oświadczenia producenta oferowanego urządzenia, wskazującego, że oferowane urządzenie będzie objęte serwisem producenta i/lub serwisem autoryzowanego serwisu producenta oraz, że uszkodzone dyski w przypadku wymiany z powodu awarii w okresie obowiązywania gwarancji, pozostaną własnością Zamawiającego. Niniejsze oświadczenie ma zostać dostarczone wraz z ofertą. |  |

# Serwer NAS – 2 szt.

| Lp. | Wymagania Minimalne | Producent: …………………… Model: …………………………. Spełnia wymogi Tak/Nie (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa Rack 19”, max 2U |  |
| 2 | Procesor: Czterordzeniowy procesor o taktowaniu 3,35 GHz (z przyspieszeniem do 3.6 GHz) |  |
| 3 | Sprzętowy mechanizm szyfrowania, minimum AES-NI |  |
| 4 | Pamięć RAM: minimum 8 GB pamięci ECC UDIMM Możliwość rozszerzenia do minimum 32 GB. |  |
| 5 | Możliwości rozbudowy: Sprzęt powinien być wyposażony w min. 12 kieszeni na dyski twarde typu hot-swap z możliwością rozszerzenia do 24 dysków łącznie przy użyciu dodatkowych jednostek rozszerzających podłączanych do jednostki głównej. |  |
| 6 | Porty zewnętrzne: - 2 porty USB 3.2.1 1 gniazdo rozszerzenia |  |
| 7 | Porty sieciowe: - 2 porty 1GbE RJ45 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego) - 1 port 10GbE RJ45 - Możliwość podłączenia dodatkowych kart sieciowych 10G poprzez gniazdo rozszerzeń PCIe x8. |  |
| 8 | Obsługiwane protokoły sieciowe: - SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, - NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, - iSCSI, - HTTP, HTTPs, - FTP, - SNMP, - LDAP, - CalDAV. |  |
| 9 | Obsługiwane systemy plików: - Wewnętrzny: Btrfs, ext4 - Zewnętrzny: Btrfs, ext4, ext3, NTFS, HFS+, exFAT |  |
| 10 | Zarządzanie pamięcią masową: - Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu: - 200 TB (wymagana pamięć 32 GB) - 108 TB - Minimalny liczba wewnętrznych wolumenów: 64 - Minimalny liczba obiektów iSCSI Target: 64 - Minimalny liczba jednostek iSCSI LUN: 128 - Obsługa klonowania/migawek jednostek iSCSI LUN. |  |
| 11 | Obsługiwane typy macierzy RAID: - SHR, - Basic, - JBOD, RAID 0/1/5/6/10. |  |
| 12 | Funkcja udostępniania plików: - Minimalna liczba kont użytkowników: 1024 - Minimalna liczba grup użytkowników: 256 - Minimalna liczba folderów udostępnionych: 256 |  |
| 13 | Uprawnienia: - Uprawnienia aplikacji listy kontroli dostępu systemu Windows (ACL) |  |
| 14 | Wirtualizacja: Obsługa VMware vSphere®, Microsoft Hyper-V®. |  |
| 15 | Usługa katalogowa: Łączy się z serwerami Windows® AD/LDAP, umożliwiając użytkownikom domeny logowanie za pośrednictwem protokołów SMB/NFS/AFP/FTP/File Station przy użyciu istniejących poświadczeń. |  |
| 16 | Bezpieczeństwo: Zapora, szyfrowanie folderu współdzielonego, szyfrowanie SMB, FTP przez SSL/TLS, SFTP, rsync przez SSH, automatyczne blokowanie logowania, obsługa Let's Encrypt, HTTPS (dostosowywane mechanizmy szyfrowania) |  |
| 17 | Obsługiwane przeglądarki: Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 i nowsze, Safari® 10 i nowsze, Safari (iOS 10 i nowsze), Chrome (Android™ 6.0 i nowsze) na tabletach |  |
| 18 | Oprogramowanie: - Urządzenie musi umożliwiać utworzenie przestrzeni dyskowej w oparciu o nowoczesny system plików, który będzie zapewniał obsługę migawek, generowania sum kontrolnych CRC a także lustrzanych kopii metadanych aby zapewnić całkowitą integralność danych biznesowych. Dodatkowo wspomniany system musi wspierać ustawienie limitu dla folderów współdzielonych oraz szybkie klonowanie całych folderów udostępnionych - Oprogramowanie zarządzające serwerem NAS musi zapewnić darmowe, kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych przeznaczone dla heterogenicznych środowisk IT, umożliwiające zdalne zarządzanie i monitorowanie ochrony komputerów, serwerów i maszyn wirtualnych na jednym, centralnym, przyjaznym dla administratora interfejsie. Ponadto gromadzone dane na urządzeniu mają mieć możliwość replikacji jako lokalne kopie zapasowe, sieciowe kopie zapasowe i kopie zapasowe danych w chmurach publicznych przy użyciu darmowego narzędzia instalowanego z Centrum Pakietów - Wymaga się zapewnienia darmowej aplikacji do realizacji chmury prywatnej bez opłat cyklicznych, która będzie posiadała wygodną konsolę administratora zarządzaną z GUI a także agenty na urządzenia PC/MAC oraz aplikację mobilną na Android/iOS. Usługa powinna umożliwiać udostępnianie zasobów serwera NAS, synchronizację i tworzenie kopii zapasowych podłączonych urządzeń a także wspierać algorytm Intelliversioning. Ponadto omawiana usługa powinna umożliwiać pracę z dokumentami biurowymi (edytor tekstowy, arkusz kalkulacyjny, pokaz slajdów) i wpierać wersjonowanie oraz edycję tworzonych plików office w czasie rzeczywistym. - Urządzenie musi umożliwiać pracę w trybie klastra wysokiej dostępności (HA) aby zapewnić nieprzerwany, natychmiastowy dostęp do zasobów bez widocznych zmian w użytkowaniu (konfiguracja jako jeden spójny system). Wszystkie dane z powodzeniem zapisane na serwerze aktywnym będą na bieżąco kopiowane do serwera pasywnego zapewniając replikację w czasie rzeczywistym i dostęp do danych oraz usług w przypadku uszkodzenia jednostki aktywnej dając gwarancję ciągłości pracy. Utworzenie klastra HA ma się opierać o 2 identyczne urządzenia. |  |
| 19 | Urządzenie zamontowane za pomocą dodatkowych, wygodnych w użyciu przesuwnych szyn rack dostarczonych wraz z urządzeniem. |  |
| 20 | Gwarancja: Oferowane urządzenie musi być objęte co najmniej trzyletnią (3) gwarancją producenta sprzętu w dni robocze oraz roczną (1) na akcesoria montażowe w postaci przesuwnych szyn rack. Czas reakcji serwisu dla oferowanego serwera NAS - Następny Dzień Roboczy w miejscu instalacji sprzętu. |  |

# Dyski do Serwera NAS – 1 szt.

| Lp. | Wymagania Minimalne | Producent: …………………… Model: …………………………. Spełnia wymogi Tak/Nie (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dyski twarde: 12 szt. dysków 3,5” o pojemności minimum 4TB. Dyski muszą znajdować się na liście kompatybilności zaproponowanych w punkcie „11. Serwer NAS” urządzeń. |  |
| 2 | Gwarancja: Oferowane urządzenie musi być objęte co najmniej dwuletnią (2) gwarancją producenta urządzenia NAS. |  |

# Szafa RACK – 1 szt.

| Lp. | Wymagania Minimalne | Producent: …………………… Model: …………………………. Spełnia wymogi Tak/Nie (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ: - wolnostojąca obudowa RACK 19” przystosowana do montażu serwerów, macierzy, przełączników itp. - szkielet obudowy musi mieć możliwość demontażu min. na: - płytę górną - płytę dolną - 4 słupy - szkielet RACK 19” - drzwi przednie i tylne perforowane; drzwi przednie i tylne z zamkiem na klucz, - panele boczne zdejmowane. |  |
| 2. | Minimalne wymiary szafy: - wysokość: 24U (Rack Unit) - szerokość: 800 mm - głębokość: 1000 mm |  |
| 3. | Sposób posadowienia szafy: - cokół o wysokości maksymalnej 100mm z min. 1 przepustem do wprowadzenia okablowania z tyłu obudowy |  |
| 4. | Minimum dwa otwory (od dołu i od góry), umożliwiające wprowadzenie okablowania (w tym również kabli zasilających wraz z wtykami trójfazowymi). |  |
| 5. | Szafa musi zostać dostarczona wraz z dodatkowym wyposażeniem: - regulowane nóżki poziomujące, - kółka transportowe (z blokadą), - dwa komplety kluczy, - zestaw montażowy śrub (koszyczków) |  |
| 6. | Dopuszczalne obciążenie: - minimum 800kg |  |
| 7 | kolor: RAL7021 (jasnoszary) |  |
| 8 | Minimum trzy (3) lata gwarancji producenta. |  |

# Zasilacz awaryjny UPS – 4 szt.

| Lp. | Wymagania Minimalne | Producent: …………………… Model: …………………………. Spełnia wymogi Tak/Nie (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ obudowy: Obudowa do montażu w szafie RACK 19” – 2U wraz z zestawem montażowym. |  |
| 2 | Typ urządzenia: 1-fazowy |  |
| 3 | Moc urządzenia: Minimum 3000W (3000 VA) |  |
| 4 | Gniazdo zasilania (wejścia): IEC320-C20 – 16A |  |
| 5 | Gniazda wyjściowe: - min. 4x IEC320-C13 - min. 4x IEC320-C13 (programowalne) - min. 1x IEC320-C19 |  |
| 6 | Minimalny czas podtrzymania bateryjnego dla 75% mocy nominalnej: 25 minut. Zamawiający dopuszcza użycie dodatkowej baterii w obudowie do montażu w szafie RACK 19” o wysokości 2U. |  |
| 7 | Wskaźnik graficzny wyświetlający stan urządzenia, informujący minimum o: - Stan UPS, - Wejście bypassu, - Stan baterii, - Wejście sieci podstawowej, - Przycisk ESC, - Przycisk nawigacyjny - Przycisk WŁ./WYŁ. - Wyjście - Poziom obciążenia, Pasek wskaźników diodowych LED |  |
| 8 | Zasilacz UPS musi być wyposażony w port RS232 (do obsługi protokołu MODBUS), Zasilacz musi być wyposażony w kartę komunikacyjną posiadającą poniższe funkcje oraz parametry: - połączenie z siecią Ethernet (złącze RJ 45), - monitorowanie zasilacza UPS za pomocą przeglądarki internetowej, - zdalne wyłączanie serwerów autonomicznych lub działających środowisku wirtualnym - informacja o awariach wysyłana e-mailem - zarządzanie zasilaczem UPS za pomocą protokołu SNMP, - Modbus TCP - Protokół HTTPS |  |
| 9 | Oferowane urządzenie musi być objęte co najmniej dwuletnią (2) gwarancją producenta. |  |

# Platforma wirtualizacyjna – 1 komplet.

| Lp. | Wymagania Minimalne | Producent: …………………… Model: …………………………. Spełnia wymogi Tak/Nie (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Środowisko wirtualizacyjne ma zostać oparte na systemie w najnowszej stabilnej wersji dostępnej w dniu rozpoczęcia wdrożenia lub rozwiązaniu równoważnym zapewniającym co najmniej takie same funkcjonalności, wydajność, bezpieczeństwo i interoperacyjność. |  |
| 2 | Środowisko musi umożliwiać uruchamianie, monitorowanie i zarządzanie maszynami wirtualnymi (VM) oraz kontenerami w sposób scentralizowany z poziomu interfejsu graficznego (GUI) oraz interfejsu wiersza poleceń (CLI). |  |
| 3 | Wszystkie komponenty środowiska docelowego (oprogramowanie, konfiguracja, mechanizmy HA, backupy) muszą być zainstalowane i skonfigurowane zgodnie z najlepszymi praktykami producenta. |  |
| 4 | Środowisko ma być w pełni kompatybilne z istniejącą infrastrukturą sprzętową Zamawiającego (serwery x86_64 z wirtualizacją sprzętową Intel VT-x / AMD-V). |  |
| 5 | System ma umożliwiać eksploatację bez konieczności stosowania licencji komercyjnych lub z wykorzystaniem licencji open-source, bez ograniczeń w liczbie maszyn wirtualnych. |  |
| 6 | System ma umożliwiać utworzenie klastra wirtualizacyjnego składającego się z co najmniej dwóch hostów fizycznych, z możliwością jego rozbudowy w przyszłości bez przerywania pracy środowiska. |  |
| 7 | Wymagana jest funkcja High Availability (HA) – automatycznego restartowania maszyn wirtualnych na innym węźle klastra w przypadku awarii hosta. |  |
| 8 | System ma wspierać rozproszone zarządzanie zasobami (DRS) – tj. automatyczne balansowanie obciążenia między węzłami klastra. |  |
| 9 | - Środowisko musi posiadać centralny panel administracyjny dostępny przez przeglądarkę WWW (HTTPS), umożliwiający: - tworzenie, uruchamianie, zatrzymywanie, klonowanie i usuwanie maszyn wirtualnych, - przydzielanie zasobów (CPU, RAM, storage, sieć), - konfigurację sieci i polityk bezpieczeństwa, - wgląd w logi systemowe i zdarzenia, - monitorowanie wydajności hostów i VM. |  |
| 10 | System ma umożliwiać integrację z zewnętrznymi źródłami uwierzytelniania (LDAP, Active Directory, SSO). Wymagana jest obsługa uprawnień opartych na rolach (RBAC), pozwalająca na przypisywanie różnych poziomów dostępu użytkownikom. |  |
| 11 | System musi wspierać aktualizacje online oraz lokalne, z możliwością wykonania ich bez przerywania pracy maszyn wirtualnych (rolling upgrade). |  |
| 12 | Wymagane jest wsparcie API REST umożliwiającego automatyzację zadań administracyjnych i integrację z zewnętrznymi systemami (monitoring, CMDB, ticketing). |  |
| 13 | - Środowisko musi wspierać wirtualizację: - pełną (KVM) – dla systemów Windows, Linux, BSD itp., - konteneryzację (LXC) – dla lekkich środowisk Linux. |  |
| 14 | - Wymagane jest wsparcie dla: - dynamicznej alokacji zasobów (CPU, RAM, storage), - snapshotów (pełnych i różnicowych), - klonowania maszyn (pełnego i tzw. linked clone), - importu maszyn w formatach OVA, VMDK, VHD, QCOW2. |  |
| 15 | Środowisko ma zapewniać możliwość migracji na żywo (live migration) maszyn pomiędzy hostami w klastrze bez przestoju. |  |
| 16 | Wymagane jest wsparcie dla maszyn z dyskami thin provisioning oraz passthrough urządzeń (PCIe, GPU, USB). |  |
| 17 | System musi umożliwiać określanie priorytetów uruchamiania maszyn wirtualnych po restarcie klastra. |  |
| 18 | Wszystkie maszyny muszą być uruchamiane z wirtualnym BIOS/UEFI i obsługiwać bootowanie z sieci (PXE). |  |
| 19 | - System ma umożliwiać podłączenie wielu typów zasobów dyskowych, w tym: - lokalnych (SSD, NVMe, HDD), - sieciowych: NFS, iSCSI, Ceph, ZFS over iSCSI, SMB/CIFS, - systemów definiowanych programowo (Software Defined Storage, np. Ceph, ZFS). - Wymagana jest możliwość centralnego monitorowania zajętości, wydajności i stanu storage. Wszystkie operacje na storage (przydział, rozszerzenie, usunięcie) muszą być wykonywane z poziomu GUI lub API. |  |
| 20 | - Wymagane jest wsparcie dla mechanizmów: - thin provisioning, - snapshotów i replikacji dysków między węzłami, - kompresji i deduplikacji (jeśli wspierane przez backend), - storage tiering – przenoszenia danych między poziomami nośników (SSD/HDD). |  |
| 21 | - System musi obsługiwać: - bridge networking, - VLAN tagging (IEEE 802.1Q), - bonding (agregacja łączy), - wirtualne interfejsy sieciowe (vNIC), - firewall na poziomie hypervisora, - wirtualne sieci prywatne (VXLAN lub równoważne). - Wymagane jest wsparcie dla routingu, NAT, filtrowania ruchu, reguł bezpieczeństwa oraz izolacji sieciowej pomiędzy VM. - System ma umożliwiać przypisywanie maszyn do różnych sieci VLAN, mostów lub podsieci. - Zarządzanie konfiguracją sieci ma być możliwe przez GUI, CLI oraz API |  |
| 22 | Zarządzanie: - Cała komunikacja administracyjna musi odbywać się poprzez protokół HTTPS/TLS 1.2 lub nowszy. - Wymagane jest wsparcie dwuskładnikowego uwierzytelniania (2FA). - System musi umożliwiać prowadzenie audytu działań administracyjnych (logi operacji użytkowników). - Oprogramowanie musi być aktualizowane z wiarygodnych repozytoriów producenta. - Wymagane jest stosowanie mechanizmów ochrony integralności danych i kontroli dostępu do maszyn wirtualnych i zasobów storage. |  |
| 23 | System musi automatycznie wykrywać i reagować na awarie hostów, dysków, sieci i storage. Wymagana jest funkcja automatycznego przełączania (failover) maszyn wirtualnych w przypadku awarii hosta. |  |
| 24 | - Wymagane jest generowanie logów i raportów z: - historii zdarzeń, - awarii i restartów VM, - zmian konfiguracji, - wykorzystania zasobów. |  |
| 25 | System ma umożliwiać eksport danych do zewnętrznych systemów monitoringu (np. Zabbix, Grafana, Prometheus). Wymagane jest powiadamianie administratorów o błędach i alarmach (np. przez e-mail lub webhook). |  |
| 26 | System musi zostać dostarczony wraz ze wsparciem jego producenta dla konfiguracji środowiska wykorzystującej serwery z sumarycznie dwoma procesorami (CPU) na okres minimum dwóch (2) lat. |  |

# Oprogramowanie kopii zapasowej – 1 komplet.

| Lp. | Wymagania Minimalne | Producent: …………………… Model: …………………………. Spełnia wymogi Tak/Nie (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | System kopii zapasowych ma być w pełni zintegrowany z platformą wirtualizacyjną, umożliwiając centralne planowanie, realizację i monitorowanie zadań backupu, tj. zapewniać minimum: - backup pełny, różnicowy i przyrostowy, - szyfrowanie danych, - deduplikację i kompresję, - przywracanie całych maszyn lub pojedynczych plików, - harmonogramy zadań backupowych. |  |
| 2 | Wymagana jest możliwość wykonywania kopii zapasowych maszyn wirtualnych, kontenerów oraz konfiguracji systemu (backup konfiguracji klastra, definicji maszyn, ustawień sieci i storage). |  |
| 3 | System musi umożliwiać przywrócenie pełnej maszyny wirtualnej, jak również przywrócenie wybranych plików lub dysków z poziomu interfejsu graficznego. |  |
| 4 | Kopie zapasowe muszą być wykonywane bez przerywania pracy maszyn wirtualnych (hot backup). |  |
| 5 | System ma obsługiwać harmonogramy zadań backupowych, z możliwością definiowania częstotliwości (np. codziennie, tygodniowo, miesięcznie) oraz godzin wykonywania. |  |
| 6 | Wymagane jest wsparcie dla przechowywania wielu wersji kopii (retencja wersji) z możliwością definiowania polityk retencji (np. 7 kopii dziennych, 4 tygodniowe, 12 miesięcznych). |  |
| 7 | - System musi umożliwiać wykonywanie kopii zapasowych: - lokalnie (na dyskach serwera backupu), - zdalnie (do innego PBS, NFS, SMB, S3, lub innego repozytorium sieciowego). |  |
| 8 | System musi umożliwiać replikację kopii zapasowych pomiędzy lokalizacjami (np. do zapasowego centrum danych). |  |
| 9 | Kopie zapasowe muszą być szyfrowane (AES-256 lub równoważny standard) i podpisywane kryptograficznie w celu zapewnienia integralności danych. System ma umożliwiać szyfrowanie danych w spoczynku (at-rest) i podczas przesyłania (in-transit). |  |
| 10 | System powinien umożliwiać kompresję danych (np. Zstandard, LZ4 lub równoważną). |  |
| 11 | - Backup Server ma zapewniać raportowanie statusu zadań, w tym: - listę zakończonych sukcesem / błędem, - czas wykonania, - rozmiar kopii, - poziom deduplikacji i kompresji. |  |
| 12 | Dostęp do serwera backupowego ma być ograniczony do określonych użytkowników i systemów (autoryzacja i kontrola dostępu RBAC). |  |
| 13 | Wymagane jest prowadzenie rejestru wszystkich operacji wykonywanych w systemie (audyt). |  |
| 14 | System musi wspierać mechanizmy automatycznej weryfikacji poprawności kopii (data verification / consistency check). |  |
| 15 | Kopie zapasowe muszą być przechowywane przez okres wynikający z polityki bezpieczeństwa danych Zamawiającego, przy czym okres retencji nie może być krótszy niż 30 dni dla kopii operacyjnych. |  |
| 16 | Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i wdrożenia procedury Disaster Recovery (DR), obejmującej odtwarzanie środowiska po awarii z użyciem backupów. |  |
| 17 | Serwer backupowy musi umożliwiać jednoczesne wykonywanie wielu zadań backupu (równoległość operacji). |  |
| 18 | Wymagane jest wsparcie dla harmonogramowania zadań według priorytetów (np. backupy krytyczne wykonywane w pierwszej kolejności). |  |
| 19 | System powinien zapewniać mechanizm inkrementalnego skanowania bloków zmian w celu skrócenia czasu backupu i ograniczenia obciążenia sieci. |  |
| 20 | Komunikacja pomiędzy wirtualizacją Serverem Backupi (lub równoważnym rozwiązaniem) musi odbywać się w sposób zabezpieczony i zautoryzowany (np. klucze API, tokeny, certyfikaty). |  |
| 21 | System powinien umożliwiać monitorowanie obciążenia serwera backupowego oraz zajętości przestrzeni dyskowej repozytoriów. |  |
| 22 | System musi zostać dostarczony wraz ze wsparciem jego producenta na okres minimum dwóch (2) lat. |  |

# Oprogramowanie antywirusowe – 1 komplet.

| Lp. | Wymagania Minimalne | Producent: …………………… Model: …………………………. Spełnia wymogi Tak/Nie (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zamawiający wymaga rozszerzenia posiadanego rozwiązania ESET PROTECT ELITE o identyfikatorze 3AG-C5F-5AX do liczby 30 użytkowników oraz przedłużenie wsparcia producenta do 05.06.2028r. lub dostarczenie oprogramowania równoważnego na ten okres. |  |
| 2 | W przypadku zaproponowania rozwiązania równoważnego, udowodnienie równoważności w stosunku do posiadanego rozwiązania ESET PROTECT ELITE leży po stronie Wykonawcy. |  |

# Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury informatycznej – 1 szt.

| Lp. | Wymagania Minimalne | Producent: …………………… Model: …………………………. Spełnia wymogi Tak/Nie (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie dostępne w formie min.: pakietów instalacyjnych oraz obrazu OVA. |  |
| 2 | Oprogramowanie musi działać na systemach z rodziny Linux. Wymagana kompatybilność/rekomendacja dystrybucji Ubuntu w wersji co najmniej 22.04. |  |
| 3 | Oprogramowanie musi umożliwiać instalację z podziałem na komponenty, min.: - Serwer (ang. server) - System indeksujący (ang. indexer) - Agent |  |
| 4 | Oprogramowanie musi umożliwiać wdrożenie w następujących architekturach: - Wszystko w jednym (All-In-One) – wszystkie komponenty uruchomione na jednym systemie operacyjnym, - Rozproszona (Multi-node deployment) – poszczegołne komponenty systemu uruchamiane na dedykowanych instalacjach systemu operacyjnego. |  |
| 5 | Minimalne funkcjonalności oprogramowania: Monitorowanie występujących zdarzeń (logów) w trybie ciągłym, Zbieranie zdarzeń z serwerów wirtualnych, fizycznych, Active Directory, przełączników oraz innego rodzaju urządzeń, które są w posiadaniu Zamawiającego oraz zostaną dostarczone i podłączone w ramach niniejszego postępowania do infrastruktury Zamawiającego – konfiguracja do 10 wskazanych przez Zamawiającego rozwiązań, Agregacja oraz korelacja logów, Wykrywanie ataków typu brute force na różne usługi Zamawiającego, Wykrywanie i przeciwdziałanie złośliwemu oprogramowaniu, Analiza logów w oparciu o wbudowane reguły bezpieczeństwa, Panel do wyszukiwania zdarzeń. |  |

# Testy bezpieczeństwa – 1 szt.

| Lp. | Parametry techniczne - wymagania minimalne | Producent: …………………… Model: …………………………. (wpisuje Wykonawca) Spełnia wymogi Tak/Nie (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rozwiązanie zapewnia monitorowanie ekspozycji na potencjalny atak środowiska informatycznego organizacji. |  |
| 2 | Zarządzanie ekspozycją na atak odbywa się na wielu poziomach: detekcji obiektów znajdujących się w sieci lokalnej, skanowaniu w poszukiwaniu podatności, skanowaniu usług web, monitorowaniu tożsamości na poziomie Entra ID, |  |
| 3 | Wszystkie mechanizmy związane z zarządzaniem ekspozycją na atak zarządzane i konfigurowane są z jednej konsoli zarządzającej. |  |
| 4 | Dostęp do konsoli centralnego zarządzania odbywa się z poziomu interfejsu WWW, niezależnie od zastosowanej platformy sprzętowej i programowej. |  |
| 5 | Konsola zarządzania jest dostępna w postaci usługi hostowanej na serwerach producenta |  |
| 6 | Konsola zarządzania oferuje dostęp za pomocą następujących wspieranych przeglądarek internetowych: - Microsoft Edge - Mozilla Firefox - Google Chrome - Safari |  |
| 7 | Konsola zarządzająca dostępna jest w języku polskim. |  |
| 8 | Poza językiem polskim konsola wspiera języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, fiński, włoski. |  |
| 9 | Logowanie do konsoli umożliwia wykorzystanie mechanizmów wieloskładnikowego uwierzytelniania (2FA) dla kont posiadających dostęp do konsoli zarządzającej. |  |
| 10 | Mechanizm 2FA służący zabezpieczeniu dostępu do konsoli zarządzającej w swoim działaniu wykorzystuje mechanizmy: powiadomień SMS, oraz tokenów jednorazowych generowanych w aplikacjach mobilnych (np. Google Authenticator, Microsoft Authenticator). |  |
| 11 | Konsola wyposażona jest w panel kontrolny, w którym wyświetlane są informacje podsumowujące dotyczące poziomu bezpieczeństwa chronionej organizacji. |  |
| 12 | Ta sama konsola umożliwia zarządzanie innymi produktami w przypadku posiadania odpowiedniej licencji w tym co najmniej ochrony antymalware, systemem EDR, ochroną usług Microsoft 365 |  |
| 13 | Konsola pozwala na podgląd posiadanych licencji. |  |
| 14 | Rozwiązanie na podstawie uzyskanych wyników pochodzących z monitorowanego środowiska wskazuje administratorowi krytyczne detekcje, które powinny zostać naprawione w 1 kolejności w celu przerwania potencjalnej ścieżki ataku. |  |
| 15 | Poza najbardziej krytycznymi rekomendacjami, rozwiązanie pozwala administratorowi na przegląd wszystkich nieprawidłowości wykrytych przez wykorzystywane mechanizmy skanujące. |  |
| 16 | Rozwiązanie w swoim działaniu wykorzystuje mechanizmy umożliwiające graficzne tworzenie ścieżek potencjalnego ataku. |  |
| 17 | Rozwiązanie posiada wbudowany panel kontrolny, za pomocą którego administrator ma podgląd na aktualny poziom bezpieczeństwa organizacji. |  |
| 18 | Dedykowany panel kontrolny dla mechanizmu zarządzania ekspozycją na atak, zawiera dynamiczne diagramy wskazujące na którym poziomie monitorowania bezpieczeństwa organizacji jest najniższy (poziom sieciowy, urządzeń, tożsamości, usług chmurowych). |  |
| 19 | Rekomendacje wymagające najpilniejszych działań zawierają informacje o: typie rekomendacji, lokalizacji działań naprawczych (na poziomie: usług chmurowych, urządzeń, tożsamości, sieci), wielkość nakładu pracy wymaganego do naprawienia wykrytej nieprawidłowości. |  |
| 20 | Panel kontrolny wskazuje administratorowi obiekty stanowiące największe zagrożenie dla poziomu bezpieczeństwa organizacji. |  |
| 21 | Rozwiązanie realizuje skanowania podatności za pomocą dedykowanego oprogramowania, instalowanego w środowisku organizacji, zarządzanego z poziomu konsoli centralnego zarządzania. |  |
| 22 | Oprogramowanie skanujące podatności bez agentowo (lokalny scan node) dostępne jest w postaci aplikacji instalowanej lokalnie na wspieranych systemach Windows oraz linux |  |
| 23 | Rozwiązanie umożliwia również agentowe skanowanie w poszukiwaniu podatności na komputerach z systemem Windows. |  |
| 24 | Ten sam agent zainstalowany na wspieranych systemach Windows w przypadku posiadania odpowiedniej licencji może dodatkowo zapewniać również ochronę antymalware i funkcjonalność systemu EDR. |  |
| 25 | Skanowanie agentowe odbywać się może w cyklach co:4,6,12,24 godzin |  |
| 26 | Istnieje możliwość włączenia i wyłączenia funkcji skanowania agentowego. |  |
| 27 | Wyłączenie funkcji skanowania agentowego nie powoduje deinstalacji agenta na danym hoście. |  |
| 28 | Rozwiązanie umożliwia przeprowadzenie skanowania, wykrywającego urządzenia pracujące w skanowanej sieci komputerowej. |  |
| 29 | Skanowanie wykrywające urządzenia pracujące w skanowanej sieci umożliwia: - wykrywanie urządzeń pracujących w skanowanej sieci na podstawie protokołów: ARP, ICMP PING, SSH, HTTP, HTTPS, RDP. - wykrycie pracujących urządzeń w oparciu o analizę wszystkich dostępnych otwartych portów sieciowych. - Pozwala na konfigurację parametrów skanowania takich jak: - zakres przeszukiwanych portów (osobne wartości dla TCP i UDP) - wydajność skanowania (6 poziomów), - liczbę jednoczesnych wątków skanowania (1,2,4,8,16,24,32) - możliwość wykrycia wersji systemu operacyjnego. - konfigurację harmonogramu uruchamiania skanu (np. dziennie, tygodniowo, w określony dzień miesiąca, kwartalnie oraz wskazanie godziny rozpoczęcia skanowania) - określenia maksymalnej ilości wykonanych skanowań (1-100) lub bez ograniczenia. - konfigurację wysyłania powiadomień na wskazane adresy e-mail - powiadomienia dotyczyć mogą: informacji o rozpoczęciu skanowania, jego zakończeniu, zmiany ilości hostów w stosunku do poprzedniego skanowania, zmiany ilości portów w stosunku do poprzedniego skanowania. |  |
| 30 | Konsola zarządzająca umożliwia podgląd listy skonfigurowanych skanów wykrywających dostępne hosty w sieci, wraz z informacją o zmianach w stosunku do ostatniego przeprowadzonego skanu. |  |
| 31 | Widok listy dostępnych skanowań wykrywających obiekty pozwala na zaawansowane filtrowanie. |  |
| 32 | Konsola pozwala na uruchomienie z poziomu listy dostępnych skanowań, wskazanego skanowania wykrywającego obiekty na żądanie z pominięciem harmonogramu. |  |
| 33 | Trwające zadanie skanowania w poszukiwaniu obiektów może zostać przerwane na żądanie. |  |
| 34 | Konsola zarządzania umożliwia eksport wyniku skanu wykrywającego dostępne urządzenia w sieci do pliku XLSX oraz XML. |  |
| 35 | Rozwiązanie umożliwia uruchomienie skanowania wykrywającego znane podatności bezpieczeństwa na urządzeniach sieciowych. |  |
| 36 | Skan wykrywający znane podatności bezpieczeństwa na urządzeniach sieciowych umożliwia: - określenie skanowanego celu za pomocą adresu IP, oraz grupy celów za pomocą adresu podsieci IP. - masowe wprowadzenie listy skanowanych celów (adresów IP), za pomocą ustrukturyzowanego pliku z rozszerzeniem CSV. - konfigurację parametrów skanowania, takich jak: - zakres skanowanych portów sieciowych TCP/UDP, - parametr wydajności skanowania (6 poziomów) - rodzaj uwierzytelniania na skanowanej stacji. - konfigurację harmonogramu uruchamiania skanu: dziennie, tygodniowo, w określony dzień miesiąca, oraz wskazanie godziny rozpoczęcia. - konfigurację wysyłania powiadomień na wskazane adresy e-mail informujących o momencie rozpoczęcia skanowania oraz jego zakończeniu. |  |
| 37 | Konsola zarządzania umożliwia podgląd listy skonfigurowanych skanów wykrywających luki w aplikacjach webowych |  |
| 38 | Rozwiązanie umożliwia skorzystanie z narzędzia do identyfikacji zasobów informatycznych dostępnych z publicznej sieci Internet. |  |
| 39 | Narzędzie do identyfikacji zasobów informatycznych dostępnych z publicznej sieci Internet umożliwia: - przeszukiwanie adresów internetowych, skatalogowanych przez automatyczne systemy producenta, spełniających wskazane warunki wyszukiwania. - zapisywanie wskazanych warunków wyszukiwania jako szablony. - podgląd listy wyników wyszukiwania z informacją o wykrytym adresie IP, nazwie oraz słowach kluczowych. - dodanie wybranych wyników wyszukiwania do grupy skanowania podatności bezpieczeństwa. |  |
| 40 | Rozwiązanie umożliwia podgląd listy wszystkich wykrytych podatności bezpieczeństwa z wszystkich przeprowadzonych skanowań. |  |
| 41 | Lista wszystkich wykrytych podatności musi umożliwiać: - filtrowanie podatności ze względu na ich rodzaj, przypisany znacznik (tag), urządzenie sieciowe na którym została znaleziona podatność, stopień zagrożenia, - wyświetlenie szczegółów poszczególnych podatności bezpieczeństwa wraz z informacjami na jakich urządzeniach sieciowych dana podatność została wykryta. - eksport listy urządzeń na których została wykryta dana podatność bezpieczeństwa do pliku CSV. |  |
| 42 | Rozwiązanie umożliwia utworzenie nowego raportu podsumowującego wykryte podatności. |  |
| 43 | Rozwiązanie umożliwia podgląd listy wygenerowanych raportów |  |
| 44 | Raport podsumowujący umożliwia: - konfigurację szablonu jaki będzie wykorzystany do przygotowania raportu, - wybranie grup urządzeń, które będą znajdowały się w raporcie, - wybranie poszczególnych statusów oraz poziomu zagrożenia podatności, które będą znajdowały się w raporcie, - Utworzenie harmonogramu generowania raportu - Wskazanie adresu email na który zostanie wysłany link udostępniający wygenerowany raport, wraz z określeniem czasu ważności linku |  |
| 45 | Lista wygenerowanych raportów musi umożliwiać: - Wygenerowanie raportu na żądanie - eksport wyniku raportu do pliku XML(pogrupowany hostami), DOCX(pogrupowany hostami lub wykrytymi podatnościami lub podsumowujący), XLSX (pogrupowany wykrytymi podatnościami) |  |
| 46 | Administrator ma możliwość określenia: strefy czasowej dla swojej organizacji, długości przetrzymywania raportów (miesiąc, kwartał, pół roku, rok, 2 lata) |  |
| 47 | Dostęp do konsoli może być ograniczony na podstawie adresów IP lub ich zakresu |  |
| 48 | Rozwiązanie pozwala na monitorowanie tożsamości znajdujących się w ramach usługi Entra ID |  |
| 49 | Aktywacja synchronizacji pomiędzy systemem monitorującym a usługą Entra ID obywa się przy wykorzystaniu dedykowanego kreatora wbudowanego w system. |  |
| 50 | Administrator w ramach konsoli ma dostęp do dedykowanej zakładki zawierającej listę tożsamości objętych monitorowaniem przez system. |  |
| 51 | Lista tożsamości zawiera następujące informacje: Konto, Nazwę użytkownika, status ryzyka, Typ, poziom ważności, kontekst biznesowy, informacje dotyczące wykrycia konta w wyciekach danych, status konfiguracji MFA, informację dotyczącą daty ostatniej zmiany hasła. |  |
| 52 | Po wybraniu danego konta, administrator posiada możliwość zmiany poziomu ważności konta, wartości dostępne to: niska, normalna, wysoka ważność. |  |
| 53 | Zmiana poziomu ważności konta ma wpływ na mechanizm tworzący detekcje. |  |
| 54 | Administrator ma możliwość ręcznego wprowadzenia komentarza dotyczące kontekstu biznesowego dla danego konta. |  |
| 55 | Wybierając szczegóły dla danego konta, administrator otrzymuje informacje dotyczące podsumowania konta oraz informacji związanych z ewentualnym ryzykiem dla konta. |  |
| 56 | Informacje związane z zarządzaniem ryzykiem dla konta zawierają: Status ryzyka, informacje czy konto pojawiło się w wycieku danych, opis dotyczący informacji związanych z wyciekiem danych, datę wycieku w którym konto się pojawiło, datę detekcji. |  |
| 57 | Administrator ma wgląd we wszystkie wykryte nieprawidłowości związane z monitorowanymi kontami, |  |
| 58 | Rozwiązanie na podstawie wykrytych nieprawidłowości na poziomie monitorowanych kont, wskazuje administratorowi sugerowane rozwiązanie danego problemu. |  |
| 59 | Rozwiązanie ma obejmować minimum 15 serwerów/maszyn wirtualnych i/lub wskazanych komputerów. |  |

# Klucz bezpieczeństwa – 30 szt.

| Lp. | Wymagania Minimalne | Producent: …………………… Model: …………………………. Spełnia wymogi Tak/Nie (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sprzętowy klucz uwierzytelniający, zapewniający silne uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA/MFA) oraz bezhasłowe logowanie. Interfejs: USB-C |  |
| 2 | Protokoły uwierzytelniania: FIDO2 / WebAuthn FIDO U2F, |  |
| 3 | Kompatybilność: Systemy operacyjne: Microsoft Windows, Apple macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS (przez USB-C). Usługi: minimum Microsoft Entra ID, Działa bez dodatkowego oprogramowania (plug-and-play). |  |
| 4 | Odporność: spełniający standard IP68 |  |
| 5 | Certyfikaty: CE, RoHS, FCC, UKCA, FIDO Certified. |  |
| 6 | Oferowany produkt musi być nowy, oryginalny, fabrycznie zapakowany, z pełną gwarancją producenta (minimum 12 miesięcy). Dostarczany z oryginalnym opakowaniem i instrukcją. |  |

# Odnowienie certyfikatów SSL – 1 komplet.

| Lp. | Wymagania Minimalne | Spełnia wymogi Tak/Nie (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zamawiający wymaga przedłużenia ważności certyfikatów SSL dla domeny nidzicakw.pl minimum na okres 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. |  |

# Usługi hardeningu  posiadanych i wdrażanych rozwiązań– 1 szt.

| Lp. | Wymagania Minimalne | Spełnia wymogi Tak/Nie (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zamawiający wymaga przeprowadzenia przeglądu konfiguracji posiadanych urządzeń serwerowych oraz sieciowych w zakresie wdrożenia najlepszych praktyk z zakresu bezpieczeństwa tych urządzeń z punktu widzenia możliwości danego urządzenia oraz najlepszych standardów branżowych. |  |
| 2 | Usługa hardeningu ma obejmować minimum: - dostarczane w ramach niniejszego postępowania urządzenia (serwery, macierz dyskowa, urządzenie UTM, serwery NAS, przełączniki sieciowe, punktu dostępowe WiFi, itd.) - Posiadane serwery Dell PowerEdge, - Posiadane urządzenia UTM Stormshield SN320, - Posiadane systemy NAS, - Urządzenia/rozwiązania na styku sieci IT/OT. |  |
| 3 | Minimalny zakres: - Weryfikacja możliwości wydzielenia sieci zarządzania - Dostosowanie poziomu zabezpieczeń do możliwości autentykacji (2FA/MFA/zmiana haseł - Wdrożenie/uruchomienie mechanizmów szyfrowania - Aktualizacja oprogramowania układowego do poziomu rekomendowanego przez producenta rozwiązania - Konfiguracja logowania do agregatora logów/systemu monitoringu - Konfiguracja zabezpieczeń systemu rozruchu serwerów i stacji roboczych (np. Secure Boot) |  |
| 4 | Usługa ma zostać przeprowadzona w zakresie ustalonym i potwierdzonym z Zamawiającym. |  |

# Szkolenia dla administratorów z zakresu wdrożonego rozwiązania – 1 szt.

Wykonawca musi przeprowadzić szkolenie o następujących minimalnych wymaganiach:

  - szkolenie dla dwóch pracowników Zamawiającego,

  - czas trwania minimum 2 dni (minimum 8 godzin lekcyjnych każda po 45 minut),

  - szkolenie przeprowadzone w języku polskim, dostarczone materiały w języku polskim,

  - część praktyczna (warsztaty i ćwiczenia) musi stanowić maksimum 50% czasu szkolenia,

  - szkolenie realizowane w siedzibie Wykonawcy i na infrastrukturze przez niego zapewnionej.

# Szkolenia dla pracowników – 1 szt.

ABC bezpieczeństwa sieci – ogólne podstawy bezpieczeństwa sieci

Szkolenie dla pracowników Urzędu z zakresu cyberbezpieczeństwa powinno minimalnie obejmować następujące zagadnienia:

- Wprowadzenie do bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych

- Typowe zagrożenia w sieciach lokalnych i publicznych

- Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, poczty e-mail i mediów społecznościowych

- Ochrona danych osobowych i informacji poufnych

- Polityka haseł i uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA)

- Cyberhigiena – dobre praktyki użytkowników

- Postępowanie w przypadku incydentów bezpieczeństwa

- Przykłady realnych ataków (phishing, ransomware, social engineering)

- Rola pracownika w systemie bezpieczeństwa organizacji

Szkolenie ma obejmować do 36 pracowników Zamawiającego i odbyć się w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zapewni salę, rzutnik multimedialny oraz tablicę z pisakami dla prowadzącego.

Szkolenie ma zostać przeprowadzone w maksymalnie 2 grupach po 3 godziny lekcyjne na grupę.

# Usługi wdrożeniowe - 1 komplet

Zamawiający wymaga zrealizowania kompleksowej dostawy, montażu i wdrożenia rozwiązania przy uwzględnieniu kompleksowego działania całości środowiska informatycznego, a w szczególności posiadanego klastra wirtualizacji, włącznie z umożliwieniem migracji danych i systemów produkcyjnych pomiędzy serwerami/macierzami.

Zamawiający wymaga wyznaczenia osoby w postaci Kierownika Projektu po stronie Wykonawcy, jako pojedynczego punktu kontaktowego w zakresie:

- Uzgodnienia harmonogramu prowadzonych prac,

- Koordynowania i uzgadniania terminów dostaw,

- Nadzorowania procesu i kompletności realizowania usług związanych z wdrożeniem,

- Sporządzania protokołów dostaw i realizacji częściowej/całościowej zakresu wdrożenia.

Zamawiający do złożenia oferty wymaga odbycia obowiązkowej wizji lokalnej Wykonawcy. Wizja lokalna musi odbyć się w dni ustawowo robocze (poniedziałek – piątek) w zakresie godzin od 8:00 do 16:00,  po uzgodnieniu konkretnego terminu z Zamawiającym z zachowaniem minimum trzydniowego wyprzedzenia. Z odbycia wizji lokalnej musi zostać sporządzony protokół, który należy dołączyć do oferty.

Zamawiający, w oparciu o własną wiedzę i doświadczenie, wyspecyfikował niezbędne elementy połączeniowe (wkładki, okablowanie), natomiast w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba, wraz z dostarczoną Infrastrukturą, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezbędne elementy np. urządzenia i wyposażenie, uznane przez Wykonawcę za niezbędne i umożliwiające prawidłowe działanie całego Systemu. Dostarczona Infrastruktura musi zapewniać bezproblemową pracę po podłączeniu jej do infrastruktury Zamawiającego.

- Usługi w zakresie UTM

- Instalacja dostarczonego UTM w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,

- Podłączenie urządzeń do sieci zasilania,

- Aktualizacja oprogramowania systemowego urządzeń do najwyżej rekomendowanej przez producenta wersji,

- Konfiguracja konstrukcji klastra wysokiej dostępności pracującego w trybie Active/Passive wraz z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego,

- Konfiguracja adresacji sieciowej IPv4,

- Konfiguracja protokołu rozpoznawania nazw DNS,

- Konfiguracja protokołu synchronizacji czasu NTP,

- Konfiguracja protokołu logowania zdarzeń syslog,

- Weryfikacja skonfigurowanych polityk bezpieczeństwa pod względem zgodności w najlepszymi praktykami i wymaganiami Zamawiającego,

- Implementacja polityk bezpieczeństwa wraz z wymaganymi modułami skanującymi,

- Implementacja dodatkowych rekomendowanych polityk bezpieczeństwa zgodnymi z najlepszymi praktykami dotyczącymi zabezpieczenia infrastruktury.

- Wdrożenie polityk typu port-forwarding w celu udostepnienia zasobów lokalnych/usług na zewnątrz.

- Konfiguracja sieci VPN pomiędzy lokalizacjami, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,

- Konfiguracja grup użytkowników w domenie MS Active Directory, na potrzeby klienckiej sieci VPN,

- Konfiguracja sieci VPN dla użytkowników końcowych,

- Konfiguracja połączeń agregowanych z wykorzystaniem protokołu LACP,

- Wdrożenie wymaganych polityk bezpieczeństwa pomiędzy sieciami lokalnymi (VLAN)

- Integracja z domeną MS Active Directory.

- Usługi w zakresie wdrożenia Access Point

  - Dostawa punktów dostępowych,

  - Konfiguracja adresacji sieciowej IPv4,

  - Konfiguracja protokołu rozpoznawania nazw DNS,

  - Konfiguracja protokołu synchronizacji czasu NTP,

  - Konfiguracja protokołu logowania zdarzeń syslog,

  - Konfiguracja sieci VLAN,

  - Migracja obecnych ustawień sieci WiFi i/lub konfiguracja nowych sieci WiFi.

- Usługi w zakresie wdrożenia Serwer RACK – Typ 1 - Wirtualizacja,

  - Instalacja urządzenia w szafie RACK w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,

  - Podłączenie urządzenia do sieci zasilania zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,

  - Okablowanie sieciowe urządzenia,

  - Uruchomienie i weryfikacja poprawności działania urządzenia,

  - Aktualizacja oprogramowania układowego do wersji zalecanej przez producenta,

  - Konfiguracja adresacji IP interfejsów zarządzania,

  - Konfiguracja protokołu synchronizacji czasu NTP,

  - Konfiguracja protokołu rozwiązywania nazw DNS,

  - Konfiguracja powiadomień e-mail,

  - Instalacja systemu operacyjnego w wersji kompatybilnej z wdrażanym Oprogramowaniem wirtualizacyjnym.

- Usługi w zakresie wdrożenia Serwer RACK – Typ 2 - Backup,

  - Instalacja urządzenia w szafie RACK w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,

  - Podłączenie urządzenia do sieci zasilania zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,

  - Okablowanie sieciowe urządzenia,

  - Uruchomienie i weryfikacja poprawności działania urządzenia,

  - Aktualizacja oprogramowania układowego do wersji zalecanej przez producenta,

  - Konfiguracja adresacji IP interfejsów zarządzania,

  - Konfiguracja protokołu synchronizacji czasu NTP,

  - Konfiguracja protokołu rozwiązywania nazw DNS,

  - Konfiguracja powiadomień e-mail,

  - Instalacja systemu operacyjnego w wersji umożliwiającej instalację i konfigurację wdrażanego oprogramowania kopii zapasowych.

- Usługi w zakresie wdrożenia Serwer RACK – Typ 3 - HA,

  - Instalacja urządzenia w szafie RACK w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,

  - Podłączenie urządzenia do sieci zasilania zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,

  - Okablowanie sieciowe urządzenia,

  - Uruchomienie i weryfikacja poprawności działania urządzenia,

  - Aktualizacja oprogramowania układowego do wersji zalecanej przez producenta,

  - Konfiguracja adresacji IP interfejsów zarządzania,

  - Konfiguracja protokołu synchronizacji czasu NTP,

  - Konfiguracja protokołu rozwiązywania nazw DNS,

  - Konfiguracja powiadomień e-mail,

  - Instalacja systemu operacyjnego w wersji umożliwiającej wdrożenie konfigurację domeny Microsoft Active Directory.

- Usługi w zakresie wdrożenia Serwer RACK – Typ 4 – Bezpieczeństwo

  - Instalacja urządzenia w szafie RACK w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,

  - Podłączenie urządzenia do sieci zasilania zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,

  - Okablowanie sieciowe urządzenia,

  - Uruchomienie i weryfikacja poprawności działania urządzenia,

  - Aktualizacja oprogramowania układowego do wersji zalecanej przez producenta,

  - Konfiguracja adresacji IP interfejsów zarządzania,

  - Konfiguracja protokołu synchronizacji czasu NTP,

  - Konfiguracja protokołu rozwiązywania nazw DNS,

  - Konfiguracja powiadomień e-mail,

  - Instalacja systemu operacyjnego w wersji kompatybilnej z wdrażanym Oprogramowaniem do monitorowania infrastruktury informatycznej.

- Usługi w zakresie macierzy dyskowej

  - Montaż macierzy w ustalonej lokalizacji i szafie RACK

  - Podłączenie okablowania sieci LAN/SAN

  - Podłączenie zasilania

  - Konfiguracja macierzy obejmująca min.:

    - konfigurację adresacji IP interfejsu(-ów) zarządzania,

    - synchronizację czasu urządzenia z serwerami NTP,

    - instalację wszelkich niezbędnych licencji,

    - aktualizację oprogramowania układowego do rekomendowanej przez producenta wersji,

    - integracja uwierzytelniania macierzy z Active Directory,

    - konfigurację przestrzeni dyskowych ,

    - konfigurację interfejsów Front-End,

    - konfiguracje mechanizmów zabezpieczeń przestrzeni dyskowych (snapshot),

    - konfigurację powiadomień o awariach,

  - Wykonanie testów działania nadmiarowości komponentów i poprawności konfiguracji w zakresie połączeń Front-End i odporności na zanik napięcia w jednym źródle zasilania,

  - Udostepnienie zasobów dyskowych serwerom.

- Usługi w zakresie wdrożenia przełączników sieciowych:

- Instalacja przełączników sieciowych w szafie RACK,

- Konfiguracja sieci zarządzania,

- Konfiguracja sieci VLAN,

- Konfiguracja kont użytkowników,

- Konfiguracja połączeń agregowanych,

- Przeniesienie połączeń posiadanych przez Zamawiającego serwerów z posiadanych przełączników LAN na dostarczane przełączniki sieciowe wraz z konfiguracją nadmiarowości połączeń.

- Usługi w zakresie oprogramowania do wirtualizacji serwerów:

  - Instalacja oprogramowania hypervisora wirtualizacji,

  - Konfigurację adresacji IP interfejsu(-ów) zarządzania,

  - Synchronizację czasu środowiska z serwerami NTP,

  - Instalację wszelkich niezbędnych licencji,

  - Aktualizację oprogramowania do rekomendowanej przez producenta wersji,

  - Integracja uwierzytelniania z Active Directory,

  - Konfigurację powiadomień o awariach,

  - Konfigurację produkcyjnej sieci LAN i SAN,

  - Konfigurację zasobów dyskowych środowiska wirtualizacji serwerów w oparciu o dostarczaną Macierz dyskową,

  - Konfigurację klastra wysokiej dostępności HA w oparciu o dostarczany Serwer Rack Typ 1 oraz serwer posiadany przez Zamawiającego.

  - Integracja uwierzytelniania z Active Directory,

  - Konfigurację powiadomień o awariach,

  - Przeprowadzenie testów niezawodnościowych i funkcjonalnych działania klastra wirtualizacji serwerów działających.

- Usługi w zakresie wdrożenia Oprogramowania kopii zapasowych

- Opracowanie polityki wykonywania kopii zapasowych

- Instalacja komponentów oprogramowania kopii zapasowych na dostarczanym Serwerze RACK Typ 2 - Backup

- Konfiguracja przestrzeni składowania kopii (lokalne zasoby, urządzenia NAS)

- Instalacja agentów/klientów systemu kopii zapasowych

- Wykonanie testowej kopii zapasowej wirtualnych maszyn z klastra wirtualizacji wraz z automatycznym wykonaniem duplikacji danych na urządzenie NAS

- Wykonanie testowego odtworzenia danych (minimum dla pojedynczych plików oraz w formie wirtualnej maszyny)

- Opracowanie i konfiguracja harmonogramów/polis systemu kopii zapasowych

- Usługi w zakresie wdrożenia Oprogramowania do monitorowania infrastruktury

- Ustalenie architektury rozwiązania z Zamawiającym,

- Przygotowanie wirtualnych maszyn oraz instalacja kompatybilnego systemu operacyjnego zgodnie z przyjętą architekturą,

- Instalacja instancji oprogramowania,

- Konfiguracja usług podstawowych, w tym m.in. server, indexer, dashboard,

- Uruchomienie usługi agregacji, oceny i korelacji logów w środowisku Zamawiającego,

- Konfiguracja kont użytkowników administracyjnych,

- Instalacja agentów na 10 wskazanych serwerach/stacjach końcowych,

- Instalacja/konfiguracja usługi agregacji logów/zdarzeń z 5 urządzeń,

- Konfiguracja przykładowych akcji/raportów,

- Weryfikacja poprawności funkcjonowania oprogramowania do monitorowania infrastruktury

- Usługi w zakresie wdrożenia domeny Microsoft Active Directory

- Przygotowanie architektury usługi katalogowej Active Directory w oparciu o dwa dostarczane serwery.

- Instalacja systemu Microsoft Windows Server 2025 Datacenter na dwóch Serwerach RACK Typ 3 maszynach przeznaczonych do pełnienia roli kontrolerów domeny.

- Instalacja i konfiguracja ról Active Directory Domain Services, DNS oraz DHCP na wirtualnych maszynach pełniących funkcję kontrolerów domeny.

- Utworzenie nowej domeny Active Directory zgodnie z nazwą i strukturą uzgodnioną z Zamawiającym.

- Konfiguracja dwóch kontrolerów domeny Active Directory pracujących redundantnie w ramach jednej domeny.

- Konfiguracja adresacji IP interfejsów sieciowych kontrolerów domeny.

- Konfiguracja protokołu synchronizacji czasu NTP dla kontrolerów domeny.

- Konfiguracja usługi DNS na potrzeby prawidłowego działania domeny Active Directory.

- Konfiguracja usługi DHCP dla wskazanych przez Zamawiającego podsieci IP.

- Konfiguracja podstawowej struktury jednostek organizacyjnych OU dla użytkowników, komputerów, serwerów oraz grup zabezpieczeń.

- Utworzenie kont użytkowników domenowych wskazanych przez Zamawiającego.

- Utworzenie podstawowych grup zabezpieczeń oraz przypisanie użytkowników do odpowiednich grup zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

- Dołączenie wskazanych 5 stacji roboczych i/lub serwerów do domeny Active Directory.

- Przygotowanie i wdrożenie podstawowych zasad Group Policy Object, w tym zasad haseł, blokady kont oraz podstawowych ustawień bezpieczeństwa.

- Weryfikacja poprawności działania logowania użytkowników do domeny oraz dostępu do zasobów zgodnie z przypisanymi uprawnieniami,

- Przeprowadzenie testów funkcjonalnych wdrożonego rozwiązania, obejmujących logowanie użytkownika domenowego, działanie replikacji Active Directory, działanie DNS, działanie DHCP, działanie zasad GPO oraz poprawność członkostwa komputerów w domenie.

- Usługi w zakresie wdrożenia wdrożenia testów bezpieczeństwa

  - Wdrożenie oraz konfiguracja przykładowych testów oraz monitorowania ekspozycji na potencjalny atak środowiska informatycznego organizacji na 5 wybranych systemach serwerowych/desktopowych.

- Usługi w zakresie instalacji szafy RACK

  - Dostawa komponentów szafy RACK,

  - Instalacja szkieletu szafy RACK,

  - Instalacja stelaży RACK,

  - Montaż ścian bocznych oraz drzwi,

  - Wykonanie poziomowania szafy RACK.

- Usługi w zakresie wdrożenia Serwera NAS

  - Instalacja serwera NAS w szafie RACK,

  - Podłączenie zasilania,

  - Aktualizacja oprogramowania układowego do najwyższej rekomendowanej przez producenta wersji,

  - Konfiguracja adresacji sieciowej IPv4,

  - Konfiguracja protokołu rozpoznawania nazw DNS,

  - Konfiguracja protokołu synchronizacji czasu NTP,

  - Konfiguracja protokołu logowania zdarzeń syslog,

  - Konfiguracja uprawnienie oraz kont administracyjnych,

  - Konfiguracja z kontem pocztowym e-mail,

  - Konfiguracja alertów oraz powiadomień,

  - Zaprojektowanie oraz konfiguracja grupy RAID dla zainstalowanych dysków,

  - Konfiguracja protokołów udostępniania zasobów plikowych.

- Usługi w zakresie wdrożenia Zasilaczy awaryjnych UPS

  - Instalacja zasilacza w szafie RACK,

  - Podłączenie do sieci zasilania,

  - Konfiguracja karty do zarządzania UPS,

  - Aktualizacja oprogramowania układowego do najwyższej rekomendowanej przez producenta wersji,

  - Konfiguracja adresacji sieciowej IPv4,

  - Konfiguracja protokołu rozpoznawania nazw DNS,

  - Konfiguracja protokołu synchronizacji czasu NTP,

  - Konfiguracja protokołu logowania zdarzeń syslog,

  - Konfiguracja uprawnienie oraz kont administracyjnych,

  - Konfiguracja z kontem pocztowym e-mail,

  - Konfiguracja alertów oraz powiadomień,

  - Konfiguracja usługi proceduralnego wyłączania podłączonego systemów.

- Dokumentacja powdrożeniowa

  - Opis/specyfikacja wdrożonych systemów oraz ich konfiguracji,

  - Poświadczenia dostępowe,

  - Konfiguracja dostarczanych komponentów,

  - Topologia logiczna rozwiązania,

  - Topologia fizyczna rozwiązania.