Załącznik nr 1 do SWZ ZP/5/2026

Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

REMONT ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH

BUDYNKÓW GŁÓWNEGO ORAZ TERAPEUTYCZNO-OPIEKUŃCZEGO

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI PRZY UL. SPADKOWEJ 4/6

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 - Roboty budowlane

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 - Tynkowanie

Zawartość

- Wstęp

- Cel realizacji zamówienia

- Przedmiot zamówienia

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Warunki ogólne zamówienia

- Wstęp

Dom Pomocy Społecznej mieści się przy ulicy Spadkowej 4/6 w Łodzi. Budynek gówny Domu powstał w latach sześćdziesiątych XX w. natomiast budynek terapeutyczno-opiekuńczy (TO) wybudowany został w latach dziewiećdziesiatych XX w. Od początku powstania budynki wykorzystywane są jako Dom Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Powierzchnia zabudowy budynku głównego wynosi 3344 m2, powierzchnia użytkowa – 2150  m2. Budynek posiada 4 kondygnacje (3 nadziemne i 1 częśćiowo zagłębiona w terenie).Trzy piętra budynku są przeznaczone dla mieszkańców Domu. Na każdym piętrze znajdują się pokoje mieszkalne, sanitariaty, pokoje dziennego pobytu, kuchenki oddziałowe i pomieszczenia dla personelu oraz na parterze dodatkowo mieści się dyżurka pielęgnarek. W piwnicy budynku znajdują się pomieszcenia magazynowe, gospodarcze i węzeł c.o.

Powierzchnia użytkowa budynku T-O– 4780  m2. Budynek posiada 2 kondygnacje - 1 nadzaiemna - 1 w połowie ponizej lini gruntu. Pierwsze piętro budynku jest przeznaczone na pokoje mieszkalne, sanitariaty, pokoje dziennego pobytu, kuchenki oddziałowe i pomieszczenia dla personelu oraz kuchnia i pralnia. Dolne pietrobudynku zajmują pomieszczenia do zajeć terapeutycznych, rehabilitacji, basen oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia elementów zewnetrznych budynku głównego i budynku T-O tj.:

- Schody od strony basenu – łącznik budynek główny - budynek TO

- Schody wyjście ewakuacyjne po prawej stronie – budynek główny

- Schody od strony pralni i rozdzielni – budynek T-O

- Taras gr. Rezydentek – budynek główny

Szczegółowy opis prac

- Schody od strony basenu - budynek T-O

- rozebranie wszystkich okładzin, skucie kleju, tynku i luźnych, nierównych powierzchni podłoża ze stopni, murku i ścian w obrębie schodów,

- frezowanie powierzchni spoczynków w miarę potrzeby celem uniknięcia kolizji z istniejącymi drzwiami zewnętrznymi,

- naprawa skutej powierzchni schodów z zachowaniem spadków podłużnego max 6% i poprzecznego 1-2% oraz spoczynku górnego w kierunku schodów a dolnego w kierunku kratki ściekowej,

- gruntowanie i wykonanie prawidłowej hydroizolacji podpłytowej,

- przygotowanie powierzchni bocznych schodów, ścian bocznych i murku pod tynk sylikonowy, poprzez montaż siatki z włókna szklanego na warstwie kleju,

- ułożenie nowej okładziny z płytki grysowej zewnętrznej mrozoodpornej, antypoślizgowej R11 o ścieralności PEI 5 na stopniach, spoczynkach, powierzchni bocznych schodów oraz górnej powierzchni murku, płytki na stopniach z liniami (dolne schody oraz dolny spoczynek z cokołem),

- przygotowanie powierzchni barierek i poręczy pod malowanie tj. usunięcie starej łuszczącej się powłoki, rdzy i odtłuszczenie powierzchni

-   malowanie barierek i poręczy podkładem antykorozyjnym i farbą typ chlorokauczuk

-  obłożenie powierzchni bocznych schodów i murku tynkiem cienkowarstwowym silikonowym.

- wymiana kratki ściekowej

- Schody wyjście ewakuacyjne po prawej stronie – budynek główny

- rozebranie schodów w całości,

- wybranie gruntu pod podbudowę schodów

- wykonanie podbudowy na geosiatce komórkowej z pospółki i zasypki piaskowo - cementowej (zagęszczanie warstwowe)

- wyznaczenie i osadzenie w ziemi krawędzi stopni z obrzeży (palisad), schody o jednakowej głębokości ok. 30-40 cm w zależności od rozmiaru wybranej kostki i wysokości 15 cm

- uzupełnienie i zagęszczenie podbudowy pod stopnie tak aby kostka nieco wystawała ponad obrzeża oraz wysypanie ostatniej warstwy piaskowo-cementowej

- ułożenie na stopniach i spoczynku kostki brukowej z zachowaniem spadku 1-2%

Parametry kostki:

a) grubości 6 cm,

b) mrozoodporności minimum F150,

c) nasiąkliwości maksymalnie 5%

d) ścieralność klasa 3-4

e) kolor -odcienie czerwonego

- uzupełnienie przestrzeni pomiędzy poszczególnymi elementami kostki

- uzupełnienie, wyrównanie i wykończenie ścian budynku na wysokości cokołu oraz po obu stronach schodów

- montaż barierek z obu stron spoczynku i poręczy schodów z stali nierdzewnej.

- Schody od strony pralni i rozdzielni – budynek T-O

- rozebranie wszystkich okładzin, skucie kleju, tynku i luźnych nierównych powierzchni podłoża ze schodów i ścian bocznych przy schodach biegnących w dół,

- frezowanie powierzchni spoczynków w miarę potrzeby celem uniknięcia kolizji z istniejącymi drzwiami zewnętrznymi,

- naprawa skutej powierzchni schodów z zachowaniem spadków podłużnego max 6% i poprzecznego 1-2% oraz spoczynku górnego w kierunku biegu schodów a dolnego w kierunku kratki ściekowej,

- gruntowanie i wykonanie prawidłowej hydroizolacji podpłytowej,

- przygotowanie powierzchni bocznych schodów, ścian bocznych i murku pod tynk sylikonowy, poprzez montaż siatki z włókna szklanego na warstwie kleju,

- ułożenie nowej okładziny z płytki grysowej zewnętrznej mrozoodpornej, antypoślizgowej R11 o ścieralności PEI 5 na stopniach, spoczynkach, powierzchni bocznych schodów oraz górnej powierzchni murku, płytki na stopniach z liniami (dolne schody oraz spoczynki z cokołem)

- przygotowanie powierzchni barierek i poręczy pod malowanie tj. usunięcie starej łuszczącej się powłoki, rdzy i odtłuszczenie powierzchni

- malowanie barierek i poręczy podkładem antykorozyjnym i farbą typ chlorokauczuk

-  obłożenie powierzchni bocznych schodów i murku tynkiem cienkowarstwowym silikonowym.

- wymiana kratki ściekowej

- Taras w gr. Rezydentek – budynek główny

- skucie starej okładziny, kleju, tynku i luźnych, nierównych powierzchni podłoża,

- frezowanie powierzchni w miarę potrzeby celem uniknięcia wyższego poziomu niż drzwi wychodzące na taras,

- usuniecie starych obróbek blacharskich,

- naprawa skutej powierzchni z zachowaniem spadku 1-2% w kierunku od budynku,

- gruntowanie i wykonanie prawidłowej hydroizolacji podpłytowej,

- ułożenie nowej okładziny z płytki grysowej zewnętrznej, mrozoodpornej, antypoślizgowej R11 o ścieralności PEI 5

- wykonanie nowej obróbki blacharskiej w sposób zapewniający bezpośrednie ściekanie wody deszczowej z tarasu do rynny.

- przygotowanie powierzchni krat pod malowanie tj. usunięcie starej łuszczącej się powłoki, rdzy i odtłuszczenie powierzchni

- malowanie krat podkładem antykorozyjnym i farbą typ chlorokauczuk

- Warunki ogólne zamówienia:

  - Termin realizacji Umowy

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 30.10.2026 r.

  - Gwarancja

Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy. Szczegółowy zakres gwarancji zawarto w umowie.

  - Odbiór i płatności.

## Odbiór końcowy:

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. Przez gotowość rozumie się zakończenie robót objętych przedmiotem umowy oraz skompletowanie wszystkich dokumentów wymaganych przepisami prawa.

- Strony przystępują do odbioru końcowego w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu robót.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół zawierający ustalenia poczynione w toku odbioru. Protokół podpisywany jest przez Wykonawcę i Zamawiającego. Dzień podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń stanowi datę odbioru przedmiotu umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub braków. Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin usunięcia wad;

- nienadające się do usunięcia – Zamawiający może:

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, jeżeli wady nie umożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jej przeznaczeniem

- żądać ich ponownego wykonania, uznając przedmiot umowy za niezrealizowany w tym zakresie, jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie. W tym przypadku Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin do prawidłowego, ponownego wykonania elementów, co, do których stwierdzono wskazane wady. W przypadku niewywiązania się do tego obowiązku przez dotychczasowego Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający wypowie niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym i powierzy wykonanie tych elementów nowemu Wykonawcy, na koszt dotychczasowego Wykonawcy.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności:

- ustalenia zgodności wykonanych prac z umową;

- wykaz ujawnionych wad;

- decyzję Zamawiającego, co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, terminu usunięcia wad, wysokości obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy;

- podpisy uczestniczących w odbiorze.

- Do odbiorów dokonywanych po usunięciu wad mają zastosowanie powyższe postanowienia.

## Protokół końcowy będzie podstawą dla Wykonawcy do wystawienia Zamawiającemu faktury za wykonane roboty. Termin dostarczenia faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający dokona zapłaty w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

## Wynagrodzenie:

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2.

- Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez obydwie strony protokół odbioru robót bez zastrzeżeń.

- Zamawiający informuje, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W sytuacji, kiedy Zamawiający zmuszony będzie dokonać płatności, o których mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, to wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o kwotę wynagrodzenia, które Zamawiający zapłacił bezpośrednio podwykonawcy. Powyższe dotyczy także sytuacji, kiedy przedmiot umowy realizowany był przez dalszych podwykonawców.

- Za niedotrzymanie terminu płatności faktury Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości określonej w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893).

  - Wymagania w odniesieniu do zatrudnienia

- Wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudniania na podstawie umowy 
o pracę przez wykonawcę i podwykonawcę:

- zgodnie z zapisem art. 95 ust. 1, 2 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące przedstawione poniżej czynności objęte przedmiotem zamówienia, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w całym okresie realizacji zamówienia (Powyższy wymóg nie dotyczy czynności związanych z kierowaniem robotami, nadzorem nad realizowanymi robotami budowlanymi oraz transportem materiałów i osób na teren realizowanych robót budowlanych):

- przygotowanie terenu prac i zabezpieczenie terenu związanego z pracami rozbiórkowymi,

- sortowanie, układanie i usuwanie materiałów z rozbiórki i gruzu,

- miejscowe naprawy tynków,

- przygotowanie podłoży pionowych i poziomych pod różne rodzaje okładzin i wypraw,

- wykonywanie wylewek samopoziomujących i warstw posadzkowych,

- demontaż starych i wykonywanie nowych obróbek blacharskich wraz z ich montażem,

- kładzenie różnych okładzin

- noszenie/transport poziomy na budowie materiałów budowlanych, sprzętu, itd.

- transport i utylizacja materiałów z demontażu i rozbiórek,

- roboty porządkowe, zabezpieczające na zewnątrz budynku,

- inne czynności niezbędne do wykonania robót ujętych w zakresie robót,

- każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż dwa dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się  przedłożyć  dowód zatrudnienia w postaci oświadczenia  o zatrudnieniu pracowników realizujących usługi objęte niniejszą umową z powołaniem okresu zatrudnienia, liczby pracowników oraz ich wymiaru etatu a także zanonimizowanych kopii umów stosunku pracy (uniemożliwiających identyfikację danych osobowych pracownika) stosownie do  przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia i zanonimizowanych kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami wykonującymi usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie stosunku pracy.

  - Wymagania Zamawiającego w zakresie organizacji robót

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami oraz dokumentacją stanowiącą Załączniki do OPZ

- Wszystkie prace winny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i umiejętności w danym zakresie.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż.

- Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Zamawiający wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej.

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego ustali harmonogram prac biorąc pod uwagę specyfikę obiektu i dostępność pomieszczeń, uwzględniający wymagany termin zakończenia robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania na własny koszt porządku w trakcie realizacji robót, w szczególności do utrzymania obszaru robót w stanie czystym, uporządkowanym i wolnym od zbędnych przeszkód,

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac zapozna się z istniejącym w budynku systemem ochrony oraz infrastrukturą objętą gwarancją, celem odpowiedniego zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

- Wykonawca musi zabezpieczyć miejsce pracy poprzez oddzielenie tego miejsca od pozostałej części budynku tak, by zminimalizować możliwość przedostawania się pyłu, kurzu i pracowników poza teren wykonywania robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia wykonania prac uciążliwych (w szczególności powodujących duży hałas, zapylenie, utrudnienia komunikacyjne) przed godziną 20.00;

- Dostawy materiałów powinny odbywać się sukcesywnie. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ewentualną potrzebę składowania na terenie budowy materiałów, elementów z rozbiórki oraz nowych, celem uzyskania zgody i uzgodnienia warunków.

- Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania terenu, na którym prowadzone są prace oraz ciągów pieszych, z których będzie korzystał w trakcie realizacji zadania na bieżąco tak, by nie zakłócać codziennego funkcjonowania mieszkańców i pracowników DPS.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego usuwania odpadów remontowych i śmieci, będących następstwem wykonywanych prac. Na dzień odbioru prac wszelkie odpady muszą być wywiezione z terenu obiektu. Miejsce ustawienia kontenera wskaże przedstawiciel użytkownika.

- Zdemontowany gruz i materiały rozbiórkowe zostaną przez Wykonawcę zagospodarowane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 poz. 21) o odpadach oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54);

- Za szkody powstałe w obiekcie Zamawiającego, a wynikające z prowadzonych prac odpowiada w całości Wykonawca. Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane musi posiadać polisę OC na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł.

- Wykonawca - na dzień odbioru końcowego, dostarczy atesty dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie wszystkich materiałów użytych w ramach wykonanych prac.

- Wejścia do budynku T-O, przy których wykonywane będą prace remontowe będą wyłączone z użytkowania na zmianę, gdyż stanowią drogę komunikacyjną i ewakuacyjną w związku z tym roboty należy prowadzić tak, aby było możliwe wejście do budynków dostęp dla komunikacji i ewentualnej ewakuacji pracowników i mieszkańców DPS.