Załącznik 4.1 do SWZ

Formularz asortymentowo - cenowy

Część 1 – Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego

| OPIS ASORTYMENTU | ZDJĘCIE POGLĄDOWE | ILOŚĆ | JEDNOSTKOWA CENA BRUTTO | ŁĄCZNA CENA BRUTTO (ilość x jednostkowa cena brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Łóżko rehabilitacyjne z materacem oraz materacem przeciwodleżynowym - - o wymiarach leża minimum 90x200cm - czterosegmentowe leże wykonane z metalu z drewnianymi poprzeczkami - stalowa rama, regulacja leża za pomocą pilota - regulacja pilotem kąta nachylenia wezgłowia, jak i kąta nachylenia udowej części leżyska z możliwością blokady części leża - drewniana obudowa oraz wyposażenie w barierki jak na rysunku referencyjnym, - elementy metalowe malowane proszkowo, - regulowane w 3-pozycjach boczne barierki bezpieczeństwa - w komplecie wysięgnik z uchwytem - kółka antystatyczne umożliwiające transport pacjenta z możliwością blokady - regulacja wysokości 40-80 cm (+ - 5 cm) - funkcja anty-Trendelenburga/Trendelenburga* w zakresie 0°-12° - Wyrób nowy, medyczny, atestowany - pilot przewodowy - Kolor łóżka do uzgodnienia z zamawiającym - precyzyjne i trwałe siłowniki sterujące 3 sekcjami o sile 2x6500 N - siłowniki unoszące bazę łóżka o sile min. 3000 N każdy - Maksymalny udźwig (materac+pacjent+wyposażenie) 180 kg - Napięcie wejściowe (zasilanie sterownika) AC 100-240V (50/60 Hz) - Napięcie wyjściowe (zasilanie siłowników) DC 24 V - materac wykonany z pianki poliuretanowej w paroprzepuszczalnym zmywalnym pokrowcu pasujący wymiarami do ramy łóżka min. 12 cm grubości - materac przeciwodleżynowy bąbelkowy zmiennociśnieniowy z pompą o wymiarach 200 × 90 wykonany z materiału nieprzepuszczalnego cieczy - instrukcja obsługi w j. polskim - Certyfikat CE, Gwarancja producenta Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, złożenie, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | pokój na dole | 6 szt. |  |  |
| Regulowany stolik do łóżka rehabilitacyjnego przyłóżkowy - regulacja wysokości stolika w zakresie min. 78-112 cm, - regulacja nachylenia blatu w zakresie 0° - 45°, - rama stolika wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, - elementy drewniane w kolorze do ustalenia z zamawiającym, - blat min. 18 mm obrzeże ABS struktura min. 0,8 mm, - regulowany obszar blatu o wymiarze min. 60 x 40 cm (+ - 5 cm) - zewnętrzne wymiary blatu roboczego min. 75 x 40 cm (+ - 5 cm) - 4 kółka jezdne, w tym 2 z możliwością blokady, - Wyrób nowy, medyczny, atestowany - Gwarancja producenta Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, złożenie, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | Pokój na dole | 4 szt. |  |  |
| Stół rehabilitacyjny - tapicerka skóropodobna, kolor tapicerki i konstrukcji do uzgodnienia z Zamawiającym, - elektryczna regulacja wysokości za pomocą pilota ręcznego oraz możliwość regulacji wysokości manualnie - regulacja sekcji lędźwiowej - regulacja sekcji nóg (pozycja Fotela) - korba do manualnej regulacji wysokości - blat dwuczęściowy - podgłówek regulowany sprężyną gazową - uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża - podłokietniki w zagłówku - wycięcie na twarz z zatyczką - system jezdny - wieszak na ręczniki papierowe - 4 regulowane stopki - Długość: 200 cm - Szerokość: min. 69 cm - Wysokość: od 60 cm do 88 cm - Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60 ° do +45 ° - Wyrób nowy, medyczny, atestowany Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, złożenie, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | rehabilitacja | 1 szt. |  |  |
| Taboret medyczny wyposażony w pneumatyczną regulację wysokości. Siedzisko tapicerowane materiałem skóropodobnym (łatwo zmywalnym), kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym. Podstawa taboretu - pięcioramienna na kółkach, metal chromowany. Maksymalne obciążenie - min. 120 kg. Średnica siedziska min. 34 cm. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, złożenie, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | Rehabilitacja | 2 szt. |  |  |
| Drabinki rehabilitacyjne wraz z uchwytami do mocowania (okuć). - wykonane z lakierowanego drewna sosnowego i/lub bukowego, montowane do ściany, szczeble ze sklejki równoległowarstwowej 40x30mm. - wymiary: 210 x 90 cm - wytrzymałość 150kg testowane do 200kg. - drabinki lakierowane lakierem bezbarwnym 3-krotnie - drabinki skręcane na konfirmaty, nie klejone - Wyrób nowy, medyczny, atestowany Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, złożenie, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | rehabilitacja | 2 szt. |  |  |
| Maty/ karimaty Profesjonalna mata do ćwiczeń i rehabilitacji wykonana z gumy NBR o wymiarach min. szerokość 100x długość 180 cm x wysokość 1 cm Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, złożenie, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | rehabilitacja | 6 szt. |  |  |
| Materac gimnastyczny składany - materac trzyczęściowy o wymiarach długość 180x szerokość 60x wysokość 5 cm - pokrowiec PCV dedykowany dla wyrobów medycznych - wypełnienie średnio twarda pianka poliuretanowa - Wyrób nowy, medyczny, atestowany Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, złożenie, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | rehabilitacja | 6 szt. |  |  |
| Wózek inwalidzki - podłokietniki uchylne i wyciągane - uchylne i odpinane podnóżki z możliwością regulacji wysokości - możliwość ustawienia szerokości siedziska; min. 57cm do 67 cm - zdejmowalne, zmywalna oraz anty-bakteryjna tapicerka - wózek składany - hamulec postojowy - koła przednie bezobsługowe pełne - koła tylne bezobsługowe - "szybko-złączki" (system szybkiego demontażu za pomocą jednego przycisku) od 22 do 24 cali - składana aluminiowa rama - regulację długości podnóżków, - podwójny system hamowania (dla pacjenta i dla opiekuna) - stopki dla opiekuna umożliwiające wspomaganie podnoszenia wózka stopa (podjazdy na krawężnik) - podnóżki zaopatrzone w pasy zabezpieczające stopy - pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem - min. obciążenie: 110 kg - wyrób nowy, medyczny, atestowany Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, złożenie, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | rehabilitacja | 3 szt. |  |  |
| Kaczka - wykonana z tworzywa sztucznego - wyposażona w przykrywkę oraz rączkę - możliwość poddawania sterylizacji termicznej - pojemność min. 800 ml. | gabinet medyczny | 6 szt. |  |  |
| Basen - pojemnik z tworzywa sztucznego wyposażony w uchwyt oraz długa szyjkę - możliwość poddawania sterylizacji termicznej - wyposażony w przykrywkę - przeznaczony dla osób dorosłych | gabinet medyczny | 6 szt. |  |  |
| Kabina UGUL wraz z osprzętem - Kabina wykonana z kształtowników zamkniętych 30x30x2, lakierowana proszkowo. - 8 prostokątnych ram, które są wypełnione prętami tworzącymi siatkę o prostokątnych oczkach. - okratowanie: pręty ścian bocznych: średnica 6 mm, pręty sufitu: 7 mm. o kształcie oczka 10x6 cm. - wymiary: - Szerokość: 200 cm / Wysokość: 203 cm / Głębokość: 200 cm W skład osprzętu wchodzi : Podwieszka miednicy 1 szt. Podwieszka pod głowę 1 szt. Podwieszka ud i ramion 2 szt. Podwieszka dwustawowa 2 szt. Podwieszka kolanowa 2 szt Podwieszka ramienna 2szt Linka L-700 4 szt. Linka L-1200 4 szt. Linka L-1800 2 szt. Linka L-2450 2 szt. Linka L-3000 2 szt. Linka L-3750 2 szt. Pętla Glissona 1 szt. Orczyk do pętli Glissona 1 szt. Pas do stabilizacji ud 1 szt. Opaska na udo 545x130 1 szt. Opaska na przedramię 265x78 1 szt. Kamaszek skórzany 1 szt. Uchwyt na linkę 1 szt. Uchwyt z taśmą 2 szt. Ciężarek miękki 0,5 kg 2 szt. Ciężarek miękki 1 kg 2 szt. Ciężarek miękki 2 kg 2 szt. Ciężarek miękki 3 kg 2 szt. Bloczek rehabilitacyjny 4 szt. Esik 10 szt. Karabińczyk 12 szt. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, montaż, wypoziomowanie, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | rebilitacja | 1 szt. |  |  |
| Rotor do ćwiczeń kończyn górnych KRG montaż do UGULa. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. |  | 1 szt. |  |  |
| Rowerek stacjonarny - wymiary min. dł. 98 x szer. 63 x wys. 164 cm, waga : ok. 40 kg, wyświetlacz posiadający co najmniej 6 funkcji: spalone kalorie, pokonany dystans, czas treningu, prędkość, tętno i RPM, min. 15 poziomów oporów, możliwość regulacji kierownicy i siodełka, koło zamachowe min. 6 kg. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, złożenie, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | rehabilitacja | 2 szt. |  |  |
| Piłki rehabilitacyjne – zestaw piłek składający się z: • 2 szt. piłki wymiaru min. 65 cm., • 4 szt. piłki wymiar min. 75 cm, • 2 szt. piłki wymiar min. 85 cm Materiał PVC, piłka pompowana, pompka w zestawie. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, napompowanie piłek | rehabilitacja | 1 kpl. |  |  |
| Zestaw piłek do masażu - w zestawie: • piłka z kolcami wymiar min. 10 cm, • piłka z kolcami wymiar min. 9 cm, • piłka z kolcami wymiar min. 8 cm, • piłka z kolcami wymiar min. 7 cm. Materiał - tworzywo sztuczne. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, napompowanie piłek | rehabilitacja | 2 kpl. |  |  |
| Stojak na piłki - min. konstrukcja rurowa - stojak na piłki gimnastyczne fitness o szerokości min. 150 cm i min. 150 cm wysokości. Stojak musi posiadać regulację poprzeczek tak aby zmieść piłki średnicy od 45 do 85 cm. Stojak wyposażony w gumowe stopki ochronne. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, złożenie | rehabilitacja | 2 szt. |  |  |
| Półkule sensoryczne - średnica min. 33 cm, - materiał: PVC, - w zestawie pompka ręczna. - Wyrób medyczny. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, napompowanie | rehabilitacja | 4 szt. |  |  |
| Zestaw gum oporowych materiałowych - min. szerokość 35 mm - min. długość 210 cm, - min. grubość 2 mm, - opór 1-20 kg. Materiał: bawełna. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | rehabilitacja | 1 kpl |  |  |
| Zestaw hantelek żeliwnych łączna waga kpl hantli 12 kg wraz z stojakiem. Materiał: żeliwo, PVC Wymiary stojaka: 30,5 × 8 × 28 cm Kolor: wielokolorowy Kształt: heksagonalny W zestawie: 2 × hantel 1 kg, 2 × hantel 2 kg, 2 × hantel 3 kg Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. |  | 1 kpl. |  |  |
| Wałek do masażu – rozm. w cm. 15x60 Środek : pianka odporna na odkształcenia Zewnątrz: tapicerka z wysokiej jakości materiału skóropodobnego łatwy w czyszczeniu pokrowiec odporny na działanie olejków, alkoholu i płynów do dezynfekcji produkt atestowany. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. |  | 2 szt. |  |  |
| Szafa medyczna metalowa Szerokość: 90 cm x Głębokość: 42 cm x Wysokość: 180 cm (+-5 cm) Dwa uchylne skrzydła drzwi wyposażone w przeszklenia z hartowanego szkła Drzwi zamykane na zamek z kluczykiem Wyposażona w 4 półki z hartowanego szkła Powierzchnia szafy pokryta jest farbami proszkowymi epoksydowo-poliestrowymi w kolorze do ustalenia z Zamawiającym. Nóżki z blachy wyposażone w regulowane stopki Wszystkie wymiary należy zweryfikować w budynku przed zamówieniem wyposażenia. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, montaż, wypoziomowanie, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | gabinet medyczny | 1 szt. |  |  |
| Biurko lekarskie Szerokość: 142 cm x Głębokość: 50 cm x Wysokość: 75 cm Maksymalne obciążenie: 50 kg Biurko wyposażone dwie szerokie zamykane szuflady z blokadą wysunięcia szuflady. Blat z wysokiej jakości płyty wiórowej o grubości min 36 mm, odpornej na zarysowanie, ścieranie i zaplamienie przeznaczonej do użytku biurowego, dwustronnie laminowanej o podwyższonej trwałości, obrzeże ABS w kolorze blatu dopasowane idealnie pod względem dekoru, koloru oraz struktury 2mm, w blacie przelotka na kable wykończona tworzywem sztucznym. Nogi metalowe profil zamknięty min. 4 cm x 2 cm Wszystkie wymiary należy zweryfikować w budynku przed zamówieniem wyposażenia. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, montaż, wypoziomowanie, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | gabinet medyczny | 1 szt. |  |  |
| Stopień rehabilitacyjny - platforma na jednej wysokości (tj, jeden stopień) - wykonany z metalu oraz z materiału nieprzewodzącego (gumy, tworzywa sztucznego). Minimalne wymiary: Szerokość: 50 cm/Wysokość: 24 cm/Głębokość: 26 cm Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | gabinet medyczny | 2 szt. |  |  |
| Kozetka Minimalne wymiary: Długość: 1900 +/- 15mm Szerokość: 550 +/- 15mm Wysokość: 550 +/-15 mm Kątowa regulacja segmentu zagłówka + 45° do - 30° (± 5°) Maksymalne dopuszczalne obciążenie 180 kg - tapicerka leża skóropodobna, - podstawa stalowa w kolorze białym - wyposażenie w uchwyt na rolkę podkładu papierowego - Wyrób nowy, medyczny, atestowany Wszystkie wymiary należy zweryfikować w budynku przed zamówieniem wyposażenia. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | gabinet medyczny | 1 szt. |  |  |
| Waga z wzrostomierzem - obciążenie nie mniejsze niż 200 kg, dokładność odczytu: 100 g, wymiary min. szalki: 28 x 34 x 11 cm. Zasilanie sieciowe/ akumulatorowe. Akumulator w zestawie. Czas pracy na bateriach: do 80 godzin. Typ wyświetlacza: LCD. Funkcja tary. W zestawie mata ochronna i Miernik. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | gabinet medyczny | 1 szt. |  |  |
| Ciśnieniomierz elektroniczny - min. mankiet na ramię od 22 do 33 cm obwodu, min. tarcza o wymiarach 154 mm x 154 mm. Zakres pomiarowy min. : 0-300 mmHg. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie. | gabinet medyczny | 1 szt. |  |  |
| Termometr - termometr bezdotykowy medyczny. Spełniający wymagania dyrektyw europejskich 93/42/EWG (dotycząca wyrobów medycznych) 2011/65/UE (ROHS). Wymiary min. : 95 mm x 42 mm x 139 mm. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie | gabinet medyczny | 1 szt. |  |  |
| Apteczka przenośna rodzaj apteczki: P-10 DIN 13164 w walizce z tworzywa twardego, wyposażona w wygodny uchwyt do przenoszenia - zawartość apteczki- co najmniej: czytelna, instrukcja udzielania pierwszej pomocy w języku polskim przylepiec 5m x 2,5 cm, DIN 13019-A 1 szt. chusta opatrunkowa DIN 13152-A, 60cm x 80cm (sterylny) 1szt. zestaw plastrów do składu DIN 13164 i DIN 13167 1 op. opatrunek indywidualny K - DIN 13151, 6cm x 8cm (sterylny) 1 szt. opatrunek indywidualny M - DIN 13151, 8cm x 10cm (sterylny) 2 szt. opatrunek indywidualny G - DIN 13151, 10cm x 12cm (sterylny)1 szt. opaska podtrzymująca elastyczna 6cm 2 szt. opaska podtrzymująca elastyczna 8cm 3 szt. koc ratunkowy 160cm x 210cm, srebrno/złoty 1 szt. kompres 10cm x 10cm - 2szt (wybór sterylny) 3 op. chusta trójkątna z fizeliny 96cm x 96cm x 136cm, DIN 13168D 1 szt. jednorazowa maska medyczna EN 14683:2019 TYP1 2 szt. rękawice winylowe 4 szt. nożyczki do opatrunków 14,5cm 1 szt. chusteczki nasączone do dezynfekcji 2 szt. ustnik do sztucznego oddychania - 1 szt - termin ważności– minimum 12 miesięcy na każde wyposażenie z zawartości apteczki Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie |  | 1 szt. |  |  |
| Stojak do kroplówek wykonany ze stali lakierowanej proszkowo. Stojak wyposażony w podstawę z kółkami jezdnymi oraz min. 2 uchwyty na kroplówki. Regulacja wysokości. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie |  | 2 szt. |  |  |
| Stetoskop - min. 100 - 1500 Hz max wynosi 15,5 dB przy 300 Hz, głowica aluminiowa, dren wykonany z PVC dodatkowo tłumi zakłócenia. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie. | gabinet medyczny | 1 szt. |  |  |
| Glukometr - wyświetlacz LCD, - czas oznaczania stężenia glukozy: poniżej 10 s, zakres pomiaru: (10 -20) – 600 mg/dL/ (0,55-1,1) - 33,3 mmol/L - 1 sztuka + kompatybilne paski 100 sztuk - 1 Szt. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie. | gabinet medyczny | 1 szt. |  |  |
| POJEMNIK NA ODPADY MEDYCZNE 2l Pojemnik na odpady medyczne przeznaczony do jednorazowego użytku. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie. | gabinet medyczny | 10 szt. |  |  |
| Pojemnik na odpady medyczne o pojemności min. 20 litrów. Pojemnik na odpady medyczne, wykonany z tworzywa sztucznego - polipropylenu. Kolor czerwony. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie. | gabinet medyczny | 6 szt. |  |  |
| Duży stolik terapeutyczny multifunkcjonalny do wózka, fotela drewniany stół z metalową ramą możliwość regulacji wysokości stolika w zakresie 62 -80 cm, blat wymiar 95 cm x50 cmx 1,8 cm możliwość regulacji nachylenia blatu 0° - 90° cztery kółka jezdne z blokadą Max. Udźwig min. 9 kg Wyrób medyczny, atestowany Gwarancja 24 miesiące Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie. | jadalnia | 2 szt. |  |  |
| Krzesło - wykonane z wysokiej jakości wytrzymałego tworzywa sztucznego, łatwo zmywalnego. - kolor konstrukcji -chrom, wykonana z metalu . - minimalne wymiary: wysokość całkowita 79 cm , wysokość siedziska ok 48 cm, szerokość siedziska ok. 45 cm, głębokość siedziska ok 40 cm. - kolor siedziska i oparcia do uzgodnienia z Zamawiającym. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, złożenie – jeżeli produkt wymaga złożenia, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | gabinet medyczny | 1 szt. |  |  |
| Apteczka - min. rozmiar opakowania: 300 x 250 x 112 mm, apteczka zamykana na klucz, min. wyposażenie: 1 szt. opatrunek indywidualny G 2 szt. opatrunek indywidualny M 1 szt. opatrunek indywidualny K 1 kpl. zestaw plastrów (14szt.) 1szt. przylepiec 5m x 2,5cm 2 szt. opaska elastyczna 4m x 6cm 3 szt. opaska elastyczna 4m x 8cm 1 szt. chusta opatrunkowa 40 x 60cm 1 szt. chusta opatrunkowa 60 x 80cm 3 szt. kompres 10x10cm (pak po 2szt.) 2 szt. chusta trójkątna 1 szt. nożyczki 14,5cm 4 szt. rękawice winylowe 1 szt. koc ratunkowy 160 x 210cm 2 szt. chusteczka nasączona 1 szt. ustnik do sztucznego oddychania 1 szt. instrukcja udzielania pierwszej pomocy wykazem telefonów alarmowych. czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, powieszenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | gabinet medyczny | 3 szt. |  |  |