Załącznik 4.2 do SWZ

Formularz asortymentowo - cenowy

Część 2 – Dostawa mebli

| OPIS ASORTYMENTU | ZDJĘCIE POGLĄDOWE | ILOŚĆ | JEDNOSTKOWA CENA BRUTTO | ŁĄCZNA CENA BRUTTO (ilość x jednostkowa cena brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zabudowa meblowa składa się z ciągu meblowego o długości 310 cm i wysokości 250 cm, osadzone na nóżkach do 10 cm (+-5 cm). Meble wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej płyty o minimalnej grubości 18 mm, powierzchniach odpornych na zrysowania, zabrudzenia i działanie czynników zewnętrznych. Ściana tylna: płyta HDF o grubości min. 3 mm. Wszystkie krawędzie powinny być zabezpieczone doklejką ABS o grubości min. 0,8mm. Blat o grubości min. 36 mm, trwałego i odpornego na zarysowania laminatu HPL, blat na wysokości 86 cm zaoblony. Wnętrza do uzgodnienia z Zamawiającym. Założenia: - w skład dolnego ciągu meblowego wchodzić będzie zabudowana lodówka i szuflady. - w skład górnego ciągu meblowego wchodzić będą szafki otwierane na boki z pólkami. Wszystkie szafki i szuflady wyposażone musza być w zamki. Prowadnice kulkowe do szuflad, cichy domyk, pełny wysuw. Uchwyty meblowe metalowe, podłużne z zaokrąglonymi bokami, kolor i szerokość rozstawu do ustalenia z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega, aby Wykonawca dokonał szczegółowego pomiaru mebli. Wszystkie wymiary należy zweryfikować w budynku przed zamówieniem wyposażenia. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, montaż, wypoziomowanie, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | gabinet medyczny | 1 kpl. |  |  |
| Szafa o min. wymiarach: szerokość 110cmx głębokość 60cmx wysokość 230cm (+-10 cm), 2 drzwiowa przedzielona pionową płytą dzielącą wnętrze na 2 równe części. Drzwi zamykane na cichy domyk, wyposażone w zamki. Jedna części szafy wyposażona w półki minimum 4, druga część drążek na ubrania na wysokości 120 cm pozostała cześć dopełniona półkami. Meble wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o minimalnej grubości min. 18 mm, powierzchniach odpornych na zrysowania, zabrudzenia i działanie czynników zewnętrznych. Ściana tylna: płyta HDF o grubości min. 3 mm. Wszystkie krawędzie powinny być zabezpieczone doklejką ABS o grubości min. 0,8mm. Mebel postawiony na stopkach z możliwością wypoziomowanie mebla z listwą maskującą. Szafa spójna z innymi meblami. Uchwyty w kształcie litery C w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym. Kolor szafy - do uzgodnienia z Zamawiającym. Wszystkie wymiary należy zweryfikować w budynku przed zamówieniem wyposażenia. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, montaż, wypoziomowanie, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | pokoje | 12 szt. |  |  |
| Komoda o min wymiarach: szerokość 120cm x głębokość 60cm x wysokość 100cm (+-5 cm) minimum cztery szuflady, prowadnica z cichym domykiem pełny wysów. Komoda wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o minimalnej grubości min. 18 mm, blat wykonany z płyty o grubości min. 36 mm, zakończony o powierzchniach odpornych na zrysowania, zabrudzenia i działanie czynników zewnętrznych. Ściana tylna: płyta HDF o grubości min. 3 mm Wszystkie krawędzie powinny być zabezpieczone doklejką ABS o grubości min. 0,8mm. Szuflady powinny posiadać mechanizm zabezpieczający przed wysunięciem się więcej niż jednej szuflady jednocześnie. Preferowany kolor -do uzgodnienia z Zamawiającym. Uchwyt w kształcie litery C w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym. Mebel postawiony na stopkach z możliwością wypoziomowanie mebla z listwą maskującą. Komoda spójna z innymi meblami. Wszystkie wymiary należy zweryfikować w budynku przed zamówieniem wyposażenia. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, montaż, wypoziomowanie, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | pokoje | 12 szt. |  |  |
| Komoda o min wymiarach: szerokość 100cm x głębokość 60cm x wysokość 110cm (+-10 cm). Nóżki o wysokości 10 cm. Komoda ma składać się z podziałem pionowym na dwie niezależne szafki. Każda z szafki zamykana osobnymi drzwiczkami. Wyposażona w 3 półki z rozstawem około 25 cm z możliwością regulacji wysokości. Drzwiczki wyposażone w cichy domyk. Komoda wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o minimalnej grubości min. 18 mm, blat wykonany z płyty o grubości min. 36 mm, o powierzchniach odpornych na zrysowania, zabrudzenia i działanie czynników zewnętrznych. Ściana tylna: płyta HDF o grubości min. 3 mm Wszystkie krawędzie powinny być zabezpieczone doklejką ABS o grubości min. 0,8mm. Szuflady powinny posiadając mechanizm zabezpieczający przed wysunięciem się więcej niż jednej szuflady jednocześnie. Preferowany kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Uchwyt w kształcie litery C w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym. Komoda spójna z innymi meblami. Wszystkie wymiary należy zweryfikować w budynku przed zamówieniem wyposażenia. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, montaż, wypoziomowanie, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Pokoj nr 27, 28, 23, 22, sala wypoczynkowa | 5 szt. |  |  |
| Szafka do łazienki - min. głębokość mebla 30 cm , szerokość min. 55 cm, wysokość min. 82 cm, kolor biały, materiał : płyta MDF. Wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o minimalnej grubości min. 18 mm. Możliwość przymocowania półki do ściany za pomocą uchwytu antyprzechyleniowego. Szafka składa się z 2 podzielonych części. Jedna składa się z 4 szuflad, druga szafkę z drzwiczkami z półką możliwością regulacji wysokości. Wszystkie wymiary należy zweryfikować w budynku przed zamówieniem wyposażenia. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, montaż, wypoziomowanie, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | pokoje | 7 szt. |  |  |
| Biurko – wymiary min. szerokość 140 cm, głębokość 75 cm, wysokość 77 cm. Blat z wysokiej jakości płyty wiórowej o grubości min 36 mm, odpornej na zarysowanie, ścieranie i zaplamienie przeznaczonej do użytku biurowego, dwustronnie laminowanej o podwyższonej trwałości, obrzeże ABS w kolorze blatu dopasowane idealnie pod względem dekoru, koloru oraz struktury 2mm, w blacie przelotka na kable metalowa, pod blatem organizer lub uchwyt na przewody wraz z uchwytem do podwieszenia komputera oraz szufladą na klawiaturę. Kolor blatu imitacja drewna - do uzgodnienia z Zamawiającym, nogi metalowe w czarnym macie - profil zamknięty min 6x2cm. Biurko spójne z innymi meblami. Wszystkie wymiary należy zweryfikować w budynku przed zamówieniem wyposażenia. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, montaż, wypoziomowanie, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | Administracja kierownik | 3 kpl. |  |  |
| Kontener o wymiarach minimalnych długość 40 cm X głębokość 50 cm GŁ X wysokość 70 CM. Korpus z wysokiej jakości płyty wiórowej o grubości minmalnej 18 mm. Odpornej na zarysowanie, ścieranie i zaplamienie przeznaczonej do użytku biurowego, dwustronnie laminowanej o podwyższonej trwałości, obrzeże ABS w kolorze korpusu dopasowane idealnie pod względem dekoru, koloru oraz struktury 0,8mm w kolorze imitacji drewna- do uzgodnienia z Zamawiającym. Mebel postawiony na 4 obrotowych kółkach z hamulcem. Wyposażony 3 szuflady, na metalowych szynach z cichym domykiem, wyposażone w zamki, Uchwyty metalowe o prostym kształcie w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym. Kontener spójny z innymi meblami. Wszystkie wymiary należy zweryfikować w budynku przed zamówieniem wyposażenia. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, montaż, wypoziomowanie, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | Kierownik administracja | 3 szt. |  |  |
| Szafa 110 cm DŁ X 55 cm GŁ X 230 cm WYS. Korpus z wysokiej jakości płyty wiórowej o grubości min 18 mm, odpornej na zarysowanie, ścieranie i zaplamienie przeznaczonej do użytku biurowego, wyposażone w zamki, dwustronnie laminowanej o podwyższonej trwałości, Ściana tylna: płyta HDF o grubości min. 3 mm Wszystkie krawędzie powinny być zabezpieczone doklejką ABS o grubości min. 0,8mm. Mebel postawiony na stopkach z możliwością wypoziomowania mebla z listwą maskującą. Szafa zamykana na 2 drzwi, wyposażona w zamek patentowy, zawiasy z cichym domykiem, półki (rozmieszczone i zamontowane tak aby utrzymały i mieściły segregatory) rozstaw około 34 cm. Kolor mebli do uzgodnienia z Zamawiającym. Uchwyty metalowe o prostym kształcie w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym. Meble spójne z innymi meblami. Wszystkie wymiary należy zweryfikować w budynku przed zamówieniem wyposażenia. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, montaż, wypoziomowanie, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | Administracja i kierownik | 5 szt. |  |  |
| Komoda wymiary 120 cm DŁ X 55 cm GŁ X 100 cm WYS. Komoda minimum cztery szuflady, prowadnica z cichym domykiem pełny wysów. Blat z wysokiej jakości płyty wiórowej o grubości min 36 mm, korpus z wysokiej jakości płyty wiórowej o grubości min 18 mm, odpornej na zarysowanie, ścieranie i zaplamienie przeznaczonej do użytku biurowego, dwustronnie laminowanej o podwyższonej trwałości, obrzeże ABS w kolorze korpusu dopasowane idealnie pod względem dekoru, koloru oraz struktury 0,8mm w kolorze imitacji drewna- do uzgodnienia z Zamawiającym. Mebel postawiony na stopkach z możliwością wypoziomowanie mebla z listwą maskującą. Wyposażony w szuflady rozmieszczone równomiernie na wysokości korpusu, na metalowych szynach z cichym domykiem, wyposażone w zamki. Komoda z szufladami w dwóch równych rzędach razem 8 szuflad ( 4 rzędy poziome po 2 szuflady obok siebie) wymagane zastosowanie pionowej przegrody wewnątrz korpusu aby podzielić przestrzeń na dwa słupki szuflad. Uchwyty metalowe o prostym kształcie w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym. Mebel postawiony na stopkach z możliwością wypoziomowania mebla z listwą maskującą. Komoda spójna z innymi meblami. Wszystkie wymiary należy zweryfikować w budynku przed zamówieniem wyposażenia. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, montaż, wypoziomowanie, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | Kierownik administracja | 2 szt. |  |  |
| Regał o wymiarach 60 cm DŁ X 55 cm GŁ X 100 cm WYS Blat z wysokiej jakości płyty wiórowej o grubości min 36 mm. Korpus z wysokiej jakości płyty wiórowej o grubości min 18 mm, odpornej na zarysowanie, ścieranie i zaplamienie przeznaczonej do użytku biurowego, dwustronnie laminowanej o podwyższonej trwałości, obrzeże ABS w kolorze korpusu dopasowane idealnie pod względem dekoru, koloru oraz struktury 0,8mm w kolorze imitacji drewna- do uzgodnienia z Zamawiającym. Mebel postawiony na stopkach z możliwością wypoziomowanie mebla z listwą maskującą. Wszystkie wymiary należy zweryfikować w budynku przed zamówieniem wyposażenia. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, montaż, wypoziomowanie, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | dyrektor | 1 szt. |  |  |
| Zabudowa meblowa składa się z ciągu meblowego o długości 130 cm i wysokości łącznej 86 cm, osadzone na nóżkach do 10 cm (+-5 cm). Meble wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej płyty o minimalnej grubości 18 mm, powierzchniach odpornych na zrysowania, zabrudzenia i działanie czynników zewnętrznych. Ściana tylna: płyta HDF o grubości min. 3 mm Wszystkie krawędzie powinny być zabezpieczone doklejką ABS o grubości min. 0,8mm. Blat o grubości min. 36 mm, trwałego i odpornego na zarysowania, blat zaoblony na wysokości 86 cm. Wnętrza do uzgodnienia z Zamawiającym zakłada, że w skład dolnego ciągu meblowego wchodzić będą szuflady. Prowadnice kulkowe do szuflad, cichy domyk, pełny wysuw. Nóżki o wysokości około 10 cm wysokością dopasowany do istniejącej zabudowy. Uchwyty meblowe metalowe, podłużne z zaokrąglonymi bokami, kolor i szerokość rozstawu do ustalenia z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega, aby Wykonawca dokonał szczegółowego pomiaru mebli. Wszystkie wymiary należy zweryfikować w budynku przed zamówieniem wyposażenia. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, montaż, wypoziomowanie, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | Socjalny | 1 kpl. |  |  |
| Stół z krzesłami dla 4 osób – minimalne wymiary : długość rozłożonego stołu 100 cm, wysokość stołu 75 cm, szerokość stołu 80 cm, wysokość krzesła 90 cm, wysokość siedziska 46 cm, szerokość siedziska 42 cm, głębokość siedziska 37 cm. Stół wykonany z jasnobrązowego koloru min. 4 krzesła z wyprofilowanym oparciem, nogi drewniane. Blat stołu wykonany z płyty meblowej fornirowanej, powierzchniach odpornych na zrysowania, zabrudzenia i działanie czynników zewnętrznych. Wszystkie wymiary należy zweryfikować w budynku przed zamówieniem wyposażenia. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, montaż, wypoziomowanie, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | pokoj socjalny pracownikow | 1 kpl. |  |  |
| Szafka szatniowa na ubrania dla 3 pracowników z ławeczką drewnianą przedział na odzież czystą i brudną wyposażone są w zamek kluczowy. Wymiary szafy ubraniowej:180 x 120 x 50 cm Wymiary podstawy z siedziskiem min.: 39 x 119 x 48 cm Wymiary szafy na podstawie z siedziskiem stałym min.: 219 x 120 x 74 cm Trzykomorowe o szerokości komór 30cm. Szafki wykonane są z blachy z otworami wentylacyjnymi w drzwiach, dodatkowe otwory w ścianach bocznych. Każda komora wyposażona w półkę, drążek z haczykami na ubrania, plastikowy wizytownik przyklejany do drzwi. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, złożenie – jeżeli produkt wymaga złożenia, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Certyfikaty i atesty bezpieczeństwa: Gwarancja, Certyfikat zgodności z Polskimi Normami PN-EN Atest Higieniczny PZH, Atesty klasyfikacyjne w zakresie reakcji na ogień Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, Deklaracje bezpieczeństwa użytkowania | Szatnia pracownikow | 3 kpl. |  |  |
| Ławka do szatni - stelaż metalowy pokryty farbą proszkową, siedzisko naturalne jasne drewno polakierowane nietoksycznym lakierem, min. głębokość mebla 33 cm, szerokość mebla 180 cm, wysokość mebla 45 cm. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, złożenie – jeżeli produkt wymaga złożenia, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | szatnia przy rehabilitacji | 1 szt. |  |  |
| Wieszaki metalowe na listwie drewnianej mocowanej trwale przymocowane do ściany o wymiarach: długość 180 cm wysokość listwy 30 cm, min. grubość 1,8 cm. 12 podwójnych haczyków zamontowane na listwie równomiernie rozłożone. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, złożenie – jeżeli produkt wymaga złożenia, montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | szatnia przy rehabilitacji | 1 kpl. |  |  |
| półka na buty z siedziskiem Siedzisko z podwójną półką na buty. Podstawę stanowi płyta wiórowa, około 6 cm pianki tapicerskiej oraz wybrany materiał obiciowy. Stelaż stal malowana proszkowo kolor obicia i stelażu do uzgodnienia z zamawiającym. Wysokość: min. 47 cm Szerokość: 120 cm Głębokość: 40 cm | szatnia ogólna | 1 szt. |  |  |
| Szafa o wymiarach 120 cm Długości X 55 cm Głębokości X 250 cm WYS. Korpus z wysokiej jakości płyty wiórowej o grubości min 18 mm, odpornej na zarysowanie, ścieranie i zaplamienie, wyposażone w zamki, dwustronnie laminowanej o podwyższonej trwałości, obrzeże ABS struktura 0,8mm, w kolorze imitacja drewna - do uzgodnienia z Zamawiającym, Ściana tylna: płyta HDF o grubości min. 3 mm Wszystkie krawędzie powinny być zabezpieczone doklejką ABS o grubości min. 0,8mm. Mebel postawiony na stopkach z możliwością wypoziomowanie mebla z listwą maskującą. Szafa zamykana na 4 drzwi podzielona na dwie równe części górną i dolną – po dwa fronty w każdej części. Dolną część szafy z drążkiem ubraniowym na wysokości około 110 cm. Górna część o wysokości 120 cm podzielona półkami na 3 równe części poziome oraz na cztery równe części pionowe. Wymagane zastosowanie przegrody wewnątrz korpusu aby podzielić przestrzeń na górną i dolną. Szafa wyposażona w zamek patentowy, w zawiasy z cichym domykiem, półki i drążek na wieszaki. Mebel postawiony na stopkach z możliwością wypoziomowania mebla z listwą maskującą. Uchwyty metalowe o prostym kształcie. Wszystkie wymiary należy zweryfikować w budynku przed zamówieniem wyposażenia. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, montaż, wypoziomowanie, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | szatnia Szatnia ogolna | 2 szt. |  |  |
| Stojak na ubrania - szyna ubraniowa/podstawa stal, Całość zabezpieczona epoksydową/poliestrową powłoką proszkową. Min. wysokość 120cm, min. Długość 150 cm. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, złożenie – jeżeli produkt wymaga złożenia, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | szatnia ogólna szatnia prcowników | 2 szt. |  |  |
| Stolik kawowy prostokątny Blat z wysokiej jakości płyty wiórowej o grubości min 36 mm, odpornej na zarysowanie, ścieranie i zaplamienie przeznaczonej do użytku biurowego, dwustronnie laminowanej o podwyższonej trwałości, obrzeże ABS w kolorze blatu dopasowane idealnie pod względem dekoru, koloru oraz struktury 2mm, Wymiar min.: szerokość 140cm x głębokość 70cm x wysokość 59cm Nogi aluminiowe wykonane z profili 60x20 mm. w kolorze czarny mat. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, złożenie - jeżeli produkt wymaga złożenia, wypoziomowanie, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | sala wypoczynkowa | 3 szt. |  |  |
| Komoda Wymiary: Wysokość: 120 cm, Szerokość: 120 cm, Głębokość: 50 cm Korpus z wysokiej jakości płyty wiórowej o grubości min 18 mm, odpornej na zarysowanie, ścieranie i zaplamienie, wyposażone w zamki, dwustronnie laminowanej o podwyższonej trwałości, obrzeże ABS struktura 0,8mm. Blat z wysokiej jakości płyty wiórowej o grubości min 36 mm, odpornej na zarysowanie, ścieranie i zaplamienie. Liczba szuflad: 3, liczba drzwi: 2. Kolor elementy imitujące jasne drewno. Uchwyty metalowe o prostym kształcie. Komoda spójna z innymi meblami. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, złożenie – jeżeli produkt wymaga złożenia, ustawienie, wypoziomowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | Jadalnia Wypoczynkowa | 2 szt. |  |  |
| Szafa rozmiary min. 120 cm DŁ X 50 cm GŁ X 185 cm WYS. Korpus z wysokiej jakości płyty wiórowej o grubości min 18 mm, odpornej na zarysowanie, ścieranie i zaplamienie, wyposażone w zamki, dwustronnie laminowanej o podwyższonej trwałości, obrzeże ABS struktura 0,8mm, w kolorze imitacja drewna - do uzgodnienia z Zamawiającym, Tylna ściana z płyty HDF min. 3 mm. Mebel postawiony na stopkach z możliwością wypoziomowanie mebla z listwą maskującą. Szafa zamykana na 2 drzwi, wyposażona w zamek patentowy, zawiasy z cichym domykiem, półki rozstaw około 34 cm. Uchwyty metalowe o prostym kształcie. Meble spójne z innymi meblami. Wszystkie wymiary należy zweryfikować w budynku przed zamówieniem wyposażenia. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, złożenie – jeżeli produkt wymaga złożenia, ustawienie i wypoziomowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | Jadalnia Wypoczynkowa | 4 szt. |  |  |
| Szafa 80 cm DŁ X 42 cm GŁ X 185 cm WYS. Korpus z wysokiej jakości płyty wiórowej o grubości min 18 mm, odpornej na zarysowanie, ścieranie i zaplamienie, wyposażone w zamki, dwustronnie laminowanej o podwyższonej trwałości, obrzeże ABS struktura 0,8mm, w kolorze imitacja drewna - do uzgodnienia z Zamawiającym, Tylna ściana z płyty HDF min. 3 mm. Mebel postawiony na stopkach z możliwością wypoziomowanie mebla z listwą maskującą. Szafa dolna zamykana na 2 drzwi, wyposażona w zamek patentowy, zawiasy z cichym domykiem, góra wyposażona w półki. Uchwyty metalowe o prostym kształcie. Meble spójne z innymi meblami. Wszystkie wymiary należy zweryfikować w budynku przed zamówieniem wyposażenia. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, złożenie – jeżeli produkt wymaga złożenia, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | Jadalnia wypoczynkowa | 2 szt. |  |  |
| Stół Wymiary rozmiar 100x200 cm, z możliwością rozłożenia do 250 i 300 cm wysokość stołu 79 cm, Kolor stołu drewniany, pogrubiany blat 5cm z płyty laminowanej, grubość nóg 10 cm. Opcja rozłożenia (2 wkładki po 50cm), Kształt blatu: prostokątny Wykończenie drewna lakierem. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, złożenie – jeżeli produkt wymaga złożenia, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | jadalnia | 4 szt. |  |  |
| Krzesła Wykonane z naturalnego drewna kauczukowego w kolorze drewnianym lakierowane, dodatkowy materiał MDF, lekko wygięte oparcie pasuje do naturalnej krzywizny pleców, miękkie siedzisko z tkaniny w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym. Maks. obciążenie: 120 kg Wymiary min.: Szerokość: 51 cm, Głębokość: 49 cm, Wysokość: 77 cm. Powierzchnia siedziska min.: 46 x 41 cm, Wysokość siedziska: 46 cm Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, złożenie – jeżeli produkt wymaga złożenia, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | jadalnia | 24 szt. |  |  |
| Witryna ze szklaną gablotą Kolor imitujące jasne drewno. Wymiary: Wysokość: 185 cm, Szerokość: 80 cm, Głębokość: 50 cm Wysokość nóżek: min. 10 cm, Witryna zamykana na 2 drzwi, wyposażona w zamek patentowy, zawiasy z cichym domykiem, w środku półki. Korpus z wysokiej jakości płyty wiórowej o grubości min 18 mm, odpornej na zarysowanie, ścieranie i zaplamienie, wyposażone w zamki, dwustronnie laminowanej o podwyższonej trwałości, obrzeże ABS struktura 0,8mm. Uchwyty metalowe o prostym kształcie. Mebel spójna z innymi meblami. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, złożenie – jeżeli produkt wymaga złożenia, ustawienie i wypoziomowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | Sala wypoczynkowa | 3 szt. |  |  |
| Sofa mebel wolnostojący, tył sofy obity tkaniną, konstrukcja drewno + płyta meblowa siedzisko stelaż: drewno i płyta wiórowa, sprężyna falista, pas tapicerski, pianka, nóżki z drewna Kanapa w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym Wymiary min.: wysokość całkowita: 75 cm, szerokość całkowita: 180 cm głębokość całkowita: 74 cm, wysokość nóżek: 21,5 cm, wysokość od ziemi do siedziska: min. 43 cm, szerokość siedziska: 145 cm Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, montaż, wypoziomowanie i ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | Sala wypoczynkowa | 3 szt. |  |  |
| Sofa mebel wolnostojący, tył sofy obity tkaniną, konstrukcja drewno + płyta meblowa siedzisko stelaż: drewno i płyta wiórowa, sprężyna falista, pas tapicerski, pianka, nóżki z drewna Kanapa w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym Wymiary min.: wysokość całkowita: 75 cm, szerokość całkowita: 130 cm głębokość całkowita: 74 cm, wysokość nóżek: 21,5 cm, wysokość od ziemi do siedziska: min. 43 cm, szerokość siedziska: 145 cm Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, montaż, wypoziomowanie, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | Sala wypoczynkowa | 2 szt. |  |  |
| Szafka nocna o min wymiarach: 55cm szer x 37cm gł. x 55 cm wys.. Dwie szuflady, prowadnica z domykiem pełny wysów, uchwyt w kształcie litery C w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym. Wykonany z płyty min. 18mm, krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS min. 0,8 mm, w szufladach prowadnice kulkowe z cichym domykiem, nogi min. wysokości 10 cm. Ściana tylna: płyta HDF o grubości min. 3 mm. Szafka spójna z innymi meblami. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Wszystkie wymiary należy zweryfikować w budynku przed zamówieniem wyposażenia. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, montaż, wypoziomowanie, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | pokoje | 12 szt. |  |  |
| Zestaw stół min. wysokość stołu 75 cm, szerokość min. 120cm x 80 cm Kolor stołu do uzgodnienia z zamawiającym. Blat stołu wykonany z płyty fornirowanej odpornej na zarysowania i wysokie temperatury, nogi drewniane. Wszystkie wymiary należy zweryfikować w budynku przed zamówieniem wyposażenia. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | pokoje | 5 szt. |  |  |
| Zestaw stół min. wysokość stołu 75 cm, szerokość min. 100cm x 60 cm. Kolor stołu do uzgodnienia z zamawiającym Blat stołu wykonany z płyty fornirowanej odpornej na zarysowania i wysokie temperatury, nogi drewniane. Wszystkie wymiary należy zweryfikować w budynku przed zamówieniem wyposażenia. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | pokoje | 2 szt. |  |  |
| Krzesło-fotel o min parametrach: szer. 57 cm, wys. 87cm, gł. siedziska 48 cm, max obciążenie 120 kg. Oparcie i siedzisko stanowią integralną całość. Krzesło obite wysokiej jakości materiałem welurowym odpornym na zabrudzenia i zmechacenia w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym, korpus metalowy malowany proszkowo. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, złożenie – jeżeli produkt wymaga złożenia, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | pokoje | 12 szt. |  |  |
| Krzesła -. Wysokość całkowita: 77 cm • Szerokość całkowita: 55 cm • Głębokość całkowita: 55 cm Szerokość siedziska min. 47 cm Nogi: stal malowana proszkowo Tapicerka: wysokiej jakości tkaniny łatwej do utrzymania w czystości, wodoodpornej. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, montaż, wniesienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | Kierownik, administracja, rehabilitacja, medyczny, | 6 szt. |  |  |
| Rama łóżka wymiar powierzchni na materac min. 90x200 cm, materiał ramy - lita sosna, w zestawie stelaż drewniany regulowany. Wysokość łóżka od ziemi łącznie z materacem min. 50 cm do 60 cm. Nośność min. do 120 kg , Wszystkie krawędzie zaokrąglone i gładko wykończone. Wszystkie deski boczne o grubości min. 2,5 cm. Wszystkie nogi łózka masywne o wym. min 10 cmx4cm. Barierka bezpieczeństwa nakładana, z możliwością montażu barierki po obu stronach łóżka z możliwością łatwego demontażu. Łóżko wyposażone w 1 szufladę wysuwaną na kółkach wysokością dopasowana do ramy łóżka. Rama łóżka bejcowana pokryta bezbarwnym lakierem akrylowy, kolor do uzgodnienia z zamawiającym. Wszystkie wymiary należy zweryfikować w budynku przed zamówieniem wyposażenia. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, montaż i ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | pokoje | 6 szt. |  |  |
| Fotel - regulowana wysokość siedziska, regulowane podłokietniki góra dół, siedzisko profilowane z funkcją wysuwu, oparcie profilowane z podporą lędźwi, zagłówek regulowany, kółka, min. obciążenie: 120 kg, szerokość: min. 64 cm, głębokość fotela min. 60 cm wysokość: min. 115 cm, wysokość siedziska: min. 46 cm, maksymalna wysokość siedziska: 56 cm. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, złożenie – jeżeli produkt wymaga złożenia, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | gabinet medyczny Kierownik i administracja | 4 szt. |  |  |
| Stolik z regulowany Blat w wymiarze 50 × 30 cm wykonano z wytrzymałej płyty laminowanej o grubości 18 mm kolor do uzgodnienia z Zamawiającym nogi metalowe spawane, malowane proszkowo, wysokość z możliwością regulacji od 50 cm do 80 cm. | Pokój ogólny | 2 szt. |  |  |
| Szafa na sprzęt - min. szerokość 100 cm, wysokość 180 cm, głębokość 50 cm. Szafa na sprzęt mieszcząca elementy z wyżej wymienionego zamówienia tzn. mop, odkurzacz, deska do prasowania, żelazko oraz środki czystości. Wszystkie wymiary należy zweryfikować w budynku przed zamówieniem wyposażenia. Mebel postawiony na stopkach z możliwością wypoziomowanie mebla z listwą maskującą. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, montaż, wypoziomowanie, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | Brudownik | 1 szt. |  |  |
| BIELIŹNIARKA Z PODWÓJNYMI DRZWIAMI REGAŁ Wysokość mebla: 180,5 cm Głębokość mebla: 50cm Szerokość mebla: 50cm Liczba półek: 5 Liczba drzwi: 2 Wszystkie wymiary należy zweryfikować w budynku przed zamówieniem wyposażenia. Mebel postawiony na stopkach z możliwością wypoziomowanie mebla z listwą maskującą. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, montaż, wypoziomowanie, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | Pralnia i suszarnia | 2 szt. |  |  |
| Wieszak na ubrania wolnostojący - min. wysokość: 183 cm, wykonany z metalu w kolorze czarnym. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie, złożenie - jeżeli produkt wymaga złożenia, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | Szatnie | 2 szt. |  |  |
| Kanapa z funkcją spania min. głębokość 90 cm, szerokość 135 cm, wysokość 85cm. Powierzchnia spania min. 110 cm x 190 cm stelaż: drewno, płyta wiórowa, siedzisko i oparcie: pianka, sprężyna falista, funkcja spania: rozkładana za pomocą automatu z miejscem do przechowywania. Kolor do uzgodnienia. Zakres czynności do wykonania: zakup, transport, wniesienie i ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | pokoj socjalny pracownikow | 1 szt. |  |  |