PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie : „Wykonanie zastępczego otworu studziennego nr 3A na miejskim ujęciu wody „Sołtysko” w Mrągowie”.

| Nazwa elementu robót | Jednostka | Ilość jednostek | Cena jedn. złotych | Suma złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Otwór nr 3A - Roboty przygotowawcze: - wykonanie i zatwierdzenie plan ruchu górniczego zgodnie z decyjzją nr GW.7430.12.2023 z 24.03.2023 - transport sprzętu i materiałów z bazy Wykonawcy, organizacja placu budowy, montaż urządzenia wiertniczego, | kpl. | 1 |  |  |
| 2. Roboty wiertnicze: 2.1. Posadowienie kolumny wstępnej: - wykonanie otworu φ700 mm pod rury stalowe φ24” od 0 do 3 m. Zacementowanie do powierzchni ziemi; 2.2. Posadowienie kolumny prowadnikowej - wykonanie otworu φ22” pod rury stalowe φ20” od 0 do +/- 35 m ( w tym zwiercenie korka betonowego od 0-3m) Zacementowanie do powierzchni ziemi. 2.3. Otwór pilotażowy - wykonanie otworu φ 4 ½” - 6 ¼” od 0-113 m ( w tym zwiercenie korka betonowego 0-39 m). 2.4. Otwór studzienny - Rozwiercenie otworu pilotażowego na płuczkę polimerową świdrem φ 444,5 mm (17,5”) 0-113 m | m | 3 |  |  |
|  |  | 35 |  |  |
|  |  | 113 |  |  |
|  |  | 113 |  |  |
| 3. Zafiltrowanie otworu wraz z materiałem Kolumna filtrowa DN250/DN300 (111,00-113,0 m p.p.pt.) Rura podfiltrowa L=5mb z PVC KV o podwyższonej wytrzymałości na zaciskanie DN250 Cześć czynna zostanie dobrana na podstawie realnie stwierdzonych warunków w otworze. W części nadfiltrowej, 2m nad butem rur osłonowych zamontowanie łącznika redukcyjnego DN 250 na DN 300. Obsypka filtracyjna dobrana w oparciu o III etap wiercenia | kpl. | 1 |  |  |
| 4. Próbne pompowanie: - oczyszczające do uzyskania klarownej wody - pomiarowe - stabilizacja zwierciadła wody - wykonanie badań wody | kpl | 1 |  |  |
| 6. Prace końcowe: demontaż urządzenia wiertniczego, likwidacja placu budowy (rozplantowanie urobku i uprzątniecie terenu) | kpl | 1 |  |  |
| Razem | - | - | - |  |
| Wartość w przeliczeniu na 1 mb wiercenia: 16: 130 = |  |  |  |  |
| Ogółem wartość robót netto |  |  |  |  |
| VAT |  |  |  |  |
| Wartość robót brutto |  |  |  |  |

.................................

podpis oferenta

Uwaga: zastosowane materiały i technologia

będą zgodne z projektem prac geologicznych