Załącznik nr 1 do SWZ

CZĘŚĆ NR 1 Dostawa policyjnego pojazdu osobowego kategorii - M1 segmentu C w wersji nieoznakowanej do Szkoły Policji w Słupsku. CPV: 34110000-1 – Samochody osobowe.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pojazd fabrycznie nowy – rok produkcji 2026.

Pojazd musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

1. Pojazd musi być przystosowany do:

1) Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:

- temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC;

- przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin;

- przy prędkości wiatru do 20 m/s;

- przy wilgotności względnej powietrza do 98% ( przy temperaturze +25oC );

- intensywności deszczu do 180 mm/h trwającego 5 minut.

2) Jazdy po drogach twardych i gruntowych,

3) Przechowywania na wolnym powietrzu,

4) Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

2. Dostarczany pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.

3. Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu w sposób co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych.

4. Wykonawca musi potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla pojazdu. Dokumenty te muszą być przedstawione przez Wykonawcę w fazie składania oferty.

5. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania bez dodatkowego wynagrodzenia konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe dodatkowego wyposażenia specjalnego.

6. Wymagania techniczne dla nadwozia i podwozia:

- Pojazd w nadwoziu kombi (zgodnie z definicją Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR) kategorii M1 i kodzie nadwozia AC (kombi) o nadwoziu zamkniętym z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu.

- Nadwozie zamknięte całkowicie przeszklone z liczbą miejsc siedzących (w tym miejsce kierowcy) dla 5 osób.

- Para drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach pojazdu + drzwi/klapa przestrzeni bagażowej.

- Wszystkie drzwi przeszklone.

- Rozstaw osi nie mniejszy niż 2600 mm (według danych z pkt 4 świadectwa zgodności WE).

- Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 4550 mm (według danych z pkt 5 świadectwa zgodności WE).

- Wysokość pojazdu nie większa niż 1 500 mm (według danych z pkt 7 świadectwa zgodności WE).

7. Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania układu hybrydowego typu HEV (spalinowo - elektrycznego) o następujących parametrach:

- Silnik spalinowy min. 4-cylindrowy (według danych z pkt 24 świadectwa zgodności WE) o zapłonie iskrowym (według danych z pkt 22 świadectwa zgodności WE) spełniający, co najmniej normę emisji spalin Euro 6 na poziomie obowiązującym na dzień odbioru pojazdu (według danych z pkt 47 świadectwa zgodności WE).

- Pojemność skokowa silnika spalinowego, nie mniejsza niż 1 450 cm3 (według danych z pkt 25 świadectwa zgodności WE), oraz o maksymalnej mocy netto silnika nie mniejszej niż 110 kW (według danych z pkt 27.1 świadectwa zgodności WE ).

- Silnik elektryczny o maksymalnej mocy netto silnika nie mniejszej niż 24 kW (według danych z pkt 27.3 świadectwa zgodności WE), tryb pracy silnika 	oszczędzający energię.

8. Warunki techniczne dla układu hamulcowego:

System zapobiegania blokowania kół (ABS).

9. Warunki techniczne dla układu kierowniczego:

- Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego (EPS).

- Kierownica umieszczona po lewej stronie pojazdu. Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego.

10. Wymagania techniczne dla układu napędowego:

- System stabilizacji toru jazdy.

- System wspomagania pokonywania podjazdów.

- Skrzynia biegów automatyczna.

- Napęd na oś przednią.

- Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 170 km/h (według danych z pkt 29 świadectwa zgodności WE).

11. Wymagania techniczne dla kół jezdnych:

- Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym.

- Komplet 4 kół z ogumieniem letnim na obręczach ze stopów lekkich z fabrycznej oferty producenta pojazdów.

- Pełnowymiarowe koło zapasowe lub dojazdowe.

- Komplet 4 kół z ogumieniem śniegowym (zimowym) z oferty producenta /importera/dealera pojazdów na obręczach ze stopów lekkich z fabrycznej oferty producenta pojazdów. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych. Opony śniegowe (zimowe) muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy C zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009.

- Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu muszą być zgodne z danymi z pkt 35 świadectwa zgodności WE, min. 17-calowe.

- Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od terminu odbioru pojazdów.

- Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych.

12. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej:

Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC („-” na masie).

13. Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu:

- Poduszki gazowe przednie i boczne, kurtyny powietrzne.

- Elektrycznie składane i regulowane lusterka zewnętrzne, podgrzewane.

- Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych.

- Światła do jazdy dziennej oraz główne w technologii LED.

- Światła przeciwmgielne przednie z oferty producenta pojazdu, posiadające homologację, wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi.

- Wewnętrzne lusterko wsteczne.

- Komputer pokładowy.

- Podłokietnik, umieszczony pomiędzy siedzeniami (fotelami) kierowcy i pasażera.

- Centralny zamek sterowany pilotem.

- Regulacja kierownicy, co najmniej w dwóch płaszczyznach.

- Regulacja siedzenia kierowcy, co najmniej w płaszczyznach: przód – tył, góra- dół oraz siedzenia pasażera, co najmniej w płaszczyźnie: przód – tył. Płynna regulacja pochylenia oparć siedzeń I-go rzędu realizowana manualnie (z wykorzystaniem np. uchwytu, pokrętła) lub automatycznie.

- Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu.

- Komplet dywaników gumowych dla I-go i II-go rzędu siedzeń.

- Radioodtwarzacz montowany na linii fabrycznej wyposażony w kolorowy monitor o przekątnej min. 9 cali, zintegrowany (zabudowany) w desce rozdzielczej pojazdu (konsoli centralnej).

- System Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem.

- Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa).

- Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń.

- Gniazdo zapalniczki o napięciu 12V DC.

- Gniazdo 12V DC w przestrzeni bagażowej.

- Tempomat.

- Kamera cofania wyświetlająca obszar za pojazdem na kolorowym monitorze radioodbiornika, o którym mowa w pkt 14 oraz czujniki parkowania przednie i tylne z oferty producenta pojazdu.

- Bagażnik wyposażony w roletę.

14. Wymagania techniczne dla kolorystyki pojazdu:

Wykonawca przedstawi propozycję co najmniej 3 stonowanych odmiennych kolorów lakierów z oficjalnej oferty handlowej producenta/importera pojazdów. Zamawiający dokona wyboru koloru lakieru spośród zaoferowanych przez Wykonawcę. Wykonawca zaznaczy oferowane kolory lakierów w oficjalnym katalogu (sporządzonym w języku polskim) producenta/importera pojazdu.

15. Pojazd musi być przystosowany do przewożenia w jego wnętrzu:

- I rząd siedzeń – 2 osób (w tym kierowca),

- II rząd siedzeń – min. 3 osób.

16. W skład wyposażenia pojazdu wchodzi:

- Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP.

- Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.

- Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

- podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu;

- klucz do kół.

- Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy i oznaczenia.

- Apteczka samochodowa wraz z wyposażeniem.

17. Wymagania konstrukcyjne:

- Konstrukcja pojazdu oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku krajowym zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach.

- Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposażeniu powłoki ochronne (np. cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną.

- Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć budowę blokowo-modułową i być zamocowane w pojeździe w sposób nie utrudniający dostępu do innych zespołów i urządzeń.

- Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć zwartą budowę i uwzględniać zdobycze techniki w zakresie miniaturyzacji.

18. Do wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć następujące dokumenty (sporządzone w języku polskim):

- Książkę gwarancyjną.

- Wykaz wyposażenia.

- Instrukcję obsługi pojazdu bazowego oraz wyposażenia, która musi zawierać 
(w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane z:

- konstrukcją, obsługa i serwisem pojazdu bazowego oraz wyposażenia;

- wymaganiami terminów przeglądów okresowych, specyfikacji olejów i płynów eksploatacyjnych;

- bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu;

- książkę przeglądów serwisowych;

- świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się 
w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu.

- Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

19. Dostawca jest zobligowany do wykonania i montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na swój koszt tablicy informacyjnej wg wzoru zawartego 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 7.05.2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowe lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U z 2021 r. poz. 953 ze zm.).

Gwarancja wykonawcy:

- Pojazd musi być objęty gwarancją z limitem przebiegu 120 000 kilometrów na okres minimum:

- min. 36 miesięcy - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu;

- min. 36 miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą;

- min. 36 miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia;

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

- Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń,
z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.

- Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.

- Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać wyznaczeni przez Zamawiającego przedstawiciele i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na nr …………….., co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady elektronicznie na adres e-mail………………………………...

- Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

- W przypadku gdy z przyczyn technicznych dotrzymanie tego terminu określonego 
w ust. 5 nie jest możliwe, długotrwałe technologiczne naprawy powinny być dokonane 
w terminie uzgodnionym przez obie Strony.

- Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających 
z fabrycznej gwarancji.

- Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego
w tym, uprzywilejowania w ruchu drogowym, oznakowania pojazdu na wersję oznakowaną policyjną, instalacji łączności dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu 
z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających 
z fabrycznej gwarancji.

- Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 1 realizowane będą bez dodatkowego wynagrodzenia w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów w województwie pomorskim. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże autoryzowanego serwisu na terenie województwa pomorskiego zapewni we własnym zakresie i na własny koszt transport pojazdu do autoryzowanego serwisu 
w innej lokalizacji w celu wykonania naprawy gwarancyjnej oraz usług wykonywanych 
w ramach kampanii serwisowych, po czym dostarczy pojazd z powrotem do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca musi zobowiązać się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

- instalacji antenowych i zasilania;

- urządzeń łączności radiowej;

- urządzeń do pomiaru zużycia paliwa;

- innego sprzętu służbowego.

- Wykonawca w cenie każdego pojazdu uwzględni koszty wykonania trzech kolejnych przeglądów okresowych (koszt części, materiałów eksploatacyjnych, płynów 
i robocizny) przewidzianych do wykonania przez producenta pojazdu w celu zachowania gwarancji. Zakres czynności serwisowych kolejnych przeglądów okresowych musi być zgodny  z procedurami jakościowymi, zaleceniami technicznymi oraz specyfikacjami producenta samochodu. W ramach każdego przeglądu okresowego musi zostać wykonana wymiana oleju silnikowego oraz filtrów. Terminy przeglądów okresowych wynikają ze wskazań układu sygnalizacji wyświetlanych w postaci komunikatów na desce rozdzielczej, jednak nie rzadziej niż co 15 tyś km przebiegu lub przed upływem roku eksploatacji od ostatniej wymiany oleju w zależności co nastąpi wcześniej.

CZĘŚĆ NR 2 Dostawa policyjnego pojazdu typu furgon kategorii - M1 w wersji nieoznakowanej do Szkoły Policji w Słupsku. CPV: 34110000-1 – Samochody osobowe.

Pojazd fabrycznie nowy – rok produkcji 2026.

Pojazd musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

1. Pojazd musi być przystosowany do:

1) Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:

- temperaturach otoczenia od -30oC do +50oC;

- przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin;

- przy prędkości wiatru do 20 m/s;

- przy wilgotności względnej powietrza do 98% ( przy temperaturze +25oC );

- intensywności deszczu do 180 mm/h trwającego 5 minut.

2)  Jazdy po drogach twardych i gruntowych,

3)  Przechowywania na wolnym powietrzu,

4)  Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

2. Dostarczany pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.

3. Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu w sposób co najmniej zgodny 
z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych.

4. Wykonawca musi potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla pojazdu. Dokumenty te muszą być przedstawione przez Wykonawcę w fazie składania oferty.

5. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania bez dodatkowego wynagrodzenia konsultacji 
w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe dodatkowego wyposażenia specjalnego.

6. Wymagania techniczne dla nadwozia i podwozia:

- Pojazd o nadwoziu kombi (zgodnie z definicją Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR) kategorii M1, o nadwoziu zamkniętym z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu.

- Rodzaj nadwozia: Minibus.

- Nadwozie zamknięte całkowicie przeszklone (ściany boczne w części tylnej przeszklone) z liczbą miejsc siedzących (w tym miejsce kierowcy) dla 6 osób.

- Układ siedzeń: 2 + 2 + 2 (kierowca, pasażer oraz dwa rzędy siedzeń po dwa miejsca).

- W drugim rzędzie obracane siedzenia na prowadnicach.

- Składany stolik dla 2/3 rzędu zamontowany na prowadnicach.

- Tapicerka skórzana.

- Drzwi przednie boczne skrzydłowe, drzwi tylne boczne odsuwane po obu stronach pojazdu oraz drzwi tylne.

- Wszystkie drzwi przeszklone.

- Przyciemniane szyby tylne i tylne boczne.

- Szyby przednie elektryczne.

- Ogrzewana szyba tylna.

- Wycieraczka szyby tylnej.

- Rozstaw osi nie mniejszy niż 3270 mm (według danych z pkt. 4 świadectwa zgodności WE).

- Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 5330 mm (według danych z pkt.  świadectwa zgodności WE).

- Wysokość pojazdu nie mniejsza niż 1900 mm (według danych z pkt 7 świadectw

zgodności WE).

- Pojemność przestrzeni bagażowej min. 1300 dcm3.

- Półka/przykrycie części bagażowej.

7. Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania:

- Silnik 4-cylindrowy (według danych z pkt 24 świadectwa zgodności WE) o zapłonie samoczynnym (według danych z pkt 22 świadectwa zgodności WE)  spełniający, co najmniej normę emisji spalin Euro 6 na poziomie obowiązującym na dzień odbioru pojazdu (według danych z pkt 47 świadectwa zgodności WE).

- Pojemność skokowa nie mniejsza niż 1990 cm3 (według danych z pkt. 25 świadectwa zgodności WE).

- Maksymalna moc silnika nie mniejsza niż 130 kW (według danych z pkt. 27 świadectwa zgodności WE).

- Rodzaj paliwa: Diesel.

- Pojemność zbiornika paliwa (l): min 70.

- Prędkość maksymalna pojazdu nie mniejsza niż 180 km/h.

8. Warunki techniczne dla układu hamulcowego:

- Hamulce przód/tył – tarczowe/tarczowe.

- System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS).

- System wspomagania nagłego hamowania

9. Warunki techniczne dla układu kierowniczego:

- Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach.

- Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego.

- Kierownica umieszczona po lewej stronie pojazdu.

10. Wymagania techniczne dla układu napędowego:

- Przeniesienie napędu na przednią oś pojazdu.

- System kontroli toru jazdy (ESP).

- Skrzynia biegów automatyczna.

11. Wymagania techniczne dla kół jezdnych:

- Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym.

- Komplet 4 kół z ogumieniem letnim na obręczach ze stopów lekkich z fabrycznej oferty producenta pojazdów.

- Pełnowymiarowe koło zapasowe lub dojazdowe.

- Komplet 4 kół z ogumieniem śniegowym (zimowym) z oferty producenta /importera/dealera pojazdów na obręczach ze stopów lekkich z fabrycznej oferty producenta pojazdów. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych. Opony śniegowe (zimowe) muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy C zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009.

- Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu muszą być zgodne z danymi z pkt 35 świadectwa zgodności WE, min. 17-calowe.

- Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od terminu odbioru pojazdów.

- Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych.

12. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej:

- Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC („-” na masie).

- Przetwornica napięcia 12V/220V z gniazdem w przestrzeni pasażerskiej.

- Akumulator o największej pojemności z fabrycznej oferty producenta pojazdu.

- Alternator o największej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu.

- Światła do jazdy dziennej LED.

- Światła przeciwmgłowe.

- Czujnik światła i deszczu.

- Czujniki parkowania przód/tył.

- Kamera cofania.

13. Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu:

- Automatyczne światła drogowe.

- Centralny zamek.

- Elektryczny hamulec postojowy

- Gniazdo zapalniczki o napięciu 12V DC.

- Kamera cofania wyświetlająca obszar za pojazdem.

- Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa).

- Komplet dywaników.

- Komputer pokładowy.

- Lusterka boczne ogrzewane i sterowane elektrycznie.

- Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu z pilotami do sterowania.

- Poduszki gazowe przednie i boczne, poduszki kurtynowe dla pasażerów 2 i 3 rzędu.

- Radioodtwarzacz montowany na linii fabrycznej wyposażony w kolorowy monitor
o przekątnej min. 9 cali, zintegrowany (zabudowany) w desce rozdzielczej pojazdu (konsoli centralnej).

- Regulacja siedzenia kierowcy, co najmniej w płaszczyznach: przód – tył, góra- dół oraz siedzenia pasażera, co najmniej w płaszczyźnie: przód – tył. Płynna regulacja pochylenia oparć siedzeń I-go rzędu realizowana manualnie (z wykorzystaniem np. uchwytu, pokrętła) lub automatycznie.

- Sygnalizator niezapiętych pasów.

- System Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem.

- System otwierania bezkluczykowego.

- Światła do jazdy dziennej oraz główne w technologii LED.

- Tempomat.

- Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących.

- Wewnętrzne lusterko wsteczne.

14. Wymagania techniczne dla kolorystyki pojazdu:

Wykonawca przedstawi propozycję co najmniej 3 stonowanych odmiennych kolorów lakierów z oficjalnej oferty handlowej producenta/importera pojazdów. Zamawiający dokona wyboru koloru lakieru spośród zaoferowanych przez Wykonawcę. Wykonawca zaznaczy oferowane kolory lakierów w oficjalnym katalogu (sporządzonym w języku polskim) producenta/importera pojazdu.

15. Pojazd musi być przystosowany do przewożenia w jego wnętrzu:

- I rząd siedzeń – 2 osób (w tym kierowca),

- II rząd siedzeń – 2 osób,

- III rząd siedzeń – 2 osób.

16. W skład wyposażenia pojazdu wchodzi:

- Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP.

- Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.

- Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

- podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu;

- klucz do kół.

- Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy i oznaczenia.

- Apteczka samochodowa wraz z wyposażeniem.

17. Wymagania konstrukcyjne:

- Konstrukcja pojazdu oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku krajowym zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach.

- Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposażeniu powłoki ochronne (np. cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną.

- Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć budowę blokowo-modułową i być zamocowane w pojeździe w sposób nie utrudniający dostępu do innych zespołów 
i urządzeń.

- Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć zwartą budowę i uwzględniać zdobycze techniki w zakresie miniaturyzacji.

18. Do wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć następujące dokumenty (sporządzone w języku polskim):

- Książkę gwarancyjną.

- Wykaz wyposażenia.

- Instrukcję obsługi pojazdu bazowego oraz wyposażenia, która musi zawierać 
(w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane z:

- konstrukcją, obsługa i serwisem pojazdu bazowego oraz wyposażenia;

- wymaganiami terminów przeglądów okresowych, specyfikacji olejów i płynów eksploatacyjnych;

- bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu;

- książkę przeglądów serwisowych;

- świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się 
w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu.

- Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

19. Dostawca jest zobligowany do wykonania i montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na swój koszt tablicy informacyjnej wg wzoru zawartego 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 7.05.2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowe lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U z 2021 r. poz. 953 ze zm.).

Gwarancja Wykonawcy:

- Pojazd musi być objęty gwarancją z limitem przebiegu 120 000 kilometrów na okres minimum:

- min. 36 miesięcy - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne
i elektroniczne pojazdu;

- min. 36 miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą;

- min. 36 miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia;

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

- Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.

- Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.

- Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać wyznaczeni przez Zamawiającego przedstawiciele i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na nr …………….., co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady elektronicznie na adres e-mail………………………………...

- Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

- W przypadku gdy z przyczyn technicznych dotrzymanie tego terminu określonego w ust. 5 nie jest możliwe, długotrwałe technologiczne naprawy powinny być dokonane 
w terminie uzgodnionym przez obie Strony.

- Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

- Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego w tym, uprzywilejowania w ruchu drogowym, oznakowania pojazdu na wersję oznakowaną policyjną, instalacji łączności dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu 
z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających 
z fabrycznej gwarancji.

- Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 1 realizowane będą bez dodatkowego wynagrodzenia w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów w województwie pomorskim. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże autoryzowanego serwisu na terenie województwa pomorskiego zapewni we własnym zakresie i na własny koszt transport pojazdu do autoryzowanego serwisu w innej lokalizacji w celu wykonania naprawy gwarancyjnej oraz usług wykonywanych w ramach kampanii serwisowych, po czym dostarczy pojazd z powrotem do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca musi zobowiązać się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

- instalacji antenowych i zasilania;

- urządzeń łączności radiowej;

- urządzeń do pomiaru zużycia paliwa;

- innego sprzętu służbowego.

- Wykonawca w cenie każdego pojazdu uwzględni koszty wykonania trzech kolejnych przeglądów okresowych (koszt części, materiałów eksploatacyjnych, płynów i robocizny) przewidzianych do wykonania przez producenta pojazdu w celu zachowania gwarancji. Zakres czynności serwisowych kolejnych przeglądów okresowych musi być zgodny  z procedurami jakościowymi, zaleceniami technicznymi oraz specyfikacjami producenta samochodu. W ramach każdego przeglądu okresowego musi zostać wykonana wymiana oleju silnikowego oraz filtrów. Terminy przeglądów okresowych wynikają ze wskazań układu sygnalizacji wyświetlanych w postaci komunikatów na desce rozdzielczej, jednak nie rzadziej niż co 15 tyś km przebiegu lub przed upływem roku eksploatacji od ostatniej wymiany oleju w zależności co nastąpi wcześniej.

CZĘŚĆ NR 3 Dostawa elektrycznego pojazdu wolnobieżnego do Szkoły Policji w Słupsku. CPV: 34144900-7 – Pojazdy elektryczne

Pojazd fabrycznie nowy – rok produkcji 2026.

Pojazd musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

1. Pojazd musi być przystosowany do:

- Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych   spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:

- temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC;

- przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin;

- przy prędkości wiatru do 20 m/s;

- przy wilgotności względnej powietrza do 98% ( przy temperaturze +25oC );

- intensywności deszczu do 180 mm/h trwającego 5 minut.

- Jazdy po drogach twardych i gruntowych.

- Przechowywania na wolnym powietrzu.

2. Dostarczany pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.

3. Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu w sposób co najmniej zgodny 
z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych.

4. Wykonawca musi potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla pojazdu. Dokumenty te muszą być przedstawione przez Wykonawcę w fazie składania oferty.

5. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania bez dodatkowego wynagrodzenia konsultacji 
w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe dodatkowego wyposażenia specjalnego.

6. Wymagania techniczne dla pojazdu:

- Pojazd 2-osobowy z zamkniętą kabiną, bagażowy.

- Kabina pasażerska z drzwiami zamykanymi na kluczyk z otwieraną szybą.

- Silnik prądu przemiennego min. 5,0 kW.

- Akumulatory kwasowo-ołowiowe 260Ah / 8x6V z systemem uzupełniania wodą.

- Jednofazowa ładowarka pokładowa i przewód ładowania min. 5 m.

- Skrzynia ładunkowa z profili aluminiowych o ładowności do 1000 kg, otwierana 
z trzech stron, z zatrzaskami.

- Hydrauliczny układ hamulcowy.

- Koła bezdętkowe z felgami aluminiowymi min. 13”.

- Maksymalna prędkość: 25 km/h.

- Przednie i tylne światła LED.

- System zintegrowanych wskaźników (m.in. wskaźnik rozładowania akumulatorów, prędkościomierz)

- Gaśnica montowana w pojeździe.

7. Wymagania konstrukcyjne:

- Konstrukcja pojazdu oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku krajowym zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach.

- Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposażeniu powłoki ochronne (np. cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną.

- Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć budowę blokowo-modułową i być zamocowane w pojeździe w sposób nie utrudniający dostępu do innych zespołów 
i urządzeń.

8. Do wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć następujące dokumenty (sporządzone w języku polskim):

- Książkę gwarancyjną.

- Wykaz wyposażenia.

- Instrukcję obsługi pojazdu bazowego oraz wyposażenia, która musi zawierać 
(w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane z:

- konstrukcją, obsługą i serwisem pojazdu bazowego oraz wyposażenia;

wymaganiami terminów przeglądów okresowych, specyfikacji olejów i płynów eksploatacyjnych;

- bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu;

- książkę przeglądów serwisowych;

- świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się 
w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu.

Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

9. Dostawca jest zobligowany do wykonania i montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na swój koszt tablicy informacyjnej wg wzoru zawartego 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 7.05.2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowe lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U z 2021 r. poz. 953 z późn. zm.).

Gwarancja wykonawcy:

- Pojazd musi być objęty gwarancją na okres minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

- Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, 
z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.

- Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.

- Usunięcie wady (zakończenie naprawy) w ramach gwarancji musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

- W przypadku gdy z przyczyn technicznych dotrzymanie tego terminu określonego w ust. 4 nie jest możliwe, długotrwałe technologiczne naprawy powinny być dokonane w terminie uzgodnionym przez obie Strony.

- Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.