# Załącznik Nr 3 do SWZ

- Stacja robocza 					4 sztuki

- Monitor graficzny - 				4 sztuki

# Etui ochronne do laptopa – 			1 sztuka

# Dysk SSD NVMe – 				4 sztuki

# Tablet graficzny z ekranem –			2 sztuki

# Kabel USB-C/Thunderbolt to DisplayPort –	4 sztuki

- Komputer przenośny - 				1 sztuka

- Zasilacz awaryjny – 				4 sztuki

- Pakiet biurowy – 				5 sztuk

# Stacja robocza – wymagania minimalne – 4 sztuki

### 2.1 Typ urządzenia

- komputer stacjonarny typu workstation

- konstrukcja kompaktowa typu Small Form Factor

- obudowa nie wyższa niż 10cm

- komputer nie cięższy niż 3,7 kg

### 2.2 Architektura procesora

- procesor oparty o architekturę ARM lub x86-64 lub równoważną

- konstrukcja typu SoC (System on Chip) integrująca CPU, GPU oraz kontroler pamięci

### 2.3 Jednostka centralna (CPU)

- minimum 28 rdzeni CPU

- architektura heterogeniczna (rdzenie wysokiej wydajności + energooszczędne)

### 2.4 Jednostka graficzna (GPU)

- zintegrowany układ graficzny w ramach SoC

- minimum 60 rdzeni GPU lub równoważna wydajność

- sprzętowa akceleracja:

  - renderingu 3D

  - obliczeń GPU

  - przetwarzania obrazu

  - kodowania i dekodowania wideo

2.5 Dedykowany co najmniej 32-rdzeniowy system wspierający obliczenia AI

### 2.6 Akceleracja wideo

Sprzętowa obsługa:

- H.264

- HEVC

- ProRes lub równoważnego profesjonalnego kodeka produkcyjnego

- obsługa materiału 8K

### 2.7 Pamięć operacyjna

- minimum 96 GB pamięci operacyjnej

- pamięć o wysokiej przepustowości

- architektura pamięci współdzielonej między CPU i GPU lub równoważna

### 2.8 Dysk systemowy

- dysk SSD NVMe

- pojemność minimalna 4 TB

- prędkość odczytu sekwencyjnego minimum 5000 MB/s

### 2.9 Interfejsy

Minimum:

- 4 × Thunderbolt 5 lub równoważny

- 2 × USB-A

- 1 × HDMI

- 1 × Ethernet minimum 2,5 Gb/s

- 1 × gniazdo audio 3,5 mm

### 2.10 Łączność

- Wi-Fi minimum Wi-Fi 6

- Bluetooth minimum 5.0

### 2.11 System operacyjny

- oparty o system UNIX lub równoważny

- przystosowany do pracy z aplikacjami graficznymi i wideo

- zapewniający natywne wsparcie dla architektury ARM

### 2.12 Wymagania dodatkowe

- sprzęt fabrycznie nowy

- nieużywany

- rok produkcji nie starszy niż bieżący lub poprzedni

- gwarancja producenta minimum 24 miesiące

- Nie dopuszcza się sumowania parametrów wydajnościowych pomiędzy różnymi komponentami systemu (CPU, GPU, NPU), jeżeli nie stanowią one integralnej części jednego układu.

- Parametry dotyczące pamięci współdzielonej oznaczają fizycznie zunifikowaną pamięć operacyjną dostępną jednocześnie dla CPU i GPU bez konieczności kopiowania danych.

- Wymagana akceleracja sprzętowa oznacza realizację funkcji przez dedykowane układy sprzętowe, a nie przez oprogramowanie.

# Monitor graficzny – wymagania minimalne – 4 sztuki

### 3.1 Typ monitora

- profesjonalny monitor graficzny do zastosowań w pracy z kolorem

### 3.2 Matryca

- typ matrycy: IPS lub równoważna

- przekątna: 27 cali

- rozdzielczość: 3840 × 2160

- proporcje obrazu: 16:9

- powłoka antyodblaskowa

### 3.3 Głębia koloru

- minimum 10-bitowa reprodukcja kolorów

- obsługa minimum 1,07 miliarda kolorów

### 3.4 Pokrycie przestrzeni barwnych

Minimum:

- 99% Adobe RGB

- 98% DCI-P3

### 3.5 LUT

- sprzętowa tablica LUT minimum 16-bit

### 3.6 Kalibracja

Monitor musi posiadać:

- wbudowany czujnik kalibracyjny
lub

- możliwość sprzętowej kalibracji monitora przy użyciu dedykowanego oprogramowania producenta.

### 3.7 Jednorodność obrazu

Monitor musi posiadać system:

- kompensacji nierównomierności jasności i koloru na powierzchni ekranu (uniformity correction)

### 3.8 Jasność

- jasność maksymalna minimum 400 cd/m²

### 3.9 HDR

- obsługa standardów HDR:

  - HLG

  - PQ

### 3.10 Złącza

Minimum:

- 1 × USB-C (obsługa sygnału wideo + danych + zasilania minimum 90 W)

- 1 × DisplayPort

- 1 × HDMI

- hub USB

### 3.11 Ergonomia

Monitor musi posiadać:

- regulację wysokości

- regulację kąta nachylenia

- obrót poziomy (swivel)

- pivot (obrót do trybu pionowego)

### 3.12 Wyposażenie

W zestawie:

- kaptur przeciwsłoneczny (monitor hood)

- przewody sygnałowe

- przewód zasilający

3.13 Gwarancja

- co najmniej 5 lat

# Klawiatura bezprzewodowa – 4 szt.

- Klawiatura pełnowymiarowa wyposażona w blok numeryczny.

- Urządzenie musi komunikować się z komputerem poprzez Bluetooth oraz posiadać wbudowany akumulator umożliwiający wielokrotne ładowanie.

- Klawiatura musi posiadać niskoprofilowe klawisze z mechanizmem nożycowym lub równoważnym oraz dedykowane klawisze funkcyjne umożliwiające sterowanie funkcjami systemowymi, w tym regulacją jasności, głośności oraz obsługą multimediów.

- Obudowa klawiatury powinna być wykonana z aluminium lub materiału o porównywalnej trwałości.

- wymaganie obecności klawiszy Command (⌘) i Option (⌥) w standardowym układzie Apple.

# Mysz bezprzewodowa – 5 szt.

- Mysz komputerowa komunikująca się z komputerem w technologii Bluetooth.

- Urządzenie musi posiadać powierzchnię sterującą umożliwiającą obsługę gestów wielodotykowych oraz przewijanie w wielu kierunkach.

- Mysz musi być zasilana z wbudowanego akumulatora oraz kompatybilna z systemem operacyjnym dostarczonym wraz z komputerem.

- Waga nie większa niż 110g

# Etui ochronne do laptopa – 1 szt.

- Pokrowiec ochronny przeznaczony dla laptopów o przekątnej do 16 cali.

- Etui musi posiadać konstrukcję typu puffer lub padded sleeve z wypełnieniem amortyzującym chroniącym urządzenie przed wstrząsami i uderzeniami.

- Materiał zewnętrzny powinien być wodoodporny lub o podwyższonej odporności na wilgoć.

- Pokrowiec musi być zamykany na zamek błyskawiczny oraz posiadać miękką wyściółkę chroniącą przed zarysowaniami.

# Dysk SSD NVMe – 4 szt.

- Dysk półprzewodnikowy w formacie M.2 2280 o pojemności co najmniej 2 TB.

- Urządzenie musi wykorzystywać interfejs PCIe 4.0 x4 NVMe.

- Prędkość odczytu sekwencyjnego nie może być mniejsza niż 7000 MB/s, a prędkość zapisu sekwencyjnego nie mniejsza niż 5000 MB/s.

- Dysk musi wykorzystywać pamięci 3D NAND TLC lub lepszą (nie więcej niż 3bity na komórkę pamięci)

- technologie TRIM i S.M.A.R.T.

# Tablet graficzny z ekranem – 2 szt.

- Tablet graficzny z wbudowanym ekranem przeznaczony do pracy ilustracyjnej i projektowej.

- Urządzenie musi posiadać ekran o przekątnej co najmniej 14 cali wykonany w technologii OLED lub równoważnej, o rozdzielczości co najmniej Full HD oraz pokryciu przestrzeni barw co najmniej 100% sRGB.

- Tablet musi obsługiwać pióro bezbateryjne z co najmniej 8192 poziomami nacisku oraz obsługą nachylenia.

- Urządzenie musi komunikować się z komputerem poprzez USB-C oraz być kompatybilne z systemami Windows oraz macOS.

# Stacja dokująca / hub rozszerzający do komputera – 4 szt.

- Wielofunkcyjna stacja dokująca przeznaczona do rozszerzenia portów komputera stacjonarnego lub przenośnego wyposażonego w złącze USB-C / Thunderbolt.

- Urządzenie musi umożliwiać jednoczesne podłączenie wielu urządzeń peryferyjnych oraz dodatkowych nośników danych.

- Stacja dokująca powinna być wykonana w obudowie aluminiowej lub z materiału o porównywalnej trwałości, przystosowanej do pracy na biurku wraz z komputerem.

- Wymiary urządzenia nie powinny przekraczać około 200 mm × 200 mm × 20 mm.

- Urządzenie musi posiadać złącze do instalacji dysku półprzewodnikowego M.2 NVMe / NGFF obsługujące interfejs PCIe 3.0 lub równoważny oraz prędkość transmisji danych do 10 Gb/s.

- Stacja dokująca musi posiadać dodatkowe gniazdo umożliwiające bezpośrednią instalację dysku 2,5 cala SATA SSD lub HDD o pojemności co najmniej 2 TB i grubości nieprzekraczającej 10 mm.

- Urządzenie musi zapewniać następujące porty komunikacyjne:

  - co najmniej 1 port USB-C (USB 3.1 lub równoważny) o przepustowości do 10 Gb/s

  - co najmniej 1 port USB-A (USB 3.1) o przepustowości do 10 Gb/s

  - co najmniej 2 porty USB-A (USB 3.0) o przepustowości do 5 Gb/s

  - czytnik kart pamięci SD obsługujący karty o pojemności co najmniej 1 TB

  - czytnik kart microSD obsługujący karty o pojemności co najmniej 1 TB

- Stacja dokująca musi zapewniać wyjścia wideo umożliwiające podłączenie zewnętrznych monitorów:

- Co najmniej jeden port DisplayPort z obsługą rozdzielczości co najmniej 4K przy 60 Hz

- Urządzenie powinno umożliwiać jednoczesną pracę dwóch monitorów w rozdzielczości 4K przy 60 Hz

- Stacja dokująca musi być zasilana poprzez złącze USB-C oraz umożliwiać pracę z komputerami wyposażonymi w port USB-C lub Thunderbolt.

- Urządzenie musi być kompatybilne z systemami operacyjnymi:

  - macOS

  - Windows

  - Linux

- W zestawie powinny znajdować się przewody USB-C umożliwiające podłączenie stacji dokującej do komputera oraz elementy montażowe umożliwiające instalację dysków M.2.

# Kabel USB-C/Thunderbolt to DisplayPort – 4 sztuki

- obsługa do 8K 60 Hz / 4K 240 Hz 
  przepustowość 32.4 Gb/s (DP 1.4 HBR3) 
  kompatybilny z portami USB-C/Thunderbolt 4+  
  działa bez sterowników (plug-and-play)
  bardzo dobra jakość sygnału i ekranowanie
  odporność na zakłócenia elektromagnetyczne (EMI/RFI shielding) 
  złącza:wykonane z metalu (np. aluminium lub stopów metali), styki pozłacane (gold-plated)

  powłoka kabla: oplot nylonowy lub materiał klasy premium (np. TPE o podwyższonej trwałości)

# Komputer przenośny - 1 sztuka

- Laptop klasy mobilnej stacji roboczej przeznaczony do pracy graficznej, projektowej oraz multimedialnej.

- Urządzenie musi być wyposażone w procesor typu SoC lub x86-64 lub równoważną wykonany w architekturze ARM lub równoważnej, posiadający co najmniej 18 rdzeni CPU oraz zintegrowany układ graficzny o liczbie rdzeni nie mniejszej niż 40. Procesor musi posiadać dedykowany moduł obliczeń sztucznej inteligencji o liczbie rdzeni co najmniej 16.

- Komputer musi posiadać pamięć operacyjną o pojemności minimum 64 GB oraz przepustowości nie mniejszej niż 600 GB/s.

- Urządzenie musi być wyposażone w dysk SSD o pojemności co najmniej 4 TB wykorzystujący architekturę NVMe o prędkości odczytu nie mniejszej niż 10000MB/s.

- Laptop musi posiadać ekran o przekątnej około 16 cali (15,9–16,3 cala) wykonany w technologii miniLED lub równoważnej, o rozdzielczości 3456 × 2234 piksele oraz adaptacyjnym odświeżaniu do 120 Hz.

- Jasność typowa ekranu powinna wynosić minimum 1000 nitów, a jasność szczytowa w trybie HDR minimum 1500 nitów. Wyświetlacz musi obsługiwać szeroką przestrzeń barw P3.

- Urządzenie musi posiadać kamerę internetową minimum 1080p, system mikrofonów wielokierunkowych oraz system głośników stereofonicznych umożliwiających odtwarzanie dźwięku przestrzennego.

- Laptop musi obsługiwać łączność bezprzewodową w standardzie Wi-Fi 7 oraz Bluetooth w wersji minimum 6.0.

- Urządzenie musi posiadać co najmniej:

  - 3 porty Thunderbolt / USB-C o przepustowości co najmniej  40 Gb/s

  - port HDMI

  - czytnik kart pamięci SDXC

  - złącze audio 3,5 mm

- Klawiatura musi być podświetlana. Komputer musi posiadać gładzik obsługujący gesty wielodotykowe oraz czytnik linii papilarnych.

- Obudowa urządzenia powinna być wykonana z aluminium w konstrukcji typu unibody lub równoważnej.

- Maksymalna waga urządzenia nie może przekraczać 2,2 kg.

- Komputer musi być dostarczony z systemem operacyjnym klasy UNIX z graficznym środowiskiem użytkownika, natywnie zoptymalizowanym do pracy z procesorami architektury ARM.

- Wyświetlacz musi posiadać fabrycznie naniesioną na szkło powłokę matową wykonaną w technologii nanostrukturalnego trawienia szkła (nano-texture) lub równoważnej, tj. rozpraszającą światło na poziomie struktury szkła (a nie w postaci naklejanej folii lub powłoki polimerowej), redukującą odbicia i odblaski przy zachowaniu pełnej rozdzielczości natywnej panelu oraz wymaganych parametrów jasności i pokrycia przestrzeni barw P3. Nie dopuszcza się realizacji wymogu za pomocą zewnętrznych nakładek, folii matowych ani akcesoriów montowanych po zakupie.

- Zasilacz do komputera o parametrach:

  - moc wyjściowa: min. 140 W

  - typ złącza: USB-C (zgodny ze standardem USB Power Delivery)

  - napięcie wejściowe: 100–240 V AC, 50–60 Hz

  - kompatybilność: z komputerami typu MAC obsługującymi ładowanie przez port USB-C, w tym modelami wymagającymi zasilacza 140 W

  - zabezpieczenia:

    - przeciwprzepięciowe

    - przeciwzwarciowe

    - przed przegrzaniem

  - zgodność z normami: oznaczenie CE oraz zgodność z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej

  - w zestawie musi znajdować się przewód zasilający (jeżeli jest wymagany do prawidłowego działania urządzenia)

- Produkt fabrycznie nowy

- Nie dopuszcza się sumowania parametrów wydajnościowych pomiędzy różnymi komponentami systemu (CPU, GPU, NPU), jeżeli nie stanowią one integralnej części jednego układu.

- Parametry dotyczące pamięci współdzielonej oznaczają fizycznie zunifikowaną pamięć operacyjną dostępną jednocześnie dla CPU i GPU bez konieczności kopiowania danych.

- Wymagana akceleracja sprzętowa oznacza realizację funkcji przez dedykowane układy sprzętowe, a nie przez oprogramowanie.

- Gwarancja producenta  co najmniej 12 miesięcy

Zasilacz awaryjny - 4 sztuki

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

- typ urządzenia: zasilacz awaryjny UPS (line-interactive)

- moc pozorna: min. 2200 VA

- moc czynna: min. 1320 W

- łącznie min. 6 gniazd wyjściowych, w tym min. 4× Schuko

- napięcie wejściowe: 230 V AC (zakres pracy dostosowany do standardów europejskich)

- częstotliwość: 50 Hz

- automatyczna regulacja napięcia (AVR)

- zabezpieczenia:

  - przeciwprzepięciowe

  - przeciwzwarciowe

  - przeciążeniowe

- sygnalizacja pracy: wizualna (np. wyświetlacz LCD lub diody LED) oraz dźwiękowa

- możliwość podtrzymania pracy urządzeń przy zaniku napięcia sieciowego

- interfejs komunikacyjny (np. USB) umożliwiający monitorowanie pracy UPS

- stan fabrycznie nowy, nieużywany

- w zestawie muszą znajdować się wszystkie niezbędne przewody do podłączenia urządzenia

- gwarancja co najmniej 24 miesiące

## Pakiet biurowy – 5 sztuk

### Wymagania minimalne:

- Licencja:

  - bezterminowa (perpetual)

  - komercyjna

  - dopuszcza się licencję:

    - przypisaną do urządzenia (OEM) lub

    - przypisaną do użytkownika (BOX / ESD)

- Skład:

  - edytor tekstu

  - arkusz kalkulacyjny

  - program do prezentacji

  - aplikacja do obsługi poczty elektronicznej i kalendarza

- Kompatybilność:

  - pełna obsługa DOCX, XLSX, PPTX

  - poprawne odwzorowanie formatowania dokumentów

  - możliwość zapisu w ww. formatach bez utraty funkcjonalności

- Język:

  - polski

- System:

  - kompatybilność z Windows 10 oraz Windows 11