# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup koparko-ładowarki w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (obszar II)

.

## Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej fabrycznie nowej, nieużywanej koparko‑ładowarki wyprodukowanej w 2026 r., kompletnej, wolnej od wad, gotowej do eksploatacji oraz spełniającej wymagania obowiązujących przepisów prawa. Dostarczona maszyna ma być wyposażona we wszystkie elementy niezbędne do bezpiecznej i zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji.

## 2. Wymagania ogólne

## 3. Minimalne wymagania techniczne

## 4. Wyposażenie robocze

## 5. Dokumentacja i odbiór

## 6. Szkolenie

## 7. Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu

## 8. Równoważność

## 9. Potwierdzenie spełniania wymagań

## Zestawienie wymagań

- Wymagania ogólne

- Maszyna fabrycznie nowa, nieużywana, rok produkcji 2026.

- Oznakowanie CE oraz deklaracja zgodności UE.

- Norma emisji spalin co najmniej Stage V.

- Wyposażenie zgodne z przepisami BHP i ruchu drogowego.

- Minimalne wymagania techniczne

- Masa eksploatacyjna nie większa niż 10 000 kg.

- Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy znamionowej min. 100 KM.

- Napęd na dwie osie z możliwością rozłączenia napędu jednej osi.

- Skrzynia automatyczna, przełączana pod obciążeniem (min. 4 biegi do przodu i 4 do tyłu).

- System hydrauliczny, umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania.

- układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 150 litrów/min i ciśnieniu roboczym minimum 250 bar.

- Średnica zawracania nie większa niż 10 m.

- Kabina zamknięta, ogrzewana i klimatyzowana, spełniająca standardy ROPS/FOPS.

- Fotel obrotowy z zawieszeniem mechanicznym lub pneumatycznym i pasem bezpieczeństwa.

- System monitorowania pracy umożliwiający odczyt lokalizacji, motogodzin i podstawowych parametrów eksploatacyjnych.Boczny wyświetlacz w kabinie min. 7 calowy;

- Komunikaty operatora w języku polskim.

- koła jezdne: przednie w rozmiarze min. 20” ,tylne w rozmiarze minimum 26”

- przednia oś wychylna, przednie koła skrętne;

- błotniki kół przednich i tylnych;

- wybór kierunku jazdy za pomocą elektrycznego przełącznika w kolumnie kierownicy lub za pomocą przełącznika w joysticku

- stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie ze wskaźnikiem krańcowego położenia, stabilizatory samopoziomujące z podkładkami gumowymi;

- możliwości zmiany między sterowaniem joysticków ISO a SAE ;

- metalowe osłony tylnych lamp;

- wycieraczki tylnej i przedniej szyby;

- przedmiot umowy wyposażony będzie w światła drogowe, kierunkowskazy, sygnał cofania, lusterko wsteczne, sygnał dźwiękowy, gaśnicę min. 2 kg, trójkąt ostrzegawczy;

- min. 4 światła led ostrzegawcze zamontowane na dachu pojazdu w kolorze pomarańczowym;

- oświetlenie led robocze z przodu i tyłu maszyny;

- oferowana maszyna musi być wyposażona w radio funkcją bluetooth oraz immobiliser.

- Wyposażenie robocze

  - sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą joystika,

  - musi posiadać system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej,

  - musi posiadać układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania,

  - łyżka ładowarkowa montowana na szybkozłącze ładowarkowe umożliwiające szybkie wypięcie, łyżka dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w jednym - możliwość np.spychania, ładowania, chwytania, rozściełania i wyrównywania,

  - widły do palet zamontowane na szybkozłączu ładowarkowym hydraulicznym,

  - pojemność łyżki ładowarki minimum 1,0 m3, szerokość łyżki do 2,5 m,

  - minimalna wysokość załadunku  3,0 m,

  - udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3 000 kg,

  - pług łamany typu V o szerokości min. 2900 mm uchylny hydralicznie 
z mocowaniem pod szybkozłącze, na czołownicy pływającej z instalują sterowania z kabiny operatora,

  - sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą joystików,

  - musi posiadać możliwość hydraulicznego przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego,

  - łyżki koparkowwe o szerokości ok.  400 mm i 600 mm  montowane na szybkozłącze

  - łyżka skarpowa hydraulicznie uchylna o szerokości 1500 mm,

  - linia hydrauliczna na ramieniu koparkowym do zasilania osprzętu np.( młota, łyżka skarpowa, głowica do frezowania itp.)

  - ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe),

  - głębokość kopania ze standardową łyżką minimum 5,5 m,

  - wysokość załadunku minimum 4,5 m,

  - udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1300 kg,

  - hydrauliczne szybkozłącze koparkowe z szeklą min. 1t,

  - zamki bezpieczeństwa na ramieniu koparkowym,

  - System ostrzegania o przeciążeniu na ramieniu koparkowym.

- Dokumentacja i odbiór

- Przy odbiorze Wykonawca przekaże: instrukcję obsługi w języku polskim, deklarację zgodności UE, książkę gwarancyjną, książkę serwisową, komplet kluczy, wykaz materiałów eksploatacyjnych oraz pozostałe dokumenty wymagane do legalnej eksploatacji.

- Maszyna zostanie dostarczona z uzupełnionymi płynami eksploatacyjnymi, gotowa do pracy.

- Odbiór nastąpi na podstawie protokołu odbioru po weryfikacji zgodności z OPZ.

- Szkolenie

- Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie teoretyczne i praktyczne wskazanych operatorów w dniu odbioru.

- Gwarancja i serwis

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, obejmującej łącznie:

- koparko-ładowarkę wraz z wyposażeniem fabrycznym,

- cały dostarczony osprzęt dodatkowy, w tym w szczególności pług odśnieżny,

- wszystkie podzespoły, urządzenia i elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, niezależnie od producenta poszczególnych komponentów.

  - Wymagany jest jeden, jednolity okres gwarancji dla całego przedmiotu zamówienia (koparko-ładowarki wraz z osprzętem) – min. 36 miesięcy lub 3000 motogodzin, liczony od dnia podpisania przez obie Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń (protokołu zdawczo-odbiorczego).

  - Niedopuszczalne jest różnicowanie okresu gwarancji dla poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia (np. odrębny, krótszy okres gwarancji na osprzęt/pług niż na koparko-ładowarkę). Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji na jakikolwiek element przedmiotu zamówienia niż zadeklarowany w formularzu ofertowym okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia będzie traktowane jako niezgodność treści oferty z treścią SWZ.

- Równoważność

- Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy to rozumieć w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym – tzn. polegających na zachowaniu przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

- Potwierdzenie parametrów

- Zamawiający przed podpisaniem protokołu odbioru zastrzega sobie prawo sprawdzenia parametrów technicznych dostarczonego przez Wykonawcę pojazdu wraz z osprzętem, w szczególności poprzez żądanie przedstawienia kart katalogowych i technicznych celu zbadania zgodności z wymaganymi parametrami technicznymi określonymi w SWZ oraz złożoną ofertą.

- Pojazd/ osprzęt, który nie spełni warunków odbioru zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad, w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia o wadach, które mogą nastąpić w terminie do 1 miesiąca od daty dostarczenia pojazdu. Koszt

- wymiany pokrywa Wykonawca. Z czynności odbioru pojazdu oraz osprzętu wolnego od wad zostanie sporządzony dodatkowy protokół odbioru.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty i ewentualne opłaty oraz ryzyko związane z dostawą pojazdu wraz z osprzętem do Siedziby Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w

Ujeździe, ul. Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd - w tym koszty załadunku, rozładunku, transportu.

- Przy odbiorze Wykonawca przekaże: instrukcję obsługi w języku polskim, deklarację zgodności UE, książkę gwarancyjną, książkę serwisową, komplet kluczy, wykaz materiałów eksploatacyjnych oraz pozostałe dokumenty wymagane do legalnej eksploatacji.

- Wraz z pojazdem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- fabryczny komplet kluczy tradycyjnych lub innych, umożliwiających autoryzowane   otwieranie/zamykanie i uruchomienie pojazdu,

- dokumenty wymagane prawem do zarejestrowania pojazdu we właściwym wydziale komunikacji (faktura VAT, świadectwo zgodności WE, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju lub braku obowiązku zapłaty akcyzy, świadectwo homologacji pojazdu),

- dokumentację eksploatacyjną pojazdu/ osprzętu: instrukcję obsługi w języku polskim, książkę serwisową,

- Certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności CE,

- Karty gwarancyjne,

- Karty katalogowe lub karty techniczne lub foldery informacyjne producenta w języku polskim, potwierdzające wszystkie parametry techniczne i użytkowe określone przez zamawiającego dla dostarczonego sprzętu.

- Szczegółowe prawa i obowiązki stron określa projekt umowy.