Numer sprawy WO-ZP.2311.2.2026.ASU	Załącznik Nr 3 do SWZ

# Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

na dostawę

macierzy dyskowej klasy enterprise all flash NVMe

dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

OPIS PRODUKTÓW 
zaoferowanych w Zestawieniu oferowanych produktów oraz cen – Załącznik Nr 4 do SWZ

# Dane Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

# Nazwa albo Imię i Nazwisko

……………….………………................……………………………………………………………...…

# Siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania Wykonawcy

……………….………………................……………………………………………………………...…

- OFEROWANE PRODUKTY

- MACIERZ DYSKOWA KLASY ENTERPRISE ALL-FLASH NVMe – 1 szt. – zaoferowany w wierszu 1 tabeli z Zestawienia oferowanych produktów oraz cen

| Lp. | Podzespół | Opis wymaganych parametrów - wartości minimalne | Opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania ogólne | - Oferowana macierz musi być rozwiązaniem klasy enterprise all-flash NVMe. - Macierz musi posiadać architekturę dual-controller pracującą w trybie active-active. - Oferowane rozwiązanie nie może posiadać pojedynczego punktu awarii (SPOF). - Wszystkie elementy krytyczne muszą być redundantne i wymienialne podczas pracy urządzenia (hot-swap). - Macierz musi umożliwiać pracę ciągłą 24/7. - Oferowane rozwiązanie musi być przystosowane do montażu w szafie rack 19”. - Wysokość urządzenia nie może przekraczać 2U. Macierz musi posiadać minimum 24 zatoki dyskowe. |  |
| 2 | Kontrolery i pamięć cache | - Macierz musi być wyposażona w minimum dwa kontrolery. - Kontrolery muszą pracować w trybie active-active. - Każdy kontroler musi posiadać minimum 16 GB pamięci cache. - Cache kontrolerów musi być zabezpieczony przed utratą danych w przypadku zaniku zasilania przy pomocy baterii lub technologii równoważnej. - Oferowane rozwiązanie musi umożliwiać aktualizację firmware kontrolerów bez przerywania dostępu do danych. |  |
| 3 | Dyski i pojemność | - Oferowane rozwiązanie musi zostać wyposażone w minimum 10 dysków SSD NVMe. - Każdy dysk musi posiadać pojemność minimum 3,84 TB. - Łączna pojemność surowa musi wynosić minimum 38 TB. - Dyski muszą wspierać sprzętowe szyfrowanie danych (SED) lub rozwiązanie równoważne. - Macierz musi umożliwiać dalszą rozbudowę przestrzeni dyskowej bez konieczności wymiany kontrolerów. |  |
| 4 | Interfejsy i komunikacja SAN | 1. Macierz musi być wyposażona w interfejsy Fibre Channel. 2. Wymagana minimalna konfiguracja: - minimum 8 portów Fibre Channel 32 Gb/s, - obsługa NVMe over Fabrics poprzez Fibre Channel. 3. Porty muszą umożliwiać redundantne podłączenie do infrastruktury SAN. 4. W ramach dostawy należy dostarczyć: - wymagane wkładki optyczne, - okablowanie światłowodowe umożliwiające podłączenie urządzenia. |  |
| 5 | Obsługiwane środowiska i integracja | Oferowane rozwiązanie musi wspierać co najmniej: - VMware vSphere 6 lub nowszy, - VMware VAAI, - integrację z VMware vCenter, - multipathing, - Microsoft Windows Server 2016/2019/2022/2025, - Microsoft MPIO, - systemy Linux klasy enterprise. Macierz musi posiadać: - interfejs zarządzania WWW, - CLI, - REST API. |  |
| 6 | Funkcjonalności wymagane | Macierz musi posiadać minimum następujące funkcjonalności: - Thin Provisioning. - Snapshoty. - Replikacja danych. - QoS. - Dynamiczne zarządzanie wolumenami. - Multipathing. - Monitoring wydajności i stanu urządzenia. - Powiadomienia o awariach i zdarzeniach. - Możliwość rozbudowy online. - Aktualizacja firmware i oprogramowania bez przerywania dostępu do danych. - Mechanizmy predykcyjnej analityki i proaktywnego zgłaszania awarii. - Centralne zarządzanie środowiskiem storage. Wszystkie wymagane funkcjonalności muszą być dostępne bez konieczności zakupu dodatkowych licencji lub licencji czasowych. |  |
| 7 | Zasilanie | - Macierz musi być wyposażona w minimum dwa redundantne zasilacze hot-swap. - Zasilacze muszą zapewniać poprawną pracę urządzenia przy pełnej konfiguracji. - Wymagana sprawność zasilaczy minimum Titanium lub równoważna. |  |
| 8 | Gwarancja producenta | - Zamawiający wymaga, żeby dostarczane komputery stacjonarne all in one posiadały min. 48 miesięcy (on-site, next business day) gwarancji producenta. - Równocześnie gwarancja producenta jest kryterium oceny ofert określonym w SWZ. WAŻNE: Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany jest dostarczyć dokumenty gwarancyjne potwierdzające okres gwarancji producenta w okresie od podpisania umowy, a przed dostawą przedmiotu umowy. | Zadeklarowana w Formularzu ofertowym W przypadku wyboru naszej oferty, dostarczymy, w przedziale od daty zawarcia umowy do daty dostawy przedmiotu umowy, dokumenty gwarancyjne potwierdzające okres gwarancji producenta. |
| 9 | Wsparcie | - Wsparcie musi obejmować: - dostęp do aktualizacji firmware i oprogramowania, - możliwość zgłaszania awarii 24/7, - wymianę uszkodzonych części w następnym dniu roboczym (NBD) lub równoważnym SLA. - W przypadku awarii nośnika danych (dysk HDD, SSD, NVMe lub inny nośnik przechowujący dane) Zamawiający zachowuje prawo do zatrzymania uszkodzonego nośnika bez obowiązku jego zwrotu Wykonawcy, producentowi lub podmiotowi świadczącemu usługi serwisowe. Wymiana uszkodzonego nośnika na nowy następuje w ramach gwarancji bez utraty uprawnień gwarancyjnych oraz bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. - Wszelkie naprawy gwarancyjne odbywać się muszą w siedzibie Zamawiającego. - Wsparcie musi być realizowane przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Oferowane rozwiązanie musi posiadać możliwość weryfikacji statusu gwarancji oraz wsparcia producenta na podstawie numeru seryjnego urządzenia. |  |
| 10 | Dokumentacja | Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: - Kartę katalogową producenta. - Szczegółową specyfikację techniczną oferowanego rozwiązania. - Wykaz wszystkich oferowanych komponentów. - Oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzające legalny kanał dystrybucji. Informację o sposobie realizacji wsparcia serwisowego. |  |

- OŚWIADCZENIA

  - Wyżej wymieniony sprzęt jest fabrycznie nowe, nieużywany oraz pochodzi z legalnego kanału sprzedaży.

  - Dołączymy wszystkie potrzebne kable przyłączeniowe, nośniki ze sterownikami, dokumentację techniczną oraz dokumenty gwarancyjne potwierdzające okres gwarancji producenta.

- UWAGI

  - Wykonawca obowiązkowo wyszczególni nazwę, rodzaj podzespołu, podając producenta oraz istotne elementy, które mają wpływ na cenę.

  - W tabeli powyżej Wykonawca obowiązkowo musi opisać parametry oferowanej macierzy dyskowej w odniesieniu do wszystkich parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

Opis produktów należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym