Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Oferowany przez Wykonawcę minibus musi być fabrycznie nowy, nieużywany i wolny od wad oraz musi spełniać minimalne parametry techniczne i jakościowe określone poniżej.

Zamawiający informuje, że gdy w opisie przedmiotu zamówienia użyto znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to Zamawiający każdorazowo akceptuje asortyment równoważny, to znaczy posiadający równoważne główne funkcjonalności i parametry pozwalające na realizację celów jakim służy w stopniu nie gorszym.

W przypadku gdy w SWZ, opisie przedmiotu zamówienia lub innych dokumentach postępowania pojawią się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, należy przez to rozumieć także rozwiązania równoważne spełniające wymagania określone przez Zamawiającego, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na swój koszt i ryzyko do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu, ul. Fabryczna 8, 38-540 Zagórz.

Minimalne parametry techniczno-jakościowe przedmiotu zamówienia zostały określone szczegółowo poniżej:

SAMOCHÓD

- Pojemność Silnika 2.0

- Moc silnika minimum 150KM

- Skrzynia biegów automatyczna

- Czujniki parkowania – przednie

- Wewnętrzna wysokość min 1800mm

- Długość min 5500 mm

- System zapobiegający kolizjom (kamera)

- Tempomat

- System kontroli pasa ruchu

- System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości

- Tylne czujniki parkowania

- SYNC 4 + ekran dotykowy 12 "

- Zewnętrzne, tylne oświetlenie LED - wysoko montowane

- Przednie czujniki parkowania

- Kamera cofania

- Przednie światła przeciwmgielne ( Standard dla kategorii N 1 )

- Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ( ESC)

- Elektryczny układ wspomagania kierownicy ( EPAS)

- Funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym ( EBW)

- Funkcja wyboru trybu jazdy

- Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu

- Hamulec ręczny - elektryczny

- Komputer pokładowy ( zasięg na paliwie w zbiorniku, chwilowe i średnie zużycie paliwa, średnia prędkość, temperatura zewnętrzna)

- Lusterka boczne – elektrycznie sterowane i podgrzewane

- Podgrzewana przednia szyba

- Poduszka powietrzna – kierowcy

- Przystosowanie do rozruchu w - 20 °C

- System ABS z elektronicznym systemem podziału siły hamowania ( EBD)

- System Auto- Start- Stop ( standard dla silników Eco Blue FWD i RWD)

- System kontroli obciążenia pojazdu ( LAC)

- System kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu ( RSC)

- Szyby – elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi z funkcją otwierania szyby po stronie kierowcy jednym naciśnięciem przycisku

- Układ poprawiający stabilność na zakrętach ( CC)

- Układ ułatwiający ruszanie pod górę ( HSA)

- Układ wspomagania awaryjnego hamowania ( EBA)

- Wycieraczki – przedniej szyby – automatyczne z czujnikiem deszczu

Systemy audio i komunikacji

- Kierownica – Premium

- Klimatyzacja – z przodu pojazdu, automatyczna EATC

- Kolumna kierownicy – z regulacją w dwóch płaszczyznach

- Konsola podsufitowa

- Oświetlenie przedziału ładunkowego

- Oświetlenie w kabinie – lampki w podsufitce, z funkcją stopniowego wygaszania oraz lampki do czytania map

- Oświetlenie w kabinie – w tylnej części, z funkcją stopniowego wygaszania

- Podsufitka – w kabinie – formowana

- Przednie zawieszenie – niezależne kolumny Mac Phersona, regulowane sprężyny, stabilizator i amortyzatory gazowe

- Schowek podręczny – z drzwiczkami, zamykany na zamek

- Tylne zawieszenie - resory piórowe

- Wykładzina podłogi – w kabinie – gumowa, łatwa w czyszczeniu

Siedzenia

- Funkcja przypominająca o konieczności zapięcia pasów bezpieczeństwa

- Pakiet siedzeń 8 A

- tapicerka ciemna materiałowa Capitol City,

- układ foteli przednich 1 + 2 ,

- stolik z fotela pasażera,

- regulacja manualna fotela kierowcy w 4 kierunkach,

- regulacja odcinka lędźwiowego kierowcy,

- podłokietnik wewnętrzny kierowcy,

- podgrzewany fotel kierowcy,

- podgrzewany fotel pasażera,

- poduszka powietrzna kierowcy

- Pasy bezpieczeństwa – 3 - punktowe bezwładnościowe ( wszystkie siedzenia)

- Tylne fotele

- 2-gi rząd: ławka 3 - osobowa wąska

- 3-ci rząd: ławka 3 - osobowa szeroka

Zabezpieczenia

- Centralny zamek

- Immobilizer ( Passive Anti- Theft System – PATS)

- Zamki – otwieranie pokrywy silnika kluczykiem

- Zamki drzwi – akustyczna sygnalizacja niedomkniętych drzwi przy zdalnym zaryglowywaniu

- Zamki drzwi – zdalne sterowanie centralnego zamka z 1 pilotem

- Zamki drzwi – samoczynne zaryglowanie drzwi, jeśli w ciągu 45 sekund po zdalnym odryglowaniu nie zostaną otwarte żadne drzwi

Przestrzeń ładunkowa

- Wykładzina ochronna boków przedziału ładunkowego z płyty polipropylenowej, do l linii okien

Wygląd zewnętrzny

- Dach średni – H 2

- Drzwi – odsuwane drzwi boczne – po prawej stronie

- Drzwi – tylne dwuskrzydłowe; kąt otwarcia 200 ° z ogranicznikiem przy 90 °

- Klamki drzwi – w kolorze tworzywa

- Kołpaki kół – pełne

- Listwy boczne – szerokie, nielakierowane

- Lusterka boczne – elementy eliminujące martwe pole i wbudowane kierunkowskazy

- Obręcze stalowe – 16 " x 6 , 5 "

- Przedni zderzak – górna część w kolorze nadwozia, dolna część w kolorze tworzywa

- Przednia krata wlotu powietrza – w kolorze tworzywa

- Reflektory – automatyczne włączanie/ wyłączanie

- Reflektory – halogenowe

- Reflektory – światła do jazdy dziennej

- Szyby boczne – w 2 i 3 rzędzie po lewej i po prawej stronie - stałe

- Środkowe światło STOP

- Światła przeciwmgielne – przednie

- Zewnętrzne, tylne oświetlenie LED - wysoko montowane

Wyposażenie dodatkowe

- System zapobiegający kolizjom ( kamera+radar)

- Adaptacyjny tempomat ( z manualną skrzynią biegów)

- Adaptacyjny tempomat z Lane Centering i Stop& Go ( z automatyczną skrzynią biegów)

- System nawigacji satelitarnej

- Kamera 360

- System monitorowania martwego pola widzenia BLIS

- Funkcja automatycznego hamowania podczas cofania

- Elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane lusterka

- tapicerka ciemna materiałowa Capitol City,

- układ foteli przednich 1 + 2 ,

- stolik z fotela pasażera,

- regulacja elektryczna fotela kierowcy w 10 kierunkach,

- regulacja odcinka lędźwiowego kierowcy,

- podłokietnik wewnętrzny kierowcy,

- podgrzewany fotel kierowcy,

- podgrzewany fotel pasażera,

- poduszka powietrzna kierowcy,

- poduszka powietrzna pasażera,

- poduszki powietrzne boczne,

- kurtyny powietrzne

- podgrzewana kierownica

- Automatyczny wyłącznik oświetlenia wewnętrznego po 30 min.

- Chlapacze – z przodu

- Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne podwozia

- Dwa kluczyki z pilotem zdalnego sterowania centralnym zamkiem

- Koło zapasowe - pełnowymiarowe z zestawem narzędzi Standard z tylnymi kołami bliźniaczymi.

- Manualna regeneracja f i l t ra DPF

- Nagrzewnica z alarmem obwodowym – zasilana paliwem, z funkcją programowania ( zawiera drugi akumulator)..

- Pochylanie oparć foteli w tylnych rzędach siedzeń

- Statyczne doświetlanie zakrętów

- Szyby – przyciemniane w kabinie, ciemne w tylnej części

- Tylna klimatyzacja. Zawiera tylną nagrzewnicę wodną.

- koła zimowe (opony +felgi)

- pokrowce

- adaptacja dla 1 osoby na wózku wraz z wymagany przepisami prawa dokumentami (homologacja) w szczególności potrzebnymi do rejestracji pojazdu

- platforma wewnętrzna składana ażurowa z wypustkami

- 2 uchwyty długie + próg stały ażurowy z wypustkami + uchwyt od strony bagażnika

- kierunkowskazy dachowe z tyłu

- gwarancja na 4 lata/ 120 000 km

- system antykuna