### Załącznik do SWZ

### Minimalne wymagania techniczno – użytkowe

Przypisane kody CPV:

43260000-3 – koparki, czerparki i ładowarki

34100000-8 – pojazdy silnikowe

43300000-6 – maszyny i sprzęt budowalny

| L.p. | # Parametry techniczne koparko-ładowarki |  |  | # Opis | # Informacje jakie muszą być zawarte w kolumnie 5 | # Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 |  |  | # 3 | # 4 | # 5 |
| Dane techniczne: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej, technicznie przystosowanej do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oferowana koparko-ładowarka musi być fabrycznie nowa oraz wyprodukowana nie wcześniej niż w 2026 roku. |  |  |  | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 2 | Masa eksploatacyjna oferowanej maszyny |  |  | maksymalnie 10 000 kg | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 3. | Wszystkie główne komponenty układu napędowego (silnik, skrzynia biegów, mosty) muszą być ze sobą w pełni kompatybilne oraz zapewniać prawidłową i bezawaryjną współpracę całego układu napędowego. |  |  |  | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 4. | Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, spełniający wymagania normy emisji spalin StageV. |  |  | moc znamionowa brutto nie mniejsza niż 80KW | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 5. | Pojemność skokowa silnika |  |  | minimum 4,4 litra | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 6. | Koła jezdne przednie i tylne o jednakowym rozmiarze |  |  | Nie mniejsze niż 28” | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 7. | Układ kierowniczy umożliwiający: skręt kół przednich i tylnych oraz pracę wszystkich kół skrętnych w tym samym kierunku, zapewniającą tryb jazdy bocznej (tzw. skręt równoległy). |  |  |  | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 8. | Skrzynia biegów automatyczna, przełączalna pod obciążeniem. |  |  | z co najmniej 6 biegami do przodu oraz co najmniej 4 biegami do tyłu | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 9. | Sterowanie ramieniem koparkowym i ładowarkowym za pomocą joysticków zintegrowanych z fotelem operatora. |  |  |  | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 10. | Zmiana kierunku jazdy realizowana za pomocą joysticka. |  |  |  | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 11. | Funkcja jazdy umożliwiająca poruszanie się maszyny w pozycji odwróconej względem ramienia koparkowego. |  |  |  | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 12. | Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową |  |  | o wydajności nie mniejszej niż 165 l/min oraz ciśnieniu roboczym nie mniejszym niż 250 bar | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 13. | Tylne stabilizatory niezależne, wysuwane hydraulicznie, samopoziomujące, z podkładkami gumowymi pod stopami stabilizatorów |  |  |  | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 14. | Maszyna wyposażona w błotniki kół przednich i tylnych, skrzynkę narzędziową oraz immobiliser. |  |  |  | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 15. | Kabina operatora wyposażona w klimatyzację oraz pneumatyczny, obrotowy fotel. Kabina spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS. |  |  |  | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 16. | Oświetlenie robocze na kabinie: lampy ostrzegawcze (migowe) LED |  |  | Minimum 4 sztuki | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 17. | Metalowe osłony tylnych lamp |  |  |  | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 18. | Blokada zmiennika momentu - system pozwalający na oszczędność paliwa podczas jazdy i przemieszczania się maszyny |  |  |  | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 19. | Układ hydrauliczny przygotowany do zasilania i obsługi osprzętu dodatkowego, w tym młota hydraulicznego oraz uchylnej łyżki skarpowej. |  |  |  | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki: |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Maszyna wyposażona w system samopoziomowania łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej. |  |  | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 21. |  | Sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą pojedynczego joysticka. |  |  | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 22. |  | Układ umożliwiający automatyczny powrót łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania. |  |  | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 23. |  | Maszyna wyposażona w łyżkę zrywającą (tzw. ząb). |  |  | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 24. |  | Łyżka ładowarkowa dzielona (otwierana), wielofunkcyjna, umożliwiająca: spychanie, ładowanie, kopanie, chwytanie, rozściełanie oraz wyrównywanie materiału. |  |  | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 25. |  | Widły montowane na szybkozłączu hydraulicznym. |  |  | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 26. |  | Łyżka ładowarkowa | o pojemności 1,3 m³ ± 0,1 m³ oraz szerokości nie większej niż 2,5 m. |  | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 27. |  | Łyżka ładowarkowa wyposażona w osłony główek siłowników. |  |  | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 28. |  | Maksymalna wysokość załadunku | nie mniejsza niż 3,0 m. |  | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 29. |  | Udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej: | nie mniejszy niż 4 000 kg. |  | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki: |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Maszyna musi być wyposażona w hydrauliczny przesuw boczny wysięgnika koparkowego. |  |  |  | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 31. | Sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą joysticków. |  |  |  | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 32. | Ramię koparkowe wyposażone w zestaw zamków oraz automatyczną blokadę ramienia. |  |  |  | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 33. | Możliwość zmiany systemu sterowania ramieniem koparkowym pomiędzy standardami ISO i SAE. |  |  |  | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 34. | Łyżki koparkowe |  |  | o szerokości 400 mm oraz 600 mm, z tolerancją wymiarową ± 20 mm. | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 35. | Łyżka skarpowa uchylna |  |  | o szerokości nie mniejszej niż 1500 mm. | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 36. | Ramię koparkowe teleskopowe o zmiennej długości, z hydraulicznym systemem wysuwu . |  |  |  | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 37. | Głębokość kopania: |  |  | nie mniejsza niż 5,80 m. | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 38. | Ramię koparkowe wyposażone w szybkozłącze mechaniczne. |  |  |  | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 39. | Wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego): |  |  | nie mniejsza niż 3,5 m. | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 40. | Udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego): |  |  | nie mniejszy niż 1800 kg. | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 41. | Siła skrawania na łyżce koparkowej: |  |  | nie mniejsza niż 60 kN. | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| Informacje dodatkowe: |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Wymagana gwarancja na koparko-ładowarkę wynosi: |  |  | wynosi minimum 24 miesiące, z limitem 2 000 godzin pracy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 43. | Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki. |  |  |  | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 44. | Termin dostawy koparko-ładowarki w terminie do: |  |  | 60 dni od dnia podpisania umowy. | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 45. | Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do sprzedaży oraz zapewnienia serwisu oferowanej koparko-ładowarki. |  |  |  | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 44. | Wykonawca przy dostawie zobowiązany jest do przekazania deklaracji zgodności CE dla oferowanej koparko-ładowarki. |  |  |  | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 45. | Wykonawca zapewni dostęp do autoryzowanego serwisu umożliwiającego realizację napraw i przeglądów w sposób zapewniający sprawną obsługę eksploatacyjną maszyny, w tym mobilny serwis lub serwis stacjonarny w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego. |  |  |  | Podać adres serwisu - ………………………………… |  |
| 46. | Czas reakcji w przypadku awarii koparko-ładowarki: |  |  | maksymalnie 72 godziny od zgłoszenia (w dni robocze), natomiast zakończenie naprawy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej rozpoczęcia. | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 47. | Oferowana maszyna musi być wyposażona w radio fabryczne, fabryczny immobiliser oraz pakiet podstawowy obejmujący gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy oraz instrukcję obsługi operatora w języku polskim. |  |  |  | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |
| 48. | W ramach ceny dostawy Wykonawca przeprowadzi szkolenie operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko-ładowarki w dniu odbioru maszyny. |  |  |  | Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania. |  |

….......................................................

/podpis elektroniczny kwalifikowany

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika/

UWAGA - załącznik składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego) - podpisem osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy.