OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania ogólne dla wszystkich zadań:

- Przedmiot zamówienia należy opracować zgodnie z:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2026, poz. 524 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225, wraz z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679, wraz z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym na każdym etapie.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona i zatwierdzi mapy do celów projektowych o ile są wymagane, uzyska uproszczone wypisu z ewidencji gruntów lub zbioru danych z bazy EGiB, dla działek, na których projektowana będzie inwestycja.

- W przypadku konieczności złożenia przez Zamawiającego dokumentów do instytucji uzgadniających, opiniujących itp. – Wykonawca opracuje, przygotuje odpowiednie materiały i przekaże je Zamawiającemu w celu ich podpisania. Pozostałe czynności wykona Wykonawca.

- Na podstawie umowy i otrzymanego na jej podstawie wynagrodzenia , która zostanie zawarta w wyniku niniejszego postępowania, Wykonawca będzie zobowiązany także do udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców dot. dokumentacji projektowej w trakcie postępowania przetargowego na roboty budowlane. Wszelkie koszty administracyjne dotyczące wszystkich spraw związanych z projektowaniem (uzyskanie warunków, uzgodnień, opinii itp.) leżą po stronie Wykonawcy.

- W skład przedmiotowej dokumentacji w wersji papierowej wchodzić będą:

- inwentaryzacja budowlana i instalacyjna- 2 egz.

- projekt techniczny instalacji PV i magazynu energii wraz z uzgodnieniem z rzeczoznawcą – 3 egz.

- Projekt zagospodarowania terenu – 4 egz.,

- Projekt architektoniczno-budowlany – 4 egz.

- Projekt techniczny–3 egz.,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót–2 egz.,

- Przedmiary robót–2 egz.,

- Kosztorysy inwestorskie–2 egz.,

- Karta informacyjna – 4 egz. – jeżeli wymagana

- 2 egz. Wersji elektronicznej na płycie CD

Część nr 1 zamówienia  - Zadanie 1. Dokumentacja techniczna wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód dla inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Niedrzwicy Kościelnej”

      - Informacje ogólne o obiekcie:

Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z poddaszem użytkowym.

Konstrukcja/technologia budynku – tradycyjna murowana

Liczba nadziemnych kondygnacji - 1

Kubatura [m3] – 285,0

Powierzchnia użytkowa budynku [m2] – 114,0

      - Zakres opracowania dokumentacji techniczno-kosztorysowej:

- Montaż instalacji PV o proponowanej mocy zainstalowanej 9,9 kWp. Ze względu na możliwość wystąpienia zacienienia paneli zaleca się montaż optymalizatorów mocy w celu dokonywania pomiarów wydajności poszczególnych paneli fotowoltaicznych. Wymiana instalacji elektrycznej oraz rozdzielnic w niezbędnym zakresie. Montaż magazynu energii o mocy 10 kWh.

- Wprowadzenie Systemu Zarządzania Energią w budynku -z wykorzystaniem systemów sterowania instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii, instalacji c.o.

- Ocieplenie stropu wełną mineralną

- Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem. Koszt obejmuje wykończenia obróbki blacharskiej

- Wymianę istniejących okien na nowe ze stolarką PCV

- Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe

      - Projekt powinien być wykonany w oparciu o wytyczne zawarte w audycie energetycznym

Część nr 2 zamówienia  - Zadanie 2. Dokumentacja techniczna wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód dla inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w miejscowości Czółna”

- Informacje ogólne o obiekcie:

Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony.

Konstrukcja/technologia budynku – tradycyjna murowana

Liczba nadziemnych kondygnacji – 2

Kubatura [m3] – 5740

Powierzchnia użytkowa budynku [m2] – 1725

Wysokość budynku powyżej < 12m

- Zakres opracowania dokumentacji techniczno-kosztorysowej:

- Modernizacja instalacji c.o. obejmująca:

- wymianę grzejników na panelowe

- wymianę kotła gazowego na kocioł gazowy kondensacyjny

- montaż zaworów termostatycznych

- inne niezbędne prace na instalacji c.o.

- Wymianę istniejących okien

- Wymiana drzwi zewnętrznych

- Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem Koszt obejmuje wykończenia obróbki blacharskiej.

- Ocieplenie dachu wełną mineralną

- Ocieplenie stropu pod strychem nieocieplanym wełną mineralną.

- Wymiana opraw oświetleniowych żarowych oraz świetlówkowych na energooszczędne typu LED o ciepłej temperaturze barwowej. Wymiana opraw i dobór mocy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach. Modernizacja instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie – wymiana instalacji oraz rozdzielnic.

- Montaż instalacji PV o proponowanej mocy zainstalowanej 9,98 kWp wraz z magazynem energii 10 kWh. Ze względu na możliwość wystąpienia zacienienia paneli zaleca się montaż optymalizatorów mocy w celu dokonywania pomiarów wydajności poszczególnych paneli fotowoltaicznych. Wymiana instalacji elektrycznej oraz rozdzielnic w niezbędnym zakresie.

- Wprowadzenie Systemu Zarządzania Energią w budynku – z wykorzystaniem systemów sterowania instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii, instalacji c.o. oraz oświetlenia wewnętrznego.

- Ze względu na konieczność wymiany pieca o mocy przekraczającej 60kW, należy zaprojektować adekwatne rozwiązania, które pozwolą na realizację zamierzenia zgodnie z przepisami administracyjno-budowlanymi.

- Projekt powinien być wykonany w oparciu o wytyczne zawarte w audycie energetycznym

Część nr 3 zamówienia  - Zadanie 3. Dokumentacja techniczna wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód dla inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w miejscowości Marianka”

- Informacje ogólne o obiekcie:

Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z poddaszem użytkowym.

Konstrukcja/technologia budynku – tradycyjna murowana

Liczba nadziemnych kondygnacji - 2

Kubatura [m3] – 1142,0

Powierzchnia użytkowa budynku [m2] – 408,0

- Zakres opracowania dokumentacji techniczno-kosztorysowej:

- Modernizacja instalacji c.o. obejmująca

- wymianę grzejników na panelowe

- montaż zaworów termostatycznych

- wymiana zaworów podpionowych

- Wymiana drzwi zewnętrznych

- Wymianę istniejących okien

- Ocieplenie stropu

- Wymiana opraw oświetleniowych żarowych oraz świetlówkowych na energooszczędne typu LED o ciepłej temperaturze barwowej. Wymiana opraw i dobór mocy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach. Modernizacja instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie – wymiana instalacji oraz rozdzielnic.

- Montaż instalacji PV o proponowanej mocy zainstalowanej 9,98 kWp wraz z magazynem energii 10 kWh. Ze względu na możliwość wystąpienia zacienienia paneli zaleca się montaż optymalizatorów mocy w celu dokonywania pomiarów wydajności poszczególnych paneli fotowoltaicznych. Wymiana instalacji elektrycznej oraz rozdzielnic w niezbędnym zakresie.

- Wprowadzenie Systemu Zarządzania Energią w budynku – z wykorzystaniem systemów sterowania instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii, instalacji c.o. oraz oświetlenia wewnętrznego.

- Projekt powinien być wykonany w oparciu o wytyczne zawarte w audycie energetycznym

Część nr 4 zamówienia  - Zadanie 4. Dokumentacja techniczna wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód dla inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w miejscowości Niedrzwica Kościelna”

- Informacje ogólne o obiekcie:

Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z poddaszem użytkowym.

Konstrukcja/technologia budynku – tradycyjna murowana

Liczba nadziemnych kondygnacji - 2

Kubatura [m3] – 10 364,0

Powierzchnia użytkowa budynku [m2] – 2294,0

- Zakres opracowania dokumentacji techniczno-kosztorysowej:

- Modernizacja instalacji c.o. obejmująca

- wymianę grzejników na panelowe

- montaż zaworów termostatycznych

- wymiana zaworów podpionowych

- wymianę 2 kotłów gazowych na kotły gazowe kondensacyjne,

- inne niezbędne prace na instalacji c.o.

- Ocieplenie ścian zewnętrznych

- Wymiana drzwi zewnętrznych

- Wymianę istniejących okien

- Ocieplenie stropu

- Wymiana opraw oświetleniowych żarowych oraz świetlówkowych na energooszczędne typu LED o ciepłej temperaturze barwowej. Wymiana opraw i dobór mocy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach. Modernizacja instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie – wymiana instalacji oraz rozdzielnic.

- Montaż instalacji PV o proponowanej mocy zainstalowanej 9,98 kWp wraz z magazynem energii 10 kWh. Ze względu na możliwość wystąpienia zacienienia paneli zaleca się montaż optymalizatorów mocy w celu dokonywania pomiarów wydajności poszczególnych paneli fotowoltaicznych. Wymiana instalacji elektrycznej oraz rozdzielnic w niezbędnym zakresie.

- Wprowadzenie Systemu Zarządzania Energią w budynku – z wykorzystaniem systemów sterowania instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii, instalacji c.o. oraz oświetlenia wewnętrznego.

- Ze względu na konieczność wymiany pieca o mocy przekraczającej 60kW, należy zaprojektować adekwatne rozwiązania, które pozwolą na realizację zamierzenia zgodnie z przepisami administracyjno-budowlanymi.

- Projekt powinien być wykonany w oparciu o wytyczne zawarte w audycie energetycznym

Część nr 5 zamówienia  - Zadanie 5. Dokumentacja techniczna wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód dla inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w miejscowości Radawczyk”

- Informacje ogólne o obiekcie:

Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z poddaszem użytkowym.

Konstrukcja/technologia budynku – tradycyjna murowana

Liczba nadziemnych kondygnacji - 2

Kubatura [m3] – 2379,90

Powierzchnia użytkowa budynku [m2] – 375,65

- Zakres opracowania dokumentacji techniczno-kosztorysowej:

- Modernizacja instalacji c.o. obejmująca

- wymianę grzejników na panelowe

- montaż zaworów termostatycznych

- wymiana zaworów podpionowych

- inne niezbędne prace na instalacji c.o.

- Ocieplenie ścian zewnętrznych

- Wymianę istniejących okien

- Ocieplenie stropu

- Wymiana opraw oświetleniowych żarowych oraz świetlówkowych na energooszczędne typu LED o ciepłej temperaturze barwowej. Wymiana opraw i dobór mocy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach. Modernizacja instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie – wymiana instalacji oraz rozdzielnic.

- Montaż instalacji PV o proponowanej mocy zainstalowanej 9,98 kWp wraz z magazynem energii 10 kWh. Ze względu na możliwość wystąpienia zacienienia paneli zaleca się montaż optymalizatorów mocy w celu dokonywania pomiarów wydajności poszczególnych paneli fotowoltaicznych. Wymiana instalacji elektrycznej oraz rozdzielnic w niezbędnym zakresie.

- Wprowadzenie Systemu Zarządzania Energią w budynku – z wykorzystaniem systemów sterowania instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii, instalacji c.o. oraz oświetlenia wewnętrznego.

- Projekt powinien być wykonany w oparciu o wytyczne zawarte w audycie energetycznym

Część nr  6 zamówienia  - Zadanie 6. Dokumentacja techniczna wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód dla inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w miejscowości Sobieszczany”

- Informacje ogólne o obiekcie:

Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z poddaszem użytkowym.

Konstrukcja/technologia budynku – tradycyjna murowana

Liczba nadziemnych kondygnacji - 2

Kubatura [m3] – 1499,0

Powierzchnia użytkowa budynku [m2] – 546,0

- Zakres opracowania dokumentacji techniczno-kosztorysowej:

- Modernizacja instalacji c.o. obejmująca

- wymianę grzejników na panelowe

- montaż zaworów termostatycznych

- wymiana zaworów podpionowych

- inne niezbędne prace na instalacji c.o.

- Ocieplenie ścian zewnętrznych

- Wymianę istniejących okien

- Wymianę istniejących drzwi

- Wymiana opraw oświetleniowych żarowych oraz świetlówkowych na energooszczędne typu LED o ciepłej temperaturze barwowej. Wymiana opraw i dobór mocy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach. Modernizacja instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie – wymiana instalacji oraz rozdzielnic.

- Montaż instalacji PV o proponowanej mocy zainstalowanej 9,98 kWp wraz z magazynem energii 10 kWh. Ze względu na możliwość wystąpienia zacienienia paneli zaleca się montaż optymalizatorów mocy w celu dokonywania pomiarów wydajności poszczególnych paneli fotowoltaicznych. Wymiana instalacji elektrycznej oraz rozdzielnic w niezbędnym zakresie.

- Wprowadzenie Systemu Zarządzania Energią w budynku – z wykorzystaniem systemów sterowania instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii, instalacji c.o. oraz oświetlenia wewnętrznego.

- Projekt powinien być wykonany w oparciu o wytyczne zawarte w audycie energetycznym

Część nr 7 zamówienia  - Zadanie 7. Dokumentacja techniczna wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód dla inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Strzeszkowicach Dużych”

- Informacje ogólne o obiekcie:

Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z poddaszem użytkowym.

Konstrukcja/technologia budynku – tradycyjna murowana

Liczba nadziemnych kondygnacji - 2

Kubatura [m3] – 5222

Powierzchnia użytkowa budynku [m2] – 1063

- Zakres opracowania dokumentacji techniczno-kosztorysowej:

- Modernizacja instalacji c.o. obejmująca

- wymianę grzejników na panelowe

- montaż zaworów termostatycznych

- wymiana zaworów podpionowych

- inne niezbędne prace na instalacji c.o.

- wymianę kotła gazowego na kocioł gazowy kondensacyjny o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

- Ocieplenie ścian zewnętrznych

- Ocieplenie stropu

- Wymianę istniejących okien

- Wymianę istniejących drzwi

- Wymiana opraw oświetleniowych żarowych oraz świetlówkowych na energooszczędne typu LED o ciepłej temperaturze barwowej. Wymiana opraw i dobór mocy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach. Modernizacja instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie – wymiana instalacji oraz rozdzielnic.

- Montaż instalacji PV o proponowanej mocy zainstalowanej 8,32 kWp wraz z magazynem energii 10 kWh. Ze względu na możliwość wystąpienia zacienienia paneli zaleca się montaż optymalizatorów mocy w celu dokonywania pomiarów wydajności poszczególnych paneli fotowoltaicznych. Wymiana instalacji elektrycznej oraz rozdzielnic w niezbędnym zakresie.

- Wprowadzenie Systemu Zarządzania Energią w budynku – z wykorzystaniem systemów sterowania instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii, instalacji c.o. oraz oświetlenia wewnętrznego.

- Ze względu na konieczność wymiany pieca o mocy przekraczającej 60kW, należy zaprojektować adekwatne rozwiązania, które pozwolą na realizację zamierzenia zgodnie z przepisami administracyjno-budowlanymi

- Projekt powinien być wykonany w oparciu o wytyczne zawarte w audycie energetycznym