Numer postępowania: ZP/1/OSP/2026                                                                                                                                Załącznik nr 3 do SWZ

Data ..........................

Nazwa Wykonawcy  ................................................................

Adres Wykonawcy    ...............................................................

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla średniego samochodu pożarniczego specjalnego z drabiną mechaniczną 
dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rościszewie

| L.p. | Opis wymagań | Uwagi | Propozycja Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
| 1. | Producent podwozia pojazdu | Proszę podać |  |
| 2. | Producent zabudowy pojazdu | Proszę podać |  |
| 3. | Data produkcji pojazdu (podwozie/zabudowa) | Proszę podać |  |
| 4. | Warunki ogólne: |  |  |  |
| 4.1 | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać minimalne wymagania według przepisów: - Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy; - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 502 z późn. zm.); - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.); - Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. poz. 594); - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wprowadzania do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej pojazdów pożarniczych używanych poza granicami kraju (Dz. U. poz. 1878); | Należy wskazać czy spełnia wymagania | Spełnia warunki / Nie spełnia warunków |
| 4.2 | Samochód specjalny pożarniczy z drabiną mechaniczną. | Należy wskazać czy spełnia wymagania | Spełnia warunki / Nie spełnia warunków |
| 4.3 | Samochód musi posiadać: - ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.). lub - pozytywną opinię techniczną Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego dla samochodów sprowadzanych z zagranicy, na podstawie §5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wprowadzania do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej pojazdów pożarniczych używanych poza granicami kraju (Dz. U. poz. 1878). | Należy wskazać czy spełnia wymagania | Spełnia warunki / Nie spełnia warunków |
| 4.4 | Samochód zarejestrowany w Polsce. | Należy wskazać czy spełnia wymagania | Spełnia warunki / Nie spełnia warunków |
| 4.5 | Samochód musi posiadać aktualny przegląd producenta. | Należy wskazać czy spełnia wymagania | Spełnia warunki / Nie spełnia warunków |
| 5. | Dane techniczne: |  |  |  |
| 5.1 | Moc silnika minimum 205 kW | Proszę podać |  |
| 5.2 | Zawieszenie przód: resory piórowe | Należy wskazać czy spełnia wymagania | Spełnia warunki / Nie spełnia warunków |
| 5.3 | Zawieszenie tył: resory piórowe | Należy wskazać czy spełnia wymagania | Spełnia warunki / Nie spełnia warunków |
| 5.4 | Rok produkcji: 1999 lub młodszy. | Proszę podać |  |
| 5.5 | Motogodziny: maksymalnie 3000 mth. | Proszę podać (parametr punktowany) |  |
| 5.6 | Skrzynia biegów: manualna | Należy wskazać czy spełnia wymagania | Spełnia warunki / Nie spełnia warunków |
| 5.7 | Przebieg: maksymalnie 80 000 km. | Proszę podać (parametr punktowany) |  |
| 6. | Wymiary i masa: |  |  |  |
| 6.1 | Maksymalna wysokość całkowita: ≤ 3300 mm. | Proszę podać |  |
| 6.2 | Maksymalna długość: ≤ 10 000 mm. | Proszę podać |  |
| 6.3 | Maksymalna szerokość: ≤ 2500 mm. | Proszę podać |  |
| 6.4 | Dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać 15 000 kg. | Proszę podać |  |
| 7. | Kolor: |  |  |  |
| 7.1 | Błotniki i zderzaki: białe. | Należy wskazać czy spełnia wymagania | Spełnia warunki / Nie spełnia warunków |
| 7.2 | Kabina i zabudowa: czerwone RAL 3000. | Należy wskazać czy spełnia wymagania | Spełnia warunki / Nie spełnia warunków |
| 8. | Kabina: |  |  |  |
| 8.1 | Dwudrzwiowa, jednomodułowa. | Należy wskazać czy spełnia wymagania | Spełnia warunki / Nie spełnia warunków |
| 8.2 | Fotele usytuowane przodem do kierunku jazdy w układzie 1+1+1 lub 1+2 | Należy wskazać czy spełnia wymagania | Spełnia warunki / Nie spełnia warunków |
| 8.3 | Sygnalizacja otwarcia skrytek narzędziowych. | Należy wskazać czy spełnia wymagania | Spełnia warunki / Nie spełnia warunków |
| 9. | Drabina mechaniczna: |  |  |  |
| 9.1 | Drabina obrotowa o wysokości ratowniczej minimum 30 m. | Proszę podać parametry drabiny, w tym producenta, model oraz jej wysokość |  |
| 9.2 | Sterowanie ruchami drabiny ze stanowiska operatora i kosza. | Należy wskazać czy spełnia wymagania | Spełnia warunki / Nie spełnia warunków |
| 9.3 | Zestaw przęseł drabiny czteroprzęsłowy. | Należy wskazać czy spełnia wymagania | Spełnia warunki / Nie spełnia warunków |
| 9.4 | Drabina musi posiadać urządzenie łączności wewnętrznej między stanowiskami operatora i koszem ratowniczym. | Należy wskazać czy spełnia wymagania | Spełnia warunki / Nie spełnia warunków |
| 9.5 | Minimalny udźwig kosza: 270 kg. | Proszę podać |  |
| 10. | Wymagania dodatkowe: |  |  |  |
| 10.1 | Pojazd ma być wyposażony w sygnalizację dźwiękową włączonego biegu wstecznego. | Należy wskazać czy spełnia wymagania | Spełnia warunki / Nie spełnia warunków |
| 10.2 | Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie z tyłu pojazdu | Należy wskazać czy spełnia wymagania | Spełnia warunki / Nie spełnia warunków |
| 10.3 | Oświetlenie LED skrytek sprzętowych | Należy wskazać czy spełnia wymagania | Spełnia warunki / Nie spełnia warunków |
| 10.4 | Oświetlenie parku drabinowego | Należy wskazać czy spełnia wymagania | Spełnia warunki / Nie spełnia warunków |
| 10.5 | Działko wodne montowane w koszu | Należy wskazać czy spełnia wymagania | Spełnia warunki / Nie spełnia warunków |
| 10.6 | Uchwyt na nosze do kosza. | Należy wskazać czy spełnia wymagania | Spełnia warunki / Nie spełnia warunków |
| 10.7 | Pojazd zostanie oznakowany przez Wykonawcę numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2025 r., poz. 9) z uwzględnieniem Zarządzenia nr 8 KG PSP z dnia 10 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. KG PSP poz. 11). Dodatkowo Wykonawca umieści na drzwiach kabiny kierowcy napisy „OSP Rościszewo” oraz logo jednostki Lokalizacja naklejek zostanie ustalona na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga aby naklejki były fluoroscencyjne. | Należy wskazać czy spełnia wymagania | Spełnia warunki / Nie spełnia warunków |

Oświadczam, iż oferowany pojazd spełnia powyższe wymagania techniczno-użytkowe.

………………………………………………………….

Podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub elektroniczny podpis osobisty osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Kolumnę D tabeli wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wartości wyższych niż minimalne (wykazane w kolumnie B tabeli) - wpisanie oferowanych wartości techniczno-użytkowych. W przypadku, gdy Wykonawca nie potwierdzi wymaganych parametrów, zaoferuje bądź zaproponuje wykonanie niezgodne z treścią SWZ, niniejszy załącznik nie będzie podlegał uzupełnieniu i oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, jako że jej treść będzie niezgodna z warunkami zamówienia.