| NAZWA ZADANIA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ADRES INWESTYCJI | Przebudowa ul. Sarkandra w Cieszynie na odcinku około 70mb od ul. Stawowej "Modernizacja dróg gminnych" Jednostka ewidencyjna: 240301_1 CIESZYN Obręb: 0034 Dz. nr: 57, 8/1 |  |
| --- | --- | --- |
| NAZWA I ADRES INWESTORA | Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie ul. Liburnia 4 43-400 Cieszyn |  |
| RODZAJ OPRACOWANIA: | MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT NIEWYMAGAJACYCH UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ Branża drogowa Projekt wykonawczy |  |
| JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: | Milaprojekt Jacek Gawron 43-392 Międzyrzecze Górne 496/2 |  |
| KATEGORIA OBIEKTU | XXV |  |
|  | imię i nazwisko, nr uprawnień | podpis |
| PROJEKTOWAŁ BRANŻA DROGOWA | mgr inż. Jacek Gawron uprawnienia budowlane numer ewidencyjny: SLK/3353/PWOD/10 do projektowania i kierowania bez ograniczeń w specjalności drogowej. |  |
| TOM I EGZEMPLARZ ....... |  |  |

Bielsko-Biała, 03.04.2026r

# OŚWIADCZENIE

Bielsko-Biała   03.04.2026r

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawa budowlanego (z późn. zm.)  niniejszym oświadczam, że projekt wykonawczy  :

Przebudowa ul. Sarkandra w Cieszynie na odcinku około 70mb od ul. Stawowej

"Modernizacja dróg gminnych"

sporządzony 03.04.2026r

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

| PROJEKTOWAŁ BRANŻA DROGOWA | mgr inż. Jacek Gawron uprawnienia budowlane numer ewidencyjny: SLK/3353/PWOD/10 do projektowania i kierowania bez ograniczeń w specjalności drogowej. |  |
| --- | --- | --- |

Spis zwartości:

1	OŚWIADCZENIE	2

2	A. CZĘŚĆ OPISOWA	4

2.1	Część Opisowa	4

2.2	Dane Ogólne	4

Podstawowe przepisy i normatywy	4

2.3	Przedmiot inwestycji i zakres	4

2.4	Istniejący stan zagospodarowania terenu	5

2.5	Projektowany stan zagospodarowania terenu	5

2.5.1	Projektowana droga ul. Sarkandra	6

2.5.2	Kanał technologiczny	6

2.5.3	Odwodnienie układu drogowego	7

2.6	Przeznaczenie i program użytkowy	7

2.7	Układ konstrukcyjno-materiałowy obiektu budowlanego	7

2.8	Informacja dotycząca zieleni	8

2.9	Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu.	8

2.9.1	Określenie kategorii obiektu.	8

2.9.2	Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopów.	8

2.9.3	Kategoria geotechniczna.	8

2.9.4	Uzbrojenie terenu	8

2.9.5	Wpływ eksploatacji górniczej	9

2.9.6	Obszar oddziaływania ze wskazaniem przepisów prawa w oparciu o które dokonano określenia obszarów oddziaływania obiektu.	9

Plan Sytuacyjny 		Rys 1.0

Mapa ewidencyjna z zakresem inwestycji 	Rys 2.0

Przekroje typowe			Rys 3.0

# A. CZĘŚĆ OPISOWA

## Część Opisowa

## Dane Ogólne

Materiały wyjściowe

Do sporządzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały:

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500

- Mapa ewidencyjna w skali 1:2000

- Umowa między zamawiającym a projektantem

- Wizja lokalna

### Podstawowe przepisy i normatywy

- Ustawa „Prawo budowlane”

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych

- Wytyczne WR-D-33

- Ustawa „Prawo wodne”

- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska

- Obowiązujące normy i przepisy

- Inwentaryzacja

## Przedmiot inwestycji i zakres

Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane polegające na:

Przebudowie  ul. Sarkandra w Cieszynie na odcinku około 70mb od ul. Stawowej

"Modernizacja dróg gminnych"

Przeprowadzenie inwestycji ma na celu wykonanie przebudowy  istniejącej nawierzchni wraz z ujednoliceniem szerokości jezdni do 6m  co w znacznym przypadku wpłynie na poprawę warunków bezpieczeństwa pieszych i kierujących pojazdami.

Szczegółowy zakres prac drogowych :

- Przebudowa ulicy Sarkandra na długości 64mb.

- Przebudowa chodników i zjazdów

- Przebudowa/remont zjazdów

- Wymiana uszkodzonych wpustów.

Droga  została  zaprojektowana  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych

## Istniejący stan zagospodarowania terenu

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Cieszyn, gmina Cieszyn..  Istniejąca jezdnia drogi publicznej posiada szerokość około  5.8-6.5m. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej/płyt chodnikowych. Odwodnienie drogi odbywa się do istniejących wpustów – własność Inwestora.

W obszarze inwestycji występuje tez infrastruktura techniczna: sieć elektroenergetyczna i kanalizacja, wodociągowa oraz teletechnicznych. W ramach zamierzenia budowlanego brak jest obiektów przeznaczonych do rozbiórki.

## Projektowany stan zagospodarowania terenu

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowę  dróg publicznych , które wraz chodnikiem  wzajemnie ze sobą powiązane. Aby zapewnić funkcjonalność obiektów oraz możliwość użytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem projektuje się wymianę istniejących wpustów na nowe.

### Projektowana droga ul. Sarkandra

Parametry techniczne :

- jezdnia dwukierunkowa

- prędkość projektowa Vp=30km/h

- kategoria ruchu KR2

- min. szerokość jezdni: 6m

- spadek poprzeczny jednostronny.

- Droga klasy D ½

- Charakter drogi – ulica.

- Chodnik jednostronny na początkowym odcinku dwustronny.

- Zakres przebudowy odcinek około 64mb.

Projektowana droga będzie posiadać nawierzchnię z betonu asfaltowego o  szerokości jezdni minimum 6m, spadek poprzeczny drogi jednostronny w kierunku wpustów deszczowych.  Niweletę drogi należy dowiązać przy  maksymalnym uwzględnieniu rzędnych istniejących do istniejących zjazdów, wejść do budynków itp. . Projekt nie przewiduje znaczących zmian w stosunku do stanu istniejącego ze względu na planowany zakres robót.

Odwodnienie projektowanej drogi  realizowane będzie do istniejących wpustów (wymiana na nowe klasy D400).

W granicach opracowania projektowane elementy drogi  zostały powiązane sytuacyjno-wysokościowo ze stanem istniejącym.

Nie wprowadzano znaczących zmian w zakresie sytuacyjno-wysokościowym pasa drogowego,

projekt przewiduje ujednolicenie szerokości jezdni do 6m. . Cały zakres przebudowy drogi opracowania mieści się w pasie drogowym drogi gminnej.

### Kanał technologiczny

W związku ze zmianą ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1783), która usprawnia proces realizacji inwestycji drogowych przez uproszczenie regulacji dotyczących obowiązku budowy kanałów technologicznych przez zarządców dróg. - budowa  krótkich odcinków (do 1000m) – całość inwestycji zgodnie z umową część 1 i 2 nie przekracza 1km, które nie będą miały kontynuacji po żadnej ze stron (art. 39 ust. 6ba pkt 4 a ) oraz w ciągu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umożliwiająca kontynuację projektowanego kanału technologicznego zgodnie z uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego, wieloletnią prognozą finansową jednostki samorządu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planami, o których mowa w art. 20 pkt 1 lub 2 ustawy o drogach publicznych (art. 39 ust. 6ba pkt 4 b),  nie wymaga uzyskania zwolnienia z budowy kanału technologicznego – zwolnienie następuje z mocy prawa.

### Odwodnienie układu drogowego

- odwodnienie drogi w formie kanalizacji deszczowej do istniejących wpustów deszczowych, powierzchnia utwardzenia nie zmieni się.

## Przeznaczenie i program użytkowy

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania:

Przebudowa ul. Sarkandra w Cieszynie na odcinku około 70mb od ul. Stawowej

"Modernizacja dróg gminnych"

Lokalizacja projektowanego układu drogowego została przedstawiona na planie sytuacyjnym działki, parametry techniczne i szczegóły konstrukcyjne naniesiono na części rysunkowej projektu wykonawczego.

Układ drogowy ma za zadanie przeprowadzeniu ruchu samochodowego, pieszego po przebudowanej drodze publicznej.

## Układ konstrukcyjno-materiałowy obiektu budowlanego

Konstrukcja jezdni /zjazdów publicznych

- 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

- 8 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

- 20 cm – warstwa podbudowy pomocniczej(warstwy profilującej) z mieszanki niezwiązanej MN C90/3 z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie CBR>60%,

- 35cm – warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem C1.5/2≤4MPa

Pozostałe konstrukcje nawierzchni zostały umieszczone na rysunku nr. 3

## Informacja dotycząca zieleni

Projektowana inwestycja nie koliduje z zielenią.

## Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu.

### Określenie kategorii obiektu.

Projektowana inwestycja zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo Budowlane jest zaliczany

do: kategorii XXV – drogi

### Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopów.

Masy ziemne pozyskane z wykopów zostaną wywiezione z placu budowy.

### Kategoria geotechniczna.

Przedmiotowy teren zaliczyć można do I kategorii geotechnicznej (proste warunki gruntowe). Zgodnie z przeprowadzoną opinią geotechniczną. Opinia geotechniczna znajduje się w rękach biura proj.  MilaProjekt Jacek Gawron.

Kategorię geotechniczną ustalono w zależności od rodzaju warunków gruntowych oraz

czynników konstrukcyjnych charakteryzujących możliwość przenoszenia odkształceń i drgań,

stopnia złożoności oddziaływań, stopnia zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, jak

również od wartości zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrożenia środowiska.

Ustalono, że inwestycja należy do pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje

niewielkie obiekty budowlane o prostych schematach obliczeniowych, w prostych warunkach

gruntowych, dla których wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntów, tak jak: 1- lub 2

kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze, ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeżeli

różnica poziomów nie przekracza 2m, wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy do wysokości 3,0

m, wykonywane zwłaszcza przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu

rurociągów.

### Uzbrojenie terenu

W obszarze inwestycji występuje infrastruktura techniczna: sieć elektroenergetyczna i kanalizacja, wodociągowa oraz teletechnicznych. Przed przystąpieniem do robót należy zaznajomić się z wytycznymi gestorów sieci i bezwzględnie stosować się do przedstawionych w nich zapisów.

### Wpływ eksploatacji górniczej

Inwestycja położona jest poza wpływami eksploatacji górniczej i poza granicami obszaru górniczego.

### Obszar oddziaływania ze wskazaniem przepisów prawa w oparciu o które dokonano określenia obszarów oddziaływania obiektu.

Obszar oddziaływania inwestycji pokrywa  się z teren przeznaczonym pod inwestycje tj  działki nr :

Jednostka ewidencyjna: 240301_1 CIESZYN

Obręb: 0034

Dz. nr: 57, 8/1

Przepisy prawa w oparciu, o które dokonano określenia obszarów oddziaływania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.

- Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne