SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Nielisz

WOP 2710/1/2026

Dostawa oleju napędowego.

#### Przedmiotem zamówienia jest sukcesywną dostawę oleju napędowego do silników diesla na potrzeby Gminy Nielisz w ogólnej w ilości szacunkowej 60  m3.  przez okres do 31.12.2027 lub do wyczerpania maksymalnego zakresu– cokolwiek nastąpi wcześniej, do miejsca dostawy wskazanego poniżej i wg poniższych zasad:

- jednorazowa dostawa do Urzędu Gminy w Nieliszu, Nielisz 279, 22-413 Nielisz ok. 3 000 – 5 000 dm3 do zbiornika z dystrybutorem.

- dostawa: co najmniej 1 raz w miesiącu na zgłoszenie pocztą e-mail w kolejnym dniu roboczym po zgłoszeniu.

- dostawa   będzie się     odbywała     specjalistycznymi      autocysternami     wyposażonymi w zalegalizowane urządzenia – liczydła ilości wydanego paliwa posiadającego funkcję przeliczania objętości ilości wydanego produktu na temperaturę referencyjną 15°C.

- Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na pojeździe dostawczym.

- dostarczany olej napędowy spełniać musi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. z 2013 poz. 1058 ) i wymogi określone w normie PN-EN 590:2013-12 lub równoważnej ( wg objętości w  temperaturze referencyjnej + 15°C );

- dostarczany olej napędowy, umożliwiać będzie eksploatację pojazdów zamawiającego, a punktem odniesienia będzie temperatura blokowania zimnego filtra:

- w  okresie  letnim  tj.   od   16   kwietnia   do   30   września   należy   dostarczać   olej   napędowy o   temperaturze zablokowania zimnego filtra 0 stopni C,

- w okresie przejściowym tj. od 01 marca do 15 kwietnia oraz od 01 października do 15 listopada o temperaturze zablokowania zimnego filtra  - 10 stopni C,

- w okresie zimowym tj. od 16 listopada do końca lutego o temperaturze zablokowania zimnego filtra - 32 stopni C.

- przy rozpoczęciu dostawy partii paliwa jednorazowo winien być dostarczony atest jakościowy oleju napędowego wystawiony przez producenta paliwa z wyszczególnionymi parametrami: gęstość, temperatura zablokowania zimnego filtra, zawartość siarki, temperatura mętnienia oraz  dokument wydania.

- przyjęcie oleju napędowego odbywać się na terenie Urzędu Gminy w Nieliszu, rzeczywista ilość dostarczonego paliwa będzie każdorazowo potwierdzona przez pracownika odbierającego dostawę.

- realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie do potrzeb Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1400.

- w zależności od swoich potrzeb bieżących zamawiający w trakcie trwania umowy będzie składał jednostkowe zamówienia na dostawę przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega, iż podana ilość przedmiotu zamówienia (60  m3) jest wielkością szacunkową i w zależności od potrzeb Zamawiającego. Prognozowana ilość zużycia przedmiotu zamówienia jest ilością szacunkową służącą do określenia wartości przedmiotu zamówienia oraz porównania złożonych ofert i nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania przedmiotu zamówienia w czasie trwania umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiającego z rozbieżności pomiędzy szacunkową ilością przedmiotu zamówienia, a rzeczywistą ilością.

Kod wg CPV:

09134100-8 Olej napędowy