| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 d.1 |  | Demontaż modulów, konstrukcji i koryt kablowych ze złozeniem materiałów w magazynie | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 2 d.1 | KNR 5-08 0604-03 analogia | Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą - demontaż R=0,3 | m |  |  |
|  |  | 100 | m | 100,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 3 d.1 | KNR 2-17 0205-01 analogia | Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 400 mm - demontaż R=0,3 | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 4 d.1 | KNR 2-17 0212-01 analogia | Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 60 kg -demontaż R=0,3 | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0519-06 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych -pierwsza warstwa | m2 |  |  |
|  |  | 56,00 * 6,20 | m2 | 347,20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0519-07 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych -następna warstwa | m2 |  |  |
|  |  | 347,20 | m2 | 347,20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 7 d.1 | KNR 4-01 0535-03 | Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku | m |  |  |
|  |  | 55,93 | m | 55,93 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 8 d.1 | KNR 4-04 0901-06 | Ustawienie rynny drewnianej do gruzu | m |  |  |
|  |  | 5,50 | m | 5,50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 9 d.1 | KNR 4-04 0901-07 | Rozebranie rynny drewnianej do gruzu | m |  |  |
|  |  | 5,50 | m | 5,50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 10 d.1 | KNR-W 4-01 0604-04 analogia | Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej na istniejących stropach - demontaz R=0,3 | m2 |  |  |
|  |  | 347,20 | m2 | 347,20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 11 d.1 | KNR 4-01 0519-06 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych -pierwsza warstwa | m2 |  |  |
|  |  | 56,00 * 6,20 | m2 | 347,20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 12 d.1 | KNR 4-01 0519-07 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych -następna warstwa | m2 |  |  |
|  |  | 347,20 | m2 | 347,20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 13 d.1 | KNR 4-04 0504-01 analogia | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - rozebranie wylewki cementowej gr 3cm | m2 |  |  |
|  |  | 347,20 | m2 | 347,20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 14 d.1 | KNR-W 4-01 0604-04 analogia | Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych na istniejących stropach - rozbiórka R=0,1 | m2 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 347,20 | m2 | 347,20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 15 d.1 |  | wywoz i utylizacja materiałów z rozbiórki - kontener na gruz budowlany | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 16 d.1 |  | Wywóz i utylizacja materiałow z rozbiórki - papa i styropian | szt |  |  |
|  |  | 3 | szt | 3,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 17 d.2 | KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa | m2 |  |  |
|  |  | 347,20 | m2 | 347,20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 18 d.2 | KNR 2-02 0613-04 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa | m2 |  |  |
|  |  | 347,20 | m2 | 347,20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 19 d.2 | KNR-W 2-02 0504-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe | m2 |  |  |
|  |  | 347,20 | m2 | 347,20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 20 d.2 | KNR-W 2-02 0514-01 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas nadrynnowy | m2 |  |  |
|  |  | 55,93 * 0,25 | m2 | 13,98 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 21 d.2 | KNR-W 2-02 0514-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pokrycie murów szczytowych | m2 |  |  |
|  |  | 2 * 6,20 * 0,50 | m2 | 6,20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 22 d.2 | KNR-W 2-02 0514-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - obróbka ściany nawy wyzszej | m2 |  |  |
|  |  | 55,93 * 0,50 | m2 | 27,97 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 23 d.2 | KNR K-05 0407-01 | Montaż kominka wentylacyjnego | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 24 d.2 | KNR 2-02 0515-04 analogia | Listwy dociakowe na murach ogniowych | m |  |  |
|  |  | 6,20 * 2 + 56,00 | m | 68,40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 25 d.2 | NNRNKB 202 0517-03 | (z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 12 cm | m |  |  |
|  |  | 55,93 | m | 55,93 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 26 d.2 | KNR 2-02 0513-03 | Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 45 cm | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 27 d.2 | KNR 2-17 0212-01 | Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 60 kg | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 28 d.2 | KNR 5-08 0602-01 | Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach | m |  |  |
|  |  | 100 | m | 100,00 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 29 d.2 | KNR AT-57 0202-04 analogia | Konstrukcje nośne na dachu płaskim - konstrukcja podparc paneli | szt. |  |  |
|  |  | 96 * 2 | szt. | 192,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 30 d.2 |  | Transport materiałow na dach, montaż konstrukcji, koryt kablowych i modułow wraz z uruchomieniem i diagnostyką po montażu | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 31 d.2 |  | Roboty dodatkowe - wymiana złaczy MC4, nowe okablowanie DC (około 30%), elementy mocujące, peszel karbowany | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 32 d.3 | KNR-W 2-02 0514-01 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej | m2 |  |  |
|  |  | 0,20 * (0,60 * 14 + 12 * 2,14 + 2,74 * 2) | m2 | 7,91 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 33 d.3 | analiza indywidualna | Uszczelnienie obrobek blacharskich kominow | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |