Załącznik nr 7 do SWZ

ZP.2.2026

Wykaz minimalnych wymaganych parametrów techniczno-użytkowych pojazdu

UWAGA: Załącznik ten Wykonawca składa wraz z ofertą

„Zakup i dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu mikrobus (SLBus) do przewozu osób

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzkowie”

| L.p. | Minimalne wymagania Zamawiającego | OFEROWANE PARAMERTY TECHNICZNE/ POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania ogólne dotyczące pojazdu | WYPEŁNIA OFERENT |
| 1.1. | Pojazd spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1251 ze zm.), oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r., poz. 502) | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 1.2. | Pojazd fabrycznie nowy, nieużywany. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 1.3. | Rok produkcji pojazdu: minimum 2025 r. | Rok produkcji: ………........ |
| 1.4. | Typ pojazdu: Lekki samochód mikrobus (SLBus) do przewozu osób. | Marka: …………………. Model: …………………. |
| 1.5. | Liczba miejsc siedzących: 8 lub 9 miejsc, w tym minimum 1+1 lub 1+2 miejsc w części kabiny kierowcy oraz dwa rzędy łatwo demontowalnych siedzeń w układzie 2+1 lub 3+3, wyposażonych w pasy bezpieczeństwa i regulowane zagłówki oraz dodatkowe pokrowce na komplet siedzeń. | Liczba miejsc: ............... |
| 1.6. | Pojazd wyposażony w kierownicę po lewej stronie. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 1.7. | Kolor pojazdu: srebrny, czerwony lub czarny. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 1.8. | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: maksymalnie 3,5 t. | DMC: ............... kg |
| 1.8. | Długość całkowita pojazdu: minimum 5300 mm. | Długość: ............... mm |
| 1.10. | Wysokość całkowita pojazdu: minimum 2200 mm. | Wysokość: ............... mm |
| 1.11. | Rozstaw osi: minimum 3200 mm. | Rozstaw osi: ............... mm |
| 1.12. | Świadectwo homologacji lub świadectwo zgodności WE. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 1.13. | Drzwi przesuwne z prawej i lewej strony w przedziale pasażerskim. Drzwi z szybami po obu stronach. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 1.14. | Tylne drzwi podwójne, przeszklone. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 1.15. | Wypinany hak holowniczy z gniazdem 13 pinowym. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 1.16. | Światła mijania, światła drogowe oraz światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 1.17. | Wyposażenie obowiązkowe: apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, kamizelka odblaskowa, zestaw narzędzi i podnośnik samochodowy. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 1.18. | Oświetlenie przedziału załogi z wyłącznikiem oświetlenia zainstalowanego w kabinie załogi. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 1.19. | Dwa młotki bezpieczeństwa do awaryjnego przecięcia pasów i zbicia szyby. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 2. | Silnik i układ napędowy |  |
| 2.1. | Silnik o zapłonie samoczynnym. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 2.2. | Pojemność silnika minimum 1950 cm³ i maksimum 3000 cm³. | Pojemność: ............... cm³ |
| 2.3. | Moc silnika: minimum 150 KM. | Moc: ............... KM |
| 2.4. | Cylindry: min. 4 | Liczba cylindrów ……… |
| 2.5. | Norma emisji spalin obowiązująca w dniu odbioru pojazdu. | Norma: ............... |
| 2.6. | Skrzynia biegów: manualna lub automatyczna. | Rodzaj skrzyni: ............... |
| 2.7. | Koła o rozmiarze minimum 16” i maksimum 18”, wyposażone w opony całoroczne na felgach aluminiowych, o nośności dostosowanej do nacisku osi oraz maksymalnej prędkości pojazdu. | Rozmiar kół: ……………… |
| 2.8. | Pełnowymiarowe koło zapasowe. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 3. | Wyposażenie bezpieczeństwa i techniczne |  |
| 3.1. | Minimum 6 poduszek powietrznych. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 3.2. | System zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 3.3. | System stabilizacji toru jazdy. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 3.4. | Wspomaganie układu kierowniczego. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 3.5. | System Start-Stop. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 3.6. | System monitorowania martwego pola w lusterkach. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 3.7. | System wykrywania pieszych. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 3.8 | Kamera cofania. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 3.9. | Czujniki parkowania przednie i tylne. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 3.10. | Tempomat | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 4. | Wyposażenie pojazdu |  |
| 4.1. | Centralny zamek sterowany pilotem. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 4.2. | Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 4.3. | Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 4.4. | Kierownica wielofunkcyjna. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 4.5. | Fabryczne radio z systemem minimum 6 głośników oraz nawigacją. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 4.6. | Gniazdo 12V w kabinie kierowcy i przestrzeni bagażowej oraz USB typu C w kabinie kierowcy. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 4.7. | Fabrycznie zamontowana klimatyzacja automatyczna. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 4.8. | Tapicerka materiałowa w ciemnym kolorze. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 4.9. | Dywaniki gumowe w przestrzeni pasażerskiej oraz gumowa wykładzina bagażnika. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 4.10. | Przyciemniane szyby przedziału pasażerskiego. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 5. | Wyposażenie specjalne pojazdu dla OSP |  |
| 5.1. | Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi PSP: 439 L 26. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 5.2. | Oznakowanie poziomym pasem i napisem „STRAŻ”. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 5.3. | Niskoprofilowa belka sygnalizacyjna LED koloru niebieskiego (maksymalna grubość 60 mm), zamontowana na dachu pojazdu, o długości minimum 1300 mm, z podświetlanym czerwonym napisem „STRAŻ” na białym tle. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 5.4. | Dwie lampy LED koloru niebieskiego zamontowane z przodu pojazdu w grillu lub za grillem pojazdu uruchamiane jednocześnie z belką sygnalizacyjną. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 5.5. | Generator sygnałów dźwiękowych o mocy wzmacniacza minimum 150 W lub minimum 2x75 W, umożliwiający emisję minimum 3 modulowanych sygnałów dźwiękowych oraz nadawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu, zamontowany pod maską lub ukryty w przestrzeni pod deską rozdzielczą, ewentualnie inne rozwiązania umiejscowienia ustalone na etapie produkcji pojazdu, głośnik urządzenia zamontowany z przodu pojazdu w przestrzeni silnikowej, skierowany do przodu pojazdu. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 5.6. | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizacja świetlna – lampa cofania. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 5.7. | Radiotelefon przewoźny DMR z głośnikiem zewnętrznym, zgodny z wymaganiami PSP, wyposażony w wyświetlacz alfanumeryczny minimum 14 znaków, przystosowany do pracy w kanałach analogowych i cyfrowych, kompatybilny z siecią PSP, wraz z kompletną instalacją antenową obejmującą antenę radiową dostrojoną do pasma częstotliwości UKF PSP oraz antenę GPS, stałym montażem anten, mikrofonem z przyciskiem nadawania PTT oraz głośnikiem zewnętrznym. | Model radiotelefonu: ............... Producent: ............... |
| 5.8. | Przednie niskie orurowanie ochronne wykonane z polerowanej stali nierdzewnej odpornej na korozję, o średnicy rur minimum 60 mm, posiadające aktualną homologację WE, zamontowane bezinwazyjnie w fabryczne punkty technologiczne pojazdu, wyposażone w panelową lampę LED typu „LED BAR” o strumieniu świetlnym minimum 8000 lumenów, stopniu ochrony minimum IP67 lub IP69K oraz posiadającą homologację kompatybilności elektromagnetycznej ECE R10. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 5.9. | Niezależne ogrzewanie postojowe minimum 2 kW. | Moc ogrzewania: ............... kW |
| 6. | Dokumentacja i gwarancja |  |
| 6.1. | Minimalny okres gwarancji 24 miesiące (kryterium oceny ofert do 36 miesięcy). | Okres gwarancji: ............... miesięcy |

Uwaga:

Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej producenta pojazdu.

………………………………………………………

Podpis Wykonawcy