Załącznik nr 11 – składany wraz z ofertą

Specyfikacja techniczna

1 szt. przełącznik sieciowy typu core

……………………………………………………………………..

(nazwa producenta, typ, model)

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania podstawowe | Przełącznik do sieci LAN w metalowej obudowie Wysokość urządzenia maksymalnie 1U - montaż w standardowej szafie 19" Głębokość urządzenia nie większa niż 45 cm Przełącznik musi posiadać wbudowane, redundantne zasilacze AC 230V Zasilacze muszą mieć możliwość wymiany w trakcie pracy przełącznika (Hot-swap) Redundancja wentylacji - min. N+1 Wentylatory wymienne w czasie pracy (Hot Swap) Przełącznik wyposażony w min.: 24 porty 1/10G SFP+ 4 porty 10/25G SFP28 Przełącznik musi wspierać obsługę diagnostyki wkładek Wszystkie porty muszą być aktywne i zgodne z wymaganiami co do prędkości i liczby portów Przełącznik musi posiadać możliwość łączenia do 8 przełączników w stos Przepustowość stosu min. 100 Gb/s Możliwość budowy stosu za pomocą portów 25G SFP28 Stos musi zachowywać się jako jedno urządzenie logiczne, a w szczególności musi mieć możliwość bezpośredniej konfiguracji wszystkich fizycznych portów dostępnych na przełącznikach połączonych w stos, oraz posiadać jeden adres IP w celu zarządzania stosem Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 680 Gb/s Szybkość przełączania: 506 Mp/s Pamięć operacyjna: min. 2 GB pamięci DRAM Pamięć flash: min. 4 GB pamięci Flash Dedykowany port konsoli szeregowej RS-232 (RJ45) Wbudowany dodatkowy port Gigabit Ethernet 100/1000BASE-T do zarządzania poza pasmem - out of band management Port out of band musi być obsługiwany w osobnym VRF Wbudowany port USB pozwalający na łatwe przenoszenie konfiguracji oraz oprogramowania przełącznika Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania - firmware Możliwość przechowywania min. 10 wersji konfiguracji w plikach tekstowych w pamięci Flash Możliwość monitorowania zajętości CPU Możliwość monitorowania zajętości pamięci Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS Network Ingress Filtering RFC 2267 SYN Attack Protection Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez ograniczenie ruchu do systemu zarządzania Wsparcie mirroringu ruchu Lokalny mirroring na przełączniku Zdalny mirroring Możliwość mirroringu ruchu ingress wybranego za pomocą listy kontroli dostępu ACL - ingress | - TAK NIE - …………………………..…………………… - Inne oferowane |
| 2 | Funkcje L2 przełącznika | - Tablica MAC adresów min. 16 tys. - Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q - min. 4 tys. Obsługa przypisywania ruchu do VLAN na podstawie typu protokołu lub rodzaju enkapsulacji Obsługa sieci wirtualnych bazujących na MAC adresach Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów) Obsługa STP (Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1D Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s Obsługa PVST+ (Per-VLAN Spanning Tree Protocol) Obsługa min. 32 instancji MSTP Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP Obsługa MLAG (Multi Chassis Link Aggregation) Przełącznik musi posiadać funkcję umożliwiającą statyczne skonfigurowanie portu głównego zapasowego. W stanie normalnym, bez awarii, jest używany port główny, port zapasowy jest nieaktywny. Gdy port wskazany jako główny ulegnie awarii, czyli wykryje brak połączenia (link down), to port zapasowy się automatycznie aktywuje Obsługa protokołu EAPS - RFC 3619 Obsługa protokołu ERPS / G.8032 Obsługa Quality of Service Rozpoznawanie i realizacja priorytetów ustawionych w ramach IEEE 802.1p Rozpoznawanie i realizacja priorytetów ustawionych w ramach DiffServ 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym Obsługa kolejek Strict Priority Obsługa kolejek Weighted Round Robin Obsługa WRED (Weighted Random Early Detection) Możliwość ograniczenia przepustowości poszczególnych kolejek Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) Obsługa CDPv1 oraz CDPv2 Przełącznik musi wspierać Voice VLAN bazujący na LLDP bazujący na adresie OUI Przełącznik musi wspierać mechanizm zabezpieczenia przed pętlami inny niż STP Wsparcie DCB (Data Center Bridging): DCBX - Data Center Bridging eXchange PFC - Priority-based Flow Control | - TAK NIE - …………………………..…………………… - Inne oferowane |
| 3 | Funkcje L3 przełącznika IPv4 | Obsługa min. 120 interfejsów IP Wsparcie dla IP multinetting - wiele adresów przypisanych do jednej sieci VLAN Sprzętowa obsługa routingu IPv4 Pojemność sprzętowej tabeli routingu min. 64 wpisów Obsługa routingu statycznego IPv4 Obsługa routingu dynamicznego IPv4 RIP v1/v2 OSPFv2 min. 4 aktywne interfejsy IP - możliwość rozszerzenia do pełnej funkcjonalności przez licencję BGPv4 min. 2 sąsiadów ISIS - możliwość rozszerzenia przez licencję Obsługa redundancji routingu VRRP dla IPv4 Policy Based Routing dla IPv4 Wsparcie routingu ECMP (Equal-Cost Multi-Path) Obsługa DHCP Relay Obsługa DHCP Relay z możliwością wysłania zapytań jednocześnie do min. 4 serwerów Obsługa Opcji 82 dla DHCP | - TAK NIE - …………………………..…………………… - Inne oferowane |
| 4 | Funkcje L3 przełącznika IPv6 | Sprzętowa obsługa routingu IPv6 Pojemność tabeli routingu min. 32 wpisów Obsługa routingu statycznego IPv6 Obsługa routingu dynamicznego IPv6 RIPng OSPFv3 min. 4 aktywne interfejsy IP - możliwość rozszerzenia do pełnej funkcjonalności przez licencję BGPv4 min. 2 sąsiadów ISIS - możliwość rozszerzenia przez licencję Obsługa redundancji routingu VRRP dla IPv6 Policy Based Routing dla IPv6 Wsparcie routingu ECMP (Equal-Cost Multi-Path) Opcja IPv6 Router Advertisement dla DNS - RFC 6106 | - TAK NIE - …………………………..…………………… - Inne oferowane |
| 5 | Obsługa ruchu rozgłoszeniowego | 74. Statyczne przyłączania portu do grupy multicast 75. Filtrowanie IGMP 76. Obsługa IGMP v1 - RFC 1112 77. Obsługa IGMP v2 - RFC 2236 78. Obsługa IGMP v3 - RFC 3376 79. Obsługa IGMP v1/v2 snooping 80. Obsługa IGMP v3 snooping 81. Obsługa PIM-SM 82. Obsługa PIM-DM - możliwość rozszerzenia przez licencję 83. Obsługa PIM-SSM - możliwość rozszerzenia przez licencję 84. Obsługa MLDv1 85. Obsługa MLDv2 86. Obsługa MLD snooping 87. Obsługa MVR (Multicast VLAN Registration) | - TAK NIE - …………………………..…………………… Inne oferowane |
| 6 | Funkcje bezpieczeństwa | Obsługa logowania do sieci Network Login IEEE 802.1x based Network Login MAC address based Network Login Web based Network Login Obsługa wielu klientów Network Login na jednym porcie (Multiple supplicants) Obsługa logowania do sieci z wykorzystaniem IEEE 802.1x oraz MAC authentication na portach pracujących w trybie Link Aggregation Przydział sieci VLAN, ACL/QoS, dla uwierzytelnionego użytkownika lub urządzenia, podczas logowania do sieci IEEE 802.1x Przydział sieci VLAN, ACL/QoS, dla uwierzytelnionego użytkownika lub urządzenia, podczas logowania do sieci MAC authentication Automatyczne wytworzenie sieci VLAN przesłanej podczas logowania IEEE 802.1x lub MAC authentication w ramach RFC 3580 wraz z automatycznym dodaniem tej sieci VLAN na wskazanych portach uplink Automatyczne wytworzenie sieci VLAN przesłanej podczas logowania IEEE 802.1x lub MAC authentication w ramach RFC 3580 wraz z automatycznym dodaniem tej sieci VLAN na portach dołączonych do przełączników obsługujących IEEE 802.1Qcj - Automatic Attachment to Provider Backbone Bridging Przełącznik musi posiadać mechanizm pozwalający na wyłączenie uwierzytelniania na porcie, za pomocą RADIUS VSA, np. w przypadku wykrycia bezprzewodowego punktu dostępowego, który "przejmie" rolę uwierzytelniania klientów Możliwość przekierowania klienta na Captive Portal podczas logowania do sieci Obsługa wymuszania ponownego periodycznego uwierzytelnienie (Reauthentication) Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2865) Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2866) Obsługa RADIUS Authentication over TLS (RadSec) Obsługa RADIUS Accounting over TLS (RadSec) Obsługa TACACS+ (RFC 1492) Bezpieczeństwo MAC adresów ograniczenie liczby MAC adresów na porcie zatrzaśnięcie MAC adresów na porcie możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan Możliwość wyłączenia nauki MAC adresów na switchu (disable MAC learning) Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli dostępu ACL na warstwie 2, 3 i 4 Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv4 Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv6 Protokół - np.. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, IPv6 itd.. Numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP Zakresy portów źródłowych i docelowych TCP, UDP Identyfikator sieci VLAN - VLAN ID Quality of Service IEEE 802.1p Quality of Service DiffServ/DSCP Flagi TCP Obsługa fragmentów Listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszania wydajności przełącznika Możliwość zliczania pakietów lub bajtów trafiających do konkretnej ACL i w przypadku przekroczenia skonfigurowanych wartości podejmowania akcji np. blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejki o niższym priorytecie, wysłanie trapu SNMP, wysłanie informacji do serwera Syslog lub wykonanie komendy CLI Wsparcie 1 tys. wpisów ACL na wejściu (Ingress) Wsparcie 256 wpisów ACL na wyjściu (Egress) Obsługa IP Security Trusted DHCP Server DHCP Snooping and Guard Gratuitous ARP Protection DHCP Secured ARP/ARP Validation IP Source Guard | - TAK NIE - …………………………..…………………… - Inne oferowane |
| 7 | Zarządzanie | Zarządzenia przez SNMP v1/v2/v3 Obsługa SNMP Traps Obsługa synchronizacji czasu SNTP Obsługa synchronizacji czasu NTP Obsługa DNS klienta Zarządzanie przez przeglądarkę www - protokół http i https Możliwość zarządzania przez protokół XML Możliwość zarządzania przez protokół RESTConf Obsługa serwera SSH dla IPv4 Obsługa serwera SSH dla IPv6 Obsługa klienta SSH dla IPv4 Obsługa klienta SSH dla IPv6 Obsługa serwera Telnet dla IPv4 Obsługa serwera Telnet dla IPv6 Obsługa klienta Telnet dla IPv4 Obsługa klienta Telnet dla IPv6 Obsługa transferu plików: TFTP SFTP SCP Obsługa SYSLOG Obsługa Secure SYSLOG (TLS) Obsługa SYSLOG - konfiguracja wielu serwerów SYSLOG z możliwością definicji wysyłanych zdarzeń Obsługa logowania komend CLI do logu systemowego Obsługa logowania komend do serwera SYSLOG Obsługa ping dla IPv4 i IPv6 Obsługa traceroute dla IPv4 i IPv6 | - TAK NIE - …………………………..…………………… - Inne oferowane |
| 8 | Inne | Współpraca przełącznika z lokalnym (onsite) systemem zarządzającym oferowanym przez producenta przełączników Współpraca przełącznika z chmurowym systemem zarządzającym oferowanym przez producenta przełączników Współpraca z systemem kontroli dostępu oferowanym przez producenta przełączników Wbudowany DHCP Server DHCP Server z możliwość definicji opcji (np. opcje 43, 60, 78 itp.) Wbudowany DHCP Client - per VLAN Obsługa skryptów CLI Obsługa funkcji TCL/Tk w skryptach CLI Możliwość uruchamiania skryptów: ręcznie z CLI przez administratora o określonym czasie lub co wskazany czas na podstawie zdarzeń z logu systemowego Możliwość edycji skryptów bezpośrednio na urządzeniu - system operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych Wsparcie standardu IEEE 802.1Qcj - Automatic Attachment to Provider Backbone Bridging | - TAK NIE - …………………………..…………………… - Inne oferowane |
| 9 | Zgodność z normami | - EU RoHS - 2011/65/EU EN/ETSI 300 019-2-1 v2.1.2 - Class 1.2 Storage EN/ETSI 300 019-2-2 v2.1.2 - Class 2.3 Transportation EN/ETSI 300 019-2-3 v2.1.2 - Class 3.1e Operational | - TAK NIE - …………………………..…………………… - Inne oferowane |
| 10 | Gwarancja i wsparcie | Dożywotnia gwarancja na sprzęt - min. 5 lat po zakończeniu sprzedaży - Kontrakt serwisowy producenta w zakresie pomocy technicznej przez email, telefon, www – do 30.09.2026 roku - Sprzęt musi być fabrycznie nowy |  |
| 11 | Akcesoria | Wymagane jest dostarczenie co najmniej: - 18 szt. wkładek SFP+ 10Gb MM LC kompatybilnych z oferowanymi przełącznikami - 4 szt. wkładek SFP+ 10Gb MM LC kompatybilnych z urządzeniami Fortinet Fortigate 200F - 8 szt. wkładek SFP+ to RJ45 10Gb - 18 szt. przewodów typu Patchcord LC/UPC - LC/UPC MM OM3 DUPLEX o długości co najmniej 2m do oferowanych wkładek powyżej SFP+ 10Gb MM LC Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wkładek i przewodów zamienników. | - TAK NIE - …………………………..…………………… Inne oferowane |
| 12 | Wdrożenie | Zakres wdrożenia przełącznika 1. Wykonanie podstawowej konfiguracji urządzenia obejmującej: • konfigurację parametrów zarządzania urządzeniem, • nadanie adresacji IP, • konfigurację dostępu administracyjnego, • konfigurację kont administracyjnych zgodnie z polityką Zamawiającego, • konfigurację usług zarządzających (SSH/HTTPS/SNMP). 2. Wsparcie techniczne podczas uruchomienia urządzenia oraz pomoc w dostosowaniu konfiguracji do środowiska Zamawiającego. 3. Konfiguracja portów oraz połączeń sieciowych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, w tym: • konfiguracja trunków VLAN, • przypisanie portów dostępowych, • konfiguracja adresacji sieciowej, • konfiguracja agregacji łączy, 4. Weryfikacja poprawności komunikacji sieciowej. 5. Wdrożenie musi zostać wykonane przez inżyniera posiadającego certyfikat techniczny producenta oferowanego rozwiązania. 6. Wykonawca musi zapewnić pierwszą linię wsparcia w języku polskim trybie 8x5. 7. Wdrożenie musi być przeprowadzone stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego, nie dopuszcza się wdrożenia zdalnego. W celu realizacji wymogu wymagane jest posiadanie co najmniej dwóch inżynierów z aktualnym certyfikatem technicznym producenta oferowanego rozwiązania oraz ISO 9001 , ISO 27001 i ISO 22301 lub równoważne w zakresie serwisowania urządzeń informatycznych. Wszystkie certyfikaty należy dołączyć do oferty. | - TAK NIE - …………………………..…………………… Inne oferowane |

2 szt. przełączniki sieciowe dostępowe typu access

……………………………………………………………………..

(nazwa producenta, typ, model)

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania podstawowe | - Przełącznik do sieci LAN w metalowej obudowie Wysokość urządzenia maksymalnie 1U - montaż w standardowej szafie 19" Głębokość urządzenia nie większa niż 35 cm Przełącznik musi posiadać wbudowany zasilacz AC 230V Przełącznik wyposażony w min.: 48 portów 10/100/1000BASE-T 8 portów SFP+ 1/10G Porty 10/100/1000BASE-T muszą pracować w trybie Full/Half Duplex Przełącznik musi wspierać IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet Przełącznik musi wspierać obsługę diagnostyki wkładek SFP/SFP+ Wszystkie porty muszą być aktywne i zgodne z wymaganiami co do prędkości i liczby portów Przełącznik musi posiadać możliwość łączenia do 8 przełączników w stos Przepustowość stosu min. 40 Gb/s Możliwość budowy stosu za pomocą portów 10G SFP+ Stos musi zachowywać się jako jedno urządzenie logiczne, a w szczególności musi mieć możliwość bezpośredniej konfiguracji wszystkich fizycznych portów dostępnych na przełącznikach połączonych w stos, oraz posiadać jeden adres IP w celu zarządzania stosem Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 256 Gb/s Szybkość przełączania: 190.5 Mp/s Pamięć operacyjna: min. 1 GB pamięci DRAM Pamięć flash: min. 1 GB pamięci Flash Dedykowany port konsoli szeregowej RS-232 (RJ45) Wbudowany port USB pozwalający na łatwe przenoszenie konfiguracji oraz oprogramowania przełącznika Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania - firmware Możliwość przechowywania min. 10 wersji konfiguracji w plikach tekstowych w pamięci Flash Możliwość monitorowania zajętości CPU Możliwość monitorowania zajętości pamięci Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS Network Ingress Filtering RFC 2267 SYN Attack Protection Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez ograniczenie ruchu do systemu zarządzania Wsparcie mirroringu ruchu Lokalny mirroring na przełączniku Zdalny mirroring Zdalny mirroring do wskazanego adresu IP poprzez tunel - np. GRE Możliwość mirroringu ruchu ingress wybranego za pomocą listy kontroli dostępu ACL - ingress | - TAK NIE - …………………………..…………………… - Inne oferowane |
|  | Funkcje L2 przełącznika | - Tablica MAC adresów min. 32 tys. Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q - min. 4 tys. Obsługa przypisywania ruchu do VLAN na podstawie typu protokołu lub rodzaju enkapsulacji Obsługa sieci wirtualnych bazujących na MAC adresach Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieciowych Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów) Obsługa STP (Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1D Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s Obsługa PVST+ (Per-VLAN Spanning Tree Protocol) Obsługa min. 64 instancji MSTP Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP obsługa min. 128 grup łączy typu Link Aggregation obsługa umożliwiająca zgrupowanie min. 8 portów Obsługa MLAG (Multi Chassis Link Aggregation) Przełącznik musi posiadać funkcję umożliwiającą statyczne skonfigurowanie portu głównego zapasowego. W stanie normalnym, bez awarii, jest używany port główny, port zapasowy jest nieaktywny. Gdy port wskazany jako główny ulegnie awarii, czyli wykryje brak połączenia (link down), to port zapasowy się automatycznie aktywuje Obsługa protokołu EAPS - RFC 3619 Obsługa protokołu ERPS / G.8032 Obsługa Quality of Service Rozpoznawanie i realizacja priorytetów ustawionych w ramach IEEE 802.1p Rozpoznawanie i realizacja priorytetów ustawionych w ramach DiffServ 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym Obsługa kolejek Strict Priority Obsługa kolejek Weighted Round Robin Obsługa WRED (Weighted Random Early Detection) Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) Obsługa CDPv1 oraz CDPv2 Przełącznik musi posiadać obsługę AVB (Audio Video Bridging) Przełącznik musi wspierać Voice VLAN bazujący na LLDP bazujący na adresie OUI Kontrola sztormów: Możliwość ograniczenia liczby pakietów Multicast na porcie Możliwość ograniczenia liczby pakietów Broadcast na porcie Możliwość ograniczenia liczby pakietów Unknown Unicast na porcie Przełącznik musi wspierać mechanizm zabezpieczenia przed pętlami inny niż STP Wsparcie DCB (Data Center Bridging): DCBX - Data Center Bridging eXchange PFC - Priority-based Flow Control | - TAK NIE - …………………………..…………………… - Inne oferowane |
|  | Funkcje L3 przełącznika IPv4 | Obsługa min. 1500 interfejsów IP Wsparcie dla IP multinetting - wiele adresów przypisanych do jednej sieci VLAN Sprzętowa obsługa routingu IPv4 Pojemność sprzętowej tabeli routingu min. 12 tys. wpisów Obsługa routingu statycznego IPv4 Obsługa routingu dynamicznego IPv4 RIP v1/v2 OSPFv2 min. 4 aktywne interfejsy IP - możliwość rozszerzenia do pełnej funkcjonalności przez licencję BGPv4 min. 2 sąsiadów ISIS - możliwość rozszerzenia przez licencję Obsługa redundancji routingu VRRP dla IPv4 Policy Based Routing dla IPv4 Wsparcie routingu ECMP (Equal-Cost Multi-Path) Obsługa DHCP Relay Obsługa DHCP Relay z możliwością wysłania zapytań jednocześnie do min. 4 serwerów Obsługa Opcji 82 dla DHCP | - TAK NIE - …………………………..…………………… - Inne oferowane |
|  | Funkcje L3 przełącznika IPv6 | - Sprzętowa obsługa routingu IPv6 Pojemność tabeli routingu min. 6 tys. wpisów Obsługa routingu statycznego IPv6 Obsługa routingu dynamicznego IPv6 RIPng OSPFv3 min. 4 aktywne interfejsy IP - możliwość rozszerzenia do pełnej funkcjonalności przez licencję BGPv4 min. 2 sąsiadów ISIS - możliwość rozszerzenia przez licencję Obsługa redundancji routingu VRRP dla IPv6 Policy Based Routing dla IPv6 Wsparcie routingu ECMP (Equal-Cost Multi-Path) Obsługa 6to4 (RFC 3056) Opcja IPv6 Router Advertisement dla DNS - RFC 6106 | - TAK NIE - …………………………..…………………… - Inne oferowane |
|  | Obsługa ruchu rozgłoszeniowego | - Statyczne przyłączania portu do grupy multicast - Filtrowanie IGMP - Obsługa IGMP v1 - RFC 1112 - Obsługa IGMP v2 - RFC 2236 - Obsługa IGMP v3 - RFC 3376 - Obsługa IGMP v1/v2 snooping - Obsługa IGMP v3 snooping - Obsługa PIM-SM - Obsługa PIM-DM - możliwość rozszerzenia przez licencję - Obsługa PIM-SSM - możliwość rozszerzenia przez licencję - Obsługa MLDv1 - Obsługa MLDv2 - Obsługa MLD snooping - Obsługa MVR (Multicast VLAN Registration) | - TAK NIE - …………………………..…………………… - Inne oferowane |
|  | Funkcje bezpieczeństwa | - Obsługa logowania do sieci Network Login IEEE 802.1x based Network Login MAC address based Network Login Web based Network Login Obsługa wielu klientów Network Login na jednym porcie (Multiple supplicants) Obsługa logowania do sieci z wykorzystaniem IEEE 802.1x oraz MAC authentication na portach pracujących w trybie Link Aggregation Przydział sieci VLAN, ACL/QoS, dla uwierzytelnionego użytkownika lub urządzenia, podczas logowania do sieci IEEE 802.1x Przydział sieci VLAN, ACL/QoS, dla uwierzytelnionego użytkownika lub urządzenia, podczas logowania do sieci MAC authentication Automatyczne wytworzenie sieci VLAN przesłanej podczas logowania IEEE 802.1x lub MAC authentication w ramach RFC 3580 wraz z automatycznym dodaniem tej sieci VLAN na wskazanych portach uplink Automatyczne wytworzenie sieci VLAN przesłanej podczas logowania IEEE 802.1x lub MAC authentication w ramach RFC 3580 wraz z automatycznym dodaniem tej sieci VLAN na portach dołączonych do przełączników obsługujących IEEE 802.1Qcj - Automatic Attachment to Provider Backbone Bridging Automatyczne włączenie DHCP snooping dla klienta logującego się z wykorzystaniem IEEE 802.1x lub MAC authentication - poprzez RADIUS VSA Automatyczne włączenie ARP Inspection dla klienta logującego się z wykorzystaniem IEEE 802.1x lub MAC authentication - poprzez RADIUS VSA Przełącznik musi posiadać mechanizm pozwalający na wyłączenie uwierzytelniania na porcie, za pomocą RADIUS VSA, np. w przypadku wykrycia bezprzewodowego punktu dostępowego, który "przejmie" rolę uwierzytelniania klientów Obsługa Guest VLAN dla IEEE 802.1x Możliwość przekierowania klienta na Captive Portal podczas logowania do sieci Obsługa wymuszenia ponownej autoryzacji w celu zmiany autoryzacji klienta (zmiana VLAN, ACL, QoS) bez konieczności wyłączania i włączania portu - CoA RFC 5176 Obsługa wymuszania ponownego periodycznego uwierzytelnienie (Reauthentication) Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2865) Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2866) Obsługa RADIUS Authentication over TLS (RadSec) Obsługa RADIUS Accounting over TLS (RadSec) Obsługa TACACS+ (RFC 1492) Bezpieczeństwo MAC adresów ograniczenie liczby MAC adresów na porcie zatrzaśnięcie MAC adresów na porcie możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan Możliwość wyłączenia nauki MAC adresów na switchu (disable MAC learning) Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli dostępu ACL na warstwie 2, 3 i 4 Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv4 Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv6 Protokół - np.. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, IPv6 itd.. Numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP Zakresy portów źródłowych i docelowych TCP, UDP Identyfikator sieci VLAN - VLAN ID Quality of Service IEEE 802.1p Quality of Service DiffServ/DSCP Flagi TCP Obsługa fragmentów Listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszania wydajności przełącznika Możliwość zliczania pakietów lub bajtów trafiających do konkretnej ACL i w przypadku przekroczenia skonfigurowanych wartości podejmowania akcji np. blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejki o niższym priorytecie, wysłanie trapu SNMP, wysłanie informacji do serwera Syslog lub wykonanie komendy CLI Wsparcie 8 tys. wpisów ACL na wejściu (Ingress) Wsparcie 1 tys. wpisów ACL na wyjściu (Egress) Obsługa IP Security Trusted DHCP Server DHCP Snooping and Guard Gratuitous ARP Protection DHCP Secured ARP/ARP Validation IP Source Guard Ograniczenie przepustowości (rate limiting) na portach wyjściowych Ograniczenie przepustowości (rate limiting) ruchu wybranego przez ACL Obsługa wykrywania periodycznego zaniku linku (Port-Flap): możliwość zdefiniowania liczby zaniku linku w czasie określonego czasu możliwość automatycznej reakcji polegającej na wyłączeniu portu możliwość automatycznej reakcji polegającej na wyłączeniu portu na wskazany czas możliwość raportowania zdarzenia poprzez Syslog możliwość raportowania zdarzenia poprzez Trap SNMP Możliwość rozbudowy przełącznika o wsparcie szyfracji MACSec IEEE 802.1AE - GCM-AES-128 Możliwość rozbudowy przełącznika o wsparcie szyfracji MACSec IEEE 802.1AE - GCM-AES-256 Wydajność MACSec po rozbudowie przełącznika nie mniejsza niż: 25 Gb/s | - TAK NIE - …………………………..…………………… - Inne oferowane |
|  | Zarządzanie | - Zarządzenia przez SNMP v1/v2/v3 Obsługa SNMP Traps Obsługa synchronizacji czasu SNTP Obsługa synchronizacji czasu NTP Obsługa DNS klienta Zarządzanie przez przeglądarkę www - protokół http i https Możliwość zarządzania przez protokół XML Możliwość zarządzania przez protokół RESTConf Obsługa serwera SSH dla IPv4 Obsługa serwera SSH dla IPv6 Obsługa klienta SSH dla IPv4 Obsługa klienta SSH dla IPv6 Obsługa serwera Telnet dla IPv4 Obsługa serwera Telnet dla IPv6 Obsługa klienta Telnet dla IPv4 Obsługa klienta Telnet dla IPv6 Obsługa transferu plików: TFTP SFTP SCP Obsługa SYSLOG Obsługa Secure SYSLOG (TLS) Obsługa SYSLOG - konfiguracja wielu serwerów SYSLOG z możliwością definicji wysyłanych zdarzeń Obsługa logowania komend CLI do logu systemowego Obsługa logowania komend do serwera SYSLOG Obsługa ping dla IPv4 i IPv6 Obsługa traceroute dla IPv4 i IPv6 Obsługa RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events Obsługa RMON2 Obsługa logowania ruchu typu sFlow | - TAK NIE - …………………………..…………………… - Inne oferowane |
|  | Inne | - Współpraca przełącznika z lokalnym (onsite) systemem zarządzającym oferowanym przez producenta przełączników Współpraca przełącznika z chmurowym systemem zarządzającym oferowanym przez producenta przełączników Współpraca z systemem kontroli dostępu oferowanym przez producenta przełączników Wbudowany DHCP Server DHCP Server z możliwość definicji opcji (np. opcje 43, 60, 78 itp.) Wbudowany DHCP Client - per VLAN Obsługa skryptów CLI Obsługa funkcji TCL/Tk w skryptach CLI Obsługa skryptów Python 3.x Możliwość uruchamiania skryptów: ręcznie z CLI przez administratora o określonym czasie lub co wskazany czas na podstawie zdarzeń z logu systemowego Możliwość edycji skryptów bezpośrednio na urządzeniu - system operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych Wsparcie standardu IEEE 802.1Qcj - Automatic Attachment to Provider Backbone Bridging Wsparcie VXLAN | - TAK NIE - …………………………..…………………… - Inne oferowane |
|  | Zgodność z normami | - EU RoHS - 2011/65/EU EN/ETSI 300 019-2-1 v2.1.2 - Class 1.2 Storage EN/ETSI 300 019-2-2 v2.1.2 - Class 2.3 Transportation EN/ETSI 300 019-2-3 v2.1.2 - Class 3.1e Operational | - TAK NIE - …………………………..…………………… - Inne oferowane |
|  | Gwarancja I wsparcie | - Dożywotnia gwarancja na sprzęt - min. 5 lat po zakończeniu sprzedaży - Kontrakt serwisowy producenta w zakresie pomocy technicznej przez email, telefon, www do 30.09.2026 r. - Sprzęt musi być fabrycznie nowy | - TAK NIE - …………………………..…………………… - Inne oferowane |
|  | Akcesoria | Wymagane jest dostarczenie dodatkowo, łącznie ze wszystkimi dwoma przełącznikami (nie jest wymagane przemnażanie dla każdego przełącznika osobno) co najmniej: - 6 szt. wkładek SFP+ 10Gb MM LC kompatybilnych z oferowanymi przełącznikami - 6 szt. przewodów typu Patchcord LC/UPC - LC/UPC MM OM3 DUPLEX o długości co najmniej 2m do oferowanych wkładek powyżej SFP+ 10Gb MM LC Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wkładek i przewodów zamienników dla akcesoriów z podpunktów 1,2. - 6 szt. oryginalnych pasywnych przewodów DAC, producenta przełączników, SFP+ o długości co najmniej 1m każdy |  |
|  | Wdrożenie | - Wykonanie podstawowej konfiguracji urządzenia obejmującej: - konfigurację parametrów zarządzania urządzeniem, - nadanie adresacji IP, - konfigurację dostępu administracyjnego, - konfigurację kont administracyjnych zgodnie z polityką - Zamawiającego, - konfigurację usług zarządzających (SSH/HTTPS/SNMP). - Wymagana jest konfiguracja trzech przełączników w jeden stos logiczny - Wsparcie techniczne podczas uruchomienia urządzenia oraz pomoc w dostosowaniu konfiguracji do środowiska Zamawiającego. - Konfiguracja portów oraz połączeń sieciowych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, w tym: - konfiguracja trunków VLAN, - przypisanie portów dostępowych, - konfiguracja adresacji sieciowej, - konfiguracja agregacji łączy, - Weryfikacja poprawności komunikacji sieciowej. - Wdrożenie musi zostać wykonane przez inżyniera posiadającego certyfikat techniczny producenta oferowanego rozwiązania. - Wdrożenie musi być przeprowadzone stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego, nie dopuszcza się wdrożenia zdalnego. - Wykonawca musi zapewnić pierwszą linię wsparcia w języku polskim trybie 8x5. W celu realizacji wymogu wymagane jest posiadanie co najmniej dwóch inżynierów z aktualnym certyfikatem technicznym producenta oferowanego rozwiązania oraz ISO 9001 , ISO 27001 i ISO 22301 lub równoważne w zakresie serwisowania urządzeń informatycznych. Wszystkie certyfikaty należy dołączyć do oferty. | - TAK NIE - …………………………..…………………… - Inne oferowane |

| …………………………………….……….. (miejscowość i data) | Oświadczenie składane jest w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym |
| --- | --- |