Formularz Cenowo-Techniczny – Część 5

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# minimalne techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagania Zamawiającego

Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej przez Zamawiającego.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa cyfrowego systemu komunikacji (pętlą indukcyjna, indywidualną zawieszaną na szyję) jako dostosowanie sali wykładowej do potrzeb osób z niepełnosprawnością słuchu. System jest przeznaczony do bezprzewodowej komunikacji z osobą słabosłyszącą wyposażoną w aparat słuchowy

- Parametry przedmiotu zamówienia

- Urządzenie musi zapewniać komunikację dwukierunkową (nadawanie i odbiór głosu) oraz musi umożliwiać pracę min. 5 grup równolegle w tym samym obszarze;

- Urządzenie musi umożliwiać jednoczesną pracę minimum 5 niezależnych grup użytkowników w tym samym obszarze;

- System musi umożliwiać obsługę dowolnej liczby uczestników w ramach każdej grupy;

- Urządzenie musi pracować w nielicencjonowanym paśmie częstotliwości 2,4 GHz ISM;

- Maksymalna moc wyjściowa nadajnika: nie większa niż 10 mW;

- Czułość odbiornika RX: minimum -95 dBm;

- Opóźnienie transmisji głosu: poniżej 20 ms;

- Liczba dostępnych kanałów komunikacji: minimum 80;

- Zasilanie: akumulator litowo-jonowy Li-Ion o napięciu 3,7 V i pojemności minimum 800 mAh;

- Czas pracy urządzenia na jednym cyklu ładowania: minimum 10 godzin;

- Czas pełnego ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 4 godziny;

- Zasięg pracy urządzeń: minimum 150 m w otwartej przestrzeni (bez przeszkód terenowych);

- Pasmo przenoszenia dźwięku: minimum 50 Hz – 8 kHz;

- Urządzenie musi umożliwiać ładowanie za pomocą stacji ładującej oraz przewodu micro USB.

- W skład każdego zestawu musi wchodzić:

- Przenośny moduł lidera – 1 szt. w zestawie, wyposażony w:

    - możliwość podłączenia zewnętrznego mikrofonu lub zestawu słuchawkowego z mikrofonem;

    - mikrofon pracujący w trybie otwartym, niewymagający aktywacji przyciskiem podczas mówienia.

- Przenośne moduły uczestnika – 3 szt. w zestawie, wyposażone w:

- kompatybilność z pętlą indukcyjną zakładaną na szyję, przeznaczoną dla użytkowników aparatów słuchowych;

- mikrofon pracujący w trybie PTT (Push-To-Talk – naciśnij, aby mówić).

- Mikrofony zewnętrzne z wtykiem jack, kompatybilne z modułami uczestnika – 3 szt. w zestawie.

- Słuchawka jednostronna (do jednego ucha), kompatybilna z przenośnym modułem uczestnika – 1 szt. w zestawie.

- Przewody ładujące USB – 4 szt. w zestawie.

- Zawieszki/paski na szyję do przenoszenia modułów – 4 szt. w zestawie.

- Pętle indukcyjne zakładane na szyję – 3 szt. w zestawie, spełniające minimum następujące wymagania:

- przewód o długości minimum 55 cm;

- zakończenie przewodu: wtyk jack 3,5 mm 4-pinowy lub rozwiązanie równoważne;

- kompatybilność z przenośnym modułem uczestnika.

- Ładowarka umożliwiająca ładowanie elementów zestawu;

- Walizka/futerał dedykowany do przechowywania i transportu wszystkich elementów zestawu.

- OFERTA CENOWA I PRZEDMIOTOWA DLA CZĘŚCI 5

Tabela

| Oferta cenowa i przedmiotowa dla Części 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Nazwa | # Producent/dystrybutor1 oraz (jeśli istnieją) model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy oferowanego sprzętu/produktu | # Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez Zamawiającego w pkt. A powyżej | # Jednostka # miary | Liczba | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Kwota ogółem brutto (cena jednostkowa brutto x liczba) # [w PLN] do przeniesienia do Formularza OFERTA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Cyfrowego systemu komunikacji (z pętlą indukcyjną) | ……………… | TAK | zestaw | 7 |  |  |

1 Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

Uwaga! Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego oraz brak informacji wymaganych w pkt.A i B nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty.