Formularz Cenowo-Techniczny – Część 3 – zmodyfikowany 2

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# minimalne techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagania Zamawiającego

Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej przez Zamawiającego.

- Przedmiotem zamówienie jest dostawa 12 krzesał oraz 12 materacy do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami na potrzeby Uniwersytetu Zielonogórskiego. Sprzęt będzie zamontowany w budynkach: A-18 (Rektorat) 2 szt., A-8 – 6 szt., A-29 – 4 szt.

- Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

  - Krzesła ewakuacyjne:

- Krzesło ewakuacyjne pozwalające na ewakuację osoby w dół przez jednego operatora oraz w górę po schodach przez dwóch operatorów w sytuacjach awaryjnych.

- Wyrób sklasyfikowany jako wyrób medyczny nieinwazyjny klasy I, potwierdzone 
certyfikatem CE – norma ISO 13485, certyfikat trudnopalności;

- Maksymalny udźwig: min. 190 kg;

- Uchwyt do przenoszenia po schodach i przez przeszkody;

- Teleskopowy wysuwany uchwyt;

- Uchwyty do przenoszenia po powierzchniach płaskich;

- Regulowane oparcie z zabezpieczeniem na głowę;

- Kontrolowane tarciem pasy o wysokiej wytrzymałości z gumy wzmocnionej płótnem;

- Konstrukcja wykonana z aluminium i stali;

- Materiał siedziska i zagłówka: poliester;

- Krzesło wyposażone w bezobsługowy mechanizm / blokadę zabezpieczającą przed niekontrolowanym zjazdem oraz składany podnóżek;

- Pasy bezpieczeństwa: podwójne pasy samolotowe;

- (treść wykreślona);

- Wyposażone w instrukcję obsługi w języku polskim;

- Wyrób musi spełniać wymogi rozporządzenia UE 2017/745 oraz ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów tj Dz.U. 2021.22

- Wyposażenie dla każdego krzesła ewakuacyjnego:

- Pokrowiec;

- Znak krzesła ewakuacyjnego;

- Instrukcja obsługi;

- Oznaczenie „krzesło ewakuacyjne/materac ewakuacyjny.

  - Materac ewakuacyjny:

- Wyrób sklasyfikowany jako wyrób medyczny nieinwazyjny klasy I, potwierdzone 
certyfikatem CE – norma ISO 13485, certyfikat trudnopalności;

- Wykonana z materiału trudnozapalnego (potwierdzonego certyfikatem przy odbiorze przedmiotu zamówenia);

- Maksymalny udźwig: min. 210 kg;

- Wyposażony w 2 poprzeczne uchwyty do przenoszenia w minimum 3 długościach każdy;

- Minimum 2 pasy zabezpieczające z klamrą;

- Minimum 3 klapy zabezpieczające;

- Wymiary: minimum 210 cm x 60 cm x 7 cm.

- (treść wykreślona);

- Kieszeń zapobiegająca wysunięciu się osoby ewakuowanej;

- Wyrób powinien spełniać wymogi rozporządzenia UE 2017/745 oraz ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów tj. Dz.U. 2021.22;

- Wyposażone w instrukcję obsługi w języku polskim;

- Wyposażenie dla każdego materaca ewakuacyjnego:

- Znak materac ewakuacyjny;

- Pokrowiec;

- Instrukcja Obsługi;

- Oznaczenie „krzesło ewakuacyjne/materac ewakuacyjny”.

  - Wykonawca zobowiązuje się w cenie oferty, do przeprowadzania jednego przeglądu technicznego w każdym roku obowiązywania gwarancji (36 miesięcy), zgodnie z wymogami instrukcji obsługi producenta.

  - Rzuty budynków z zaznaczonymi miejscami montażu stanowią załącznik nr 1.3.1 do SWZ.

- OFERTA CENOWA I PRZEDMIOTOWA DLA CZĘŚCI 3

Tabela

| Oferta cenowa i przedmiotowa dla Części 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Nazwa | # Producent/dystrybutor1 oraz (jeśli istnieją) model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy oferowanego sprzętu/produktu | # Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez Zamawiającego w pkt. A powyżej | # Jednostka # miary | Liczba | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Kwota ogółem brutto (cena jednostkowa brutto x liczba) # [w PLN] do przeniesienia do Formularza OFERTA |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Krzesło do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami | ……………… | TAK | komplet | 12 |  |  |
| Materac do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami | ……………… | TAK | komplet | 12 |  |  |

1 Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

Uwaga! Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego oraz brak informacji wymaganych w pkt.A i B nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty.