Nr sprawy: ZP.271.84.2026                                                                                         Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wiaty wiat przystankowej typu „smart” zlokalizowanej przy ul. Kolejowej, na wysokości dworca PKP. Zadanie obejmuje zakup i montaż wiaty przystankowej, która stanowić będzie centrum przesiadkowe przy dworcu PKP na ul. Kolejowej w Suwałkach. Wiata poprawi jakość infrastruktury przystankowej, tym samym zapewni komfortowe warunki oczekiwania na pojazd suwalskiej komunikacji miejskiej, co będzie służyć zwiększeniu atrakcyjności i konkurencyjności transportu zbiorowego w Suwałkach.

Wiata typu smart wyposażona zostanie w panele fotowoltaiczne, które będą zasilać adaptacyjne

oświetlenie wnętrza wiaty oraz będzie zapewniać informację o rozkładach jazdy Wiata będzie

posiadała rozkłady jazdy przewoźników zewnętrznych (m.in. POLREGIO, PKP Intercity).
1) Zakres zamówienia obejmuje:
a/ wykonanie projektu konstrukcyjnego wiaty ,
b/ dostawa i montaż wiaty typu smart - trzy modułowa, moduł szerokości ok. 1,4m wyposażoną w :
- panele fotowoltaiczne, zamontowane na dachu lub na ścianach wiaty (bezramkowe moduły typu szkło - szkło, całkowicie przezroczyste lub zabarwione na różne kolory) podłączenie do sieci energetycznej w przypadku potrzeby większego zużycia energii;

-  konstrukcja z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo;

- dach płaski pokryty poliwęglanem przyciemnianym,

-  ściany przeszklone ze szkła hartowanego;

-  wiata wyposażona w ławkę z laminatu z zajęciem nie większym niż połowa wiaty

(miejsce dla osób z niepełnoprawnościami);

- podświetlany kaseton z nazwą przystanku i linii autobusowej mocowany do belki przedniej wiaty;
-dużą podświetlaną gablotę do umieszczenia informacji i rozkładów jazdy w wersji  papierowej lub/i ekran z rozkładem jazdy tzw. e - papier;

- oświetlenie wiaty – punkty świetlne w technologii LED uruchamiane czujnikiem ruchu typu PIR, zasilane z sieci lub paneli fotowoltaicznych;
- monitoring;

- Wi-Fi
- ładowarkę do urządzeń przenośnych: smartfonów, tabletów i laptopów;

- specjalny moduł z czujnikiem zmierzchu (oświetlenie adaptacyjne);

-  gablota dwustronnie podświetlana LED do zawieszania plakatów/reklam;

-  posadowienie – fundamenty prefabrykowane;

-  znak D-15 zintegrowany z wiatą – montaż do profilu bocznego.

2) Projekt konstrukcyjny wiaty wraz z obliczeniami, winien być  podpisany przez projektanta  posiadającego ważne uprawnienia.  W przypadku, gdy warunki ustawienia nowego przystanku będą wymagały zmiany usytuowania fundamentów, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji ustawienia wiat przystankowych w lokalizacjach (wraz z uzgodnieniami z gestorami sieci oraz Zarządem Dróg i Zieleni. Dokumentacja w formie mapy z zaznaczoną lokalizacją wiaty  (rozmieszczenie fundamentów, rzut podstawy wiaty, odległość od krawędzi jezdni i mediów w pobliżu wiaty) wykonana na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 – przed rozpoczęciem montażu wiaty.
3) Sporządzenie w trzech jednobrzmiących egzemplarzach projektu przyłącza elektrycznego - zasilania oświetlenia LED dla wiaty oraz monitoringu.
a) projekt powinien być wykonany zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r., poz. 524 ze zm.) oraz zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia, opinie i decyzje, 
b) w projekcie należy uwzględnić instalację uziemiającą,
c) Wykonawca zaprojektuje dla wiaty zasilanie oświetlenia LED od najbliższego lub najbardziej korzystnie usytuowanego słupa sieci oświetleniowej oświetlenia ulicznego.

4) Po podłączeniu oświetlenia gabloty i zadaszenia do sieci oświetleniowej miasta wykonanie badań oraz pomiarów odbiorczych instalacji i urządzeń elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
a) badanie skuteczności ochrony przeciwpożarowej,
b) badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych,
c) badanie skuteczności pętli zwarcia obwodu elektrycznego,
d) rezystancji uziemienia.

5) W wycenie ofertowej należy uwzględnić koszty zajęcia pasa drogowego na czas montażu wiat i budowy przyłącza energetycznego. 
6) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zamontowania wiaty przystankowej oraz przyłącza elektrycznego.