STRONA TYTUŁOWA 
PROJKETU  ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| INWESTOR: |  | Gmina Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO |  | "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sangrodz ul. Słonecznikowa" |  |  |  |
| LOKALIZACJA: |  | gm. Ujazd, m. Sangrodz, ul. Słonecznikowa, 97-225 |  |  |  |
| DZIAŁKI |  | Działki: 578; jedn. Ewidencyjna: [101610_5] Ujazd; Obręb ewidencyjny: 0015 Sangrodz, |  |  |  |
| KATEGORIA BIEKTU BUDOWLANEGO |  | XXVI |  |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ | BRANŻA | DATA | PODPIS |
| PROJEKTANT | mgr inż. Marcin Tront | INSTALACYJNA nr upr. SLK/3640/PWOE/11 | EN | 16-01-2025 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | inż. Krystian Tront | INSTALACYJNA nr upr. 189/98 | EN | 16-01-2025 |  |

nr arch: 018/2/2024							                 EGZ. 1

SPIS TREŚCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego  			3-6

- Obszar oddziaływania inwestycji 					6-7

- Uprawnienia i oświadczenie projektantów				8-12

- Projekt zagospodarowania terenu 1:500				13
Rysunek E-02 jest także załącznikiem graficznym do Protokołu z Narady Koordynacji

PRZEDMIOT i zakres zamierzenia budowlanego

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu budowy sieci oświetlenia drogowego przy drodze gminnej ul. Słonecznikowej w miejscowości Sangrodz. Projekt zagospodarowania terenu stanowi element składowy projektu budowlanego, umożliwiającego Inwestorowi wystąpienie o pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych oraz realizację zamierzonej inwestycji.

## Zakres opracowania

Niniejszy projekt w swym zakresie obejmuje:

- Budowa słupów stalowych oświetlenia ulicznego,

- Montaż opraw,

- Budowa instalacji kablowej niskiego napięcia z istniejącego słupa własność Gminy Ujazd,

- Zabezpieczenie przewodów niskiego napięcia.

## Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Wizja lokalna

- Uzgodnień i wytycznych międzybranżowych

- Mapa do celów projektowych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16 września 2004r., poz. 2072)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012. poz. 462)

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8.10.1990r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (Dz.U. nr 81 poz. 473 z 26.11.1990r).

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz. U. 2016 poz. 290 z późniejszymi zmianami.

- PN-HD 60364-4-41:2017-09 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

- PN-HD 60364-4-443:2016-03 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi – Ochrona przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

- PN-HD 60364-5-51:2011 Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

- PN-HD 60364-5-54:2011 Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i przewody ochronne.

- Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-EN 13201 Oświetlenie dróg.

- Obowiązujące normy i przepisy i katalogi dotyczące budowy urządzeń elektroenergetycznych oraz ochrony przeciwporażeniowej.

## Uzgodnienia

Wykonawca winien ściśle przestrzegać zapisów dotyczących terminu zgłaszania prac właścicielom sieci oraz sprawowanego nadzoru nad prowadzonymi robotami zgodnie z wydanymi uzgodnieniami.

STAN ISTNIEJĄCY

Projektowane oświetlenie obejmuje budowę oświetlenia drogowego przy drodze gminnej ul.Słonecznikowej w miejscowości Sangrodz – gmina Ujazd. W zakresie opracowania istnieje sieć oświetlenia drogowego z której docelowo zasilane będzie nowoprojektowane oświetlenie drogowe. Na działkach znajduje się istniejące uzbrojenie terenu, budynki, teren rekreacji oraz drogi i wjazdy na posesje.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zakresie budowy sieci oświetlenia drogowego należy wyprowadzić zasilanie kabel typu YAKY 4x25 od istniejącego słupa (słup „ist” – działka nr 578) do projektowanego słup1 i dalej jako zasilanie opraw drogowych LED. Kabel prowadzić na całej długości w rurze ochronnej Ø50.
W zakresie opracowania, zaprojektowano słupy stalowe, ocynkowane, owalne wysokości 8,0m  z wysięgnikiem dł.1,0m i oprawą z źródłem światła LED 740 230V, 19W, słupy zabudować na  fundamencie F-100/250 w lokalizacji wg. projektu zagospodarowania terenu rys E-02. Słup krańcowy zakończyć sondą uziomową FeZn M18 L=6m. Projektowany słupy opisać zgodnie z wytycznymi  Inwestora, zabudować w poboczu drogi w odległości min 1,0m od skrajni jezdni. Prace wykonać zgodnie z PN, obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną. Dopuszcza się zastosowanie innych slupów i opraw oświetleniowych przy zachowaniu analogicznych właściwości technicznych.

## UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Nie dotyczy

## GOSPODARKA ODPADAMI

Gromadzenie odpadów realizowane będzie w pojemnikach do tego przeznaczonych z możliwością segregacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi z zakresu gospodarki odpadami.

## ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH I ROZTOPOWYCH

Nie dotyczy

## PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

Na projekcie zagospodarowania terenu zaznaczono przebieg nowoprojektowanych elementów infrastruktury  .

## ZIELEŃ – TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY

Nawierzchnie nieutwardzone obsiane trawą, jako nawierzchnie biologicznie czynne i obsadzone zielenią wysoką i niską.

## zestawienie powierzchni

Nie dotyczy

## DANE DOTYCZĄCE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Na terenie inwestycji nie są zlokalizowane obiekty chronione na podstawie przepisów • ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024r. poz. 1292) oraz ujęte w gminnej ewidencji zabytków.

## WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Teren znajduje się poza wpływami eksploatacji górniczej.

## WARUNKI DOTYCZĄCE OBRONY CYWILNEJ

Zgodnie z warunkami uzgodnień, przepisami prawnymi i PN.

## ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU

Realizacja inwestycji nie stanowi zagrożenia dla otoczenia ze względu na emisję zanieczyszczeń, nie stanowi źródła emisji hałasu. Projektowana przebudowa drogi gminnej dla budowy oświetleniowa drogi nie będzie miała wpływu na prowadzoną na omawianych działkach gospodarkę odpadami bytowymi i gospodarkę wodno-ściekową. Składowanie odpadów bytowych realizowane będzie w pojemnikach do tego przeznaczonych z możliwością segregacji odpadów. Wody opadowe nie spowodują niekorzystnego oddziaływania na powierzchnię w rejonie projektowanej inwestycji. Projektowana inwestycja nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Nie przewiduje się zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu. Nie przewiduje się ponadnormatywnej emisji promieniowania w szczególności jonizującego.

## warunki ochrony przeciwpożarowej

Nie dotyczy.

## inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

## informacje dotyczące wymogów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RPG.6733.19.2024.DK, a w niniejszej dokumentacji spełniono wszystkie jej uwarunkowania.

## WARUNKI NIEZBĘDNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DLA WÓZKÓW INWALIDZKICH

Nie jest wymagane zapewnienie dostępu dla osób niepełnosprawnych i dla wózków inwalidzkich.

## tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa

Przedmiotowa działka i działki sąsiednie nie leżą na terenie o charakterze zastrzeżonym, o którym mowa w aktualnie obowiązującym prawie geodezyjno-kartograficznym.

Obszar oddziaływania inwestycji.

- Podstawa prawna sporządzenia: art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 
maja – Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725).,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz.1225),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, zmieniony przez: Dz. U. z 2022 r. poz. 88,poz. 1557, poz. 1768, poz. 1783, poz. 1846),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1693; zmieniony przez: Dz. U.z 2022 r. poz. 1768, poz. 1783, poz. 2185),

- Projektowany obiekt: oświetlenie drogowe,

- Istniejąca zabudowa działek inwestora: działka drogowa/pasa drogi,

- Istniejąca zabudowa działek sąsiednich: działki sąsiednie zabudowane są budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi murowanymi oraz budynkami gospodarczymi murowanymi, 
zlokalizowanymi zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie, teren rekreacyjny.

- Projektowane zagospodarowanie działek: przewiduje się lokalizację projektowanego 
oświetlenia drogowego.

- Istniejące uzbrojenie terenu w obrębie inwestycji: istniejące sieci energetyczne, kanalizacyjna, wodociągowa i teletechniczna.

- Lokalizacja projektowanych obiektów: 
Kabel sieci oświetlenia ulicy: wzdłuż istniejącej drogi słup oświetleniowy, na działce nr  578 w miejscowości Sangrodz.

- Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego: Dla niniejszej inwestycji nie wymaga się decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Przewidywany wpływ projektowanej inwestycji na działki sąsiednie: projektowane oświetlenie drogowe , spełnia wymagania o których mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Budowlane w zakresie poszanowania, występujące w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich,

- Określenie obszaru oddziaływania: obszar oddziaływania projektowanego oświetlenia drogowego w całym zakresie opracowania mieści się na działkach na których został zaprojektowany tj. działka nr 578 w miejscowości Sangrodz i nie wpływa na działki sąsiadujące.

Uzasadnienie
Zgodnie z normą N-SEP E-004 oraz PN 76 E-05125, a także zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Inwestycji jest zgodna z obowiązującymi przepisami i w całości mieści się na działkach na których została zaprojektowana, oznacza to iż budowa projektowanego oświetlenia ulicy, możliwa jest na podstawie zgłoszenia, dokonanego właściwemu organowi. Oświadczam, że obszar oddziaływania obiektów budowlanych mieści się w działkach inwestycji.

                                                                                                                              OPRACOWAŁ:

PROKADIA						   	  Turza Śląska, dn.16.01.2025r

ul. Ligonia 3H, 44-351 Turza Śląska                			           /miejscowość, data/

/dane pracowni/

Oświadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami  (tj. Dz.U. Z 2020r poz.1333, 2127, 2320 z 2021r, poz. 11, 234, 282) oświadczam, że:

Projekt zagospodarowania terenu dla:

"Budowa oświetlenia ulicznego 
w miejscowości Sangrodz ul. Słonecznikowa"
/nazwa inwestycji/

gm. Ujazd, m. Sangrodz, ul. Słonecznikowa, 97-225
/adres budowy/

wykonany dla:                                           Gmina Ujazd

/nazwa inwestora/

Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

/adres inwestora/

został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

.................................................                                 .............................................

/podpis projektanta/                                               /podpis sprawdzającego/

Rysunek Projektu Zagospodarowania Terenu E-02

STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

| INWESTOR: |  | Gmina Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO |  | "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sangrodz ul. Słonecznikowa" |  |  |  |
| LOKALIZACJA: |  | gm. Ujazd, m. Sangrodz, ul. Słonecznikowa, 97-225 |  |  |  |
| DZIAŁKI |  | Działki: 578; jedn. Ewidencyjna: [101610_5] Ujazd; Obręb ewidencyjny: 0015 Sangrodz, |  |  |  |
| KATEGORIA BIEKTU BUDOWLANEGO |  | XXVI |  |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ | BRANŻA | DATA | PODPIS |
| PROJEKTANT | mgr inż. Marcin Tront | INSTALACYJNA nr upr. SLK/3640/PWOE/11 | EN | 16-01-2025 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | inż. Krystian Tront | INSTALACYJNA nr upr. 189/98 | EN | 16-01-2025 |  |

SPIS TREŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

- Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego  						3

- Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego	4

- Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu				5

- Charakterystyczne parametry obiektu 						5

- Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego	5

- Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych						5

- Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne									5

- Charakterystyka ekologiczna - parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi 
i obiekty sąsiednie									5

- Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło		6

- Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem informacja o zastosowanych rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych i wykończeniowych6-8

- Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej				8

- Uwagi końcowe									8-9

- Oświadczenie Projektantów + Uprawnienia						10-14

- Szkic orientacyjny E-01 								15

# 1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

## 1.1. rodzaj obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany budowy sieci oświetlenia drogowego przy drodze gminnej ul. Słonecznikowej w miejscowości .

  - kategoria obiektu budowlanego

Obiekt będący przedmiotem opracowania zaliczany jest do kategorii XXVI

  - charakterystyka ogólna projektowanego OBIEKTU

Projektowane oświetlenie drogowe zlokalizowane będzie wzdłuż drogi gminnej. Trasa projektowanej sieci kablowej przebiega od miejsca zasilania tj. istniejącego słupa nr „ist” do projektowanego słupa krańcowego nr5 .

Dane energetyczne:

- Zasilanie: 			istniejący obwód oświetlenia – instalacja własna Gmina Ujazd

- Napięcie 			zasilania: istniejące 230/400V ,

- Moc maksymalna proj.:	nowoprojektowane oświetlenie– 0,03kW

- Pomiary energii: 		istniejący licznik, bezpośredni,

- System ochrony:		szybkie wyłączenie

- Rodzaj proj. linii ośw. 	kablowa

- Typ linii oświetleniowej: 	YAKY 4x25

- Długość linii ośw.: 	190m kablowa

- Typ słupów ośw. 		stalowy, owalny, ocynkowany wysokość 8m, na fundamencie F100/250

- Ilość proj. słupów 		5 szt.

- Ilość proj. opraw 		6 szt.

- Ilość proj. szaf ośw. ulicy: 0szt.

Typ opraw                        LED o mocy 19W, IP66, IK09, 4000K

  - spełnienie wymagań OKREŚLONYCH przepisami – art. 5 ust. ustawy prawo budowlane

Projekt budowlany nie zakłada użycia nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce rozwiązań technicznych.

### Sposób dopasowania obiektów do krajobrazu i otaczającej zabudowy

Obiekt został zaprojektowany z uwzględnieniem lokalnych warunków krajobrazowych i charakteru otaczającej zabudowy. Proj. instalacja znajduje się od najbliższego Obszaru Natura 2000 tj;PLH100035 Łąki Ciebłowickie w odległości 8,35km.

### Spełnienie wymagań odnośnie bezpieczeństwa konstrukcji

Obiekt zaprojektowano po analizie wszystkich warunków lokalnych wpływających na bezpieczeństwo konstrukcji.

### Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania

Podczas projektowania uwzględnione zostały warunki bezpiecznego użytkowania. Użyte materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

### Spełnienie odpowiednich warunków ochrony środowiska

Obiekt zaprojektowano tak, aby zawartość w powietrzu stężeń i natężeń czynników szkodliwych wydzielanych przez grunt, nie przekraczała wartości dopuszczalnych określonych w przepisach szczególnych i Polskich Normach.

### Spełnienie odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych

Materiały użyte do budowy winny posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

### Spełnienie odpowiednich warunków ochrony przed hałasem i drganiami

Obiekt zaprojektowano w taki sposób, aby poziom hałasu nie stanowił zagrożenia dla użytkowników oraz sąsiadów.

### Spełnienie warunków użytkowych zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności w zakresie:

- Zapotrzebowanie w wodę – nie dotyczy,

- Zaopatrzenia w energię elektryczną – z złącz kablowo-pomiarowych i istn. oprawy ośw.,

- Odprowadzenie ścieków – nie dotyczy,

- Opady deszczowe – nie dotyczy

- Energię cieplną – nie dotyczy,

- Śmieci bytowe – gromadzone w specjalnych pojemnikach i wywożone.

### Spełnienie niezbędnych warunków korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne

Nie dotyczy.

### Spełnienie warunków ochrony ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej

Projektowany obiekt liniowy nie jest obiektem o specjalnym znaczeniu w rozumieniu wymogów obrony cywilnej, dlatego przy projektowaniu nie brano pod uwagę wymogów w tym zakresie.

### Spełnienie wymagań ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską

Teren nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i nie znajdują się na nim obiekty wpisane do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków.

### Spełnienie wymagań odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu nie wykracza poza granice działek objętych inwestycją.

### Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej

Projektowany obiekt nie narusza interesów osób trzecich w zakresie:
dostępu do drogi publicznej,

- ewentualnego pozbawienia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz cieplnej,

- zakłóceń dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

- ochrony przed uciążliwościami jak hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie,

- ochrony przed zanieczyszczeniami wody i gleby.

- zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

Projektuje się sieć oświetlenia drogowego. Zasilanie wydłużanego obwodu będzie z istniejącego słupa „ist” sieci oświetlenia drogowego (działka nr 578).

- układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Nie dotyczy.

- CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

- napięcie zasilania: 400/230V

- łączne zapotrzebowanie mocy docelowo: 0,1  kW

- system ochrony przeciwporażeniowej: samoczynne wyłączenie

- instalacja oświetlenia drogowego: kablowa

- oprawy oświetlenia drogowego z źródłem światła LED

- słup stalowy, ocynkowany o przekroju owalnym wysokości 8,0m, na fundamencie

- OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie przeprowadzonych badań makroskopowych stwierdzono proste warunki gruntowe, wyrażające się występowaniem jednorodnych litologicznie i genetycznie warstw.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463 z dnia 27.04.2012 r.) projektowana instalacja, biorąc pod uwagę jej konstrukcję oraz stwierdzone proste warunki gruntowe, zaliczona jest zgodnie z §4 ust.3 w/w rozporządzenia do pierwszej kategorii geotechnicznej. W trakcie przeprowadzonych badań nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk geologicznych.

- liczba lokali mieszkalnych i usługowych

Nie dotyczy.

- opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne

Nie jest wymagane zapewnienie dostępu dla osób niepełnosprawnych.

- CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA (parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie)

Inwestycja zakłada minimalizację ingerencji w tereny przyległe, w tym środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi  i inne obiekty budowlane. Zaprojektowane rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne pozwalają na utrzymywanie obiektu i jego otoczenia w należytej czystości i zapewniają spełnienie wymagań o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane.

8.1. zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków

Nie dotyczy.

8.2. emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, zanieczyszczeń pyłowych i płynnych z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się

Nie dotyczy.

8.3. rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Powstające w tracie robót przygotowawczych odpady należy segregować i można składować w ograniczonym zakresie na obszarze placu budowy, w sposób wykluczający możliwość negatywnego wpływu na środowisko przez stosowanie odpowiednich przeznaczonych na ten cel pojemników oraz w zwartych pryzmach. Wykonywanie robót i tymczasowe składowanie odpadów winno być zabezpieczone przed nadmiernym pyleniem, gruz składować z dala od drzew i krzewów w sposób uniemożliwiający negatywny wpływ na środowisko glebowo – wodne należy realizować przez stosowanie odpowiednich przegród, ogrodzeń i szczelnych membran. Pozyskane w wyniku rozbiórki posegregowane materiały przeznaczać do odzysku lub jeżeli nie jest on możliwy do utylizacji przez uprawnione do tego celu podmioty i niezwłocznie wywozić z placu budowy. W trakcie prac budowlanych powstaną niewielkie ilości odpady w postaci opakowań materiałów budowlanych, pozostałości wyrobów w formie złomu stalowego, gruzu betonowego i asfaltobetonowego, drewna budowlanego.

Odpady wytwarzane na etapie użytkowania obiektu będą gromadzone w specjalnych pojemnikach 
i wywożone.

8.4. właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, 
w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się

Na etapie użytkowania inwestycja nie będzie powodowała nadmiernej uciążliwości związanej z hałasem. Projektowany obiekt nie jest źródłem wibracji ani promieniowania.

8.5. wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzwostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

W związku z projektowaną inwestycją nie zachodzi konieczność wycięcia drzew. W trakcie eksploatacji obiekt nie będzie miał wpływu na powierzchnię ziemi i glebę. Realizacja robót i odprowadzenie wód opadowych nie będzie miało wpływu na pogorszenie stanu wód powierzchniowych i podziemnych.

- analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Nie dotyczy.

- informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, informacja o zastosowanych rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych i wykończeniowych

10.1. wyposażenie instalacyjne

Projektowana sieć elektroenergetyczna oświetlenia drogowego przy ul. Słonecznikowej w miejscowości Sangrodz.

10.1.1. Instalacja elektryczna

W zakresie budowy sieci oświetlenia drogowego należy wyprowadzić zasilanie kabel typu YAKY 4x25 od istniejącego słupa (słup „ist” – działka nr 578) do projektowanego słup1 i dalej jako zasilanie opraw drogowych LED. Kabel prowadzić na całej długości w rurze ochronnej Ø50.
W zakresie opracowania, zaprojektowano słupy stalowe, ocynkowane, owalne wysokości 8,0m  z wysięgnikiem dł.1,0m i oprawą z źródłem światła LED 740 230V, 19W, słupy zabudować na  fundamencie F-100/250 w lokalizacji wg. projektu zagospodarowania terenu rys E-02. Słup krańcowy zakończyć sondą uziomową FeZn M18 L=6m. Projektowany słupy opisać zgodnie z wytycznymi  Inwestora, zabudować w poboczu drogi w odległości min 1,0m od skrajni jezdni. Prace wykonać zgodnie z PN, obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną. Dopuszcza się zastosowanie innych slupów i opraw oświetleniowych przy zachowaniu analogicznych właściwości technicznych

10.1.2. Instalacja oświetleniowa

Zaprojektowano słupy stalowe, ocynkowane, o przekroju owalnym, wysokości 8,0m, na fundamencie 100/250. Na słupie należy zabudować wysięgnik jednoramienny dł.1,0m i  oprawę oświetleniową z źródłem światła LED mocy 19W, 4000K, IP66. Oprawa powinna posiadać dodatkowe zabezp. przeciwprzepieciowe poza zasilaczem na poziomie min. 10kV oraz zabezpieczenie chroniące diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem. Połączenie opraw z instalacją wykonać za pomocą przewodu YDYżo 3x1,5. Na słupie nr 1 zabudować wysięgnik dwuramienny dł.1m i kącie 120°. W wszystkich słupach stosować tabliczki bezpiecznikowe z wkładką bezpiecznikową DO1 4A. Na słupie przykleić nalepki „Urządzenie elektryczne”. Oznaczyć numerację słupów zgodnie z wytycznymi Inwestora, a prace wykonać zgodnie z PN, obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną. Dopuszcza się zastosowanie innych slupów i opraw oświetleniowych przy zachowaniu analogicznych właściwości technicznych. 
10.2. rozwiązania KONSTRUKCYJNO-materiałowe

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

- moc opraw nie może przekraczać mocy podanych dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych,

- oprawy muszą posiadać II klasę ochrony przeciwporażeniowej,

- korpus dwukomorowy, wykonany z ciśnieniowo odlewanego aluminium, zabezpieczonego farbą proszkową, stanowiący jednocześnie radiator oprawy, nie dopuszcza się stosowania radiatora w postaci użebrowania,

- oprawy muszą posiadać stopień ochrony przed wnikaniem pyłu i wody nie mniejszy niż IP66 potwierdzony certyfikatem ENEC,

- klosze opraw muszą być wykonane z hartowanego szkła,

- dostęp do komory elektrycznej oprawy musi być możliwy bez użycia narzędzi, nie dopuszcza się stosowania śrub z nakrętkami motylkowymi itp. wszelkie elementy służące do zamykania opraw winny być wykonane ze stali nierdzewnej lub materiału z którego wykonany jest korpus oprawy – aluminiowy odlew ciśnieniowy,

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ

·      moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 19W
·      znamionowe napięcie pracy – 230V/50H
·      ochrona przed przepięciami – 10kV
·      klasa ochronności elektrycznej: I lub II

PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

- rodzaj źródła światła – LED
minimalny strumień świetlny źródeł światła – 3100lm – 3300lm
zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K
oprawy muszą być wyposażone w zewnętrzny radiator rozpraszający ciepło emitowane przez diody LED, którego konstrukcja umożliwi swobodne odprowadzanie wody i brudu osadzającego się na oprawie - dopuszcza się tylko rozwiązania z chłodzeniem pasywnym,

- uchwyt mocujący oprawy musi umożliwiać montaż oprawy na słupie lub wysięgniku o średnicy od 48mm do 60mm oraz regulację pochylenia oprawy w zakresie nie mniejszym niż od -15° do +15°,

- oprawy wyposażone w panel LED złożony z diod muszą emitować światło o nominalnej temperaturze barwowej 4000K zgodnej z sytuacjami oświetleniowymi +/-250K oraz wskaźniku oddawania barw Ra nie mniejszym niż 70,

- oprawy muszą posiadać trwałość użytkową co najmniej 100 000 godzin pracy, przy zachowaniu strumienia świetlnego na poziomie nie mniejszym niż 90% strumienia nominalnego - L90 zgodnie z raportem LM80 opartym o memorandum techniczne w zakresie TM-21,

- oprawy muszą być wyposażone w programowane zasilacze, wyposażone w interfejs D4i umożliwiające płynną regulację mocy opraw w zakresie od 20% do 100% mocy nominalnej z dokładnością do 1% oraz pozwalające na zaprogramowanie minimum 5 poziomów mocy opraw w pracy autonomicznej w dowolnych przedziałach czasowych z dokładnością do 1 minuty,

- w zakresie regulacji mocy opraw od 50% do 100% ich mocy nominalnej, cos φ dla oprawy z modułem komunikacyjnym nie może być mniejszy niż 0,90 a współczynnik zawartości harmonicznych THD musi być mniejszy niż 25%,

- produkcja opraw musi odbywać się na terenie Unii Europejskiej co musi być potwierdzone w  certyfikacie ENEC,

- wszystkie oprawy uliczne montowane w ramach przedmiotu umowy muszą pochodzić od jednego producenta z jednej rodziny/serii opraw, tzn. muszą być tego samego typu, dopuszcza się zróżnicowanie wielkości opraw wynikającą z ich różnej mocy.

- zasilacze opraw muszą być wyposażone w czujniki termiczne zabezpieczające zasilacz przed przegrzaniem,

- panele LED opraw muszą być wyposażone w termorezystor (NTC) oraz w kostki przyłączeniowe, które w razie awarii muszą umożliwiać ich szybką wymianę,

- wszystkie elementy oprawy między innymi: zasilacze, moduły zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, elementy pozwalające na komunikację oprawy z systemem zarządzania muszą być zintegrowane z oprawą, jednocześnie zamawiający nie wymaga, aby moduły sterowania pochodziły od tego samego producenta co oprawy,

10.3. OPIS ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH

10.3.1. Ochrona przed korozją

Zgodnie z instrukcją KOR/3 środowisko, w którym będą pracowały urządzenia oświetleniowe kwalifikuje się do klasy IV. W związku z tym należy:

- wysięgniki oświetleniowe należy wykonać ze stali i rur stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo lub zabezpieczonych inną techniką posiadającą minimum 5-letni okres gwarancji (gwarantowanej wytrzymałości na powłoki,

- części podziemne fundamentów betonowych zabezpieczyć przed działaniem agresywnym wód przez dwukrotne pokrycie ich powierzchni podziemnej abizolem na zimno,

- podłączenia elementów ochrony przeciwporażeniowej powinny  być wykonane przez spawanie, lub skręcenie przy użyciu śrub kadmowych.

Miejsca połączenia płaskowników należy zabezpieczyć przed korozją, a miejsca połączeń pod ziemią poprzez pokrycie abizolem na zimno lub lepikiem na gorąco lub innym środkiem o tych samych parametrach technicznych.

11. dane dotyczące warunków OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKU (DOCELOWE)

Zgodnie Rozporządzeniem MSWiA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej inwestycja nie posiada obowiązku uzgodnienia z Rzeczoznawcą p.poż.

- 12. UWAGI KOŃCOWE

- Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie atesty na zastosowane materiały budowlane i elementy wyposażenia.

- Wszystkie wymiary podane zostały w systemie metrycznym. Podstawowe wymiary podane zostały 
w centymetrach.

- Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.

- Wszystkie proponowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą być przedłożone Inwestorowi do ostatecznej akceptacji.

- Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nieujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, 
a nieujęte w specyfikacji (opisie) winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji, należy zgłosić je Projektantowi.

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.

- Długości wszystkich elementów, podane na rysunkach należy sprawdzić z rzeczywistymi wymiarami na budowie, wynikłe ewentualne wątpliwości, nieprzewidziane sytuacje itp. należy zgłosić projektantowi sprawującemu nadzór autorski.

- Realizację prowadzić zgodnie z niniejszą dokumentacją.

- Wszelkich zmian w dokumentacji dokonywać po wcześniejszym uzgodnieniu z Projektantem,

- Budowę prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, wykonawstwo robót należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Dopuszcza się zastosowanie produktów równoważnych o nie gorszych parametrach.

OPRACOWAŁ:

PROKADIA						   	  Turza Śląska, dn.16.01.2025r

ul. Ligonia 3H, 44-351 Turza Śląska                			           /miejscowość, data/

/dane pracowni/

Oświadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami  (tj. Dz.U. Z 2020r poz.1333, 2127, 2320 z 2021r, poz. 11, 234, 282) oświadczam, że:

Projekt architektoniczno-budowlany dla :

"Budowa oświetlenia ulicznego 
w miejscowości Sangrodz ul. Słonecznikowa"
/nazwa inwestycji/

gm. Ujazd, m. Sangrodz, ul. Słonecznikowa, 97-225
/adres budowy/

wykonany dla:                                              Gmina Ujazd

/nazwa inwestora/

Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

/adres inwestora/

został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

.................................................                                 .............................................

/podpis projektanta/                                               /podpis sprawdzającego/

Szkic Orientacyjny   str 15

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

| INWESTOR: | Gmina Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd |
| --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO | "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sangrodz ul. Słonecznikowa" |
| LOKALIZACJA: | gm. Ujazd, m. Sangrodz, ul. Słonecznikowa, 97-225 |
| DZIAŁKI | Działki: 578; jedn. Ewidencyjna: [101610_5] Ujazd; Obręb ewidencyjny: 0015 Sangrodz, |
| KATEGORIA BIEKTU BUDOWLANEGO | XXVI |
| SPIS ZAWARTOŚCI | - Protokół z narady koordynacyjnej (str. 17-19) - IBIOZ (str. 20-23) - Widok projektowanego słupa z oprawą LED (str. 24) - Uzgodnienie z Zarządcą drogi gminnej (str. 25-27) - Decyzja Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego (str. 28-32) |