GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W DĄBROWIE BISKUPIEJ

Załącznik nr 5 do SWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykaz sprzętu i minimalne wymagania

Modernizacja infrastruktury technicznej dla podniesienia jakości wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych • nr referencyjny: ZAM.1.2026

TEKST UJEDNOLICONY PO ZMIANIE NR 2 Z DNIA 11 SIERPNIA 2026 R. Zakres obejmuje wyłącznie 37 pozycji wynikających z podpisanej kalkulacji A2; parametry zapisano funkcjonalnie i z dopuszczeniem rozwiązań równoważnych.

- Zakres i zasady ogólne

| Obszar | Wymaganie |
| --- | --- |
| Zakres | Zamknięty katalog 37 pozycji. Nie wolno dodawać urządzeń, usług ani odrębnych kosztów niewystępujących w dokumentach źródłowych. |
| Stan urządzeń | Urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, dopuszczone do obrotu i używania w Polsce. |
| Równoważność | Nazwy protokołów, norm i rozwiązań należy czytać z dopuszczeniem rozwiązań równoważnych, jeżeli zapewniają co najmniej tę samą funkcję, wydajność, interoperacyjność, bezpieczeństwo i możliwość serwisowania. |
| Parametry | „Min.” oznacza wartość nie mniejszą; „maks.” lub „≤” – nie większą; wskazany zakres musi być objęty zakresem oferowanego urządzenia. |
| Licencje | Wszystkie licencje potrzebne do funkcji opisanych w OPZ mają umożliwiać legalną pracę po odbiorze, bez obowiązkowych dopłat niewskazanych w ofercie. |
| Kompatybilność | Wykonawca odpowiada za zgodność urządzeń, konfigurację, uruchomienie i osiągnięcie opisanych wyników odbiorowych. Kolumny główne, subwoofery, monitory sceniczne i kolumny sceniczne mogą pochodzić od jednego albo różnych producentów. Wykonawca wykazuje kompatybilność całego systemu w Załączniku nr 1A i dokumentacji technicznej; pochodzenie urządzeń od różnych producentów nie stanowi samo w sobie braku równoważności. |

- Wymagania integracyjne i wyniki odbiorowe

| Obszar | Minimalny wynik odbiorowy |
| --- | --- |
| System głośnikowy | Prawidłowy dobór mocy, impedancji, presetów, limiterów i polaryzacji; stabilna praca bez przesterowania i sygnałów alarmowych. |
| Sieć audio | Min. 48 kHz/24 bit, stabilny routing i sterowanie, pełna współpraca miksera, cyfrowego stageboxa i wzmacniaczy, zapis konfiguracji oraz test jednoczesnej transmisji wymaganej liczby kanałów. Protokół inny niż wskazany przykładowo jest równoważny, jeżeli spełnia te wyniki. |
| Systemy RF | Jednoczesna, stabilna praca 8 kanałów mikrofonowych i 4 systemów IEM po udokumentowanej koordynacji częstotliwości. |
| Oświetlenie | Sterowanie wszystkimi urządzeniami z konsoli, poprawna adresacja, zapis sceny testowej i przekazanie kopii konfiguracji. |
| Dostępność | Test każdej z 2 przenośnych pętli indukcyjnych w trybie T oraz przekazanie oznaczeń stanowisk. |
| Dokumentacja | Numery seryjne, schematy, listy połączeń, plan RF, pliki konfiguracji, dokumenty zgodności i protokół testów. |

- Wykaz sprzętu i minimalne wymagania

  - Nagłośnienie

| Lp. | Przedmiot | Ilość / j.m. | Minimalne wymagania | Sposób weryfikacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolumny pasywne typu top / pełnopasmowe | 2 szt. | Pasywna kolumna głównego systemu; pasmo przenoszenia deklarowane przez producenta, obejmujące co najmniej 57 Hz–20 kHz; zalecana przez producenta moc wzmacniacza nie mniejsza niż 750 W; maksymalny poziom ciśnienia akustycznego deklarowany przez producenta nie mniejszy niż 135 dB Peak; zdolność akustyczna odpowiednia do pracy jako element głównego systemu; obudowa mobilna wykończona poliureą albo powłoką o równoważnej odporności; fabryczne lub przygotowane przez Wykonawcę presety DSP i pełna zgodność z oferowanymi wzmacniaczami. Nie wymaga się konkretnej liczby ani układu przetworników. | Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór |
| 2 | Kolumny pasywne niskotonowe 18 cali | 4 szt. | Pasywna kolumna niskotonowa z głośnikiem minimum 18 cali; pasmo przenoszenia deklarowane przez producenta, nie węższe niż 33–120 Hz; zalecana przez producenta moc wzmacniacza nie mniejsza niż 1550 W; maksymalny poziom ciśnienia akustycznego deklarowany przez producenta nie mniejszy niż 140 dB Peak @ 1 m; masa nie większa niż 50 kg; obudowa przeznaczona do zastosowań mobilnych, z odpornym wykończeniem. | Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór |
| 3 | Monitory sceniczne pasywne 12 cali | 4 szt. | Pasywny monitor sceniczny z głośnikiem niskotonowym minimum 12 cali; pasmo przenoszenia obejmujące co najmniej 50 Hz–20 kHz; zalecana przez producenta moc wzmacniacza nie mniejsza niż 1200 W; skuteczność minimum 98 dB (1 W/1 m); masa nie większa niż 24 kg; obudowa mobilna. | Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór |
| 4 | Kolumny sceniczne pasywne 10 cali | 2 szt. | Pasywna kolumna sceniczna z głośnikiem niskotonowym minimum 10 cali; pasmo przenoszenia deklarowane przez producenta przy poziomie -6 dB, nie węższe niż 63 Hz–20 kHz; zalecana przez producenta moc wzmacniacza nie mniejsza niż 550 W; skuteczność minimum 94 dB (1 W/1 m); masa nie większa niż 17 kg; obudowa mobilna. | Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór |
| 5 | Wzmacniacze dwukanałowe z DSP i siecią audio | 3 szt. | Wzmacniacz dwukanałowy dobrany mocą i napięciem wyjściowym do oferowanych kolumn; DSP z limiterami, korekcją, opóźnieniem, polaryzacją i wyciszeniem; wejścia analogowe i cyfrowe AES/EBU; interfejs Dante albo równoważny otwarty interfejs sieci audio zapewniający min. 48 kHz/24 bit, wymagany routing, sterowanie i interoperacyjność; zdalna konfiguracja oraz obsługa z panelu. | Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór |
| 6 | Wzmacniacz czterokanałowy z DSP i siecią audio | 1 szt. | Wzmacniacz czterokanałowy o funkcjach jak w poz. 5, dobrany do czterech monitorów scenicznych. Wykonawca przekaże tabelę doboru mocy, impedancji, presetów i zabezpieczeń. | Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór |
| 7 | Skrzynie transportowe rack do wzmacniaczy | 2 szt. | Mobilna skrzynia rack 19 cali dopasowana do oferowanych wzmacniaczy, ze sklejki min. 6,5 mm albo materiału o równoważnej wytrzymałości, z profesjonalnymi okuciami, uchwytami. | Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór |
| 8 | Peryferia, dystrybutor zasilania i okablowanie systemowe | 1 kpl. | Jeden komplet systemowy obejmujący: dystrybutor zasilania rack z min. 6 wyjściami i zabezpieczeniem; 12 przewodów głośnikowych zakończonych złączami SpeakON albo równoważnymi (4×10 m, 4×15 m, 4×20 m); 8 symetrycznych przewodów sygnałowych XLR 1–3 m; 4 ekranowane przewody sieciowe 1–3 m; niezbędne adaptery. Elementy są częścią pozycji, a nie odrębnymi urządzeniami lub kosztami. | Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór |
| 9 | Cyfrowe zestawy mikrofonów bezprzewodowych | 8 szt. | Cyfrowy zestaw: odbiornik i nadajnik ręczny z kapsułą superkardioidalną albo o równoważnej separacji źródła; pasmo strojenia obejmujące co najmniej 470–514 MHz i dopuszczone do użytkowania w Polsce; transmisja min. 24 bit; dynamika min. 118 dB; wyjścia XLR i TRS; sterowanie sieciowe. Osiem kanałów musi pracować jednocześnie po koordynacji RF. | Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór |
| 10 | Dedykowane akumulatory do nadajników | 8 szt. | Dedykowany lub w pełni kompatybilny akumulator do zaoferowanych nadajników, zapewniający bezpieczne ładowanie i wskazanie stanu energii w nadajniku lub oprogramowaniu, jeżeli funkcję obsługuje system. | Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór |
| 11 | Podwójne ładowarki do nadajników lub akumulatorów | 4 szt. | Ładowarka dwustanowiskowa z zasilaczem, kompatybilna z zaoferowanymi nadajnikami lub akumulatorami; sygnalizacja procesu i zakończenia ładowania oraz zabezpieczenie przed przeładowaniem. | Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór |
| 12 | Anteny szerokopasmowe do systemu mikrofonowego | 2 szt. | Szerokopasmowa pasywna albo aktywna antena odbiorcza UHF, zgodna z pasmem systemu i zaoferowanymi dystrybutorami; możliwość montażu na statywie lub uchwycie. | Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór |
| 13 | Aktywne dystrybutory antenowe do odbiorników mikrofonowych | 2 szt. | Aktywny dystrybutor odbiorczy rozdzielający sygnał pary anten do co najmniej czterech odbiorników mikrofonowych; zgodny z pasmem systemu; zasilanie odbiorników, jeżeli wymaga tego architektura. Dwa urządzenia muszą obsłużyć osiem odbiorników. Pozycja nie jest sumatorem nadawczym IEM. | Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór |
| 14 | Dedykowane przewody BNC do systemu antenowego | 2 szt. | Ekranowany przewód koncentryczny 50 Ω, długość min. 10 m, ze złączami BNC zgodnymi z antenami i dystrybutorami, o tłumieniu właściwym dla pasma UHF. | Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór |
| 15 | Skrzynie transportowe rack do systemu mikrofonowego | 2 szt. | Skrzynia rack 19 cali na cztery odbiorniki i dystrybutor antenowy, z co najmniej trzema szufladami albo równoważną przestrzenią na nadajniki i akcesoria; konstrukcja mobilna i profesjonalne okucia. | Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór |
| 16 | Mikrofony pojemnościowe instrumentalne | 2 szt. | Mikrofon pojemnościowy instrumentalny; charakterystyka kardioidalna; pasmo obejmujące co najmniej 40 Hz–20 kHz; maksymalny SPL min. 140 dB; impedancja nie większa niż 200 Ω; zasilanie phantom 48 V; uchwyt/klips i futerał. Nie obejmuje mikrofonów typu shotgun | Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór |

| Lp. | Przedmiot | Ilość / j.m. | Minimalne wymagania | Sposób weryfikacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Kabel sieciowy ekranowany CAT5e, 50 m | 1 szt. | Ekranowany przewód min. CAT5e, długość 50 m, przeznaczony do cyfrowego audio i pracy scenicznej; blokowane złącza etherCON albo równoważne. | Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór |
| 18 | Mikser cyfrowy z kartą sieci audio | 1 kpl. | Mikser: min. 48 kanałów wejściowych, 28 szyn miksujących, 24 zmotoryzowane tłumiki 100 mm, min. 8 lokalnych przedwzmacniaczy mikrofonowych i 8 lokalnych wyjść, ekran dotykowy min. 10 cali, USB min. 48×48, nagrywanie min. 64 śladów i min. 16 procesorów/slotów FX. Karta sieci audio min. 64×64 przy 48 kHz/24 bit, Dante albo równoważna, współpracująca ze stageboksem i wzmacniaczami. | Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór |
| 19 | Cyfrowy stagebox kompatybilny z mikserem | 1 szt. | Cyfrowy stagebox: min. 48 wejść mikrofonowo-liniowych, 16 wyjść liniowych, 48 zdalnie sterowanych przedwzmacniaczy z phantom, połączenia cyfrowe o łącznej przepustowości odpowiedniej dla wszystkich kanałów, praca 48/96 kHz oraz pełna kontrola z zaoferowanego miksera. | Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór |
| 20 | Skrzynia transportowa do miksera cyfrowego | 1 szt. | Skrzynia transportowa dopasowana do miksera, zabezpieczająca urządzenie podczas transportu i umożliwiająca pracę bez pełnego demontażu; profesjonalne okucia, uchwyty i koła z hamulcami, jeżeli wymaga tego masa. | Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór |
| 21 | Sumator antenowy do nadajników odsłuchu dousznego z anteną | 1 kpl. | Jeden zestaw toru nadawczego IEM: szerokopasmowy sumator sygnałów z co najmniej czterech nadajników IEM do jednej anteny nadawczej, zgodny z pasmem i mocą nadajników; antena nadawcza, przewody połączeniowe i elementy montażowe. Pozycja nie jest dystrybutorem odbiorczym mikrofonów. | Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór |
| 22 | Bezprzewodowe systemy monitoringu dousznego | 4 szt. | Zestaw obejmujący nadajnik stacjonarny i odbiornik osobisty, przeznaczony do profesjonalnego monitoringu dousznego; pasmo strojenia obejmujące co najmniej 470–516 MHz i dopuszczone do użytkowania w Polsce; minimum 16 kanałów; zasięg minimum 100 m w otwartej przestrzeni; THD nie większe niż 0,9%; wyjście słuchawkowe odbiornika o mocy minimum 2 × 100 mW przy 32 Ω; możliwość jednoczesnej pracy minimum czterech zestawów po koordynacji RF. | Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór |
| 23 | Słuchawki dokanałowe do monitoringu | 4 szt. | Profesjonalne słuchawki dokanałowe z co najmniej dwoma przetwornikami; czułość min. 109 dB SPL/mW; impedancja nominalna ok. 22 Ω, dopuszczalnie 16–32 Ω; pasmo obejmujące co najmniej 20 Hz–19 kHz; komplet wkładek i futerał. | Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór |
| 24 | Skrzynia rack do systemu monitoringu dousznego | 1 szt. | Mobilna skrzynia rack 19 cali, otwierana z przodu i z tyłu, z dwiema szufladami albo równoważnym miejscem na odbiorniki i akcesoria; sklejka min. 6 mm albo materiał równoważny; profesjonalne okucia. | Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór |
| 25 | Dodatkowe kapsuły do mikrofonów bezprzewodowych | 2 szt. | Kapsuła kompatybilna z zaoferowanymi nadajnikami ręcznymi; każda kapsuła o charakterystyce kardioidalnej albo superkardioidalnej, przy czym komplet dwóch kapsuł ma zapewnić obie charakterystyki. | Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór |
| 26 | Kompletny zestaw okablowania XLR, JACK i SpeakON | 1 kpl. | Jeden komplet sceniczny: 24 przewody XLR (8×5 m, 8×10 m, 8×20 m), 4 przewody symetryczne JACK TRS 5 m oraz 4 przewody głośnikowe zakończone złączami SpeakON albo równoważnymi, długość 10 m. Przewody elastyczne, sceniczne i trwale oznaczone na obu końcach. | Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór |
| 27 | Skrzynia transportowa do okablowania | 1 szt. | Mobilna skrzynia na komplet okablowania; sklejka min. 6 mm albo materiał równoważny, profile aluminiowe, stalowe narożniki, cztery koła, w tym co najmniej dwa z hamulcami; pojemność odpowiednia dla poz. 8, 14, 17 i 26. | Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór |

  - Multimedia i dostępność

| Lp. | Przedmiot | Ilość / j.m. | Minimalne wymagania | Sposób weryfikacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Laptop multimedialny | 1 szt. | Laptop do obsługi audio, oświetlenia i multimediów: ekran 14–16,2 cala o rozdzielczości zapewniającej co najmniej 7,7 mln pikseli; RAM min. 24 GB; SSD min. 512 GB; procesor o min. 14 rdzeniach lub równoważnej wydajności potwierdzonej publicznym testem wielowątkowym; Wi‑Fi 6E, Bluetooth; masa nie większa niż 2,5 kg; legalny system operacyjny obsługujący oprogramowanie dostarczonych systemów. Nie wymaga się konkretnej proporcji ekranu, powłoki, marki procesora ani systemu. | Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór |
| 29 | Przenośne pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących | 2 szt. | Przenośna stanowiskowa pętla indukcyjna dla aparatów słuchowych pracujących w trybie T; wbudowany albo dołączony mikrofon; wejście audio; regulacja poziomu; co najmniej jeden sposób zasilania: sieciowy albo akumulatorowy; zgodność z normą PN-EN IEC 60118-4 lub normą równoważną; oznaczenie stanowiska. Nie określa się minimalnego zasięgu liczbowego. Zestaw obejmuje odpowiednio kompletny zasilacz albo elementy niezbędne do ładowania. | Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór |

  - Oświetlenie

| Lp. | Przedmiot | Ilość / j.m. | Minimalne wymagania | Sposób weryfikacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Konsola sterowania DMX | 1 szt. | Samodzielna konsola do sterowania wszystkimi urządzeniami z zamówienia: min. 2048 kanałów sterowania, DMX512, RDM lub równoważna dwukierunkowa diagnostyka, Art-Net i sACN albo protokoły równoważne, ekran dotykowy min. 10 cali, fizyczne tłumiki i enkodery, programowanie urządzeń ruchomych, palety, cue i playbacks, biblioteka opraw oraz zapis i eksport konfiguracji. Wszystkie wymagane licencje bez obowiązkowych dopłat. | Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór |
| 31 | Zestaw 6 głów LED WASH/BEAM/ROTO i 3 skrzyń | 1 kpl. | Jeden komplet: 6 ruchomych głów LED WASH/BEAM/ROTO i 3 skrzynie po 2 głowy. Każda głowa: łączna nominalna moc źródeł LED min. 648 W, zoom obejmujący co najmniej 10–60°, mieszanie barw RGBW albo szersze, dimmer, stroboskop, obrót pan/tilt, min. 3 niezależnie sterowane strefy/pierścienie lub funkcja równoważna, DMX512 albo rozwiązanie równoważne. Skrzynie mobilne, dopasowane, z okuciami i kołami z hamulcami. | Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór |
| 32 | Wytwornica mgły | 1 szt. | Profesjonalna wytwornica mgły o mocy minimum 1500 W; sterowanie DMX i ręczne; niezależna regulacja wydajności mgły oraz prędkości wentylatora; zbiornik o pojemności minimum 2,5 l; masa nie większa niż 11 kg. Nie wymaga się funkcji zabezpieczenia przed pracą bez płynu ani maksymalnego zużycia płynu. | Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór |
| 33 | Belki oświetleniowe typu Sunstrip 10×50 W | 8 szt. | Belka efektowa z 10 niezależnie sterowanymi źródłami 50 W każde albo rozwiązanie LED z 10 niezależnymi segmentami o równoważnym efekcie scenicznym; DMX, płynny dimmer i stroboskop; możliwość podwieszenia i ustawienia na podłożu. | Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór |
| 34 | Zestaw 6 głów LED BWS i 3 skrzyń | 1 kpl. | Jeden komplet: 6 ruchomych głów LED typu BWS i 3 skrzynie po 2 głowy. Każda głowa: źródło LED min. 300 W, zoom obejmujący co najmniej 4–40°, koło kolorów, gobo statyczne i rotacyjne, pryzma, frost, dimmer, stroboskop, DMX512 lub rozwiązanie równoważne oraz blokada pan/tilt. Skrzynie mobilne, dopasowane, z okuciami i kołami z hamulcami. | Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór |
| 35 | Kratownica oświetleniowa – kompletny zestaw 5 m | 1 kpl. | Profesjonalny przestrzenny system kratownicowy czterorurowy albo konstrukcja przestrzenna równoważna, tworząca prosty odcinek o łącznej długości 5 m. Zewnętrzny przekrój nominalny: od 200 × 200 mm do 240 × 240 mm. Rury główne co najmniej 35 × 1,5 mm albo konstrukcja przy innych wymiarach rur zapewniająca nie mniejszą zdolność do bezpiecznego przeniesienia obciążeń. Zestaw obejmuje wszystkie łączniki, sworznie, zawleczki i elementy systemowe. Wykonawca składa tabelę obciążeń producenta dla rozpiętości 5 m oraz obliczenie obciążenia konfiguracji odbiorowej, obejmujące wszystkie urządzenia, uchwyty, przewody i akcesoria przewidziane do montażu na kratownicy, z uwzględnieniem zasad i współczynników bezpieczeństwa producenta. | Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór |
| 36 | Kompletny zestaw okablowania DMX | 1 kpl. | Jeden komplet przewodów DMX do konsoli i urządzeń: 8×3 m, 12×5 m, 8×10 m i 4×20 m oraz 4 terminatory. Przewody o impedancji 110–120 Ω, złącza 3- lub 5-pin zgodne z urządzeniami; adaptery 3/5-pin w liczbie niezbędnej do połączenia zaoferowanego systemu; trwałe oznaczenia. | Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór |

  - Montaż, konfiguracja i uruchomienie

| Lp. | Przedmiot | Ilość / j.m. | Minimalne wymagania | Sposób weryfikacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Montaż, konfiguracja, uruchomienie i strojenie systemów | 1 usł. | Jedna usługa obejmująca transport, wniesienie, montaż, instalację, konfigurację, strojenie i uruchomienie 36 pozycji sprzętowych; projekt połączeń, sieć audio, DSP i limitery, koordynację RF, konfigurację DMX, testy, kopie ustawień i dokumentację powykonawczą. Cena pozycji obejmuje wszystkie elementy wymagane przez dokumentację producentów i konieczne do kompletnego, bezpiecznego montażu, ustawienia, połączenia, konfiguracji, uruchomienia i odbioru, w szczególności haki, obejmy, uchwyty, linki bezpieczeństwa, adaptery, ramki, płyty montażowe, elementy mocujące oraz fabryczne przewody zasilające i połączeniowe. Minimalne zestawy przewodów wskazane w poz. 8, 14, 26 i 36 pozostają wiążące. Dodatkowe przewody i adaptery wymagane przez zaoferowane modele są objęte ceną tej pozycji. Zakres nie obejmuje zapasu materiałów eksploatacyjnych do późniejszej bieżącej eksploatacji; Wykonawca zapewnia na własny koszt ilość materiałów konieczną do konfiguracji, testów i odbioru. Demonstracja obsługi wyłącznie na potrzeby odbioru; bez odrębnego szkolenia. | Opis sposobu realizacji + protokół odbioru |

- Okablowanie i elementy kompletacyjne

Minimalne liczby, rodzaje i długości przewodów są wiążąco określone w poz. 8, 14, 26 i 36. Dopuszcza się przewody dłuższe oraz dodatkowe adaptery w ramach ceny pozycji, jeżeli nie zmienia to zakresu rzeczowego ani nie powoduje dodatkowych kosztów.

| Poz. | Zakres | Wiążące minimum |
| --- | --- | --- |
| 8 | Przewody systemowe / zasilanie | Dystrybutor rack z min. 6 wyjściami; 12 przewodów głośnikowych: 4×10 m, 4×15 m, 4×20 m; 8 XLR 1–3 m; 4 przewody sieciowe 1–3 m; adaptery. |
| 26 | XLR / JACK / SpeakON | 24 XLR: 8×5 m, 8×10 m, 8×20 m; 4 JACK TRS 5 m; 4 przewody głośnikowe 10 m. |

| 36 | DMX / terminatory / elementy zakończeniowe | DMX: 8×3 m, 12×5 m, 8×10 m, 4×20 m; 4 terminatory i wymagane adaptery 3/5-pin. |
| --- | --- | --- |

- Dokumenty i odbiór

| Etap | Wymaganie |
| --- | --- |
| Przy ofercie | Załącznik nr 1A, karty katalogowe/specyfikacje producenta albo inne dokumenty pozwalające zweryfikować oferowane parametry. |
| Przy dostawie | Zestawienie producentów, modeli, wersji, numerów seryjnych i ilości; instrukcje; dokumenty zgodności i gwarancji. |
| Dokumentacja techniczna | Schemat audio i zasilania, plan sieci i routingu, tabela DSP/limiterów, plan RF, patch-lista, schemat DMX i kopie konfiguracji. |
| Odbiór | Test funkcjonalny wszystkich urządzeń i podsystemów. Niezgodność ilości, modelu albo parametru z ofertą i zatwierdzonym OPZ stanowi wadę odbiorową. |
| Instruktaż | Demonstracja bezpiecznej obsługi podczas odbioru; bez dodawania odrębnego szkolenia niewystępującego w zatwierdzonym zakresie. |